УДК 681.3

Расширение формата микрокоманд в МИКРОПРОГРАММНОМ устройстве управления с разделением кодов

А.А. Баркалов, Л.А. Титаренко, А.Н. Мирошкин

University of Zielona Gora (Poland)

Донецкий национальный технический университет (Украина)

A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl,

miroshkin@cs.dgtu.donetsk.ua

В статье предлагается метод синтеза композиционных микропрограммных устройств управления с разделением кодов. Метод направлен на уменьшение количества макроячеек в комбинационной части устройства и основан на расширении формата микрокоманд полем кода класса псевдоэквивалентных ОЛЦ. Приведены условия и результаты исследований применения данного метода.

1. Введение

При проектировании цифровых управляющих устройств (УУ) одной из актуальных задач является соблюдение ограничений на аппаратурные затраты в его схеме [1]. Для реализации линейных алгоритмов управления, доля операторных вершин в которых больше 75%, целесообразно использовать УУ класса композиционных микропрограммных устройств управления (КМУУ) [2]. В настоящее время базис ПЛИС (программируемых логических интегральных микросхем) [3,4] широко используется для реализации схем устройств управления [5,6]. Проблема минимизации аппаратурных затрат решается путем преобразования исходных дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ) функций автомата с целью минимизации числа термов в них, а, следовательно, и необходимого для их реализации количества макроячеек программируемой матричной логики (ПМЛ). В настоящей работе предлагается один из путей решения этой проблемы: реализация управляющего устройства в виде КМУУ с разделением кодов [2] и расширением формата микрокоманд.

Целью исследования является оптимизация комбинационной схемы КМУУ за счет введения в формат микрокоманд кодов классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ПОЛЦ).

Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ в схеме формирования функций возбуждения памяти. При этом алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма  (ГСА) [7].

2. Особенности КМУУ с разделением кодов

Обозначим в некоторой ГСА Γ множество вершин B=b0,bE∪E1∪E2 и множество дуг E. В этом множестве b0 – начальная вершина, bE – конечная вершина, E1 – множество операторных вершин, E2 – множество условных вершин. Операторная вершина bq∈E1 содержит набор микроопераций Y(bq)⊆Y, где Y=y1, ..., yN – множество микроопераций (выходных сигналов). Условная вершина bg∈E2 содержит один элемент множества логических условий X=x1, ...,xL (входных сигналов). Под линейной понимается ГСА, в которой число операторных вершин превосходит 75% общего числа вершин.

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последовательностью операторных вершин граф-схемы алгоритма. Сформируем множество ОЛЦ C=α1, ..., αG. При этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ αg∈Cсоответствует некоторой дуге из множества E[2]. Каждая ОЛЦ αg∈C имеет произвольное число входов и только один выход Og. Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [2]. Отметим, что каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) по адресу Aq. Для адресации микрокоманд достаточно

R=log2M                              (1)

бит, где M=E1. Пусть каждая ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент и пусть Q=max(F1, ..., FG). Закодируем каждую ОЛЦ αg∈Cдвоичным кодом K(αg) разрядности

R1=log2G,                            (2)

а каждую компоненту bq∈E1 – двоичным кодом K(bq) разрядности

R2=log2Q.                             (3)

Используем для кодирования ОЛЦ элементы τr∈τ, а для кодирования компонент – элементы Tr∈T, где τ=R1, T=R2. Кодирование компонент выполняется в естественном порядке, то есть

K(bgi)=K(bgi−1)+1,                        (4)

где g=1, ..., G, i=1, ..., Fg. Пусть для ГСА Γ выполняется условие

R1+R2=R.                                (5)

В этом случае для её интерпретации может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (Рис.1), обозначаемая в дальнейшем символом U1.

Рис. 1. Структурная схема КМУУ U1

В КМУУ U1 схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций возбуждения счетчика CT и регистра РГ

Φ=Φ(τ,X),Ψ=Ψ(τ,X).                             (6)

При этом адрес микрокоманды MIq представляется в виде

A(bq)=K(αg)∗K(bq),                       (7)

где вершина bq входит в ОЛЦ αg∈C, * - знак операции конкатенации.

По сигналу Start в Рг и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в единичное состояние. При этом сигнал Fetch=1,что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микрооперациями Y(bq) формируется сигнал y0. Если y0=1, то к содержимому СТ прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ОЛЦ. Если выход ОЛЦ достигнут, то y0=0. При этом адрес входа следующей ОЛЦ формируется схемой САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал yE, триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ (ПОЛЦ)[2]. Операторные линейные цепи αi,αj∈C называются псевдоэквивалентными, если их выходы связаны со входом одной и той же вершины ГСА Γ. Однако реализация  такого преобразователя требует дополнительных ячеек  ПЛИС.

В настоящей работе предлагается уменьшить сложность преобразователя кодов, для чего используются свободные ресурсы микросхем ППЗУ.

- Основная идея предлагаемого метода

Пусть αg∈C1, если αg∈C и ее выход не связан с входом конечной вершины ГСА Γ. Найдем разбиение ΠC=B1, ..., BI множества C1 на классы ПОЛЦ. Закодируем классы Bi∈ΠC двоичными кодами K(Bi) разрядности

R3=log2I.                                  (8)

Пусть управляющая память КМУУ реализуется на ППЗУ, имеющих t выходов. При унитарном кодировании микроопераций [2] в ППЗУ хранятся микрокоманды разрядности

n1=N+2,                                  (9)

где N=Y, а константа 2 учитывает переменные y0 и yE. Таким образом, R4 бит слова управляющей памяти могут быть свободными, где

R4=n1t∗t−n1.                          (10)

Если выполняется условие

R4≥R3,                                 (11)

то в формат микрокоманд можно включить поле FB с кодом K(Bi), что ведет к КМУУ U2 (Рис.2).

Рис.2. Структурная схема КМУУ U2

В КМУУ U2  переменные zr∈Z, где Z=R3, представляют собой разряды кода K(Bi). Схема САМ реализует функции

Φ=Φ(Z,X),                         (12)

Ψ=Ψ(Z,X).                          (13)

Остальные блоки КМУУ U2 выполняют те же функции, что и  одноименные блоки КМУУ U1. Отметим, что блоки САМ, СТ, РГ, ТВ реализуются в составе микросхемы ПЛИС. Для реализации блока УП используются внешние ППЗУ.

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы:

1. Формирование множеств C, C1 и ΠC для  ГСА Γ.

2. Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов Bi∈ΠC.

3. Формирование содержимого управляющей памяти.

4. Формирование таблицы переходов КМУУ.

5. Синтез логической схемы КМУУ.

- Пример применения

предложенного метода

Пусть ГСА Г1 характеризуется множествами ОЛЦ C=α1,...,α7,C1=α,...,α6,ΠC=B1,B2,B3,

гдеB1=α1, B2=α2,α3, B3=α4,α5,α6, α1=<b1,b2,b3>, α2=<b4,b5>, α3=<b6,b7,b8>, α4=<b9,b10,b11>, α5=<b12,b13,b14>, α6=<b15,b16>, α7=<b17,b18,b19,b20>.

Следовательно, количество ОЛЦ G=7, для их кодирования необходимо R1=3 переменных, используется следующее множество переменных: τ=<τ1,τ2,τ3>, максимальное количество вершин в ОЛЦ Q=4, для их кодирования необходимо R2=2 переменных, в качестве которых будем использовать переменные множества T=T1,T2, общее количество вершин ГСА M=20, для кодирования которіх используются R=5 переменных. Условия (5) и (8) выполняются. Это означает, что применение предложенного метода имеет смысл. Отметим, что для кодирования элементов множества ПОЛЦ достаточно R3=2 переменных из множества Z=z1,z2.

После введения дополнительных компонент в ОЛЦ αg∈C1 имеем:

α1=<b1,b2,b3,MC1>,α2=<b4,b5,MC2>,α3=<b6,b7,b8,MC3>,α4=<b9,b10,b11,MC4>,α5=<b12,b13,b14,MC5>,α6=<b15,b16,MC6>.

Закодируем ОЛЦ αg∈C произвольным образом: К(α1) = 000, … , К(α7) = 110. Для выполнения условия (4) присвоим первой компоненте каждой ОЛЦ αg∈C код 00, второй – 01, третьей – 10 и четвертой – 11. Адреса микрокоманд КМУУ U2(Г1) представлены в табл. 1.

Таблица 1. Адреса микрокоманд КМУУ U2(Г1)

|  | τ1τ2τ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 |
| T1T2 | 00 | b1 | b4 | b6 | b9 | b12 | b15 | b17 |
|  | 01 | b2 | b5 | b7 | b10 | b13 | b16 | b18 |
|  | 10 | b3 | MC2 | b8 | b11 | b14 | MC6 | b19 |
|  | 11 | MC1 | * | MC3 | MC4 | MC5 | * | b20 |

Здесь и далее символы Uі (Гj) означают, что ГСА Гj интерпретируется КМУУ Uі. Из табл.1 имеем, например, А(b1) =00000, А(b8)=01010, А(МС2)=00110.

Закодируем классы Bi∈ΠC следующим образом: К(B1)=00, К(B2)=01, К(B3)=10. Пусть микрооперации yn∈Y распределены по вершинам bq∈E1 следующим образом: Y(b1)=Y(b5)=y1,y2,

Y(b2)=Y(b6)=Y(b14)=y3, Y(b3)=Y(b7)=Y(b12)=y1,y4, Y(b4)=Y(b9)=Y(b13)=y2,y3, Y(b8)=Y(b15)=Y(b17)=y5, Y(b10)=Y(b16)=Y(b19)=y4, Y(b11)=Y(b18)=y1,y5, Y(b20)=y6

В этом случае содержимое управляющей памяти КМУУ U2(Г1)показано в табл. 2:

Таблица 2. Содержимое управляющей памяти КМУУ U2(Г1)

|  | τ1τ2τ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 |
| T1T2 | 00 | y0 y1 y2 | y0 y2 y3 | y0 y3 | y0 y2 y3 | y0 y1 y4 | y0 y5 | y0 y5 |
|  | 01 | y0 y3 | y0 y1 y2 | y0 y1 y4 | y0 y4 | y0 y2 y3 | y0 y4 | y0 y1 y5 |
|  | 10 | y0 y1 y4 | z2 | y0 y5 | y0 y1 y5 | y0 y3 | z1 | y0 y4 |
|  | 11 | – | * | z2 | z1 | z1 | * | yE y6 |

Здесь используется тривиальный метод формирования содержимого УП.

Пусть переходы из выходов ОЛЦ ГСА Г1 представлены следующей системой обобщенных формул переходов [2]:

B1→x1b4∨x1x2b6∨x1x2b11;B2→x2x3b9∨x2x3b13∨x2x4b12∨x2x4b15;B3→x4b17∨x4x5b11∨x4x5b20.               (14)

Подобная система является основой для формирования таблицы переходов КМУУ U2, включающей столбцы: Bi, K(Bi), bq, A(bq),  Xh, Ψh, Φh,h. Здесь Xh - конъюнкция входных переменных, определяющая переход из класса Ві на микрокоманду, соответствующую вершине bq∈E1; Ψh – набор функций возбуждения, формирующей в РГ код K(αg), где bq входит в αg∈C; Φh – набор функций возбуждения, формирующий в СТ код K(bq); h – номер перехода, где h=1, ..., H2(Γj). Индекс 2 подчеркивает, что речь идет о КМУУ U2(Γj).Число H2(Γj) совпадает с числом термов в системе вида (14). В нашем случае H2(Γj)=10 и часть таблицы для класса B3∈ΠC показана в табл.3:

Таблица 3. Фрагмент таблицы переходов

КМУУ U2(Г1)

| Bi | K(Bi) | bq | A(bq) | Xh | Ψh | Фh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 10 | b17 | 11000 | x4 | D1 D2 | - | 1 |
|  |  | b11 | 01110 | x4x5 | D2 D3 | D4 | 2 |
|  |  | b20 | 11011 | x4x5 | D1 D2 | D4 D5 | 3 |

Связь между системой (14), адресами из Рис.3 и табл.1 очевидна. Из табл.1 имеем (с учетом минимизации) фрагменты систем (12) и (13):

D1=z1z2x4∨z1z2x4x5;D2=z1z2; D3=z1z2x4x5;D4=z1z2x4; D5=z1z2x4x5.             (15)

Реализация логической схемы КМУУ U2(Γj) сводится к реализации систем (12)–(13) на макроячейках ПМЛ, и реализации управляющей памяти на ППЗУ. В нашем случае для реализации УП используется содержимое УП из рис.4

Отметим, что для рассматриваемой ГСА Г1 имеем H1(Γj)=20 и η=H1(Γj)H2(Γj)=2. Как показывают исследования, число термов в системах (12)-(13) приблизительно в η раз меньше, чем в системе (6). Естественно, для определения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд необходимо знать число термов в одной макроячейке. Однако, отношение числа макроячеек также пропорционально параметру η8.

- Исследование эффективности предложенного метода

Найдём область эффективного применения КМУУ U2, используя для этого вероятностный подход, рассмотренный в [2]. Согласно этому подходу каждая ГСА Γ характеризуется долей операторных вершин p1. В случае линейных ГСА p1≥0,75. В исследовании используются матричные модели КМУУ [7], а не схемы в определённом базисе. При этом аппаратные затраты характеризуются площадью матриц, занимаемых этими схемами. Вывод об эффективности предложенного метода делается на основании исследования отношения

f=SU2SU1,                                 (16)

где SUi - площадь матричной реализации КМУУ Ui (i=1,2).	Матричная схема КМУУ U1 представлена на рис.3.

Рисунок 3. – Матричная реализация КМУУ U1

На рис.3 опущены некоторые детали (Clock, Start, TB, Fetch) и связи, не влияющие на результат исследований. Здесь конъюнктивная матрица M1 реализует систему термов F=F1, ..., FH, соответствующих строкам таблицы переходов КМУУ. Дизъюнктивная матрица M2 реализует функции (6), зависящие от термов Fh∈F. Конъюнктивная матрица M3 реализует переменные Aq∈A, где А – множество адресов микрокоманд. Дизъюнктивная матрица M4 реализует микрооперации yn∈Y и дополнительные переменные y0, . Площади S(Mj)1 матриц Mj КМУУ U1 (j=1,…,4) определяются следующим образом:

S(M1)1=2(L+R1)H;                         (17)

S(M2)1=HR;                              (18)

S(M3)1=2R∗2R;                          (19)

S(M4)1=2R(N+2).                       (20)

Матричная реализация КМУУ U2 имеет такой же вид, как и в случае U1. Однако, система обратных связей у обоих КМУУ отличается. При этом площади определяются следующим образом:

S(M1)2=2(L+R3)H0                           (21)

S(M2)2=H0R                                       (22)

S(M3)2=S(M3)1S(M4)2=S(M4)1       (23)

В формулах (21) и (22) переменная  равняется числу строк таблицы переходов автомата Мили, эквивалентного определяющему САМ автомата Мура. Для уменьшения числа параметров в уравнениях (17) – (23) используем результаты работы [2]. Пусть - число вершин ГСА Γ, тогда

R=log2p1K;                                (24)

L=(1−p1)K1,3;                                (25)

H=17,4+1,7k1p1K;                           (26)

R1=log2(k1p1K).                           (27)

Как следует из (27), G=k1M, где k1≤1– коэффициент, обратно пропорциональный средней длине ОЛЦ (числу ее компонент) в интерпретируемой ГСА Γ. Для определения параметра  необходимо найти число состояний эквивалентного автомата Мили для блока САМ:

I=2,75+0,34k1p1K.                      (28)

Теперь формула (30) может быть использована как аргумент в (9). Параметр  можно найти следующим образом:

H0=4,4+1,1∗I                        (29)

Для определения области, где КМУУ U2 эффективнее КМУУ U1, необходимо исследовать функцию

f=S(M1)2+...+S(M4)2S(M1)1+...+S(M4)1                 (30)

зависящую от переменных K, p1, k1, N. Некоторые результаты наших исследований показаны на рис.4 и рис.5.

Как следует из рис.4 и рис.5, при выполнении условия (8) КМУУ U2 всегда требует меньше аппаратурных затрат, чем КМУУ U1. При этом выигрыш увеличивается по мере увеличения коэффициента k1. Средний выигрыш при p1=0.75, k1=0.1 и N=15 составляет 47 %.

Рисунок 4. – Зависимость эффективности применения предложенной структуры U2 КМУУ от количества вершин ГСА при разном значении величины

k1 (p1=0.75; N=15)

Рисунок 5. – Зависимость эффективности применения предложенной структуры U2 КМУУ от количества вершин ГСА при разном значении величины разветвленности p1 ГСА (k1=0.1;N=15)

Как показывают исследования, использование структуры U2 КМУУ к ГСА с бóльшим коэффициентом разветвления дает меньший эффект. Средний выигрыш при p1=0.75, k1=0.1 и N=15 составляет 33 %.

- Заключение

Предлагаемый метод модификации операторных линейных цепей КМУУ ориентирован на уменьшение числа макроячеек ПМЛ в схеме формирования адреса микрокоманд. При этом число микросхем ППЗУ, реализующих управляющую память, совпадает с этим числом для базовой структуры U1 КМУУ с разделением кодов. Метод основан на кодировании классов ПОЛЦ, что позволяет уменьшить длину таблицы переходов по сравнению с этим параметром эквивалентного КМУУ U1.

Недостатком предлагаемого метода является увеличение числа тактов выполнения алгоритма в сравнении с КМУУ U1. Однако, побочным эффектом при уменьшении числа макроячеек ПМЛ может являться уменьшение числа уровней комбинационной схемы и, следовательно, уменьшение времени такта. Таким образом, окончательный вывод о среднем времени выполнения алгоритма может быть сделан только после реализации схем КМУУ U1(Γj) и U2(Γj). Исследования данного метода на произвольном наборе ГСА показали, что число макроячеек уменьшается до 30%, а число уровней – на 2-3. Напомним, что применение этого метода возможно только для линейных ГСА при условии, что введение дополнительных микрокоманд не увеличивает разрядность адреса в сравнении с КМУУ U1.

Научная новизна предложенного метода заключается в использовании особенностей КМУУ (наличие классов псевдоэквивалентных ОЛЦ) и алгоритма управления (возможность введения дополнительных компонент ОЛЦ) для уменьшения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд.

Практическая значимость метода заключается в уменьшении аппаратурных затрат при реализации схемы управляющего устройства, а также в улучшении его временных характеристик за счет уменьшения количества уровней схемы.

Дальнейшие направления исследований связаны с возможностью применения предложенного метода для базиса FPGA (Field-programmable gate arrays) [9], а также с разработкой САПР для синтеза схем композиционных микропрограммных устройств управления.

Литература

1. 	De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

2. 	Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

3. 	Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

4. 	Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

5. 	Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994 – 312 pp.

6.	Баркалов А.А, Бабаков Р.М, Ахмад Бадер. Исследование аппаратурных характеристик автомата Мили с кодированием фрагмента микроопераций по VHDL- моделям // Исскуственный интеллект. – 2007, №1, - С. 117-122.

7. 	Maxfield C. The Design Warrior’s Guide for FPGA – Amsterdam : Elseteir, 2004. – 541 pp.

Поступила в редколлегию _________

Рецензент:

Баркалов Александр Александрович, д.т.н., профессор, профессор кафедры ЭВМ ДонНТУ, профессор Университета Зеленогурского (Польша). Цифровые устройства управления. Научная работа, спорт. 83122, г.Донецк, ул. Артема, д.204А, кв.105. (+38062)301-07-35

Титаренко Лариса Александровна, д. т. н., профессор, профессор кафедры ТКС ХНУРЭ, профессор Университета Зеленогурского (Польша). Системы телекоммуникаций, цифровые устройства управления. Научная работа, спорт. 62418, Харьковская область, пос. Песочин, ул. Зеленая, 14.

Мирошкин Александр Николаевич, ассистент кафедры ЭВМ ДонНТУ. Цифровые устройства управления. Научная работа, спорт. 86120, Донецкая область, г. Макеевка, ул. Курская, д.15, кв.45. (+380622) 28-56-65

УДК 681.3

Розширення формату мікрокоманд у мікропрограмному пристрої керування з розширенням кодів / О.О. Баркалов, О.М. Мірошкін Л.О. Титаренко // Радіоелектроніка та інформатика. 2008. № 00. С.00-00.

В статті запропоновано метод синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування з розділенням кодів. Методі спрямований на зменшення кількості макрокомірок у комбінаційній частині пристрою та оснований на розширенні формату мікрокоманд полем кода класу псевдо еквівалентних ОЛЛ. Наведені умови та результати досліджень застосування даного методу.

Табл. 03. Іл. 05. Бібліогр.: 07 назв.

UDC 681.3

Expansion of microinstruction format in microprogram control unit with code sharing // Radioelektronica i informatika. 2008. N 00. P.000-000.

The method of design for compositional microprogram control units with code sharing is proposed. The method is oriented on reduction in the number of PAL macrocells in the combinational part of control unit. The method is based on expansion of microinstruction format by additional field with the code of the class of pseudoequivalent operational linear chains. Condition for given method application and results of experiments are given.

Tab. 03. Fig. 05. Ref.: 07 items.