УДК 678.8

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОГРАММЕ PROTEUS

Копа И.А., студент; Наливайко А.М., доц., к.т.н.

(Донбасская Государственная Машиностроительная Академия, г.Краматорск, Украина)

Около 40 % производимой электроэнергии с фиксированными параметрами (напряжения и частотой) требует регулирования. Автономный инвертор напряжения является оптимальным вариантом решения проблемы регулирования. Прогресс в области силовых полупроводниковых приборов дал возможность создания полностью управляемых ключей на базе силовых полевых транзисторов (MOSFET), запираемых тиристоров (GTO), биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT), запираемых тиристоров с интегрированным блоком управления (IGCT), что позволило отказаться от тиристорных преобразователей с присущими для них рядом сложностей, таких как: неполное управление, использование схем принудительной коммутации, высокий коэффициент искажений потребляемого тока по входу преобразователя

Применение инвертора несет в себе также недостатки: несинусоидальность токов и напряжений на выходе, появление высших гармоник, которые поступают в сеть.

Высокие динамические характеристики полностью управляемых силовых ключей и их низкие остаточные напряжения, открыли возможность широкого внедрения до недавнего времени не используемых по ряду причин импульсно-модуляционных способов регулирования, позволяющих не только повысить  управляемость электропривода, но и обеспечить требуемое качество потребляемой 
электроэнергии. Новая элементная база силовой электроники позволила увеличить мощности транзисторных преобразователей вследствие резкого уменьшения статических и динамических потерь, а их компактное модульное исполнение позволило уменьшить массогабаритные показатели.

Особенностью выходных напряжений АИН является пульсирующий характер, который обусловлен несовершенством существующих алгоритмов управления ключами АИН, особенно в области малых частот. Улучшить качество выходного напряжения АИН (снизить спектральный состав) возможно при уменьшении периода модуляции с использованием известных алгоритмов ШИМ. Однако это уменьшение ограничено динамическими возможностями силовых полупроводниковых ключей и значительным ростом дополнительных коммутационных потерь. Поэтому разработка эффективных алгоритмов управления силовыми ключами АИН, позволяющих улучшить качество выходного напряжения без специальных изменений схемы АИН с использованием отечественной элементной базы, является актуальной.

Внедрение новых алгоритмов управления ПЧ требовало создания относительно дешевых, высокопроизводительных, ориентированных только на задачи электропривода микроконтроллеров с набором необходимой периферии: генераторы прерываний, ШИМ генераторы и квадратурные счетчики, многоканальный АЦП, порты ввода вывода, коммуникационные интерфейсы. Наибольших успехов в создании таких микроконтроллеров в конце двадцатого века достигли такие известные мировые производители как: Analog Devices, Texas Instruments, Siemens, Motorola, Intel. Таким образом, программная реализация перспективных алгоритмов управления на базе современной микропроцессорной техники предоставила ряд новых возможностей для построения более качественных систем управления электроприводов.

Для исследований автономного инвертора напряжения была разработана модель преобразователя частоты в программе PROTEUS, представлена на рисунке 1. Инвертор напряжения управляется микроконтроллером ATtiny2313. Силовая часть построена на полевых транзисторах IRF740, гальваническая развязка реализована при помощи трёх промышленных драйверов нижнего и верхнего ключей IR2112.

Рисунок 1 – Модель преобразователя частоты в программе PROTEUS

Управление осуществляется четырьмя кнопками: кнопка пуска для выполнения основного алгоритма программы, кнопка остановки, а также две кнопки – уменьшения и увеличения выходной частоты.

Основной алгоритм программы можно представить следующей последовательностью: настройка параметров портов и таймеров, а затем идёт обработка прерываний от них. Используемые прерывания: от переполнения таймеров, которые настроены на период широтно-импульсной модуляции; от каналов совпадения, которые отсчитывают длительность импульса для каждой фазы.

Регулирование частоты осуществляется путем изменения периода ШИМ таким образом, чтобы коэффициент модуляции оставался одинаковым. Регулирование напряжения осуществляется путем изменения длительности импульсов.

Модель системы управления автономного инвертора в программе PROTEUS позволяет отладить работу системы, найти ошибки на стадии проектирования, снять необходимые характеристики.

На основе схемы, промоделированной в программе PROTEUS, была разработана экспериментальная установка – преобразователь частоты со звеном постоянного тока.

Перечень ссылок

- 1.Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 296 с.:ил.