УДК 681.326.3

Баркалов А.А., Саломатин В.А., Стародубов К.Е., Струнилин В.Н., Швец А.Г., Дас Д.К.

СИСТЕМА  АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  УСТРОЙСТВ

УПРАВЛЕНИЯ  НА  МАТРИЧНЫХ  БИС  СИ-90

САПР   СИ-90     предназначена    для     решения    на персональных ЭВМ   задач проектирования   логических    схем устройств управления (УУ)   в  базисе программируемых  БИС с матричной структурой ( программируемые  логические матрицы - ПЛМ, постоянные   запоминающие   устройства   - ПЗУ ).   При этом  синтез  может  осуществляться  как для стандартных БИС ПЛМ   и  ПЗУ,  так   и  для  реализуемых  на  основе базовых матричных кристаллов ( БМК ).

СИ-90  ориентирована  на  синтез  УУ  следующих  типов:

- микропрограммные   автоматы   Мили и  Мура, поведение которых  описывается     на   языке   граф-схем    алгоритов (ГСА) [1];

- композиционные микропрограммые устройства управления, реализуемые в комбинированном элементном базисе (ПЛМ и  ПЗУ) по ГСА  [2,3];

-  микропрограмные устройства управления  с непосредственной  интерпретацией Р-схем [4,5].

Исходной информацией  для синеза  служит описание   ГСА на   языке, близком  к  ассемблеру, или  на языке  микропрограммирования     высокого     уровня,   являющегося

подмножеством языка СИ.

Средства описания элементного базиса в СИ-90  позволяют задать параметры   ПЛМ,  ПЗУ  и других элементов  схемы УУ и поместить их в библиотеку стандартных  элементов, откуда эта информация извлекается в ходе синтеза.

Средства    описания    функциональных    схем       УУ позволяют    получить   абстрактное   описание,   в  котором разрядности элементов   схемы заданы как  функции параметров исходной   ГСА.    В   процессе    синеза   эти    параметры конкретизируются   и   формируется   окончательное  описание функциональной схемы УУ. В дальнейшем это описание с помощью постпроцессоров  транслируется   в  описание  принципиальной

схемы.

Выбор  структуры  реализуемого  УУ  определяется   либо пользователем, либо   выбирается   при  помощи    экспертной подсистемы (ЭПс), входящей в  САПР СИ-90. Применение  ЭПс обусловлено  тем, что:

- аппаратурные затраты для  ПЛМ  невозможно  определить аналитически  без полного синтеза  для каждой структуры;

-  введение   новых  структур   требует   эмпирического определения новых оценок аппаратурных  затрат, в  то   время как ЭПс по изоморфизму новой и уже известных ей структур  УУ может оценить  аппаратурные затраты  с достаточной  степенью достоверности.

Знания  в  ЭПс  хранятся  в  виде  правил "если - то" в символьном формате  с указанием  коэффициента достоверности. Такое  представление   выбрано  в   связи  с    относительно небольшим количеством правил и для простоты их модификации.

Взаимодействие    с  пользователем   осуществляется   с помощью  многооконного интерфейса и с помощью многоуровневой системы  меню. В  любой  фазе  диалога пользователю доступна справочная  информация, выдаваемая контекстно-чувствительной

процедурой HELP из оболочки, управляющей элементами комплекса.

Программы комплекса  реализованы на  языках   Turbo C, Turbo Pascal и  JPI Modula-2 для  ПЭВМ класса IBM  PC/AT/XT.

Ощий объем прикладного  программного обеспечения  составляет около   10  тыс.  операторов.  Время  синтеза  УУ зависит от характеристик элементного базиса и   ГСА, при этом  наиболее важной  характеристикой   является  число   строк в  таблице переходов.  Для  ПЭВМ   класса   IBM  PC/AT  для синтеза УУ, имеющего до 100 строк, составляет от 0.2 до  3 минут, до  200 строк - от 2 до 10 минут, до 500 строк - от 10 до  50 минут.

В  настоящее  время для совершенствования  САПР ведутся работы в следующих направлениях:

- развитие  методов   автоматизированного  синтеза УУ с целью   улучшения  их   характеристик  по  быстродействию  и аппаратурным затратам;

- разработка  методов  автоматизированного синтеза УУ в базисе ПЛИС;

- разработка  средств  для оперативного вмешательства в работу  сложных  оптимизирующих   алгоритмов  для   принятия трудно формализуемых решений со стороны разработчика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов С.И., Скляров В.А. Цифровые устройства на программируемых БИС с матричной структурой.- М.: Радио и связь, 1986.- 272с.

2. Баркалов А.А. Микропрограммное  устройство  управления как композиция автоматов с программируемой и жесткой логикой// АВТ.-1983.- № 4.- С.36-41.

3. Баркалов А.А., Джалиашвили З.О., Струнилин В.Н. Оптимизация композиционного устройства управления // Известия вузов  СССР. Приборостроение.-1989. - № 3.-

С.39-39.

4. Стародубов К.Е. Микропрограммный  автомат для интерпретации регулярных граф-схем алгоритмов//  Известия вузов СССР. Приборостроение.- 1988.- № 8.- С.31-35.

5. Баркалов А.А.,  Стародубов К.Е.  Синтез микропрограммных устройств управления  по  регулярной граф-схеме  алгоритма//АВТ.-  1988.- № 3.- С.75-81.

6. Баркалов А.А., Джалиашвили З.О., Струнилин В.Н. Минимизация емкости ПЗУ микропрограммного устройства управления при вертикализации граф-схем алгоритма // Известия вузов  СССР. Приборостроение.-1987. - № 1.- С.23-27.