# УДК 539.3

Вовк Л.П., Турчина Н.А.

ДВУМЕРНАЯ ТЕОРИЯ УПРУГИХ АНИЗОТРОПНЫХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

Работа посвящена обобщению метода И.Н. Векуа на упругие оболочки переменной толщины и формулировке двумерной краевой задачи, описывающей колебания  упругих оболочек и пластин переменной толщины в общем случае механического нагружения. Актуальность данной проблематики связана с возрастанием предъявляемых к современным конструкциям прочностных требований и расширяющимся внедрением в различных областях техники пластин и оболочек переменной толщины. Использование в деталях машин и элементах сооружений новых композиционных материалов приводит к необходимости построения уточненных математических моделей анизотропных оболочек сложной внутренней структуры. Проблемам сведения трехмерных краевых задач теории оболочек к двумерным посвящено большое количество научных публикаций. В этом направлении выделяются работы, связанные с разложением искомых величин в ряды по ортогональным системам функций, зависящих от толщинной координаты. Подробные обзоры работ, связанных с этим способом приведения, представлены, например, в [3]. Большое распространение в теории упругих оболочек и пластин получил метод разложения неизвестных функций в ряды по полиномам Лежандра [1,2], что позволяет отказаться от упрощающих гипотез типа гипотезы прямой нормали и построить двумерные теории упругих оболочек произвольного порядка. Анализ научных публикаций, посвященных данной тематике, позволяет утверждать, что недостаточно исследованы вопросы применения указанной методики на оболочки переменной толщины. Открытыми остаются вопросы учета анизотропии и неоднородности материала оболочек и пластин. В данной работе методом И.Н. Векуа трехмерные уравнения анизотропных оболочек переменной толщины сведены к двумерным. Приведены уравнения различных приближений, характеризующиеся различным числом удерживаемых членов разложений механических характеристик в ряды по полиномам Лежандра. Как частные случаи получены уравнения теории оболочек и пластин типа Тимошенко и Кирхгофа-Лява.

1. Формулировка вариационного принципа и построение двумерного функционала для упругих оболочек.

Пусть в трехмерном пространстве R задана гладкая поверхность , ограниченная контуром  Г. Обозначим через V трехмерную область, заметаемую векторами hBn,−hHn,где n – вектор единичной нормали к . Упругой оболочкой с толщиной 2h=hB+hH назовём упругое тело, занимающее в недеформированном состоянии область V.

Введём в области V криволинейную систему координат α1,α2,α3 по формулам [5]

xi=ri(αγ)+α3ni,

где  xi− декартовы координаты в R; xi=ri(αγ)− уравнения поверхности . Координаты αγ,α3 изменяются в цилиндре высоты  2h=hВ+hН; hВ≤α3≤hН, αγ∈ . Предполагается, что координатные линии αγ=const представляют собой линии главных кривизн поверхности . Везде в дальнейшем считаем, если это не оговорено заранее, что малые латинские индексы пробегают значения 1,2,3, а малые греческие индексы – значения 1,2. В общем случае считаем, что hB=hB(α1,α2),hH=hH(α1,α2)– непрерывные функции двух аргументов, имеющие непрерывные производные до второго порядка включительно.

Будем считать, что на цилиндрической поверхности F = Г  [−hH,hB], образующие которой перпендикулярны поверхности  и проходят  через контур Г, заданы вектор перемещений U на FU и вектор напряжений σl на F (F  FU = F). На лицевых поверхностях SB (α3=hB(α1,α2)) и SH (α3=hH(α1,α2)) заданы усилия σB и σH.

Вариационное уравнение теории упругости эквивалентно условию экстремальности по перемещениям Ui [7,8] следующего функционала

I=V[H(U)+Φ⋅U]dV−Fσσl⋅UdF−SBσB⋅UBdSB–– SHσH⋅UHdSH	   (1)

Здесь H(U)– внутренняя энергия, UB,UH – значения вектора перемещений на поверхностях SB, SH; Φ– вектор объемных сил.

Функционал (1) в качестве функциональных аргументов содержит: компоненты вектора перемещений Ui, тензора механических напряжений σij, тензора деформаций Sij. Как известно [9], вариационное уравнение

δI=0						   (2)

содержит в качестве уравнений Эйлера уравнения теории упругости, а в качестве естественных (эйлеровых) граничных условий – силовые условия на границе тела. Действительно, используя соотношения

σij=∂H∂Sij,Sij=12(gradU+(gradU)T),				   (3)

приведем уравнение  (2) к следующему виду

δI=−V[(divσ+Φ)⋅δU]dV−Fσ[(σ1−nFσ)δU]dF−			   (4)

−SB[(σB−nBσ)δU]dS −Sн[(σH−nHσ)δU]dS=0

Здесь nF, nB, nН – векторы единичных нормалей к поверхностям F, SB и SH соответственно.

Так как вариации δUi произвольны внутри объёма V, то из (4) получим уравнения движения упругой среды

∂∂α1(H2σ11)−σ22∂H2∂α1+∂∂α2(H1σ12)+σ12∂H1∂α2+∂∂α3(H1σ13H2∂H1∂α3+H1H2Φ1=0;

(12)	     									   (5)

∂∂α3(H1H2σ33)−σ11H2∂H1∂α3−σ22H1∂H2∂α3+∂∂α1(H2σ13)+∂∂α2(H1σ13)+H1H2Φ3=0          Здесь Hγ− коэффициенты Ламе, а символ ( 1  2 ) означает, что второе уравнение получается из первого циклической заменой индексов 1 и 2.

На поверхности F вариация δU произвольна. На поверхностях SB и SH:

а) либо δU произвольно, а

σB−nB⋅σ=0,    σH−nH⋅σ=0,						   (6)

б) либо вектор U заранее задан, тогда  δU=0.

Предполагая процесс деформирования оболочки адиабатическим и, не учитывая  незначительные в области акустических колебаний магнитные эффекты, запишем уравнения состояния для материала оболочки в виде [4]

σij=СijlsESls,					   (7)

где СijlsE− упругие постоянные материала. Считаем также, что выполняются следующие соотношения симметрии СijlsE=СijslE=СjilsE=СlsijE, а коэффициенты в уравнениях (7) могут зависеть от координат α1,α2.	Таким образом, полную систему уравнений равновесия упругой среды можно представить равенствами (5), (3) и (7). Краевую задачу, описывающую механические процессы в объёме V, получим, если присоединим к этим равенствам граничные условия (6).

Для построения двумерного функционала теории упругих оболочек применим метод И.Н.Векуа 1,2. Предположив равномерную сходимость рядов разложений перемещений Ui и их производных по полиномам Лежандра от нормальной  к координатной поверхности  оболочки координаты, трехмерный функционал (1) можно свести к двумерному. При этом точность получаемых решений будет зависеть от числа удерживаемых слагаемых в разложениях искомых функций. Представим компоненты вектора перемещений Uj(αγ,α3) в виде

Uj(αγ,α3)=k=0N(k+12)hkPk(ζ)uj(k)(αγ),				  (8)

где ζ=(α3−h)h,Pk(ζ)−полиномы Лежандра,  2h=hB−hH,

uj(k)=h−k−1−hHhBUj(αγ,α3)Pk(ζ)dα3,					(9)

Оставаясь в рамках геометрически линейной теории, выпишем зависимости компонентов тензора деформации Sij от компонентов вектора перемещений [5]

S11=1A1(1−k2α3)∂U1∂α1+U2A2(1−k2α3)∂A1∂α2−k1U3,S12=1A2(1−k2α3)∂U1∂α2−U2A1∂A2∂α1+1A1(1−k1α3)∂U2∂α1−U1A2∂A2∂α1,S13=1A1(1−k1α3)∂U3∂α1+k1A1U1+∂U1∂α3,  S33=∂U3∂α3.		 (10)

ЗдесьAγ,kγ−коэффициенты первой квадратичной формы и главные кривизны поверхности , а выражения для S22,S23 можно получить заменой в выражениях S11,S13 соответственно индекса 1 на 2 и наоборот.

Подставляя разложения (8) в выражения (10) и используя основное предположение метода И.Н.Векуа [1,2]

1−kγα3≈1,						(11)

после интегрирования по α3 сводим функционал (1) к виду

I=12k=0N(k+12)Ω1A1∂h∂α1+σ22(k)(1A2∂u2(k)∂α2+u1(k)A1A2∂A2∂α1−k2u3(k))-σ22 \( k \) } } u rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{ \( k \) } }  {  {h}  over  {A rSub { size 8{2} } } }  {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{2} } } }  - σ rSub { size 8{22} }  rSup { size 8{' \( k \) } }  {  {u rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{ \( k \) } } }  over  {A rSub { size 8{2} } } }  {  { partial  {h}  cSup { size 8{ and } } }  over  { partial α rSub { size 8{2} } } } } {+ +σ33(k)u3(k)+σ12(k)[A1A2∂∂α2(u1(k)A1)+A2A1∂∂α1(u2(k)A2)]−σ12 \( k \) } }  \( u rSub { size 8{1`} }  rSup { size 8{ \( k \) } }  {  {h}  over  {A rSub { size 8{1} } } }  {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{2} } } } +u rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{ \( k \) } }  {  {h}  over  {A rSub { size 8{2} } } }  {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{1} } } }  \)  - {}} {

–σ12'(k)(u1(k)A1∂h∂α2+u2(k)A2∂h∂α1)+γ=12[σγ3(k)(1Aγ∂u3(k)∂αγ+kγuγ(k))+σγ3'(k)(uγ(k)−u3(k)A1∂h∂αγ)−

–σγ3 \( k \) } } u rSub { size 8{3} }  rSup { size 8{ \( k \) } }  {  {h}  over  {A rSub { size 8{γ} } } }  {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{γ} } } } \]} {−2m=13[Φm(k)um(k)+hk(um(k)(σmB+(−1)kσmH)]A1A2dα1dα2−   (12)

-k=0N(k+12)Fσ[m=13um(k)σ(l,αm)(k)]dF

Здесь σmB,σmH− составляющие векторов σB,σH по осям αm, σ(l,αm)(k)− заданные на F значения моментов компонент вектора σl,

σij'(k)=(2k−1)σij(k−1)+(2k−5)h2σij(k−3)+..., σij \( k \) } } = \( 2k - 3 \) σ rSub { size 8{ ital ij} }  rSup { size 8{ \( k - 2 \) } } + \( 2k - 7 \) h rSup { size 8{2} } σ rSub { size 8{ ital ij} }  rSup { size 8{ \( k - 4 \) } } + .  .  . } {f(k)=−hHhBf(αγ,α3)Pk(ζ)dα3.							 (13)

Следует отметить, что предположение (11) сужает класс рассматриваемых оболочек. Всё сказанное ниже будет относиться либо к достаточно тонким, либо к пологим оболочкам. Приравнивая нулю первую вариацию функционала (12), находим систему уравнений, описывающих деформационные процессы в упругих оболочках

∂A2σ11(k)∂α1+∂A1σ12(k)∂α2−∂A2∂α1σ22(k)+∂A1∂α2σ12(k)−A1A2(k1σ13(k)+σ13'(k))+A2h(∂h∂α1σ11 \( k \) } } +{}} {+∂h∂α2σ12 \( k \) } }  \) +A rSub { size 8{2} }  \(  {  { partial  {h}  cSup { size 8{ and } } }  over  { partial α rSub { size 8{1} } } } σ rSub { size 8{11} }  rSup { size 8{' \( k \) } } + {  { partial  {h}  cSup { size 8{ and } } }  over  { partial α rSub { size 8{2} } } } σ rSub { size 8{12} }  rSup { size 8{' \( k \) } }  \) +A rSub { size 8{1} } A rSub { size 8{2} } X rSub { size 8{1} }  rSup { size 8{ \( k \) } } =0;} {				 (14)

(1↔2);

∂A2σ13(k)∂α1+∂A1σ23(k)∂α2+A1A2(k1σ11(k)+k2σ22(k)−σ33'(k))+A2h∂h∂α1σ13 \( k \) } } +A rSub { size 8{1} } h {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{2} } } } σ rSub { size 8{23} }  rSup { size 8{(k)+

+A2∂h∂α1σ13'(k)+A1∂h∂α2σ23'(k)+A1A2X3(k)=0

и естественные граничные условия на боковой поверхности F

γ=12σγj(k)cos(l,αγ)=σ(l,αj)(k)					 (15)

где  Xi(k)=Φi(k)+hk(σiB+(−1)kσiH),X4(k)=qV(k)+hk(qB+(−1)kqH), l−внешняя нормаль к контуру Г.

В случае, когда рассматриваются механические колебания оболочки, объёмный интеграл в (1) надо изменить, включив в него кинетическую энергию со знаком минус −12ρ∂U1∂t2+∂U2∂t2+∂U3∂t2. Здесь ρ−массовая плотность, t−время. Тогда с помощью аналогичных преобразований приходим к системе уравнений вида (14), причем в правых частях уравнений для каждого k вместо нулей будут стоять соответственно выражения ρA1A2h2k+1∂2u1(k)∂t2,   ρA1A2h2k+1∂2u2(k)∂t2,    ρA1A2h2k+1∂2u3(k)∂t2.

Далее будет рассматриваться только динамическое деформирование оболочки. Переходя в формулах (7) к моментам напряжений и перемещений, перепишем уравнения состояния в виде

σij(k)=h2k+1СijlsESls(k)						(16)

Здесь S11(k)=1A1∂u1(k)∂α1+u2(k)A1A2∂A1∂α2−k1u3(k)−hA1∂h∂α1u1'(k)−1A1∂h∂α1u1 \( k \) } } ,} {

S13(k)=1A1∂u3(k)∂α1+k1u1(k)+u1 \( k \) } }  -  {  {1}  over  {A rSub { size 8{1} } } }  \( h {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{1} } } } u rSub { size 8{3} }  rSup { size 8{' \( k \) } } + {  { partial  {h}  cSup { size 8{ and } } }  over  { partial α rSub { size 8{1} } } } u rSub { size 8{3} }  rSup { size 8{(k)),  S33(k)=u3 \( k \) } } ,} {	           (17)

S12(k)=A1A2∂∂α2(u1(k)A1)+A2A1∂∂α1(u2(k)A2)−1A2(h∂h∂α2u1'(k)+∂h∂α2u1 \( k \) } }  \)  -  {  {1}  over  {A rSub { size 8{1} } } }  \( h {  { partial h}  over  { partial α rSub { size 8{1} } } } + {  { partial  {h}  cSup { size 8{ and } } }  over  { partial α rSub { size 8{1} } } } u rSub { size 8{2} }  rSup { size 8{(k)).	Внося значения (16) и (17) в уравнения (14), получим для каждого значения k систему трёх уравнений относительно моментов компонент вектора перемещений uj(k)

m=13Lsmum(k)+Ms(k)+h−2k−1Xs(k)=ρ∂2us(k)∂t2,k=0,1,2,...N,			 (18)

где Lsm=С1s1mE1A12∂2∂α12+(С1s2mE+С2s1mE)1A1A2∂2∂α1∂α2+С2s2mE1A22∂2∂α22,		 (19)

Ms(k)− линейные дифференциальные выражения, содержащие искомые функции uj(k) и их частные производные первого порядка по αγ. Явный вид этих выражений будет выписан ниже при рассмотрении конкретных физических моделей.

К системе уравнений (18) необходимо присоединить граничные условия, заданные на боковой поверхности оболочки, которые определяются равенствами (15), и начальные условия

uj(k)t=0=ωj1(k)(αγ),∂uj(k)∂tt=0=ωj2(k)(αγ),ωjγ(k)=h−k−1−hHhBωjγ(αγ,α3)Pk(ζ)dα3	 (20)

Приведенные граничные и начальные условия совместно с уравнениями колебаний определяют начально-краевую задачу, описывающую упругие поля для общих случаев механического нагружения упругих оболочек.

2. Уравнения движения трансверсально-изотропных оболочек и пластин.

Уравнения состояния (7) для трансверсально-изотропного материала оболочек имеют вид [4]

σ11=С11ES11+С12ES22+С13ES33, σ22=С11ES22+С12ES11+С13ES33, σ12=С66ES12,

σα3=С44ESα3,σ33=С13ES11+S22+С33ES33						 (21)

При построении различных прикладных теорий возникают два вопроса.

Первое – какое количество членов следует удерживать в разложениях (12), чтобы для данной толщины оболочки получить решение с достоверной степенью точности. Естественно, точность решения будет увеличиваться с ростом N, однако аналитический анализ получаемых краевых значений даже в случае оболочек постоянной толщины крайне затруднён ввиду их сложности. Поэтому при больших N целесообразно применять численные методы. Здесь ограничимся случаем N2, основываясь на том, что при решении большинства задач теории упругих оболочек и пластин упрощённые уравнения – уравнения теории оболочек типа Тимошенко [6], либо классической теории [5] описывают напряжённое состояние с большой степенью точности. Эта точность будет тем выше, чем меньше будут возникающие при деформировании оболочки нормальные напряжения и деформации.

Второй вопрос – о том, сколько слагаемых учитывать в разложении каждой компоненты вектора перемещения для того, чтобы получить асимптотически непротиворечивые теории.

В теории упругих оболочек Тимошенко и в классической теории учитываются только нулевой и первый моменты компонент Uβαγ,α3 и нулевой момент компоненты U3αγ,α3. По аналогии с этим в работе [7] строится приближение теории анизотропных оболочек порядка N. Оно определятся следующим образом: в разложении нормальной компоненты перемещения выделяется n=N−1 членов, а в разложениях тангенциальных компонент – n+1=N членов.

Учитывая вышесказанное, построим приближённую теорию упругих оболочек, основываясь на следующих приближениях

Ujαγ,αз,t=k=01k+12⋅hkuj(k)αγ,t⋅Pk(ζ),				 (22)

Учет функции u3(1) позволяет исследовать влияние деформации S33(0)=3u3(1) на напряженное состояние оболочки. Этим предлагаемая теория отличается от теории оболочек типа Тимошенко, где предполагается недеформируемость нормального к координатной поверхности   оболочки элемента.

С учетом уравнений состояния (21) и гипотезы (22) приведем уравнения колебаний (18) к системе шести дифференциальных уравнений относительно функций uj(0),uj(1). Явный вид этой системы выпишем для частного случая плиты, симметричной по отношению к средней плоскости Ω, у которой толщина зависит только от одной координаты h=hα1. В этом случае  h=0, A1=A2=1, k2=0.

C11Eh∂2u1(0)∂α12+C66Eh∂2u1(0)∂α22+(C12E+C66E)h∂2u2(0)∂α1∂α2+C11E∂h∂α1∂u1(0)∂α1+C12E∂h∂α1∂u2(0)∂α2+

+3C13E(h∂u3(1)∂α1+∂h∂α1u3(1))+X1(0)=ρh∂2u1(0)∂t2;					 (23)

1←→2

С11Eh3Δu3(1)−С13Eh(∂u1(0)∂α1+∂u2(0)∂α2)+3С44Eh2∂h∂α1∂u3(1)∂α1−3С33Ehu3(1)+X3(1)=ρh3∂2u3(1)∂t2,

С44Eh3Δu3(0)+С44E∂h∂α1∂u3(0)∂α1+3С44Eh(∂u1(1)∂α1+∂u2(1)∂α2)+3С44E∂h∂α1u1(1)+X3(0)=ρh∂2u3(0)∂t2,

C11Eh3∂2u1(1)∂α12+C66Eh3∂2u1(1)∂α22+(C12E+C66E)h3∂2u2(1)∂α1∂α2+3h2∂h∂α1[C11E∂u1(0)∂α1+C12E∂u2(0)∂α2]−

−С44Ehu3(0)∂α1−3С44Ehu1(1)+X1(1)=ρh3∂2u1(1)∂t2;			                                (24)

1←→2;

В случае пластины задача разделяется на симметричную (23) и антисимметричную (24) по α3 задачи. Первая определяет функции u10,u20,u31, вторая – функции u30,u11,u21. Аналогично разделяются граничные и начальные условия. У симметричной задачи граничные условия задаются тремя величинами, взятыми по одной из трех пар (на контуре Г) σl,α10,u10;σl,α20,u20σl,α31,u31. У кососимметричной задачи требуется задание трех величин на контуре Г, взятых по одной из трех парσl,α10,u30; σl,α21,u11; σl,α21,u21.

Выводы. Предлагаемая двумерная теория неоднородных упругих оболочек и пластин переменной толщины носит обобщенный характер и содержит в качестве частных случаев известные приближенные теории. Например, если в формулах (22) положить u31=0, то получим уравнения первого приближения, как они названы в [7], записанные для трансверсально-изотропных оболочек.

Из выведенных уравнений  можно получить уравнения теории оболочек и пластин постоянной толщины типа Тимошенко. Для этого следует положить u31=0, C44E=∞ и, следовательно, на основании (21) C13E=0. После этого необходимо упростить формулы для σij(k)k=0,1. Уравнения классической теории оболочек, основанной на известных гипотезах Кирхгофа-Лява, получаются, если, кроме этого, принять равной бесконечности сдвиговую жесткость оболочки C44E=0. С учетом этой гипотезы и ввиду того, что перерезывающие усилия принимают конечные значения, определяем углы поворота  uγ1=−13Aγ∂u30∂αγ−Aγkγuγ0 и тем самым сводим число независимых функций в функционале (12) к трем uγ0, u30.

В качестве перспектив дальнейших исследований можно предложить решение полученных краевых задач с целью учета локальных динамических эффектов, связанных с отказом от традиционных упрощающих гипотез.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Векуа И.Н. Теория тонких пологих оболочек переменной толщины // Тр. Тбилисского мат. ин-та. – Т. 30 – 1965. – 103 с.

- Векуа И.Н. Вариационные принципы построения теории оболочек. –Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1970. – 55 с.

- Григоренко Я.М., Василенко А.Т. Решение задач и анализ напряженно-деформированного состояния анизотропных неоднородных оболочек (обзор) // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33. – № 11. – С. 3-37.

- Най Дж. Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров  и матриц. – М.: Мир, 1967. – 385 с.

- Новожилов В.В. Теория тонких оболочек. - Л.: Судопромгиз, 1951.– 431 с.

- Пелех Б.Л. Обобщенная теория оболочек. – Львов: Вища школа, 1978. – 159 с.

- Пелех Б.Л., Сухорольский М.А. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек. – Киев: Наукова думка, 1980. – 216 с.

- Семенюк Н.П. Об уравнениях геометрически нелинейной теории оболочек типа Тимошенко // Прикладная механика. – 1978. – Т. 14. – №2. – С. 128-132.

- Mildlin R.D. High frequency vibrations of piezoelectric crystal plate. – Int. J. Solids and Struct., 1972, vol. 8, N 4, p. 895-906.