УДК 681.3

Оптимизация устройства управления с разделением кодов

А.А. Баркалов1, Л.А. Титаренко1, А.Н. Мирошкин2

1 Зеленогурский университет, г. Зелена Гора, Польша

E-mail: A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

2 Донецкий национальный технический университет

E-mail: MiroshkinAN@gmail.com

Введение

Одним из важных блоков цифровой системы является устройство управления [1]. При реализации схем устройств управления (УУ) актуальной является задача уменьшения аппаратурных затрат [2]. Для решения этой задачи необходимо учитывать особенности как алгоритма управления, так и используемого элементного базиса. В настоящей работе предлагается метод решения этой задачи для случая интерпретации линейного алгоритма управления на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Используемые ПЛИС включают макроячейки программируемой матричной логики (ПМЛ) и встроенные блоки памяти (ВБП) [3,4]. В линейных алгоритмах управления доля операторных вершин превышает 75% от общего числа вершин [5]. Для интерпретации линейных алгоритмов целесообразно использовать композиционные микропрограммные устройства управления (КМУУ) [5]. В работах [6,7] предлагается метод оптимизации схемы КМУУ с разделением кодов, основанный на использовании классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ПОЛЦ). Однако при этом не уменьшаются аппаратурные затраты в блоке формирования микроопераций. В настоящей работе предлагается развитие этого метода, основанное на кодировании наборов микроопераций [2].

Целью исследования является оптимизация комбинационной схемы КМУУ за счет введения в формат микрокоманд кодов классов ПОЛЦ и кодов наборов микроопераций. Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ и блоков ВБП в его логической схеме. При этом алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма [8,9].

Анализ композиционных устройств управления с разделением кодов

Обозначим в некоторой ГСА Γ множество вершин B=b0,bE∪E1∪E2 и множество дуг E. В этом множестве b0 – начальная вершина, bE – конечная вершина, E1 – множество операторных вершин, E2 – множество условных вершин. Операторная вершина bq∈E1 содержит набор микроопераций Y(bq)⊆Y, где Y=y1, ..., yN – множество микроопераций (выходных сигналов). Условная вершина bg∈E2 содержит один элемент множества логических условий  (входных сигналов) X=x1, ...,xL.

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последовательностью операторных вершин граф-схемы алгоритма. Сформируем множество ОЛЦ C=α1, ..., αG, где G=C обозначает количество ОЛЦ в данной ГСА. При этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ αg∈Cсоответствует некоторой дуге из множества E[5]. Каждая ОЛЦ αg∈C имеет произвольное число входов и только один выход Og. Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [5]. Отметим, что каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) по адресу Aq. Для адресации микрокоманд достаточно

R=log2M	(1)

бит, где M=E1. Пусть каждая ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент и пусть Q=max(F1, ..., FG). Закодируем каждую ОЛЦ αg∈C двоичным кодом K(αg) разрядности

R1=log2G,	(2)

а каждую компоненту bq∈E1 – двоичным кодом K(bq) разрядности

R2=log2Q.	(3)

Используем для кодирования ОЛЦ элементы τr∈τ, а для кодирования компонент – элементы Tr∈T, где τ=R1, T=R2. Кодирование компонент выполняется в естественном порядке, то есть

K(bgi)=K(bgi−1)+1,	(4)

где g=1, ..., G, i=1, ..., Fg. Пусть для ГСА Γ выполняется условие

R1+R2=R.	(5)

В этом случае для её интерпретации может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (Рис.1), обозначаемая в дальнейшем символом U1.

В КМУУ U1 схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций возбуждения счетчика CT и регистра Рг

Φ=Φ(τ,X),Ψ=Ψ(τ,X).	(6)

При этом адрес микрокоманды MIq представляется в виде

A(bq)=K(αg)∗K(bq),	(7)

где вершина bq входит в ОЛЦ αg∈C, * - знак операции конкатенации.

По сигналу Start в Рг и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в единичное состояние. При этом сигнал Fetch=1,что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микрооперациями Y(bq) формируется сигнал y0. Если y0=1, то к содержимому СТ прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ОЛЦ. Если выход ОЛЦ достигнут, то y0=0. При этом адрес входа следующей ОЛЦ формируется схемой САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал yE, триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ [5]. Операторные линейные цепи αi,αj∈C называются псевдоэквивалентными, если их выходы связаны со входом одной и той же вершины ГСА Γ. Однако реализация  такого преобразователя требует дополнительных макроячеек ПМЛ.

В настоящей работе предлагается уменьшить сложность преобразователя кодов, для чего используются свободные ресурсы встроенных блоков памяти. Для уменьшения числа ВБП предлагается использовать максимальное кодирование наборов микроопераций.

Основная идея предлагаемого метода

Пусть αg∈C1, если αg∈C и ее выход не связан с входом конечной вершины ГСА Γ. Найдем разбиение ΠC=B1, ..., BI множества C1 на классы ПОЛЦ. Закодируем классы Bi∈ΠC двоичными кодами K(Bi) разрядности

RB=log2I.	(8)

Используем для кодирования классов Bi∈ΠC переменные vr∈V, где V=RB.

При синтезе КМУУ исходная ГСА Γ преобразовывается путем введения в ее операторные вершины дополнительных переменных y0 и yE. Таким образом, исходное множество Y преобразовывается в множество YC=Y∪y0,yE. Пусть множество YC включает Q1 различных наборов микроопераций и дополнительных переменных. Поставим в соответствие каждому набору Yq двоичный код K(Yq) разрядности

RY=log2Q1.	(9)

Используем для кодирования наборов Yq⊆YC переменные Zr∈Z, где Z=RY. В этом случае управляющая память состоит из двух блоков [5]: блок микропамяти (БМП), формирующий функции

Z=Z(T,τ),	(10)

и блок микроопераций (БМО), формирующий переменные

YC=YC(Z).	(11)

Оба блока БМО и БМП реализуются на встроенных блоках памяти, имеющих t выходов. Будем считать, что емкости q одного БВП достаточно для хранения всех слов БМП и БМО:

q≥max(M,Q1).	(12)

В настоящей работе предлагается использовать микрокоманды, формат которых включает поле K(Bi) и поле K(Yq). Разрядность RI таких микрокоманд определяется как

RI=RB+RY.	(13)

Блок БМП имеет RY выходов и для его реализации требуется

n1=RYt	(14)

блоков БВП. При этом R3 бит слова БМП могут быть свободными, где

R3=n1t−RY.	(15)

Эти биты могут использоваться для хранения части V1 кода K(Bi).

При выполнении условия

R3≥RB	(16)

все разряды кода K(Bi) реализуются блоком микропамяти. В противном случае

R4=RB−R3	(17)

разрядов кода K(Bi) формируются блоком преобразователя кодов (БПК). Эти разряды образуют часть V2 кода класса Bi∈ΠC. Предложенный подход ведет к КМУУ U2 (Рис. 2).

В КМУУ U2 блок САМ реализует функции

Φ=Φ(V,X),	(18)

Ψ=Ψ(V,X),	(19)

а блок БПК реализует функции

V2=V2(τ).	(20)

При этом, естественно, выполняются условия

V1∪V2=V,	(21)

V1∩V2=∅.	(22)

Назначение остальных блоков уже рассматривалось. Отметим, что схемы БАМ, СТ, Рг, ТВ реализуются с использованием макроячеек ПМЛ, схемы БМП и БМО – с использованием встроенных блоков памяти, а схема БПК может быть реализована в любом из этих базисов. В настоящей работе предлагается метод синтеза, включающий следующие этапы:

- Формирование множеств C, C1 и ΠC для  ГСА Γ.

- Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов Bi∈ΠC.

- Кодирование наборов микроопераций Yq⊆YC.

- Формирование содержимого блоков управляющей памяти.

- Формирование таблицы переходов КМУУ.

- Формирование таблицы блока преобразователя кодов.

- Синтез логической схемы КМУУ.

Рис. 1. Структурная схема КМУУ U1

Рис. 2. Структурная схема КМУУ U2

Пример применения предложенного метода

Пусть ГСА Γ1 характеризуется множествами C=α1,...,α8, где α8∉C1, и ΠC=B1,...B5, где B1=α1, B2=α2,α3, B3=α4,α5, B4=α6, B5=α7, α1=<b1,b2,b3>, α2=<b4,...,b7>, α3=<b8,b9>, α4=<b10,b11,b12>, α5=<b13,...,b16>, α6=<b17,...,b19>, α7=<b20,b21>, α8=<b22,b23,b24>. Следовательно, количество ОЛЦ G=8, для их кодирования необходимо R1=3 переменных из множества τ=τ1,τ2,τ3, максимальная длина ОЛЦ Q=4 вершины, для их кодирования достаточно R2=2 переменных из множества T=T1,T2, количество операторных вершин в ГСА M=24, для их кодирования достаточно R=5 разрядов. Следовательно, условие (5) выполняется и применение метода разделения кодов имеет смысл. Для кодирования классов Bi∈ΠC достаточно RB=3 переменные, то есть V=v1,v2,v3.

Закодируем ОЛЦ αg∈C и их классы произвольным образом: K(α1)=000, …, K(α8)=111, K(B1)=000, …, K(B5)=100. Для выполнения условия (4) присвоим первой компоненте каждой ОЛЦ αg∈C код 00, второй – 01, третьей -10, а четвертой – 11. Это позволяет определить адреса A(bq) микрокоманд КМУУ U2(Γ1), показанные в табл. 1. При этом столбцы соответствуют переменным τ1,τ2,τ3, а строки – переменным T1,T2.

Здесь и далее символ Ui(Γj) означает, что КМУУ Ui интерпретирует ГСА Γj.

Из этой таблицы имеем адреса микрокоманд. Например, A(b5)=00101, A(b19)=10010 и так далее. Заменив вершины наборами микроопераций, получаем содержимое УП (Табл. 2).

Таблица 1

Адреса микрокоманд КМУУ U2(Γ1)

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | b1 | b4 | b8 | b10 | b13 | b17 | b20 | b22 |
| 01 | b2 | b5 | b9 | b11 | b14 | b18 | b21 | b23 |
| 10 | b3 | b6 | * | b12 | b15 | b19 | * | b24 |
| 11 | * | b7 | * | * | b16 | * | * | * |

Таблица 2

Содержимое управляющей памяти КМУУ U2(Γ1)

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | y0,y1,y2 | y0,y3,y5 | y0,y1,y2 | y0,y3,y6 | y0,y3,y5 | y0,y1,y2 | y0,y3,y6 | y0,y3,y9 |
| 01 | y0,y3,y9 | y0,y3,y9 | y1,y7 | y0,y3,y9 | y0,y3,y9 | y0,y3,y5 | y8 | y0,y3,y6 |
| 10 | y4 | y0,y3,y6 | * | y8 | y0,y1,y2 | y4 | * | y1,y2,yE |
| 11 | * | y8 | * | * | y1,y7 | * | * | * |

Таблица 3

Содержимое блока микропамяти КМУУ U2(Γ1)

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 000 | 001 | 000 | 011 | 100 | 000 | 100 | 001 |
| 01 | 001 | 011 | 101 | 100 | 001 | 011 | 110v1 | 100 |
| 10 | 010 | 100 | * | 110 | 000 | 010 | * | 111 |
| 11 | * | 110 | * | * | 101 | * | * | * |

Очевидно, что наборы микроопераций берутся из операторных вершин ГСА Γ1, которая у нас не показана. Из Табл. 2 следует, что управляющая память содержит Q1=8 наборов микроопераций: Y1=y0,y1,y2, Y2=y0,y3,y9, Y3=y4, Y4=y0,y3,y5, Y5=y0,y3,y6, Y6=y1,y7, Y7=y8, Y8=y1,y2,yE. Для их кодирования достаточно RY=3 переменных Z=z1,z2,z3. Закодируем наборы Yq⊆YC произвольным образом: K(Y1)=000, …, K(Y8)=111. Пусть ВБП имеет t=2 выхода, тогда количество задействованных ВБП n1=2. Количество незадействованных разрядов R3=1, следовательно, один разряд кода K(Bi) может быть реализован блоком БМП. Пусть V1=v1.

Для задания блока БМП достаточно заменить наборы микроопераций в Табл. 1 их кодами. При этом в выход каждой ОЛЦ αg∈Bi добавляется значение первого разряда кода класса Bi∈ΠC. В нашем примере блок БМП задается Табл. 3, где v1 включен в выход ОЛЦ α7.

Для формирования содержимого блока БМО необходимо построить таблицу со столбцами K(Yq), Yq, q. Эта таблица строится тривиальным образом (Табл. 4).

Для формирования таблицы переходов КМУУ U2 необходимо построить систему обобщенных формул перехода [4] для классов Bi∈ΠC. Пусть для рассматриваемого примера эта система имеет следующий вид:

B1→x1b4∨x1b8;B2→x3b10∨x3x4b13∨x3x4b17;B3→x2b17∨x2x3b20∨x2x3b18;B4→b20; B5→x1b22∨x1b11.	(23)

Система вида (23) является основой для формирования таблицы переходов КМУУ U2 со столбцами: Bi, K(Bi), bq, A(bq), Xh, Φh, Ψh, h. Назначение этих столбцов ясно из Табл. 5, а число ее строк H определяется числом термов в системе (23).

Таблица 4

Содержимое блока микроопераций КМУУ U2(Γ1)

| K(Yq) | Yq | q | K(Yq) | Yq | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | y0,y1,y2 | 1 | 100 | y0,y3,y6 | 5 |
| 001 | y0,y3,y9 | 2 | 101 | y1,y7 | 6 |
| 010 | y4 | 3 | 110 | y8 | 7 |
| 011 | y0,y3,y5 | 4 | 111 | y1,y2,yE | 8 |

Таблица 5

Фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Γ1)

| Bi | K(Bi) | bq | A(bq) | Xh | Φh | Ψh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 010 | b17 | 10100 | x2 | – | D1D3 | 6 |
|  |  | b20 | 11000 | x2x3 | – | D1D2 | 7 |
|  |  | b18 | 10101 | x2x3 | D5 | D1D3 | 8 |

Таблица 6

Таблица блока преобразователя кодов (БПК) для КМУУ U2(Γ1)

| αg | K(αg) | Bi | K(Bi) | Vg2 | g | αg | K(αg) | Bi | K(Bi) | Vg2 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α1 | 000 | B1 | 000 | – | 1 | α5 | 100 | B3 | 010 | v2 | 5 |
| α2 | 001 | B2 | 001 | v3 | 2 | α6 | 101 | B4 | 011 | v2v3 | 6 |
| α3 | 010 | B2 | 001 | v3 | 3 | α7 | 110 | B5 | 100 | – | 7 |
| α4 | 011 | B3 | 010 | v2 | 4 | α8 | 111 | B6 | – | – | 8 |

Этот фрагмент задает переходы из класса B3, которые начинаются с терма №6 системы (23). Таблица переходов служит для формирования систем (18)–(19), термы Fh которой определяются как

Fh=RBr=1vrlrhXh (h=1,...,H).	(24)

В системе (24) lrh∈0,1 - значение r-го разряда кода K(Bi)из h-ой строки таблицы, vr0=vr, vr1=vr. Например, из Табл. 5 имеем D1=F6∨F7∨F8=v1v2v3; D2=F6∨F8= =v1v2v3x2∨v1v2v3x2x3; D3=F8=v1v2v3x2x3.

Таблица БПК имеет столбцы αg, K(αg), Bi, K(Bi), Vg2, g. Для нашего примера блок преобразователя кодов задан Табл. 6.

Напомним, что переменная v1 формируется блоком БМП, а блок B6 не кодируется, так как α8∉C1. Очевидно, что подобная таблица задает содержимое блока БВП. Если блок БПК реализуется на макроячейках ПМЛ, то Табл. 6 соответствует картам Карно для функций vr∈V2. Для оптимизации системы (20) в этом случае необходимо оптимальным образом закодировать ОЛЦ α8∈C1. Для этой цели может быть, например, использован алгоритм ESPRESSO [1]. В нашей статье эта задача не рассматривается.

Реализация логической схемы КМУУ U2 сводится к реализации систем (18)–(19) на ПМЛ и таблиц вида Табл. 3, Табл. 4 и Табл. 6 на блоках БВП. Для этой цели могут быть использованы стандартные пакеты [4] или известные методы [8]. Этот этап мы также здесь не рассматриваем. Отметим, что в КМУУ U1(Γ1) управляющая память содержит 32*12=384 бита (если t=2), а таблица переходов включает 17 строк. В КМУУ U2(Γ1) микропамять содержит 34*4=144 бита, блок микроопераций требует 8*2=16 бит. Таким образом, в КМУУ U2(Γ1) используется 256 бит памяти, а таблица переходов включает 11 строк. Следовательно, КМУУ U2(Γ1) требует в 1,5 раза меньше памяти, а его блок САМ реализует в 1,54 раза меньше термов.

Заключение

Предлагаемый метод включения в формат микрокоманды поля с кодом класса псевдоэквивалентных ОЛЦ позволяет уменьшить число макроячеек ПМЛ в схеме формирования адреса микрокоманд. Использование метода кодирования наборов микроопераций и дополнительных переменных позволяет уменьшить требуемую емкость управляющей памяти. Использование преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов ПОЛЦ гарантирует уменьшение числа переходов, при этом блок БПК может отсутствовать, если выполняется условие (16). В этом случае преобразование осуществляется блоком микропамяти.

Однако, быстродействие КМУУ U2 уменьшается по сравнению с этой характеристикой базового КМУУ с разделением кодов. Отметим, что уменьшение числа макроячеек в блоке САМ может привести к уменьшению числа уровней в его схеме. При этом эффект увеличение времени цикла за счет увеличения числа уровней памяти может скомпенсироваться. Рассмотренные нами примеры показали, что число макроячеек ПМЛ в КМУУ U2 уменьшается до 30% и требуемые ресурсы памяти – до 50% по сравнению с КМУУ U1. При этом число уровней уменьшается на 2-3. Напомним, что применение этого метода целесообразно только при выполнении условия (5) для линейных ГСА.

Научная новизна предложенного метода состоит в использовании классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и свободных ресурсов встроенных блоков памяти для уменьшения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд с одновременным уменьшением требуемых ресурсов памяти за счет кодирования наборов микроопераций. Практическая значимость метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью, чем известные аналоги.

Дальнейшие направления наших исследований связаны с разработкой САПР для синтеза схем КМУУ, а также с проверкой применимости данного метода для базиса программируемых вентильных матриц FPGA (field-programmable gate arrays) [10].

Литература

- De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Macrocell Configurations in CoolRunner XPLA3 CPLDs. Режим доступа: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp335.pdf

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units – Berlin : Springer, 2008. – 272 pp.

- Barkalov A.A., Kovalyov S.A., Bieganowski J., Miroshkin A.N. Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains. Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XV международной научно-технической конференции в г. Севастополе 15-20 сентября 2008 г. В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2008г. Т. 4. – С. 54-59.

- Баркалов А.А., Красичков А.А., Мирошкин А.Н. Синтез устройства управления с разделением кодов и модификацией операторных линейных цепей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка". Випуск 9 (132) – Донецьк: ДонНТУ. – 2008. – С. 183-187.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994 – 312 pp.

- Maxfield C. The Design Warrior’s Guide for FPGA – Amsterdam: Elseteir, 2004. – 541 pp.