УДК 681.3

А.А. Баркалов1, И.Я. Зеленёва2, А.Н. Мирошкин2

Замена логических условий в композиционном микропрограммном устройстве управления с разделением кодов

1 Зеленогурский университет, г. Зелена Гора, Польша

E-mail: A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

2 Донецкий национальный технический университет

E-mail: irina@cs.dgtu.donetsk.ua

Введение

Одним из важных блоков цифровой системы является устройство управления [1]. При реализации схем устройств управления (УУ) актуальной является задача уменьшения аппаратурных затрат [2]. Для решения этой задачи необходимо учитывать особенности как алгоритма управления, так и используемого элементного базиса. В настоящей работе предлагается метод решения этой задачи для случая интерпретации линейного алгоритма управления на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Используемые ПЛИС включают макроячейки программируемой матричной логики (ПМЛ) и встроенные блоки памяти (ВБП) [3,4]. В линейных алгоритмах управления доля операторных вершин превышает 75% от общего числа вершин [5]. Для интерпретации линейных алгоритмов целесообразно использовать композиционные микропрограммные устройства управления (КМУУ) [5]. В работах [6,7] предлагается метод оптимизации схемы КМУУ с разделением кодов, основанный на использовании классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ПОЛЦ). Однако при этом не уменьшаются аппаратурные затраты в блоке формирования микроопераций. В настоящей работе предлагается развитие этого метода, основанное на замене логических условий [2].

Целью исследования является оптимизация комбинационной части КМУУ за счет введения в формат микрокоманд кодов классов ПОЛЦ, а также замены логических условий. Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ в сравнении с известными методами. При этом алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма [8,9].

Анализ композиционных устройств управления с разделением кодов

Обозначим в некоторой ГСА Γ множество вершин B=b0,bE∪E1∪E2 и множество дуг E. В этом множестве b0 – начальная вершина, bE – конечная вершина, E1 – множество операторных вершин, E2 – множество условных вершин. Операторная вершина bq∈E1 содержит набор микроопераций Y(bq)⊆Y, где Y=y1, ..., yN – множество микроопераций (выходных сигналов). Условная вершина bg∈E2 содержит один элемент множества логических условий  (входных сигналов) X=x1, ...,xL.

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последовательностью операторных вершин граф-схемы алгоритма. Сформируем множество ОЛЦ C=α1, ..., αG, где G=C обозначает количество ОЛЦ в данной ГСА. При этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ αg∈Cсоответствует некоторой дуге из множества E [5]. Каждая ОЛЦ αg∈C имеет произвольное число входов и только один выход Og. Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [5]. Отметим, что каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) по адресу Aq. Для адресации микрокоманд достаточно

R=log2M	(1)

бит, где M=E1. Пусть каждая ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент и пусть Q=max(F1, ..., FG). Закодируем каждую ОЛЦ αg∈C двоичным кодом K(αg) разрядности

R1=log2G,	(2)

а каждую компоненту bq∈E1 – двоичным кодом K(bq) разрядности

R2=log2Q.	(3)

Используем для кодирования ОЛЦ элементы τr∈τ, а для кодирования компонент – элементы Tr∈T, где τ=R1, T=R2. Кодирование компонент выполняется в естественном порядке, то есть

K(bgi)=K(bgi−1)+1,	(4)

где g=1, ..., G, i=1, ..., Fg. Пусть для ГСА Γ выполняется условие

R1+R2=R.	(5)

В этом случае для её интерпретации может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (рис.1), обозначаемая в дальнейшем символом U1.

Рис. 1. Структурная схема КМУУ U1

В КМУУ U1 схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций возбуждения счетчика CT и регистра Рг

Φ=Φ(τ,X),Ψ=Ψ(τ,X).	(6)

При этом адрес микрокоманды MIq представляется в виде

A(bq)=K(αg)∗K(bq),	(7)

где вершина bq входит в ОЛЦ αg∈C, * - знак операции конкатенации.

По сигналу Start в Рг и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в единичное состояние. При этом сигнал Fetch=1,что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микрооперациями Y(bq) формируется сигнал y0. Если y0=1, то к содержимому СТ прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ОЛЦ. Если выход ОЛЦ достигнут, то y0=0. При этом адрес входа следующей ОЛЦ формируется схемой САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал yE, триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ [5]. Операторные линейные цепи αi,αj∈C называются псевдоэквивалентными, если их выходы связаны с входом одной и той же вершины ГСА Γ. Однако реализация  такого преобразователя требует дополнительных макроячеек ПМЛ.

В настоящей работе предлагается уменьшить сложность преобразователя кодов, для чего используются свободные ресурсы ВПБ. Для уменьшения числа макроячеек в схеме САМ предлагается использовать метод замены логических условий.

Основная идея предлагаемого метода

Пусть αg∈C1, если αg∈C и ее выход не связан с входом конечной вершины bE. Найдем разбиение ΠC=B1, ..., BI множества C1 на классы ПОЛЦ. Закодируем классы Bi∈ΠC двоичными кодами K(Bi) разрядности

RB=log2I.	(8)

Используем для кодирования классов Bi∈ΠC переменные vr∈V, где V=RB. Пусть число входов t блоков встроенной памяти может быть взято из множества TF=1,2,4,8. Пусть при t=1 выполняется условие

q≥M,	(9)

где q - число слов в блоке БВП при t=1. В УП находится M наборов микроопераций, имеющих разрядность N+2. Константа 2 добавляется для учета переменных y0 и yE.

При этом RF выходов блоков БВП, входящих в УП, могут не использоваться, где

RF=N+2t∗t−N−2.	(10)

Если выполняется условие

RF≥RB,	(11)

то предлагается ввести в формат микрокоманды (слова УП) поле с кодом K(Bi). Естественно, что формат микрокоманд содержит и поле FY, включающие унитарно закодированные микрооперации yn∈Y и переменные y0 и yE. При выполнении условия (11) в КМУУ отсутствует преобразователь кодов.

Пусть X(Bi) - множество переменных xl∈X, определяющих переходы из выходов ОЛЦ αg∈Bi, где X(Bi)=Li. Пусть L0=max(L1, ..., LI) и L0<<L. Тогда целесообразно использовать метод замены логических условий xl∈X новыми переменными pq∈P, где P=L0 [9]. В настоящей работе предлагается модель КМУУ U2 (рис. 2), основанная на введении в формат микрокоманд поля K(Bi) при выполнении условия (11) и замене логических условий.

Рис. 2. Структурная схема КМУУ U2

В КМУУ U2, блок логических условий (БЛУ) реализует систему функций

P=P(V,X),	(12)

используемых для замены логических условий. Блок САМ реализует систему функций

Φ=Φ(V,P);	(13)

Ψ=Ψ(V,P),	(14)

а управляющая память реализует таблицу истинности функций

y0=y0(T,τ);	(15)

yE=yE(T,τ);	(16)

V=V(T,τ);	(17)

Y=Y(T,τ).	(18)

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы:

- Формирование множеств C, C1 и ΠC для ГСА Γ.

- Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов Bi∈ΠC.

- Замена логических условий xl∈X.

- Формирование таблицы переходов КМУУ.

- Формирование содержимого управляющей памяти.

- Синтез логической схемы КМУУ.

В КМУУ U2 схемы блоков БЛУ и САМ реализуются на макроячейках ПМЛ, а схема блока УП – на встроенных блоках памяти.

Пример применения предложенного метода

Пусть ГСА Γ1 характеризуется множествами C=α1,...,α8, где α8∉C1, и ΠC=B1,...B5, где B1=α1, B2=α2,α3, B3=α4,α5, B4=α6, B5=α7, α1=<b1,b2,b3>, α2=<b4,...,b7>, α3=<b8,b9>, α4=<b10,b11,b12>, α5=<b13,...,b16>, α6=<b17,...,b19>, α7=<b20,b21>, α8=<b22,b23,b24>. Следовательно, количество ОЛЦ G=8, для их кодирования необходимо R1=3 переменных из множества τ=τ1,τ2,τ3, максимальная длина ОЛЦ Q=4 вершины, для их кодирования достаточно R2=2 переменных из множества T=T1,T2, количество операторных вершин в ГСА M=24, для их кодирования достаточно R=5 разрядов. Следовательно, условие (5) выполняется и применение метода разделения кодов имеет смысл. Для кодирования классов Bi∈ΠC достаточно RB=3 переменные, то есть V=v1,v2,v3.

Закодируем ОЛЦ αg∈C и их классы произвольным образом: K(α1)=000, …, K(α8)=111, K(B1)=000, …, K(B5)=100. Для выполнения условия (4) присвоим первой компоненте каждой ОЛЦ αg∈C код 00, второй – 01, третьей – 10, а четвертой – 11. Это позволяет определить адреса A(bq) микрокоманд КМУУ U2(Γ1), показанные в табл. 1. При этом столбцы соответствуют переменным τ1,τ2,τ3, а строки – переменным T1,T2. Здесь и далее символ Ui(Γj) означает, что КМУУ Ui интерпретирует ГСА Γj.

Таблица 1

Адреса микрокоманд КМУУ U2(Γ1)

| Адрес | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | b1 | b4 | b8 | b10 | b13 | b17 | b20 | b22 |
| 01 | b2 | b5 | b9 | b11 | b14 | b18 | b21 | b23 |
| 10 | b3 | b6 | * | b12 | b15 | b19 | * | b24 |
| 11 | * | b7 | * | * | b16 | * | * | * |

По этой таблице формируем адреса микрокоманд. Например, A(b5)=00101, A(b19)=10010 и так далее. Итак, первые два этапа синтеза выполнены.

Пусть следующая система обобщенных формул перехода получена из ГСА Γ1:

B1→x1b4∨x1b8;B2→x3b10∨x3x4b13∨x3x4b17;B3→x5b17∨x5x6b20∨x5x6b18;B4→x7b11∨x7b22;B5→x4..	(19)

Из системы (19) можно найти следующие множества и их характеристики: X(B1)=x1, X(B2)=x3,x4, X(B3)=x5,x6, X(B4)=x7, L1=L4=1, L2=L3=2. Следовательно, L0=2 и P=p1,p2. Пусть переменная p1 заменяет x1 для B1, x3 для B2 и x5 для B3, а переменная p2 заменяет x4 для B2, x6 для B3 и x7 для B4. Тогда блок БЛУ задается системой уравнений (20):

p1=B1x1∨B2x3∨B3x5;p2=B2x4∨B3x6∨B4x7..	(20)

Заменив классы Bi∈ΠC их кодами и, использовав наборы 101, 110 и 111 для минимизации, получим из (20) систему (21), которая имеет следующий вид:

p1=v1v2v3x1∨v2v3x3∨v2v3x5;p2=v2v3x4∨v2v3x6∨v2v3x7..	(21)

Для формирования таблицы переходов КМУУ U2(Γ1) необходимо заменить переменные xl∈X переменными pg∈P в системе (19). Например, для уравнения B3 получим следующее уравнение:

B3→p1b17∨p1p2b20∨p1p2b18;.	(22)

Аналогичным образом преобразовываются все уравнения системы (19). Таблица переходов КМУУ U2 имеет столбцы: Bi, K(Bi), bq, A(bq), Ph, Φh, Ψh, h. Назначение этих столбцов определяется из табл. 2, а связь  таблицы с уравнением (22) очевидна.

Таблица 2

Фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Γ1)

| Bi | K(Bi) | bq | A(bq) | Ph | Φh | Ψh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 010 | b17 | 10100 | p1 | – | D1D3 | 6 |
|  |  | b20 | 11000 | p1p2 | – | D1D2 | 7 |
|  |  | b18 | 10101 | p1p2 | D5 | D1D3 | 8 |

Таблица переходов КМУУ служит для формирования систем (13)–(14), термы Fh которых определяются как

Fh=RBr=1vrlrhPh (h=1,...,H).	(23)

В системе (23) lrh∈0,1 - значение r-го разряда кода K(Bi) из h-ой строки таблицы, vr0=vr, vr1=vr, r=1, ..., RB. Например, из табл. 2 имеем

D1=F6∨F7∨F8=v1v2v3;

D2=F6∨F8=v1v2v3x2∨v1v2v3x2x3;

D3=F8=v1v2v3x2x3.

Пусть из ГСА Γ1 следует, что количество микроопераций N=7, а количество выходов блока встроенной памяти t=4 при количестве слов в блоке q=32. Тогда RF=94∗4−9=3, то есть все разряды кода K(Bi) формируются блоком УП и применение КМУУ U2(Γ1) имеет смысл.

Формирование содержимого УП производится тривиальным образом. Например, пусть в вершинах b18 записан набор y3,y7, а в вершине b19 – набор y1,y4. Вершина b18 не является выходом ОЛЦ, поэтому по адресу A(b18)=10101 записываются единицы в битах в УП y0, y3 и y7. Вершина b19 является выходом ОЛЦ α6∈B4, где K(B4)=011. Таким образом, по адресу A(b19)=10110 в УП записаны единицы в битах y1, y4, v2, v3. Адреса ячеек УП формируются по табл. 1.

Синтез логической схемы КМУУ U2 сводится к реализации систем (12)–(14) на макроячейках ПМЛ и систем (15)–(18) на встроенных блоках памяти. Эти задачи достаточно хорошо рассмотрены в литературе [2,8] и в данной статье не рассматриваются.

Заключение

Предлагаемый метод улучшения характеристик КМУУ с разделением кодов основан на трех факторах:

- на наличии классов псевдоэквивалентных ОЛЦ в алгоритме управления, что позволяет уменьшить число строк в таблице переходов КМУУ в сравнении с его базовой моделью [4];

- на наличии свободных выходов встроенных блоков памяти, используемых для представления кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ;

- на замене входных переменных, позволяющей уменьшить число входов в блоке САМ, что может привести к уменьшению числа макроячеек ПМЛ в его схеме.

Однако быстродействие КМУУ U2 уменьшается в сравнении с КМУУ без замены логических условий, так как блок БЛУ вносит задержку в общее время такта. Использование этого блока целесообразно, если суммарное число макроячеек в блоках БЛУ и САМ композиционного устройства управления структуры U2 меньше, чем число макроячеек в блоке САМ композиционного устройства управления структуры U1. Но и в этом случае метод применим только в том случае, если время такта КМУУ U2 удовлетворяет требованиям технического задания. Напомним, что применение КМУУ целесообразно только при интерпретации линейных ГСА.

Научная новизна предложенного метода состоит в использовании классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и свободных ресурсов встроенных блоков памяти для уменьшения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд с одновременным уменьшением требуемых ресурсов памяти за счет замены логических условий. Практическая значимость метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью, чем известные аналоги.

Дальнейшие направления исследований связаны с разработкой САПР для синтеза схем КМУУ, а также с проверкой применимости данного метода для базиса программируемых вентильных матриц FPGA (field-programmable gate arrays) [10].

- De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Macrocell Configurations in CoolRunner XPLA3 CPLDs. Режим доступа: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp335.pdf

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units – Berlin : Springer, 2008. – 272 pp.

- Barkalov A.A., Kovalyov S.A., Bieganowski J., Miroshkin A.N. Synthesis of control unit with code sharing and modified linear chains. Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XV международной научно-технической конференции в г. Севастополе 15-20 сентября 2008 г. В 4-х томах. – Донецк: ДонНТУ, 2008г. Т. 4. – С. 54-59.

- Баркалов А.А., Красичков А.А., Мирошкин А.Н. Синтез устройства управления с разделением кодов и модификацией операторных линейных цепей. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка". Випуск 9 (132) – Донецьк: ДонНТУ. – 2008. – С. 183-187.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994 – 312 pp.

- Maxfield C. The Design Warrior’s Guide for FPGA – Amsterdam: Elseteir, 2004. – 541 pp.