УДК 681.324

Уменьшение числа LUT-элементов в устройстве управления с общей памятью

Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Мирошкин А.Н.

Предлагается метод уменьшения числа LUT-элементов в схеме композиционного микропрограммного устройства управления. Метод основан на кодировании входов операторных линейных цепей, позволяющем однозначно представлять коды классов псевдоэквивалентных цепей. Коды классов преобразовываются в адреса микрокоманд и некоторые микрооперации. Показаны условия применения предложенного метода. Рассмотрен пример его применения.

Ключевые слова: устройства управления, FPGA, LUT, EMB, преобразование кодов.

Barkalov A.A., Titarenko L.A., Miroshkin A.N. Decrease for the number of LUT-elements in control unit with mutual memory. The method is proposed targeted on decrease for the number of LUT-elements in the logic circuit of compositional microprogram control unit. The method is based on encoding of inputs of operational linear chains which allows one-to-one presentation of the codes of classes of pseudoequivalent chains. These codes are transformed into microinstruction addresses and some microoperations. Conditions are shown for this method application. An example of its application is given.

Key-words: control unit, FPGA, LUT, EMB, codes transformation.

- Введение

Одной из важных проблем, возникающих при реализации схем устройств управления (УУ) в базисе FPGA (Field Programmable Gate Array), является уменьшение числа LUT (Look-Up Table) элементов в них [1]. Для решения этой задачи необходимо учитывать особенности как интерпретируемого алгоритма управления, так и используемых для этого микросхем [2]. Если алгоритм управления представлен линейной граф-схемой, а микросхемы FPGA включают встроенные блоки памяти EMB (Embedded Memory Blocks), то для интерпретации может быть использована модель композиционного микропрограммного устройства управления (КМУУ) с общей памятью [3]. В настоящей работе предлагается метод уменьшений числа LUT элементов в схеме КМУУ, основанный на преобразовании кодов входов операторных линейных цепей (ОЛЦ) в адреса микрокоманд. Основная идея метода заключается в представлении классов псевдоэквивалентных ОЛЦ обобщенными интервалами кодирующего пространства. Научная новизна метода заключается в использовании особенностей EMB современных микросхем FPGA (конфигурируемость в пределах заданной емкости) для уменьшения аппаратурных затрат в схеме КМУУ. Алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма (ГСА).

- Основные определения и общие положения

Пусть алгоритм управления цифровой системы представлен в виде ГСА Γ, которая характеризуется множеством вершин B=E1∪E2∪b0,bE и дуг E, соединяющих эти вершины. Здесь E1 - множество операторных вершин, содержащих наборы микроопераций из множества микроопераций Y=y1,...,yN; E2 - множество условных вершин, содержащих элементы множества логических условий (ЛУ) X=x1,...,xL; b0 - начальная вершина; bE - конечная вершина ГСА Γ. Введем ряд определений [3].

Определение 1. Операторной линейной цепью ГСА Γ называется конечная последовательность операторных вершин αg=<bg1,...,bgFg>, такая, что для любой пары ее соседних вершин существует дуга bgi,bgi+1>∈E, где i=1,...,Fg−1.

Определение 2. Операторная вершина bq∈Dg, где Dg - множество вершин, входящих в ОЛЦ αg, называется входом ОЛЦ αg, если существует дуга bt,bq>∈E, где bt∉Dg.

Определение 3. Операторная вершина bq∈Dg называется выходом ОЛЦ αg, если существует дуга bq,bt>∈E, где bt∉Dg.

Определение 4. Операторные линейные цепи называются псевдоэквивалентными ОЛЦ (ПОЛЦ), если их выходы связаны с входом одной и той же вершины ГСА Γ.

Любая ОЛЦ αg имеет произвольное число входов, обозначаемых Igk (k=1,...,Fg) и образующих множество Ig, и точно один выход, обозначаемый символом Og.

Определение 5. Граф-схема алгоритма Γ является линейной ГСА, если число ее операторных вершин не менее, чем в два раза превосходит число ОЛЦ.

Пусть для ГСА Γ получено множество ОЛЦ C=α1,...,αG, где каждая ОЛЦ αg∈C включает максимально возможное число компонент [3]. Пусть I(Γ), O(Γ) - соответственно множество входов и выходов ОЛЦ ГСА Γ. Каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, имеющей адрес A(bq). Выполним адресацию микрокоманд так, чтобы выполнялось условие

A(bqi+1)=A(bqi)+1,						(1)

где g∈1,...,G, i∈1,...,Fg−1. В этом случае для интерпретации линейной ГСА Γ можно использовать модель КМУУ с общей памятью (Рис. 1), обозначаемую в дальнейшем символом U1. Эта модель включает блок адресации микрокоманд (БАМ), счетчик (СТ), блок микроопераций (БМО) и триггер выборки (ТВ). Устройство U1 функционирует следующим образом.

По сигналу Start в СТ записывается нулевой адрес, соответствующий началу микропрограммы, интерпретирующей ГСА Γ, одновременно триггер ТВ устанавливается в единичное состояние (Fetch=1) и микрокоманды могут выбираться из блока памяти БМО. Если СТ содержит адрес A(bq) и bq∉O(Γ), то одновременно с набором микроопераций Y(bq), записанных в вершине bq∈E1, БМО формирует сигнал y0. Если y0=1, то содержимое СТ увеличивается на единицу по сигналу Clock. При этом выполняется безусловный переход, соответствующий равенству (1). В том случае, если bq∈O(Γ), то сигнал y0 не формируется, а блок БАМ вырабатывает функции возбуждения СТ

Φ=Φ(T,X).						(2)

Рис. 1. Структурная схема КМУУ U1

В этом случае по сигналу Clock в СТ формируется адрес перехода из выхода некоторой ОЛЦ αg∈C. Если bq,bE>∈E, то блок БМО формирует сигнал yE, вызывающий установку триггера ТВ в нулевое состояние. При этом Fetch=0, выборка микрокоманд прекращается и КМУУ U1 прекращает функционирование.

При реализации схем КМУУ U1 на FPGA схемы БАМ, СТ и ТВ строятся на LUT элементах, а блоки EMB используются для реализации БМО. 	Недостатком модели U1 является значительное число переменных обратной связи, определяемое как

RA=log2M, 							(3)

где M=E1. Для уменьшения числа LUT элементов в схеме БАМ необходимо уменьшить число его входов и выходов. Один из методов решения этой задачи предлагается в данной статье.

- Основная идея предлагаемого метода

Поставим в соответствие каждому входу Igj∈I(Γ) двоичный код K(Igj) разрядности

RI=log2MI,						(4)

где MI=I(Γ). Используем для кодирования входов переменные vr∈V, где V=RI. Пусть ОЛЦ αg∈C', если bq,bE>∉E, где bq=Og и C'⊆C. Найдем разбиение ΠC=B1,...BI множества ОЛЦ αg∈C' на классы псевдоэквивалентных ОЛЦ. Пусть для кодирования классов Bi∈ΠC достаточно

RC=log2I						(5)

переменных.

Закодируем входы Igj∈I(Γ) так, чтобы каждый класс  представлялся одним обобщенным интервалом RI-мерного булева пространства. Пусть при этом только RO переменных vr∈V являются значимыми для всех интервалов, которые можно рассматривать как коды K(Bi) классов . Очевидно, в пределе выполняется условие

RO=RC. 						(6)

Современные микросхемы FPGA [5,6] включают блоки EMB, конфигурация которых (число слов NW и число выходов NO) может меняться при сохранении постоянной мкости

VEMB=NW⋅NO. 					(7)

У типичных представителей семейства FPGA VEMB= 4К бит при конфигурациях 4К*1, 2К*2, 1К*4, 512*8, то есть NO∈1,2,4,8. Для реализации блока БМО необходимы EMB с NW=2RA, при этом число выходов tF определяется как

tF=VEMB2RA. 						(8)

Таким образом, для реализации схемы блока БМО необходимо

n1=N+2tF						(9)

блоков EMB.

Для преобразования кодов входов ОЛЦ в адреса микрокоманд необходимы блоки EMB, имеющие NW=2RI слов и

tI=VEMB2RI.						(10)

При этом

Δt=tI−RA						(11)

выходов остаются свободными.

Разобьем множество микроопераций Y на классы Y1 и Y2. При этом yn∈Y1, если эта микрооперация записана только в вершинах bq∈I(Γ). Пусть выполняются следующие условия:

N−N1+2tF<n1,						(12)

Δt≥N1,							(13)

Y1≥N1.							(14)

В этом случае N1 микроопераций yn∈Y1 могут быть реализованы на преобразователе кодов входов, что уменьшит число блоков EMB, необходимых для реализации схемы БМО.

Если условия (12)-(14) выполняются, то для интерпретации линейной ГСА Γ предлагается КМУУ U2(Рис. 2). По сравнению с КМУУ U1 в состав U2 входит блок преобразователя кодов (БПК) и регистр кодов блоков (РКБ).

Рис. 2. Структурная схема КМУУ U2

Блок БПК реализует системы функций

Φ=Φ(V),						 (15)

Y1=Y1(V),						 (16)

регистр РКБ хранит часть кода K(Igj), представляющую собой код K(Bi). Содержимое РКБ меняется при y0=0. Блок БАМ реализует систему функций

V=V(X,Z),						(17)

имеющих меньшее число аргументов, чем функции (2). Принцип функционирования КМУУ U2 очевиден из предыдущего материала.

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы:

- Формирование множеств C, C' и ΠC для ГСА Γ.

- Естественная адресация микрокоманд.

- Кодирование входов ОЛЦ αg∈C.

- Разбиение множества микроопераций на классы Y1 и Y2.

- Спецификация блока БАМ.

- Спецификация блока БПК.

- Спецификация блока БМО.

- Реализация схемы КМУУ в заданном элементном базисе.

Рассмотрим применение этого метода на примере реализации КМУУ U2(Γ1), где ГСА Γ1 представлена на рис. 3. Здесь и далее символ Ui(Γj) означает, что модель КМУУ Ui используется для интерпретации ГСА Γj.

- Пример применения предложенного метода

Применение методов из [3] позволяет найти множество ОЛЦ C=α1,...,α6, где α1=<b1,b2,b3>, α2=<b4,...,b8>, α3=<b9,...,b11>, α4=<b12,...,b14>,α5=<b15,b16>, α6=<b17,b18>, при этом α6∉C'. Анализ ГСА Γ1 позволяет найти элементы множества входов ОЛЦ I(Γ1): , I12=b2, I21=b4, I22=b6, I31=b9, I41=b12, I51=b15, I61=b17. Аналогично можно найти элементы множества выходов ОЛЦ O(Γ1): O1=b3, O2=b8, O3=b11, O4=b14, O5=b16 и O6=b18. Итак, для ГСА Γ1 количество ОЛЦ G=6, количество операторных вершин M=18, то есть, MG=3 и ГСА Γ1 является линейной. Таким образом, применение модели КМУУ для интерпретации ГСА Γ1 целесообразно.

Рис. 3. Исходная ГСА Γ1

Используя определение 4, можно найти множество ПОЛЦ ΠC=B1,B2, где B1=α1,α2, B2=α3,α4,α5. Адресация микрокоманд согласно (1) выполняется тривиальным образом [3]. В нашем примере для адресации M=18 вершин достаточно кода разрядности RA=5; A(b0)=00000, A(b1)=00001, …, A(b18)=10010.

Множество входов ОЛЦ I(Γ1) содержит MI=8 элементов, для кодирования которых достаточно RI=3 переменных vr∈V. Так как число классов ПОЛЦ I=2, то достаточно кода разрядности RC=1. Следовательно, в оптимальном случае входы ОЛЦ αg∈C' должны быть закодированы так, чтобы количество значимых переменных для кодирования обобщенных интервалов булевого пространства было равным RO=1. Для этой цели можно использовать, например, алгоритм ESPRESSO [1]. Один из вариантов оптимального кодирования приведен в карте Карно (Рис. 4).

Рис. 4. Коды входов ОЛЦ КМУУ U2(Γ1)

Поскольку переходы из выходов ОЛЦ αg∉C' не используются для формирования функций (17), то набор 101 в этой карте рассматривается как несущественный. Из рис. 4 следует, что K(B1)=0∗ и K(B2)=1∗. Следовательно, минимум разрядности для K(Bi) достигнут и Z=z1.

Пусть для реализации блоков БПК и БМО используются EMB, имеющие следующие конфигурации: 64*1, 32*2, 16*4, 8*8. Так как разрядность кода, необходимого для кодирования операторных вершин ГСА, RA=5, то для реализации БМО необходимо выбрать конфигурацию 32*2 с количеством выходов tF=2. При этом для реализации БМО требуется n1=7+22=5 блоков EMB. Для реализации БПК необходимо выбрать конфигурацию 8*8, так как разрядность кода входов ОЛЦ RI=3. Следовательно, количество выходов БПК tI=8 и Δt=3выходов остаются свободными, то есть блок БПК можно использовать для реализации трех микроопераций из множества Y1. При этом для реализации БМО будет достаточно 3 блока EMB.

Анализ ГСА Γ1 показывает, что множество микроопераций, которые встречаются только во входах ОЛЦ, формируют класс Y1=y2,y6,y7, остальные микрооперации включены в класс Y2=y1,y3,y4,y5. Итак, условия (12)-(14) выполняются и разбиение множества Y уменьшает число блоков EMB в схеме КМУУ. При этом общее число блоков EMB в схемах БМО и БПК составляет 4, а для КМУУ U1(Γ1)требуется n1=5 таких блоков.

Для спецификации блока БАМ необходимо построить таблицу переходов КМУУ, которая формируется на основе системы обобщенных формул перехода [2]. Для ГСА Γ1 эта система имеет следующий вид:

B1→x1I21∨x1x2I22∨x1x2x3I31∨x1x2x3I41;B2→x2I51∨x2x4I61∨x2x4I12.				(18)

Таблица переходов включает H2(Γj) строк, этот параметр равен числу термов в системе вида (18). Таблица содержит столбцы Bi, K(Bi), Igj, K(Igj), Xh, Vh, h, где Xh - конъюнкция логических условий, входящая в термы системы вида (18), Vh - набор переменных vr∈V, принимающих единичное значение в коде K(Igj) для h-й строки таблицы. Для КМУУ U2(Γ1) эта таблица имеет H2(Γ1)=7 строк (табл. 1)

Таблица 1

Таблица переходов КМУУ U2(Γ1)

| Bi | K(Bi) | Igj | K(Igj) | Xh | Vh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 0∗ | I21 | 010 | x1 | v2 | 1 |
|  |  | I22 | 011 | x1x2 | v2v3 | 2 |
|  |  | I31 | 110 | x1x2x3 | v1v2 | 3 |
|  |  | I41 | 111 | x1x2x3 | v1v2v3 | 4 |
| B2 | 1∗ | I51 | 100 | x2 | v1 | 5 |
|  |  | I61 | 101 | x2x4 | v1v3 | 6 |
|  |  | I12 | 001 | x2x4 | v3 | 7 |

Связь табл. 1 с системой (18) и кодами из рис. 4 очевидна. Из таблицы переходов строятся функции (17):

v1=z1x1x2∨z1x2∨z1x2x4;v2=z1;v3=z1x1x2∨z1x1x2x3∨z1x4.					(19)

Для спецификации блока БПК строится таблица со столбцами Igj, K(Igj), A(Igj), Φh, Y1h, h, где h=1,...,MO. В столбце Φh записываются функции Dr∈Φ, равные единице в адресе входа Igj, в столбце Y1h - микрооперации yn∈Y1, равные единице в вершине bq∈E1, соответствующей входу Igj из h-й строки. Для КМУУ U2(Γ1) блок БПК задан в табл. 2.

Таблица 2

Спецификация блока БПК КМУУ U2(Γ1)

| Igj | K(Igj) | A(Igj) | Φh | Y1h | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I11 | 000 | 00000 | - | y2 | 1 |
| I12 | 001 | 00001 | D5 | - | 2 |
| I21 | 010 | 00011 | D4,D5 | y6 | 3 |
| I22 | 011 | 00101 | D3,D5 | - | 4 |
| I51 | 100 | 01110 | D2,D3,D4 | y2,y6 | 5 |
| I61 | 101 | 10000 | D1 | y7 | 6 |
| I31 | 110 | 01000 | D2 | y7 | 7 |
| I41 | 111 | 01011 | D2,D4,D5 | y2 | 8 |

Отметим, что СТ и РКБ имеют информационные входы типа D, что соответствует современной тенденции реализации устройств управления на FPGA [7].

Спецификация блока БМО выполняется тривиальным образом [3] и этот этап не рассматривается. Реализация схемы КМУУ сводится к реализации системы (17) на LUT элементах и блоков БПК и БМО – на блоках EMB. Этот этап выполняется с использованием стандартных промышленных пакетов [5, 6] и в данной статье не рассматривается.

- Заключение

Предлагаемый метод основан на преобразовании кодов входов ОЛЦ в адреса микрокоманд и коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ. Если множество микроопераций разбивается на непустые множества Y1 и Y2, то при выполнении некоторых условий метод позволяет уменьшить как число LUT элементов, так и блоков EMB по сравнению с КМУУ с общей памятью. Уменьшение числа LUT элементов позволяет уменьшить число уровней в блоке адресации микрокоманд.

Проведенные исследования показали, что для линейных ГСА предложенный метод позволяет до 30% уменьшить число LUT элементов и число уровней уменьшается на 2-3. При этом в большинстве случаев число EMB уменьшилось на один.

Практическая значимость предложенного метода заключается в уменьшении аппаратурных затрат по сравнению с известными методами реализации КМУУ с общей памятью.

Дальнейшие направления исследований связаны с разработкой эффективного метода кодирования входов ОЛЦ, позволяющего выполнить условие (6). Применение для этой цели программы ESPRESSO [1] не всегда дает оптимальные результаты. Напомним, что предлагаемый метод применим только для интерпретации линейных ГСА.

Литература: 1. De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp. 2. Баркалов А.А., Титаренко Л.А. Синтез микропрограммных автоматов на заказных и программируемых СБИС. – Донецк: УНИТЕХ, 2009. – 336 с. 3. Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units – Berlin : Springer, 2008. – 272 pp. 4. Baranov S. Logic and System Design of Digital Systems. – Tallinn: TUT Press, 2008. – 266 pp. 5. Embedded Memory in Altera FPGAs // http://www.altera.com/technology/memory/embedded/mem-embedded.html 6. Embedded Memory // http://www.xilinx.com/products/design_resources/mem_corner/resource/xawembedded.htm 7. Соловьев В.В., Климович А. Логическое проектирование цифровых систем на программируемых логических интегральных схемах. – Москва: Горячая линия-Телеком, 2008. – 376 с.

Поступила в редколлегию _________

Рецензент: Скобцов Юрий Александрович: проф., д.т.н., зав. каф. АСУ Донецкого национального технического университета

Баркалов Александр Александрович, д.т.н., профессор, профессор кафедры ЭВМ ДонНТУ, профессор Университета Зеленогурского (Польша). Цифровые устройства управления. Научная работа, спорт. 83122, г.Донецк, ул. Артема, д.204А, кв.105. (+38062)301-07-35

Титаренко Лариса Александровна, д. т. н., профессор, профессор кафедры ТКС ХНУРЭ, профессор Университета Зеленогурского (Польша). Системы телекоммуникаций, цифровые устройства управления. Научная работа, спорт. 62418, Харьковская область, пос. Песочин, ул. Зеленая, 14.

Мирошкин Александр Николаевич, ассистент кафедры ЭВМ ДонНТУ. Цифровые устройства управления. Научная работа, спорт. 86120, Донецкая область, г. Макеевка, ул. Курская, д.15, кв.45.

УДК 681.324

Зменшення кількості LUT-елементів в пристрої керування із загальної пам’яттю / О.О. Баркалов, Л.О. Титаренко, О.М. Мірошкін // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2009. № 00. С. 00–00.

В статті запропоновано метод синтезу композиційних мікропрограмних пристроїв керування із загальною пам’яттю. Метод спрямований на скорочення апаратурних витрат для реалізації пристрою та оснований на перетворенні кодів входів операторних ланцюгів у адреси мікрокоманд. Наведені умови та результати досліджень застосування даного методу.

Табл. 2. Іл. 4. Бібліогр.: 7 назв.

UDC 681.324

Reduction in the number of LUT-elements in control unit with shared memory. / A.A. Barkalov, L.A. Titarenko, A.N. Miroshkin // Radioelektronika i informatika. 2009. N 00. P. 000-000.

Synthesis method of compositional microprogram control unit with shared memory is proposed in the article. Method is aimed to decrease of hardware amount of control unit and is based on codes of inputs of operational chains transformation to addresses of microcommands. Condition for given method application and results of experiments are given.

Tab. 2. Fig. 4. Ref.: 7 items.