УДК 621.31.311.728:725

Зовнішній світлодіодний світильник

Романова Т.І., маг.; Вольський М.М., студент;

Носанов М.І., к.т.н., проф.; Тимченко В.І., к.ф-м.н., доц.

(Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна)

Зовнішні світильники належать до освітлювальної техніки, вони можуть застосовуватись майже в кожній галузі народного господарства. Зокрема, для освітлення вулиць, доріг, парків, скверів, майданів, дворів, складів, виробництв, гаражів, різноманітних територій, як побутового, громадського, так і промислового призначення. Світлодіоди є одним з головних економних і надійних джерел світла, що використовуються в наш час.

Відомо ряд розроблених світильників, наприклад з газорозрядними ртутними лампами (ДРЛ) [1], ЖКУ 14–150–002 У1/А1, ЖКУ14–50–002У1/А1, РКУ01У–250–006У1 [2], ТVZD601, 602, 604, 608, 612, НВД 250W, НВД 400W [3] та інші.

Ці світильники мають ряд недоліків. Одним із них є те, що термін служби ламп невеликий (приблизно 10 тис. годин), велика споживана потужність, погано та довго розпалюється при зниженій напрузі, необхідні великі затрати при експлуатації з частою заміною (потрібен підйомник та кваліфікований персонал, при цьому потрібно дотримуватись техніки безпеки).

Крім того, він має одне джерело світла, що знижує експлуатаційну можливість та надійність, знижує життєздатність освітлювальних установок, обладнання та обслуговуючого персоналу, як наслідок – незадовільна освітленість доріг, що в багатьох випадках є причиною дорожньо-транспортних пригод.

На кафедрі електротехніки та автоматики в Донбаській національній академії будівництва та архітектури був розроблений світильник [4], який позбавлений усіх цих недоліків.

Його конструкція і схема дозволяє варіювати потужностями в будь-яких межах та має n-у кількість незалежних джерел світла в одному світильнику. Світильник виготовляється з взаємозамінних модулів (це окремі незалежні джерела світла), на поверхні яких рівномірно розташовані та послідовно з’єднані світлодіоди (СД), модулі з’єднуються між собою паралельно по змінній напрузі за допомогою штекерів і живляться від електронного блоку, який з’єднаний зі вторинною обмоткою понижувального трансформатора.

На мал. 1 зображений загальний вид світильника, на мал. 2 – розріз по А–А.

Світильник містить: 1 – світлодіоди; 2 – модуль зі світлодіодами; 3 – панель;             4 – пластиковий корпус; 5 – штекер; 6 – гніздо; 7 – прозоре розсіювальне скло з полікарбонату; 8 – дзеркальний відбивач з напилюванням на пластикову конструкцію; 9 – гвинт кріплення панелі 3; 10 – понижувальний трансформатор, 220/50 В, 20 Вт;             11 – клемна колодка; 12 – втулка для кріплення світильника.

Світильник призначений для мереж змінної напруги 220 В з частотою 50 Гц. Габарити світильників можуть бути різноманітними і залежать від їх потужності і, відповідно від кількості СД і модулів. Наприклад, СД світильник потужністю приблизно 20 Вт відповідає світильнику з газорозрядною лампою приблизно 125 Вт.

СД світильники більш економічні, ніж світильники з газорозрядними лампами, їх потужність менша в 6,25 разів, термін служби СД складає 100 тис. годин, а НВД –10 тис. годин безупинної роботи.

| Мал. 1 | Мал. 2 |
| --- | --- |

Надійність запропонованих світильників збільшується за рахунок кількості модулів та швидкої їх заміни, в яких згорілі СД є індикаторами, які сигналізують про вихід з ладу того чи іншого модуля. Потрібно певну кількість модулів мати про запас. Модулі легко замінюються навіть неспеціалістами, потрібно тільки дотримуватися техніки безпеки.

Світильник має невеликі габарити 170×170×100 мм, вагу приблизно 4 кг, він стійкий до механічних ударів, всі його елементи, в тому числі і СД, екологічно чисті. За рік один світильник із СД може заощадити приблизно 525 кВт·год., а їх по Україні мільйони. Таким чином, великий термін служби СД забезпечує значну економію річних приведених витрат. Великі переваги світлодіодних світильників дозволяють їх рекомендувати для застосування у кожній галузі народного господарства, як світильники зовнішнього освітлення. Зокрема, для освітлення вулиць, доріг, парків, скверів, майданів, дворів, складів, виробництв, гаражів, різноманітних територій, як побутового, громадського, так і промислового призначення та ін.

Перелік посилань

- Справочная книга для проектирования электрического освещения.  Под ред. Г.М. Кнорринга. Л.: Энергия, 1976. – 384 с.: ил.

- Каталог СП «Ватра – Шредер», Тернопіль, 2005.

- Каталог светотехнической продукции корпорации АсКо–УкрЕМ, Киев, 2006.

- Носанов М.І., Тимченко В.І. та ін. Зовнішній світлодіодний світильник. Патент України на корисну модель №u 2008 01576 (пріоритет), 2008 р.