УДК 62-83

ОСОБЕННОСТЬ ШАГОВОГО РЕЖИМА МОТОР-РЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА НАКОПИТЕЛЬНОГО КОНВЕЙРА САДЧИКА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

Аль-Десет Д.,студент; Чепак А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина)

Частые простои технологической линии по производству керамического кирпича происходят из-за ненадежной работы храповичной передачи в электроприводе садчика, накапливающего сырцы с определенными технологическими зазорами между ними перед сушкой и обжигом.

В работе [1] предложен альтернативный, мотор-редукторный, электропривод, в котором функцию храповично-рычажной передачи выполняют мотор-редукторы с управляемыми электромагнитными фрикционными муфтами (рис.1).

Рисунок 1 – Одиночный модуль мотор-редукторного электропривода с

управляемой муфтой

Шаговые перемещения ведущее звезды ВЗ цепного конвейера садчика обеспечиваются периодическим включением и выключением обмотки возбуждения ОВ электромагнитной муфты ЭМ при неизменной скорости вращения двигателя мотор-редуктора МР, благодаря чему двигатель не перегревается в связи с отсутствием пусковых токов. Однако, особенностью данного привода является зависимость пути выбега конвейера после отключения муфты от количества находящихся в нем кирпичей, причем, если число кирпичей на приемном конвейере и элеваторе работающего садчика всегда одинаково, то на накопительном конвейере за   цикл работы механизма оно изменяется в широких пределах.

Дадим оценку этой зависимости для условий работы автомата-садчика на Очеретинском заводе строительных материалов.

Угловой путь выбега конвейера с момента отключения муфты определяется как

ϕвыб=ω1tуст+0tостω2dt,                                                    (1)

где ω1, ω2 – угловые скорости вращения ведущей и ведомой полумуфт;

tуст – продолжительность вращения ведомой полумуфты с установившейся скоростью ω2 =ω1 до начала проскальзывания фрикционных дисков;

tост  –  продолжительность остановки ведомой полумуфты с начала проскальзывания дисков;

t – текущее время.

Выходная угловая скорость отключения муфты с начала проскальзывания дисков выражается зависимостью

ω2=ω1+McT04JΣк(1−e−2tT0)−McJΣкt,                                       (2)

где  Mc - момент сопротивления конвейера, приведенный к скорости ω2;

JΣк -  приведенный к скорости ω2 суммарный момент инерции электромеханичес-кой системы конвейера;

T0 – электромагнитная постоянная времени муфты при ее отключении.

Подставив (2) в (1) и введя числовые данные из табл.1, получим:

Таблица 1 – Параметры накопительного конвейера с мотор-редукторным электроприводом

| Степень загруженности конвейера (кол-во кирпичей) | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ω1,с−1 | tуст,с | tост,с | Мс,Н⋅м | JΣк,кг⋅м2 | T0, с |
| Минимальная (8) | 0,66 | 0,47 | 0,215 | 15,8 | 3,72 | 0,233 |
| Максимальная (224) |  | 0,14 | 0,113 | 97,2 | 11,07 |  |

- при минимальной загруженности конвейера ϕвыб(min)=0,387рад;

- при максимальной его загруженности ϕвыб(max)=0,132рад.

Разница между линейными путями выбега конвейера при этом составляет

ΔSвыб=Rв.з.ϕвыб(min)−ϕвыб(max)=0,19(0,387−0,132)=4,84⋅10−2м,

где Rв.з. - радиус ведущей звезды.

По технологическим требованиям эта разница (ошибка) не должна превышать 10мм во избежание разрушения сырых кирпичей прижимными щеками манипулятора при их опускании в зазоры между кирпичами.

Возможные варианты стабилизации зазоров:

- ускорение процесса снижения передаваемого момента муфты путем переключения обмотки возбуждения с прямой на обратную полярность  питающего напряжения;

- установка по длине конвейера датчиков положения для коррекции времени отключения муфты.

Перечень ссылок

Здоровець А.А., Циб С.В., Чепак А.О. Про застосування мотор-редукторного електроприводу для механізмів садчика. – В зб.наук.праць 3-ї Міжнародної, н-т конференції аспірантів і студентів «Автоматизація технологічних об`єктів та процесів. Пошук молодих». – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – с.121.