# УДК 621.314

минимизация схемы несимметричного Многоуровневого

преобразователя частоты

Веретенникова Т.Е., студент; Уланов Р.В., асс. ; Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В настоящее время  в асинхронном электроприводе большой мощности при напряжении до 6-10кВ используются многоуровневые преобразователи частоты (МПЧ). МПЧ обеспечивают высокое качество выходного напряжения (синусоида аппроксимируется ступенчатой многоуровневой кривой) и входного тока, потребляемого от питающей сети переменного тока. Однако сложность силовых цепей МПЧ обуславливает их высокую стоимость и на данный момент целесообразность их применения ограничивается мощностями свыше 1МВт.

Рис.1. Схема фазы гибридного

несимметричного МПЧ

В связи с этим прослеживается тенденция к минимизации схем МПЧ с использованием принципов несимметрии [1], применением гибридных схем, причем даже в ущерб унификации силовых цепей. Принцип несимметрии используется для каскадных МПЧ. Это позволяет уменьшить количество однофазных автономных инверторов напряжения (АИН) в фазе МПЧ до трех и даже до двух, при сохранении или улучшении качества выходного напряжения. Рассмотрим возможности минимизации схемы несимметричного МПЧ с тремя однофазными АИН на фазу при соотношении напряжений источников постоянного тока АИН 6:3:1[1].

Схема фазы гибридного несимметричного МПЧ с двумя однофазными АИН на выходах базового трехуровневого АИН (БАИН) приведена на рис.1. Соотношение напряжений в звене постоянного тока АИН 6:3:1. Нулевой вывод источника N образован делителем напряжения (6U и 6U) на конденсаторах С6 и соединен с нулевым выводом БАИН. Второй дополнительный АИН (ДАИН2) подключен к источнику с напряжением 3U. Первый дополнительный АИН (ДАИН1) не имеет источника питания, в звене постоянного тока его только  конденсатор С1. При этом ДАИН1 используется только для обмена реактивной мощностью с нагрузкой без потребления активной. Таким образом, в сравнении с вариантом несимметричного каскадного МПЧ [4] при том же количестве ключей инверторного блока количество источников уменьшено с 9 (9 АИН с изолированными источниками постоянного тока) до 5 (БАИН использует 12ти- пульсную схему выпрямления с двумя источниками).

В работе [1] показана целесообразность использования комбинированного управления, когда в зоне малых амплитуд выходного напряжения А используется многоуровневая ШИМ с переходом на амплитудное регулирование с квантованием по уровню при амплитудах А>3.54.

Активная мощность Р1 передаваемая ДАИН1 при практически синусоидальном выходном токе iH определяется первой гармоникой его напряжения u1(1). При этом равенство Р1=0 предполагает условие u1(1)=0. В [1] показано, что данное условие обеспечивается предварительной модуляцией напряжения задания третьей гармоникой uЗАД=Аsinθ+А3sin3θ и применением модифицированной ШИМ с коэффициентом ослабления К. Т.е. во всем диапазоне регулирования напряжения используется только один параметр А3 или К. Соответствующие  зависимости параметров в функции от А приведены в табл.1. Поскольку первая гармоника выходного напряжения МПЧ создается только БАИН, максимально возможная амплитуда напряжения МПЧ уменьшается. Это частично компенсируется предварительной модуляцией 3-ей гармоникой (АМАХ=10).

##### Таблица 1

| Интервал А | А3 (U1m(1)=0) | U1m(1)=0.050.02 | U1m(1)= - 0.050.02 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1.5 - 1.8) | A3=2.51⋅A2−6.73⋅A+3.98 | А3+= А3+0.02 | А3-= А3 - 0.07 |
| (1.8 - 2.4) | k=0.5⋅A2−2.63⋅A+4.11 | k+= k - 0.1 | k-=f(A)+0.3 |
| (2.4 - 3.54) | A3=0.9937⋅A3−8.4816⋅A2+24.6813⋅A−24.9327 | А3+= А3 - 0.08 | А3-= А3+0.08 |
| (3.54 – 4.7) | А3=1.094А – 5.1 | A3+=1.09A - 5.07 | A3-=1.09A - 5.2 |
| (4.7 – 6.54) | А3=А – 6.5 | A3+=A - 6.5 | A3-=A - 6.4 |
| (6.54 – 7.7) | А3=А – 7.68 | A3+=A - 7.64 | A3-=A - 7.79 |
| (7.7 – 10) | А3=А – 9.49 | A3+=A - 9.51 | A3-=A - 9.455 |

Емкость конденсатора С1 должна быть достаточной для поддержания пульсаций напряжения на нем на заданном уровне, например, при коэффициенте пульсаций КП не выше 5%. С этой целью следует выполнить анализ гармонического состава входного тока id  ДАИН1.

При практически синусоидальном выходном токе iН=i(1) и обеспечении режима, когда первая гармоника выходного напряжения ДАИН и(1) =0, а иd=Ud  пульсации id  обусловлены наличием высших гармоник выходного напряжения, наибольшее влияние при этом оказывает 3-я гармоника:

Переменные составляющие (наибольшая из них вторая гармоника) тока конденсаторов обуславливают пульсации напряжения на них. Вторая гармоника тока имеет амплитуду:  Id=Um(3)Im(1)2Ud. При использовании относительных единиц (U=1):

Id=U∗m(3)Im(1)2.

Значение емкости для однофазных АИН выбирается исходя из необходимого коэффициента пульсаций КП=UПm/U:

C=Idpm(2)2ω⋅KП⋅Ud.

Значение емкости зависит от частоты выходного напряжения, ее минимальное значение исходя из соотношения U/f=const составит ωМАХ(АМИН/АМАХ).

У ДАИН2 (Ud=3) вторая гармоника входного тока обусловлена первыми гармониками напряжения и тока, ее амплитуда Id=Um(1)Im(1)2Ud. Ее максимальное значение определим для области пониженных частот, где Um(1)=A

Произведем расчет для асинхронного двигателя (АД) с данными UНОМ=6кВ, РНОМ=875кВт, IНОМ=100А, параметры схемы замещения ZK=6.3Ом, ХK=6.05Ом (LK=19.27mГн), RK=1.71Ом.

Максимальное значение U*m(3)=0.767 имеет место при А=1.7. Принимаем КП=0.05.

Id=0.767Im(1)2=0.384Im(1)

Предельное значение амплитуды выходного фазного напряжения соответствует 10U. Тогда значение U=4898/10=489.8В. Минимальное значение частоты исходя из соотношения U/f=const составит ω=ωМАХ(1.7/10)=53.38рад/с. Полагаем, что нагрузка по току неизменная, тогда: Im(1)=2IHOM=141.4A. При этом для ДАИН1:

C1=U∗m(3)Im(1)2⋅2ω⋅KП⋅Ud=0.767⋅141.44⋅53.38⋅0.05⋅489.8=20740мкФ

Для ДАИН2 Ud=3 и:

Id=Um(1)Im(1)2Ud=1.72⋅3Im(1)=0.283Im(1).

С учетом этого при Ud=3 емкость С3 для БАИН в (0.384/0.283)3=4.06 раза меньше и составит 5108мкФ.

БАИН с учетом модуляции 3ей гармоникой включается в процесс формирования напряжения при А>3.5 (до этого его напряжение равно 0) при амплитудном регулировании. Это проявляется в ухудшении гармонического состава входного тока АИН.

Рис.2. Входной ток базового АИН

Ток, потребляемый по положительному полюсу источника іdP,  представляет собой сумму токов верхних ключей всех фаз К1А,  К1В,  К1С (рис.1), которые определяются выходными токами фаз БАИН и имеют одинаковое значение при сдвиге на 1/3 периода выходной частоты (2π/3). Длительность проводящего состояния  ключей определяется для каждой из фаз условием (в относительных единицах): Asinθ+A3sin3θ=4.5. При этом значение угла θ1 и относительная длительность α=(π-θ1)/π  изменяется в широком диапазоне значений.

Три пульсации за период іdP  (аналогично для отрицательного полюса іdN) свидетельствуют о наличии третьей гармоники. Амплитуду пульсаций третьей гармоники IdPm(3) определим по синусной и косинусной составляющей в разложении Фурье тока іdP:

B=1π02πidPcos(3θ)dωt=3π[π3−ϑ1π−θ1iФАcos(3θ)dθt+2π3+θ1π−θ1iФBcos(3θt)dθt]=3IHM4πsinϕ(sin(4θ1)+2sin(2θ1)),A=1π02πidPsin(3θ)dωt=3π[π3−ϑ1π−θ1iФАsin(3θ)dωt+2π3+θ1π−θ1iФBsin(3θ)dωt=3IHM4πcosϕ(sin(4θ1)−2sin(2θ1)),

IdPm(3)=A2+B2=3IHm4π(sin(4θ1)+2sin(2θ1))2−8sin(2θ1)sin(4θ1)cos2ϕ.

Максимальное значение составляет  I*dpm(3)=0.6 и имеет место при АМИН=3.54. Тогда Idpm(3) =0.6Im(1). Минимальное значение частоты исходя из соотношения U/f=const  составит ω=ωМАХ(3.54/10)=111.2рад/с.

Значение емкости C6 на входе БАИН C3=Idpm(3)3ω⋅KП⋅U=1734мкФ и в 12 раз меньше, чем у ДАИН1. Поскольку ДАИН1 не имеет источника схема МПЧ должна предусматривать предварительный заряд конденсатора и стабилизацию напряжения на нем.

###### Перечень ссылок

1. Шавёлкин А.А., Уланов Р.В. Принципы реализации несимметричных каскадных         многоуровневых преобразователей частоты.  Наукові праці ДонНТУ. Серія: “Електротехніка та енергетика”,  випуск 128:  Донецьк: ДонНТУ, 2007, с.80-84.