# УДК 621.314

увеличение количества уровней   выходного напряжения

трехуровневого инвертора напряжения Без использования

дополнительных источников

Дмитренко М.А., студент; Уланов Р.В. ; асс., Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Трехуровневый автономный инвертор напряжения (ТАИН) находит применение электроприводе переменного тока среднего напряжения (до 6-10кВ). Однако качество выходного напряжения его не соответствует стандарту, что предполагает использование громоздких выходных фильтров. Рассмотрим возможность улучшения характеристик инвертора при введении в схему добавочных АИН.

Рис. 1. Упрошенная схема фазы

преобразователя

Схема фазы гибридного МПЧ с дополнительным однофазным АИН (ДАИН) на выходах ТАИН приведена  на рис.1. Нулевой вывод источника питания N образован делителем напряжения на конденсаторах С3, которые подключены к выпрямителю и соединен с нулевым выводом ТАИН (на рис.1 показано одно из трех плечо инвертора). К выходу каждого плеча ТАИН (А) подключен ДАИН с конденсатором С1 в звене постоянного тока. Напряжения на конденсаторах С3 делителя 3U, напряжение на конденсаторе С1 в звене постоянного тока ДАИН U.

0

0

uФ

uaN

uЗАД

iH

u

u,

i

t

t

Рис. 2. Осциллограммы напряжений и

тока нагрузки при А=1.5

Напряжение фазы ТАИН uАN принимает три значения 0, ±3U, напряжение ДАИН uаА 0, ±U. Результирующее напряжение фазы  преобразователя определяется как сумма или разность uАN и uаА. При этом напряжение фазы МПЧ uаN может принимать k=9 значений 0, ±U, ±2U, ±3U, ±4U (в дальнейшем используется относительная система единиц при U=1). Количество уровней напряжения uФ на фазе нагрузки N=25 (в исходной схеме трехуровневого АИН при максимальной амплитуде напряжения k=3, N=9). Осциллограммы uаN, uФ и тока нагрузки iH при минимальном значении амплитуды заданного напряжения А=1.5 приведены на рис.2. Количество уровней uФ составляет N=13.

Исключение источника постоянного тока для ДАИН возможно, если активная мощность Р1 передаваемая ДАИН равна 0. Активная мощность Р1 при практически синусоидальном выходном токе iH определяется первой гармоникой его напряжения u1(1), т.е. условие Р1=0 можно задать как U1m(1)=0.

Условие Р1=0 (U1m(1)=0) выполняется при использовании предварительной модуляции задания третьей гармоникой (uЗАД=Asinθ+A3sin3θ – см. рис.2) и использования модифицированной ШИМ с коэффициентом ослабления К. Соответствующие зависимости А3=f(A) и  К=f(A)  приведены на рис.3. Таким образом, обеспечение режима работы ДАИН возможно при использовании только одного регулирующего параметра в зависимости от амплитуды задания А. Следует отметить, что поскольку первая гармоника создается только БАИН, уменьшается максимально возможная амплитуда напряжения МПЧ. Это частично компенсируется предварительной модуляцией 3-ей гармоникой (АМАХ=3.54). Нижний предел регулирования напряжения ограничен значением АМИН=1.5.

Рис.3. Зависимости параметров от А

Конденсатор С1 ДАИН при Р1=0 обеспечивает обмен реактивной мощностью с нагрузкой. Его емкость должна быть достаточной для поддержания пульсаций напряжения на заданном уровне, например, при коэффициенте пульсаций КП не выше 5%. Если пренебречь потерями в схеме, мощность на входе и выходе ДАИН будет одинаковой:

p=udid=Udid=uВЫХiВЫХ=i(1)(u(1)+u(3)...).

При и(1)=0, а иd=Ud  пульсации id обусловлены наличием высших гармоник выходного напряжения ДАИН, наибольшее влияние при этом оказывает 3-я гармоника:

id=i(1)u(3)Ud=Um(3)sin(3θ)Im(1)sin(θ−ϕ)Ud=Um(3)Im(1)2Ud(cos(2θ+ϕ)−cos(4θ−ϕ)),      (1)

где: θ=ωt, ω- угловая частота основной гармоники выходного напряжения.

- Соответствующая зависимость относительной амплитуды третьей гармоники U*m(3)=f(A) приведена на рис.3. В соответствии с (1) вторая гармоника тока конденсатора имеет амплитуду Id=Um(3)Im(1)2Ud. При использовании относительных единиц (для ДАИН Ud=U=1) Id=U∗m(3)Im(1)2.   Значение емкости C:          C=Idpm(2)2ω⋅KП⋅Ud.

Произведем расчет для асинхронного двигателя (АД) с данными UНОМ=6кВ, РНОМ=875кВт, IНОМ=100А, параметры схемы замещения ZK=6.3Ом, ХK=6.05Ом (LK=19.27mГн), RK=1.71Ом.

Максимальное значение U*m(3)=0.767 в соответствии с рис.3 имеет место при А=1.7. Принимаем КП=0.05.  Id=0.767Im(1)2=0.384Im(1)

Предельное значение амплитуды выходного фазного напряжения соответствует 3.54U. При напряжении двигателя 6кВ: UФm=23UЛ=4898В. Тогда значение U=4898/3.54=1384В. Значение частоты исходя из соотношения U/f=const при А=1.7 составит ω=ωМАХ(1.7/3.54)=150.8 рад/с. Полагаем, что нагрузка по току неизменная, тогда: Im(1)=2IHOM=141.4A. При этом:

C1=U∗m(3)Im(1)2⋅2ω⋅KП⋅Ud=0.767⋅141.44⋅150.8⋅0.05⋅1384=2600мкФ.

Для ТАИН Ud=3 и Id=Um(1)Im(1)2Ud=1.72⋅3Im(1)=0.283Im(1). С учетом этого емкость С3 для БАИН в (0.384/0.283)3=4.06 раза меньше и составит 639.4мкФ.

Для обеспечения значения напряжения U в звене постоянного тока схема должна предусматривать предварительный заряд конденсатора С1 и автоматическую стабилизацию напряжения на нем.