# УДК 621.314

##### Расчет параметров управляемого выпрямителя с

активным формированием входного тока

Купырева В.И., студент; Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Задача регулирования выпрямленного напряжения в схеме управляемого выпрямителя (УВ) может быть решена при использовании в схеме полностью управляемых ключей и импульсных методов регулирования.

Рисунок 1 – Схема управляемого выпрямителя

Схема УВ на полностью управляемых ключах – транзисторах приведена на рис.1 и включает в себя: входной LФCФ фильтр для сглаживания пульсаций тока, потребляемого из сети и напряжения на выходе, понижающий импульсный преобразователь (ИП) на транзисторах с обратным диодом VD для замыкания реактивного тока нагрузки, выходной LBCB фильтр  для сглаживания выпрямленного напряжения.

Выходное напряжение ИП UB формируется периодическим подключением к выходным зажимам p и n двух фаз сети (отпираются два транзистора, например VT1 и VT4). Т.е.  напряжение UB определяется линейным напряжением сети, которое положительно и соответствует определенному положению пространственного вектора входного тока. Относительные (к периоду коммутации ТК) длительности нахождения схемы в состояниях, которые обеспечивают формирование пространственного вектора тока для сектора в 60˚:

δ1=μsin(60 - θ);  δ2=μsinθ;  δ0=1 - δ1 - δ2,                                    (1)

где: μ – коэффициент модуляции по амплитуде (относительное значение UС).

Алгоритм управления иллюстрирует рис.2. Расчетные соотношения для сектора θ=0°-30° (для θ=30°- 60° значения те же)  при μ=1 и дискретности формирования вектора 6° (частота fK=1/TK=3000Гц) приведены в табл.1.

###### Таблица 1 - Основные соотношения для сектора 30º

| Θ, град | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 - θ | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |
| δ1 | 0.866 | 0.839 | 0.809 | 0.777 | 0.743 | 0.707 | 0.67 | 0.629 | 0.406 | 0.545 | 0.5 |
| δ2 | 0 | 0.052 | 0.105 | 0.156 | 0.208 | 0.259 | 0.309 | 0.358 | 0.588 | 0.454 | 0.5 |
| γ | 0.866 | 0.891 | 0.914 | 0.933 | 0.951 | 0.966 | 0.979 | 0.987 | 0.994 | 0.999 | 1 |
| 1-γ | 0.133 | 0.109 | 0.086 | 0.066 | 0.049 | 0.033 | 0.021 | 0.013 | 0.006 | 0.001 | 0 |

Для перехода от δi к временным интервалам ti использовано модулирующее напряжение uТР треугольной формы единичной амплитуды с частотой fK/2, которое сравнивается по уровню с напряжениями соответствующими δ1 и (δ1+δ2).  Импульсы, соответствующие t1 и t2 подаются на пару ключей соединяющих выход выпрямителя с фазами сети А и В, А и С. При этом ключ в фазе А включен в течение времени, которое соответствует сектору (Т/6), а переключаются ключи в фазах В и С.

Рисунок 2 - Принцип реализации векторной ШИМ

Напряжение uB  имеет форму импульсов с частотой fМ=fK/2, длительность которых определяется суммой (t1+t2) для соседних интервалов, соответствующих положению вектора 9° и 15°, 21° и 27°, 33° и 39°, 45° и 51°, 57° и 63° (рис.2). Среднее значение выпрямленного напряжения на интервале TK постоянное (2), меняется длительность импульса. Полагаем, что емкость СВ достаточно велика и UC идеально сглаженное UН=UС=μ32UЛm=μUCP1. Тогда можно считать, что ток iL пульсирует, изменяясь при этом по линейному закону. Полагаем, что импульс напряжения на выходе УВ при коэффициенте заполнения μγ=μt1+t2TK=μ(δ1+δ2) имеет постоянную амплитуду в пределах ТК, значение которой при постоянном UC  составит UB=UCμγ=μUCP1μγ=UCP1γ. Длительность импульса ti=Δt=μγТК. В середине сектора при θ→30° и  γ=1 напряжение UB=UCP1. Амплитуда пульсаций тока относительно ILCP:

ΔIL=(UB−UC)ΔtLВ=UCP1(1−μγ)μLВfK.                                     (3)

Амплитуда пульсаций iL в пределах сектора изменяется в соответствии со значением γ - минимальна в середине сектора θ=30° и возрастает по краям (рис.3,а). При μ=1 значение ΔIL пропорционально (1-γ) (табл.1), максимальное значение ΔILМАХ=А=0.133(UCP1/LBfK) соответствует θ=0° и θ=60°. При этом получаем модулированные по амплитуде колебания:  Δi(t)=F(t)sinωMt,

где: F(t) – периодическая несинусоидальная функция с частотой кратной частоте напряжения сети, которая с некоторым приближением может быть представлена как F(t)=А -|Аsin3ωt|. Используя стандартное разложение в ряд Фурье для |Аsin3ωt|, получаем:

F(t)=A(1−2π−4π3cos2(3ωt)+4π3⋅5cos4(3ωt)−4π5⋅7cos6(3ωt)+.....).

Если пренебречь высшими гармониками:

Δi(t)=A(π−2π−43πcos6ωt)sinωMt=A(0.363sinωMt−0.212sin(ωM+6ω)t−0.212sin(ωM−6ω)t).             (4)

Таким образом, пульсации iL обусловлены действием гармоники с частотой модуляции (при амплитуде ее 0.048(UCP1/LBfK)) и близких по частоте боковых гармоник (ωМ+6ω) и (ωМ - 6ω). При этом в  разложении отсутствуют низкочастотные составляющие.

uC

0

u,

i

u,

i

0

іL

ІLCP

t

іL

uC

t

Рисунок 3 - Диаграммы работы выходного фильтра выпрямителя

Вместе с тем, анализ (3) показывает, что максимальная амплитуда пульсаций имеет место при μ=0.5. Так для θ=0° значение μ(1- μγ)=0.283, а для θ=30°  значение μ(1 - μγ)=0.25. Относительное изменение амплитуды пульсаций при этом составляет те же 13.3%, что и при μ=1, абсолютное изменение амплитуды пульсаций А1=0.033(UCP1/LBfK) и с учетом (4) его влияние на гармонический состав при расчете параметров схемы (fK, LB) можно не учитывать. Это подтверждает и диаграмма тока на рис.3,б.

# Расчет производится при μ=0.5 в соответствии с (3) исходя из допустимого значения ΔIL (например, 10% от среднего значения ILСР). Переменные составляющие тока замыкаются через конденсатор СВ, обуславливая колебания выходного напряжения uП, величина которых определяется коэффициентом пульсаций напряжения КПН=UПm/UCP. Принимаем, что переменная составляющая тока конденсатора: iС(t)=ΔILsinωMt.

Соответствующие  пульсации uC  относительно среднего значения UCP:

uП=1CiC(t)dt=−ΔILCωMcosωMt=UПmcosωMt.                            (5)

Емкость конденсатора СВ при этом:  С=ΔILωM05UСP1КПН.                                      (6)

Ток на входе ИП iФА1 имеет форму импульсов постоянной амплитуды, формируемых методом однополярной ШИМ из постоянного тока iL.  При этом iФА1 имеет такой же гармонический состав как напряжение инвертора напряжения  и содержит основную гармонику с частотой сети (50Гц) и высшие гармоники с частотами кратными fM.  Амплитуда основной гармоники зависит от сопротивления нагрузки RH на выходе УВ и μ:                                                ImФ(1)=μILCP=μμUCP1RH.

Гармоника с частотой fM определяется ILСР и ее амплитуда Im составляет порядка  ILСР/3. Максимальное значение Im имеет место при μ=1. Замыкается эта гармоника через конденсатор фильтра СФ  и обуславливает соответствующие пульсации напряжения на нем – в фазном напряжении на входе выпрямителя. По аналогии с (5) и (6)  получаем:

СФ=ImωM2UФКПН.

Искажения формы uФ обуславливают дополнительные пульсации тока iL  и uB, по возможности их следует сводить к минимуму. Значение LФ выбирается из условия, чтобы резонансная частота fР (частота среза) LФСФ – фильтра была меньше fM. Амплитудно-частотная характеристика имеет «подъем»  в области fР, поэтому для снижения добротности фильтра введен резистор RФ (рис.1).