УДК 621.31.311.728:725

лампа світлодіодна плоска

Романова Т.І., маг.; Ткаченко С.І., студент; Носанов М.І., к.т.н., проф.

(Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна)

Світлодіодні лампи належать до освітлювального обладнання, яке може застосовуватись майже в кожній галузі народного господарства.

Відомо кілька типів ламп, які виконані на основі світлодіодів (СД). Наприклад, LED MR 16 [1], СД лампи серії Р–19 [2], лампи на основі надяскравих світлодіодів комбінована [3] та інші нові розробки.

Ці лампи нарівні з великими перевагами мають і ряд недоліків.

Вони виконані циліндричної або кулястої форми. При установці в світильник–плафон або вуличні світильники під кутом приблизно 10–15° до площини основи світильника виникає тіньова зона, у якій СД повністю не використовуються, і при цьому губиться до 40% світлової енергії. Це залежить від розташування СД на лампі, їх конструкції та від подвійного кута половинної яскравості (2 Q 1/2).

На кафедрі електротехніки і автоматики розроблена лампа [4], що позбавлена цих недоліків. Лампа виготовляється плоскою з n-ї кількості блоків і модулів, на яких розміщені світлодіоди, оптична вісь яких спрямована перпендикулярно площині основи світильника. При цьому практично вся світлова енергія буде спрямована в одну сторону – освітлювальний об’єкт, а тіньові зони – відсутні. Всі блоки виконані однаково. Вони складаються з RC–ланцюжка, запобіжників, електронного випрямляча і модуля, на якому розташовані послідовно з’єднані СД, блоки з’єднані паралельно між собою по змінному струму за допомогою штекерів. Це виключає можливість впливу світлодіодних модулів один на одного.

Лампа світлодіодна плоска призначена для роботи у світильниках–плафонах, вуличних світильниках та інших світильниках, де вона легко розташовується. Працює лампа на змінній напрузі ~220 В, 50 Гц. Може виготовлятись різної потужності і різних габаритів. В даному випадку вона має розмір 110×90×40 мм, потужність 10 Вт – аналог лампи розжарювання приблизно 60 Вт. Термін служби СД складає 100 тис. годин безупинної роботи.

Лампа може використовуватись для різних існуючих світильників як внутрішньої, так і зовнішньої установки. Вона економічна, швидко монтується і зручна в експлуатації.

Перелік посилань

- Каталог фирмы DELUX.LED MR 16 230 V, 1,8 W, 50/60 Hz, White, madе in P.R.C., 2003.

- Каталог фирмы LIGITEK. Power light systems. LEDLAMPS with DIRECED vicht. Светодиодные лампы серии Р–19, 220–240 В, 50/60 Гц, 2,0 W, 2005.

- Лампа на основі надяскравих світлодіодів комбінована. Патент на корисну модель №24232 UA. Бюл. №9, 2007.

- Носанов М.І. та ін. Лампа світлодіодна плоска. Патент України на корисну модель № u 2008 01571 (пріоритет)., 2008 р.