УДК 622.678

БЛОК ВЕСОВОЙ ЗАГРУЗКИ СКИПА

Руднев М.В., студент;  Жовтобрух С.А., ассистент

(Донецкий национальный технический университет. г. Донецк, Украина,)

Основной целью применения устройств управления загрузкой углем скипов по массе, является достижение оптимальных режимов работы подъемных установок, избежание перегрузов в  их приводах, преждевременному выходу из строя механизмов. Важным моментом в применении таких устройств является снижение высоких динамических нагрузок на стыках направляющих профилей, расположенных в вертикальной горной выработке.

На современном этапе применяется аппаратура КДС, которая  предназначена для автоматизации загрузки по весу дозирующих устройств скиповых шахтных подъемных установок. Аппаратура используется в комплексе с разгрузочными устройствами, оборудованными промежуточными бункерами-дозаторами с питателями любого типа. Комплекс снабжен элементами регулировки верхнего и нижнего уровней срабатывания сигнальными лампочками и  индикаторами степени загрузки дозировочных бункеров, устройствами контроля целостности линии связи. Также известна аппаратура управления загрузкой скипов типа АЗС.У5, которая  предназначена для автоматизации технологических операций загрузки скипов, контроля заполнения дозаторов и аккумулирующего бункера, выдачи команд для управления подъёмной машиной без оператора в загрузочной камере. Данная аппаратура предназначена для применения в камерах загрузочных устройств.

Для реализации технического задания весовой загрузки скипа было разработано устройство (см. рисунок 2), с применение интегральных микросхем и микропроцессорной техники. Разработанное устройство выполняет  функции: контроль наличия или отсутствия скипа в загрузочных кривых, загрузку мерного бункера и загрузку сосуда, выявление аварийных режимов связанных с заклиниванием скипа, формирование управляющих команд для управление приводом затвора мерного бункера и приводом питателя, осуществление индикации о возникновении аварийного режима.

Работа разработанного устройства происходит следующим образом -  в том случае если скип «подошел» в загрузочные кривые, магнитоуправляемый  контакт МК1 замыкается, ток начинает проходить через светодиод оптопары и как следствие открывается фототранзистор. На выходе логического элемент DА 5.2 появляется логическая единица. Одновременно происходит проверка наличия угля в мерном бункере с помощью тензодатчиков R3 и R4, которые включены в измерительный мост, и если мерный бункер загружен - на выходе мостовой схемы формируется сигнал, который усиливается усилителем DA1. Усиленный сигнал подается на вход компаратора DA2 и сравнивается с опорным напряжение. В том случае если масса в бункера имеет заданное значение - выходной сигнал с выхода компаратора меняется, подаваемый на вход логического элемента DA 5.1. Сформированные выходные  сигналы логических элементов подаются на порты микроконтроллера  DA4. Команда на отпирание затвора мерного бункера поступает с порта микроконтроллере на базу транзистора VT1. По истечению временной задержки, формируемой микроконтроллером, отведенной для загрузки скипа, подаются сигналы  на базы транзисторов VT2,VT3 для закрытия затвора и включения привода питателя, производящего загрузку мерного бункера из бункера большой емкости. По истечении процесса загрузки мерного бункера, ход которого отслеживается тензодатчиками R3 и R4, привод питателя отключается.

Сигнал на выполнение подъема сосуда подается микроконтроллером  на базу транзистора VT4. Промежуточные реле К1-К4 служат для согласования с контакторами, необходимых для коммутации силовой цепи. Герконы МК2, МК3 служат для контроля закрытия или открытия затвора мерного бункера. В том случае если затвор не открылся или не закрылся по причине заклинивания, выдаются сигналы на светодиоды VD4, VD5. Светодиод VD3 служит для отображения хода загрузки скипа, а VD2 для отображения хода загрузки мерного бункера.  Микроконтроллер получает стабилизированное питание от стабилизатора напряжения DA3.

Программируемые временные задержки, определяющие время загрузки скипа, время загрузки мерного бункера, время между закрытием затвора и началом подъема скипа формируются микроконтроллером.

Рисунок 1 – Схема технологического комплекса:

ПМ – подъемная машина;

К – копер;

КШ – копровой шкив;

ГК –головной канат;

ПБ – приемный бункер,;

МК – магнитоуправляемый контакт (геркон); С – скип;

З – затвор;

П – питатель;

ТД – тензодатчик;

МБ – мерный бункер,

УЗС – устройство загрузки скипа;

Б – бункер;

О - опрокидыватель

Рисунок 2 – Принципиальная схема блока загрузки скипа