УДК 621.316.925

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ

Прошин С.Е., студент.

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, Україна)

Успішна робота електричної системи значною мірою залежить від її здатності забезпечити надійне і безперебійне енергопостачання споживачів. Обґрунтування режимів роботи системи, аналіз статичної і динамічної стійкості, дослідження внутрішніх перенапруг, вибір параметрів настройки регулюючих пристроїв і протиаварійної автоматики є актуальною задачею.

Метою цієї роботи є аналіз та дослідження математичних моделей електричної системи і методики дослідження динамічної стійкості.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- оцінити вплив складності моделі генератора на результати дослідження стійкості;

- обґрунтувати методику оцінки динамічної стійкості режиму електричної системи;

- оцінити адекватність отриманих результатів.

Аналіз великої кількості робіт показує, що методи аналізу динамічної стійкості в ЕЕС можуть бути розбиті на такі групи:

- - чисельні методи оцінки стійкості у часовій області на основі рішення систем рівняння, які описують перехідні процеси;

- - прямі методи по типу Ляпунова;

- - експрес-методи;

- - методи на основі теорії розпізнання образів.

Чисельні методи оцінки стійкості у часовій області дозволяють: отримати інформацію про зміни параметрів режиму; сформулювати любий сценарій аналізу стійкості.

Однак ці методи не дозволяють:

- - визначити область режимів, які необхідно аналізувати (немає рекомендацій для відсічення збурення з точки зору стійкості»);

- - безпосередньо оцінити запаси стійкості;

- - отримати узагальнюючі рекомендації по керуванню стійкості;

- - потребують багатократного вирішення систем керування для оцінки граничних умов стійкості.

Основною перевагою прямих методів оцінки стійкості є безпосереднє обчислення границь динамічної стійкості (без повторних обчислювань), зручне визначення запасів стійкості. Однак застосування цих методів обмежено із-за прийняття істотних припущень при реалізації методів, які основані на теорії Ляпунова. Але прийняття припущень не дозволяють отримати достовірну інформацію про зміну параметрів режиму, а значить реалізувати оптимальне керування конкретним режимом.

Значна кількість робіт була направлена на розробку псевдо – Ляпуновських підходів, які здатні вирішити задачу аналізу динамічної стійкості так, щоб це було достатньо гнучко з точки зору моделювання енергосистем, з точністю, яка не уступає аналізу у часовій області, і ефективно у відношенні обчислювань.

Ці дослідження дозволили сформулювати такі висновки:

- - проблему оцінки області стійкості можна вирішувати, розглядаючи двохмашинний чи одномашинний еквівалент багатомашинної енергосистеми;

- - проблему моделювання можна вирішувати шляхом інтеграції прямого методу з урахуванням процесів у часовій області.

На практиці, у ряді випадків аварійні режими ЕС за своїми параметрами (ознаками) подібні до нормально–експлуатаційних. Наприклад, короткі замикання можна вважати подібними до режимів накидання асинхронного навантаження, синхронізації генераторів на паралельну роботу та ін. У цих випадках існуючі методи та засоби оперативного керування режимами ЕС не завжди дозволяють найкращим чином справитися з задачею класифікації аварійних режимів. Для створення автоматизованої системи керування ЕС, необхідно вирішити кілька важливих задач, у тому числі задачу безпомилкового розпізнавання аварійних ситуацій в ЕС.

Оскільки для рішення цієї задачі потрібна обробка значного об’єму статистичних даних, виявлення конкретних специфічних якостей, які належать класу режимів, що розглядається, і прийняття рішення про стан ЕС в умовах невизначеності, то доцільно реалізувати ії методами статистичної теорії розпізнавання образів.

При вирішенні задач розпізнавання, досліджуваний режим, що описується m параметрами (ознаками), представляється у виді вектора (об'єкта) у m-мірному просторі спостережень. Розпізнавання образів – це ухвалення рішення, що установлює приналежність нового, раніше в процесі вивчення об'єкта, що не розглядався, до даного класу об'єктів (образу) шляхом порівняння властивостей цього об'єкта з уже відомими і вивченими. Уся сукупність параметрів (ознак),що характеризують аварійну ситуацію в ЕЕС, розбивається на три групи:

- - кількісні ознаки, якщо значення ознак можуть бути виражені в чисельному виді (наприклад, параметри режиму, тривалість аварії, опір елементів ЕЕС і т.д.);

- - якісні (рангові) ознаки, якщо значення ознаки не виражаються числами, але характеризують різноманітний ступінь прояву якоїсь властивості об'єктів, унаслідок чого можлива ранжировка ознак (наприклад, види коротких замикань, регулятори збудження пропорційної і сильної дії і т.д.);

- - класифікаційні (номінальні) ознаки, коли значення ознаки не являються числами і не пов'язані природним упорядкуванням. Цей тип ознаки можна представити при вирішенні задач розпізнавання ситуацій у ЕЕС у виді логічних змінних, що приймають значення нуль або одиниця. До останньої групи ознак відносяться напрямки потоків потужності по лініях, наявність або відсутність АПВ на ПЛ, стан ліній електропередачі і резервних генераторів у ЕЕС (включені або відключені) і т.п.

Для математичного опису процедури розпізнавання використовуються: детерміновані методи; імовірні методи; статистичні методи.

В експрес-методах в основу методів покладене виявлення кута δ і його похідних за часом dδ/dt, d2δ/dt2. Якщо в момент відключення ушкодження похідні кута d/dt, d2/dt2 позитивні, то це означає, що післяаварійний режим хитливий і кут   буде продовжувати зростати.  Якщо ж після відключення d/dt, d2/dt2 негативні, то режим стійкий.

На прикладі простої моделі генератора ТВВ-200-2 були отримані функції а1(t) та ∆(t) у фазовій площині. За результатами досліджень у випадках збереження та порушення стійкості можна сформулювати положення для окремих випадків:

– позитивність значень ∆(t) в ході перехідного процесу є необхідною та достатньою умовою збереження стійкості системи;

– якщо у полуфазі качань, що розглядається, функція а1(t) має екстремум, то стійкість системи у цій полуфазі збережеться;

– якщо у полуфазі качань, що розглядаються, ∆(t)=0 і відповідне значення а1(t)→±∞, то стійкість порушиться.

Таким чином, застосування функціональних залежностей для випередженого визначення стійкості станції в конкретних складних ЕЕС можна встановити на основі попередніх розрахунків перехідних процесів. У цьому випадку побудова областей стійкості для найбільш характерних режимів досліджуваних ЕЕС дозволить суттєво зменшити загальний об’єм необхідних досліджень.