УДК  621.396

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЛЭС) ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Романенко М.В., студент; Кузнецов С.В., ст. преподаватель.

(Донецкая академия автомобильного транспорта, г.Донецк, Украина)

Интерес к средствам передачи  данных по ЛЭС, раннее использовавшихся для построения систем высокочастотной связи по высоковольтным линиям и организации каналов связи по распределительным силовым сетям для циркулярной передачи команд телеуправления и передачи информации в системах управления технологическими процессами вызван увеличивающейся потребностью в средствах телекоммуникаций в глобальном и локальном масштабах. Современные системы управления и мониторинга  в промышленности и на транспорте, в медицине, энергетике, системах экологической безопасности и других сферах деятельности приобретают все более интеллектуальный и распределенный характер. В то же время распространение получают новые виды информационного обмена: средства домашней автоматики, сети малых и домашних офисов, доступ к  Internet, распределенные системы сигнализации, нуждающиеся в развитой инфраструктуре средств связи. Одним из перспективных направлений являются технологии передачи данных по кабельным силовым сетям и внутренней электропроводке напряжением 220\380В, характеризующихся широкой распространенностью и доступностью, совпадением технологических и информационных направлений, возможностью организации симметричных каналов связи, надежностью, отсутствием затрат на  линии связи [1]

Международная ассоциация пользователей и производителей средств связи на основе электрических линий (организована в 1998г.) – International Powerline Forum считает наиболее предпочтительным следующие области использования линии электроснабжения: 1. Распределенные системы управления и учета – системы жизнеобеспечения зданий, АЗС, учет энергопотребления, сигнализация – скорость передачи 0,3…..1,2 Кбит/с, дальность 300…..400 м;  2. Системы домашней автоматики для управления бытовыми приборами на основе стандартных системных технологий (CEBus, LonWorks) – скорость передачи 1,2….4,8 Кбит/с, дальность связи 50…..100 м; 3. Локальные сети для малых офисов, функционирующих в рамках одного помещения – скорость передачи 100…..1000 Кбит/с. 4. Телефонная связь в поселках и на небольших территориях; 5. Обеспечение высокоскоростного доступа к сети Internet

ЛЭС характеризуются особенностями: сравнительно высокий уровень помех, увеличение затухания сигнала с частотой, изменением параметров линии во времени от текущей нагрузки, древовидная топология, разделение передачи данных и передачи электроэнергии.

Разработка  технологий передачи данных по ЛЭС диктует необходимость исследования параметров сетей, тем более, что до настоящего времени в нашей стране отсутствуют стандарты, определяющие параметры систем передачи данных по ЛЭС. Кроме того, технические характеристики отечественных ЛЭС отличаются от характеристик зарубежных сетей (различное напряжение и частота, большая протяженность и разветвленность – один трансформатор на 6-10 больших домов, более высокий уровень помех) и фактически не проводятся исследования в  данном направлении, а имеющиеся в литературе сведения недостаточны и частично устарели.

Линия связи, состоящая из разветвленной проводки зданий, соединительных шнуров устройств и приборов, подключенных к сети, внутренних цепей этих устройств, кабелей, трансформаторов, может быть представлена в виде каскадного соединения пассивных 2(р+1) полюсников (эквивалентных соответствующему участку сети), основными параметрами которых являются матрицы сопротивлений Z, проводимости Y и коэффициенты передачи, у которых параметры могут быть определены тремя методами: аналитическим, экспериментальным и моделирования. По параметрам можно определить основные коммуникационные характеристики – полное входное сопротивление и затухание.

Измерения входного сопротивления показывают, что в диапазоне частот от 0,005 до 30 МГц оно изменяется в пределах от 1 до 150 0м  и носит преимущественно индуктивный характер [2].

Затухание передачи может быть определено по формуле [3]

а=a0+i=1niaci+i=1niΔai+k=1n212ln/zнкzвх.к/,

где а0– входное затухание из-за несогласованности входного сопротивления сети с внутренним сопротивлением генератора сигналов;

Δai– дополнительное затухание i – того многополюсника из-за не несогласованности характеристических, входных и нагрузочных сопротивлений;

aci – собственное затухание i-того многополюсника;

zнк – входное сопротивление ответвлений (n2 – число ответвлений);

zвх.к – входное сопротивление последующего элемента.

Расчеты показывают, что величина затухания изменяется в пределах от 0,2 до 30 дБ при изменении частоты от 5 до 150 кГц. Анализ исследований помех в ЛЭС показывает, что уровень помех в диапазоне частот от 5 до 150 кГц изменяется от -50 дБ до –65 дБ.

Результаты анализа и расчета позволяют предварительно сделать вывод о возможности внедрения современных технологий передачи данных по отечественным сетям электроснабжения 380/220 В, по крайней мере, в диапазоне частот 5-150 кГц . Использование более высоких частот требует дальнейших исследований.

Обоснованная разработка отечественных стандартов для различных систем (управления и учета, домашней автоматики, локальных сетей, телефонной связи) может привести к появлению нового широкого рынка интеллектуальных приборов и способствовать возрождению отечественной промышленности. Обеспечение высокоскоростного доступа к Internet может радикально изменить расстановку сил среди Internet-провайдеров, а также изменить принципы проектирования силовых электрических сетей путем их оптимальной структуризации с учетом энергетических и коммуникационных требований.

Перечень ссылок

1.Заборовский В.С., Подгурский Ю.Е. Технологии и компоненты передачи данных по линиям электропитания.- Сети,1999, № 10.

2. Подавление электромагнитных помех в сетях электропитания. Под редакцией Г.С.Векслера. К.: Техника, 1990.

3. Демченко Н.П. Кузнецов С.В. Расчет затухания сигналов в сетях электроснабжения 0,7 кВ участков шахт. Сборник трудов института ИГМиТК. «Техническая кибернетика и шахтная пневмоавтоматика». Донецк, 1976, № 41.