УДК 681.586

многосенсорные интеллектуальные

газоанализаторы на основе современных

твердотельных датчиков как технические средства экологического мониторинга

Харитонов А.Ю., Аверин Г.В.

(ДонНТУ, г.Донецк)

Изучены тенденции развития технической базы многосенсорных интеллектуальных газоанализаторов на основе современных твердотельных датчиков.

Существующая методология экологического мониторинга атмосферы была разработана 70-х годах, в свою очередь на ней основываются базовые нормативные документы [1], которые датированы 80-ми годами. Эта методология ориентирована на применение методов и средств контроля показателей загрязнения атмосферного воздуха, распространенных в то время. В основном, рекомендуемые методики рассчитаны на отбор проб с последующим лабораторным исследованием химического состава воздуха.

За последние 10 лет наблюдаются тенденции изменения некоторых подходов в экологическом мониторинге атмосферы. Появился целый ряд новых автоматизированных систем контроля состояния атмосферного воздуха. Эти системы ориентированы на применение современных типов сенсоров и датчиков, главное преимущество которых – способность производить быстрый и точный анализ непосредственно на месте сбора данных. На данный момент такие системы являются дорогостоящими, однако уже видны тенденции к удешевлению и миниатюризации оборудования, что позволяет ожидать через 5-10 лет широкое применение газоанализаторных технических средств нового поколения.

Исходя из вышесказанного, следует, что в ближайшее время возможно и совершенствование всей нормативно-технической базы в области экологического мониторинга. Указанные тенденции модернизации технических средств можно подтверждают следующие факты.

1. В г. Москве  организацией ГПУ  «Мосэкомониторинг» была разработана, внедрена и функционирует глобальная система мониторинга атмосферы, основанная на сети из 28 автоматических станций, контролирующая в общей сложности перечень инградиентов из 18 веществ [2]. Подобная система позволяет контролировать состояние атмосферы целого города в режиме реального времени. В настоящее время газоанализаторы первого поколения заменяются более современными системами контроля.

2. На концерне ЗАО «СТИРОЛ» в 1993 г. была введена в действие автоматизированная система контроля окружающей среды LSMC-2, которая включает в себя 4 стационарных поста [3]. Это первая на Украине автоматизированная система экологического мониторинга атмосферного воздуха длительно эксплуатируемая на промышленном предприятии.

3. В настоящее время появились компактные автономные системы контроля состояния воздуха по нескольким показателям. Пример такой системы – комплекс Airpointer австрийской фирмы Recordum  [4], который при своих размерах (80*60*50см) обладает способностью в автоматическом режиме контролировать следующие инредиенты: O3, NOx, CO, SO2, а также температуру, влажность воздуха, скорость и направление ветра. Система позволяет длительно хранить   данные и передавать информацию по проводному каналу связи или радиоканалу. Нужно отметить, что такие фирмы стран бывшего СНГ, как ЗАО «Украналит», ООО НПВП "ИВА", ООО Бюро аналитического приборостроения «ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ», ЗАО “ОПТЭК” [5] также стремятся к миниатюризации и универсализации своих газоанализаторов.

4. Бытовой японский модуль AirSense фирмы Hitachi, при своих миниатюрных размерах [6], способен определять степень загрязненности, влажность и температуру воздуха, а также определять сейсмические колебания почвы. Модуль обладает способностью по радиоканалу связи выводить полученные данные на терминал размером с наручные часы.

Указанные системы в основном используют как фотометрические и хемилюминесцентные методы анализа, так и твердотельные и пленочные датчики. Они являются более дешевыми по сравнению с инфракрасными сенсорами и фотодатчиками, а так же электрохимическими сенсорами. Именно применение таких сенсоров, зачастую, является главным условием удешевления и миниатюризации газоанализаторных систем.

Сегодня передовые фирмы мира работают над созданием современных многосенсорных газоанализаторов нового поколения. Это должны быть компактные приборы (до 0.5 м3), способные измерять концентрацию 4-8 ингедиентов и, в частности, O3, NO2, CO, HC, SO2, NOx  и др. Такие технические решения в принципе возможны, если в газоанализаторах применять миниатюрные твердотельные датчики, например, фирмы Microchemical Systems (Швейцария) [7] или твердотельные датчики фирмы "Honeywell" (Германия) [8], разместив их на одном измерительном участке. Разумеется, подобная система должна разрабатываться с при поддержке соответствующих методик твердотельного анализа газов. Действующая система может комплектоваться четырех-восьмиканальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП), а так же контроллером для приема информации с АЦП, хранения и передачу данных на ПЭВМ. Например, система может комплектоваться микроконтроллером PIC16F876 с встроенным четырехканальным АЦП и универсальным асинхронным приемопередатчиком. Опционально можно установить микросхему ППЗУ для хранения больших объемов данных. Структурная схема подобного устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема газоанализатора на основе

твердотельных датчиков

Исходя из низких цен на твердотельные датчики, контроллеры и микросхемы памяти (цены на твердотельные датчики составляют от 5 до 20 долларов США [9], контроллер PIC16F876 стоит 20 гривен), мы имеем общую цену порядка-150-200 долларов США (с учетом стоимости программного обеспечения).

Интеллектуальность системы заключается в том, что она способна в автоматическом режиме принимать и обрабатывать информацию, хранить ее и передавать на ПЭВМ. Кроме этого, система в состоянии самостоятельно принимать решения о превышении норм концентраций загрязнителей атмосферы.

Появление подобных недорогих многосенсорных интеллектуальных газоанализаторов на основе современных твердотельных датчиков может кардинально изменить рынок в области систем экологического мониторинга.

Список литературы:

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.104.196-89. М: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии. 1991. – 682с.

- Бюллетень о состоянии воздушной среды г. Москвы за 2004 г. М: ГПУ «Мосэкомониторинг», 2005г. – 48с.

- Фунтов И.Л. Опыт внедрения автоматизированной системы контроля окружающей среды в горловском ОАО «Концерн «СТИРОЛ». // «Менеджер». Вестник ДонГАУ, № 1 (22)’2002.

- http://www.recordum.com/ (17.03.06)

- http://www.optec.ru/mkomp_kaskad.html (17.03.06)

- http://www.mobiledevice.ru/AirSense-Hitachi-Technology.aspx (17.03.06)

- http://www.microchemical.com/coandnox.htm (17.03.06)

- Датчики фирмы"Honeywell": справочник. М: ДОДЭКА, 2000г.

- Стукалов В. В. Твердотельный датчик газов как элемент системы дистанционного мониторинга воздушной среды : Диссертация. 05.27.01 : Воронеж, 2005 123 c. РГБ ОД, 61:05-5/4105

ЗАЯВКА

на участие в научно-практической конференции 
“Экологические проблемы индустриальных мегаполисов”

Фамилия, Имя, Отчество ХАРИТОНОВ Антон Юрьевич

Место работы ДонНТУ, кафедра КСМ

Должность 	аспирант

Научная степень, ученое звание -

Адрес 83049, г. Донецк, ул. Профессоров Богославских, д.36

Форма участия	доклад

Телефон 59-66-15

e-mail ka@cs.dgtu.donetsk.ua

Тема доклада (сообщения): Многосенсорные интеллектуальные газоанализаторы на основе современных твердотельных датчиков как технические средства экологического мониторинга

Необходимость в гостинице	нет

Подпись	                                       Дата	                          Ы.