МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни по вибору вищого учбового закладу

циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА СПРАВА

##### Галузь знань: 	            0903  Гірництво

Напрям(и) підготовки:   7.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

8.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

для студентів денної та заочної форми навчання

Донецьк, 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

дисципліни по вибору вищого учбового закладу

циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА СПРАВА

##### Галузь знань: 	            0903  Гірництво

Напрям(и) підготовки:   7.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

8.090303 Шахтне і підземне будівництво – Ш

для студентів денної та заочної форми навчання

Розглянуто

на засіданні кафедри

менеджменту та

господарського права

Протокол № __

від _____________ р.

Затверджено на засіданні

навчально-видавничої

ради ДонНТУ

Протокол № __

від _____________ р.

Донецьк, 2012

УДК 622.333.003

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектно-кошторисна справа». Напрям підготовки: 7.090303; 8.090303 - «Шахтне і підземне будівництво».  Сост. В.Г. Гадецький, О.П. Соловцова, Н.О. Перевозчикова. – Донецьк, ДонНТУ, 2012. - 45 с.

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст курсу навчальної дисципліни «Проектно-кошторисна справа». Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, питання для самостійної роботи студентів, завдання для практичних занять, вимоги і методичні вказівки до виконання контрольних робіт, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, критерії оцінювання знань та рекомендовану літературу.

Укладачі:

В.Г. Гадецький , к.е.н., доцент

О.П. Соловцова, к.е.н., доцент

Н.О. Перевозчикова,к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск:

О.І. Амоша, д.е.н., професор

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………...5

1 Організаційні форми вивчення навчальної дисципліни………………………………….…6

2. Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни…………………...…………………….6

3. Питання для самостійної роботи……………………………………………………………..9

4. Завдання для практичних занять…………………………………………………………..…9

Практичне заняття 1……………………………………………………………………………11

Практичне заняття 2……………………………………………………………………………16

Практичне заняття 3……………………………………………………………………………20

Практичне заняття 4……………………………………………………………………………25

Практичне заняття 5……………………………………………………………………………33

Практичне заняття 6……………………………………………………………………………39

Практичне заняття 7……………………………………………………………………………42

5. Вимоги і методичні вказівки до виконання контрольних робіт………………………….42

6. Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання……………………43

7. Оцінка знань студентів………………………………………………………………………44

8. Рекомендована література…………………………………………………………………..44

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання проектно-кошторисна справа є однією з найважливіших складових будівельної діяльності. Будь-який ремонт або будівництво починається зі складання кошторису. Це допомагає будівельникам мінімізувати витрати, виконати роботу точно в строк і уникнути цілого ряду проблем, що виникають під час будівництва або ремонту.

Кошторисна документація є найважливішою стадією проектування будівництва і визначає витрати на зведення об'єкту. Від того, наскільки грамотно опрацьована ця стадія, залежатиме економічна ефективність діяльності організації, що виконує будівельні роботи.
Виникає необхідність підвищити точність кошторисних розрахунків в поточному і прогнозному рівні цін при проектуванні, експертизі, підготовці конкурсної документації з урахуванням термінів будівництва і темпів зростання цін, що склалися на будівельні ресурси. Таким чином, компетентність фахівця-кошторисника, глибоке розуміння процесу ціноутворення і хороше володіння методикою кошторисних розрахунків стають одним з найважливіших чинників в будівництві.

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні студентами теоретичних і організаційних основ кошторисної справи з урахуванням особливостей гірничого виробництва, методики визначення кошторисної вартості будівництва і практичне освоєння кошторисних розрахунків.

Відповідно до поставленої мети в процесі вивчення дисципліни вирішуються наступні завдання.

Забезпечити знання:

- загальних сучасних уявлень про проектно-кошторисну справу як початкову стадію будівництва, вимог до якості кошторисної документації;

- загальних особливостей будівельного виробництва і специфіки шахтного будівництва як чинників, що впливають на кошторисну вартість будівництва;

- складу і змісту передпроектних робіт і проектів;

- системи кошторисних нормативів і порядку складання кошторисів, методики визначення кошторисної вартості будівництва.

Надати студентам навики:

- роботи з основними збірками кошторисно-нормативної бази будівництва;

- застосування отриманих знань для виконання кошторисних розрахунків і простих кошторисних операцій.

Оволодіння знаннями в області теорії і практики кошторисної справи повинно сприяти розробці якісної проектно-кошторисної документації, успішному здійсненню контролю за правильністю визначення кошторисної вартості інженерами гірничо-будівельних організацій, проектних інститутів, діючих гірничих підприємств.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Згідно Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ МОН України № 161 від 2.06.93 р.) навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять за дисципліною “Проектно-кошторисна справа” є лекції, практичні заняття, контрольні заходи та консультації. Всі вони використовуються з метою озброєння студентів фаховими теоретичними знаннями, практичними навичками та уміннями.

Відповідно з навчальним планом викладання даного курсу будується на поєднанні лекцій з практичними заняттями.

З метою інтенсифікації навчального процесу і підвищення його якості передбачається застосування наочних посібників, технічних засобів, а також активних методів навчання (АМН) і розборів виробничих ситуацій на лекціях і на практичних заняттях.

При вивченні курсу використовуються різноманітні види самостійної роботи. Контроль якості самостійної роботи та засвоєння лекційного матеріалу намічається здійснювати за допомогою контрольних опитів, перевіркою і захистом контрольних і практичних робіт.

Для студентів денної форми навчання за дисципліною проводиться залік.

2 ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Вступ

Предмет і завдання курсу, його структура і зміст. Зв'язок з іншими дисциплінами. Значення проектів і кошторисів в будівництві. Основні тенденції і перспективи розвитку капітального будівництва і проектно-кошторисної справи.

Тема 1. Організація, фінансування і планування капітального будівництва

1.1. Роль капітального будівництва в розвитку мінерально-сировинної бази країни. Завдання і види капітального будівництва. Організації, що здійснюють капітальне будівництво гірничих підприємств. Способи ведення і види підрядних договорів в будівництві. Особливості будівельного виробництва і їх вплив на кошторисну вартість будівництва. Комплекс робіт при будівництві гірничого підприємства. Тривалість будівництва гірничого підприємства. Норми тривалості. Вплив тривалості будівництва на його кошторисну вартість.

1.2. Поняття про капітальні вкладення і кошторисну вартість будівництва. Питомі капітальні витрати на будівництво гірничих підприємств. Планування капітальних вкладень по видах капітального будівництва в гірничій промисловості. Структура капітальних вкладень. Технологічна і відтворювальна структури капітальних вкладень в будівництві гірничих підприємств. Титульний список будівництва. Внутрішньо-будівельний титульний список, його призначення і зміст. Незавершене будівництво. Будівельний заділ. Нормативи незавершеного будівництва. Порядок і джерела фінансування і кредитування капітального будівництва. Фінансовий контроль банку за вартістю будівництва.

1.3. Основні напрями підвищення ефективності капітальних вкладень: планування, фінансування, організація капітального будівництва, проектно-кошторисна справа, скорочення термінів будівництва і комплексне використання корисних копалини.

Тема 2. Організація, фінансування і планування проектно-дослідницьких робіт

2.1. Роль проектування в підвищенні ефективності капітального будівництва. Об'єми проектно-дослідницьких робіт. Організації, що здійснюють проектування підприємств гірничої промисловості. Договірні зобов'язання при проектуванні. Фінансовий контроль банку за вартістю і якістю проектно-дослідницьких робіт. Джерела їх фінансування.

2.2. Завдання планування проектно-дослідницьких робіт, їх зв'язок з планом капітального будівництва. Порядок розробки і затвердження планів проектно-дослідницьких робіт. Основні планові документи. Переліки проектів і титульні списки проектно-дослідницьких робіт. Тематичні плани проектно-дослідницьких робіт. Їх зміст і роль в проектуванні.

Тема 3. Проектна документація

3.1. Урахування особливостей гірничого підприємства при проектуванні. Основні принципи проектування. Етапи і стадії проектування. Види і зміст передпроектних робіт. Генеральна схема розміщення продуктивних сил. Комплексний проект освоєння родовища. Інженерні дослідження. Їх види, зміст і призначення. Техніко-економічне обґрунтування будівництва. Завдання на проектування. Порядок його розробки, зміст і роль в підвищенні якості продукції. Робочий проект на будівництво гірничих підприємств і його зміст. Склад робочої документації. Кошторисна документація і її зміст. Узгодження, експертиза і затвердження проектів і кошторисів (завдання, порядок і терміни проведення). Експертиза проектів на будівництво гірничих підприємств.

3.2. Склад і зміст проектів. Проект організації будівництва, проект виробництва робіт. Цілі їх розробки, зміст, значення для зниження вартості будівництва. Проектування підприємств по окремих чергах. Використання економіко-математичних методів і комп’ютерних технологій в проектуванні. Урахування зарубіжного досвіду при проектуванні підприємств в Україні.

Тема 4. Особливості ціноутворення в будівництві. Система кошторисних нормативів

4.1. Роль і значення кошторисів в капітальному будівництві. Загальні принципи і особливості ціноутворення в будівництві. Ціноутворюючі чинники. Урахування закону вартості при визначенні кошторисної вартості будівництва. Поняття про кошторисні ціни. Основні напрями вдосконалення ціноутворення в будівництві.

4.2. Порядок складання кошторисів і система кошторисних нормативів. Поняття про кошторисні нормативи і кошторисні норми. Система кошторисних норм і цін. Основні нормативні збірники, що використовуються для складання кошторисів. Їх призначення, зміст і порядок застосування. Кошторисна норма і одинична розцінка. Каталоги одиничних розцінок. Єдині норми і розцінки. Укрупнені показники вартості  будівництва. Укрупнені кошторисні норми і розцінки. Їх види і призначення.

Тема 5. Кошторисна вартість будівництва гірничого підприємства

5.1. Структура кошторисної вартості будівництва гірничого підприємства. Склад кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт. Прямі і накладні витрати, планові накопичення. Склад і порядок їх визначення. Прямі (забійні і загальношахтні) витрати у складі витрат на виконання гірничопрохідницьких робіт. Порядок їх визначення.

5.2. Кошторисна вартість придбання і монтажу устаткування. Види франко-цен. Інші витрати при будівництві гірничого підприємства. Кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт.

Тема 6. Кошторисні операції

6.1. Поняття про калькуляцію кошторисних витрат. Прості і трудомісткі операції. Калькуляція транспортних витрат. Автомобільні, залізничні і річкові перевезення. Їх склад і порядок визначення. Місцеві привезені матеріали. Зміст і порядок складання калькуляцій кошторисної вартості матеріалів. Оплата послуг постачальницьких і збутових організацій. Витрати на тару, упаковку і реквізит. Заготовчо-складські витрати.

6.2. Зміст і порядок складання калькуляцій кошторисної вартості експлуатації будівельних і забійних машин. Вартість машино-зміни, зміст і порядок розрахунку витрат першої (одноразові), другої (річні) і третьої (змінні) груп. Особливості складання калькуляцій кошторисної вартості загальношахтних машин.

6.3. Методика складання додаткових одиничних розцінок по кошторисних нормах і нормативних витратах праці. Порядок розрахунку елементів. Заробітна плата, матеріали, вартість експлуатації машин. Коректування одиничних розцінок.

Тема 7. Кошториси

7.1. Види кошторисів і їх призначення. Локальний і об'єктний кошторис. Зведений кошторис і зведення витрат. Кошториси на гірничі роботи. Складання кошторисів на споруду, ремонт і підтримку гірничих вироблень. Порядок складання кошторисів загальношахтних витрат. Складання кошторисів на будівельні і монтажні роботи. Особливості складання кошторисів на придбання і монтаж устаткування. Кошториси на інші роботи.

7.2. Склад і зміст зведеного кошторисного розрахунку. Порядок розрахунку окремих розділів зведеного кошторису на. будівництво гірського підприємства, Зміст і структура зведення витрат.

7.3. Поняття про договірні ціни в будівництві. Порядок визначення договірних цін. Нова форма локальних і об'єктних кошторисів. Виділення умовно-чистої продукції при складанні кошторисів. Використання комп’ютерних технологій і економіко-математичних методів в кошторисній справі. Напрями поліпшення кошторисної справи і зниження кошторисної вартості будівництва.

- ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Вступ

1. Дайте визначення предмету проектно-кошторисної справа.

2. У чому полягає роль проектів і кошторисів при здійсненні будівництва?

3. Поясните, в чому полягає вдосконалення господарського механізму в будівництві.

4. Яка роль договорів і договірних цін в будівництві?

Тема 1. Організація, фінансування і планування капітального будівництва

1. Яка роль капітального будівництва в економічному і соціальному розвитку суспільства?

2. Якими способами здійснюється капітальне будівництво?

3. Перерахуєте джерела фінансування і кредитування капітального будівництва.

4. В чому полягає фінансовий контроль банку за веденням будівництва?

5. Охарактеризуйте основні особливості будівельного виробництва.

6. Який вплив тривалості будівництва на його кошторисну вартість?

7. Дайте визначення структури капітальних вкладень.

8. Вкажіть шляхи поліпшення технологічної і відтворювальної структур капітальних вкладень

9. Яке вплив незавершеного будівництва на ефективність розвитку народного господарства?

10. Чим відрізняється титульний список будівництва від внутрішньобудівельного титульного списку?

Тема 2. Організація, фінансування і планування проектно-дослідницьких робіт

1. Вкажіть, які організації займаються проектуванням підприємств гірничої промисловості.

2. За рахунок яких джерел здійснюється фінансування проектно-дослідницьких робіт?

3. У чому полягає сутність договірних зобов'язань при проектуванні?

4. Який порядок розробки і затвердження планів проектно-дослідницьких робіт?

5. Вкажіть склад основних планових документів на ведення проектно-дослідницьких робіт.

Тема 3. Проектна документація

1. У якій послідовності здійснюється проектування будівництва гірничих підприємств?

2. Які ви знаєте види інженерних досліджень?

3. Для чого виконується техніко-економічне обґрунтування будівництва?

4. Які питання розглядаються в завданні на проектування?

5. У чому полягає відмінність між проектуванням в одну і дві стадії?

6. Охарактеризуйте зміст проекту на будівництво гірничого підприємства.

7. Для чого розробляються проект організації будівництва і проект виробництва робіт?

8. Вкажіть склад робочої документації

9. Які документи входять до складу кошторисної документації?

10. У чому полягає сутність узгодження, експертизи і затвердження проектно-кошторисної документації?

Тема 4. Особливості ціноутворення в будівництві. Система кошторисних нормативів

1. Які основні принципи ціноутворення в будівництві?

2. Дайте визначення кошторисної вартості.

3. Охарактеризуйте систему кошторисних норм і правил.

4. Що таке кошторисна норма і кошторисний норматив?

5. Дайте визначення одиничної розцінки.

6. Назвіть основні нормативні збірки, які використовуються для складання кошторисів.

7. У чому полягають схожість і відмінність між збіркою ЕРЕР і каталогом одиничних розцінок?

8. Для яких цілей і в яких випадках застосовуються укрупнені кошторисні норми і розцінки?

9. Назвіть, для яких цілей в кошторисній справі використовується збірка єдиних норм і розцінок.

Тема 5. Кошторисна вартість будівництва гірничого підприємства

1. Вкажіть, з яких видів витрат складається кошторисна вартість будівництва гірничого підприємства.

2. Як визначається кошторисна вартість на гірничопрохідницькі роботи?

3. Що таке прямі витрати?

4. Чи змінюється в процесі будівництва шахти величина загальношахтних витрат?

5. Які види витрат враховують накладні витрати?

6. Чи залежить розмір накладних витрат від способу ведення будівництва.

7. Який склад кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт?

8. Який вид франко-цін використовується при визначенні кошторисної вартості придбання устаткування?

9. Вкажіть склад інших витрат при будівництві гірничого підприємства.

10. Які ви знаєте види собівартості?

Тема 6. Кошторисні операції

1. Дайте визначення калькуляції кошторисних витрат.

2. Які витрати враховують транспортні витрати?

3. Вкажіть порядок розрахунку транспортних витрат при автомобільних перевезеннях.

4. Що покладене в основу класифікації вантажів при автомобільних перевезеннях?

5. Які розрізняють відправки вантажів при залізничних перевезеннях?

6. Вкажіть, від чого залежить провізна плата I т вантажу при залізнодорожніх перевезеннях.

7. Які матеріали відносяться до провезених, а які до місцевих?

8. Поясніть, з яких видів витрат складаються одноразові річні і змінні витрати при складанні калькуляцій вартості машино-зміни будівельних машин.

9 В яких випадках складаються додаткові одиничні розцінки і які способи їх розрахунку існують?

10. Вкажіть порядок розрахунку додаткових одиничних розцінок по діючих нормах праці.

11. З якою метою проводиться корегування одиничних розцінок?

12. Які поправочні коефіцієнти враховуються при спорудженні горизонтального і вертикального гірничих вироблень?

Тема 7. Кошториси

1. Які види кошторисів ви знаєте?

2. Вкажіть призначення локального і об'єктного кошторисів.

3. Які ви знаєте кошториси на гірничі роботи?

4. У якій послідовності складається кошторис на спорудження гірничого вироблення?

5. Яким чином визначається об'єм робіт по кожному конструктивному елементу при складанні кошторису на спорудження гірничого вироблення?

6. Охарактеризуйте порядок складання кошторису загальношахтних витрат.

7. З яких розділів складається зведений кошторис (зведений кошторисний розрахунок) на промислове будівництво?

8. Для яких цілей в зведеному кошторисі призначений резерв на непередбачені роботи і витрати?

9. Вкажіть призначення поворотних сум.

10. Дайте визначення зведення витрат.

11. Вкажіть порядок визначення договірних цін в будівництві.

4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Активізація студентів при вирішенні практичних задач досягається самостійним виконанням індивідуальних завдань на підставі варіантних даних.

Практичні заняття проводяться у формі вправи-ситуації, що дозволяє студентам застосовувати певні правила і положення, вирішувати типові задачі, які часто повторюються.

Приймається наступний порядок підготовки до практичних занять. Напередодні заняття вивчаються конспект лекцій і література по темі, на початку заняття студент отримує індивідуальне завдання, виконана робота здається викладачеві для оцінки.

Практичне заняття 1

Завдання.

Скласти кошторисні розрахунки на споруду горизонтального гірничого вироблення, використовуючи збірку єдиних районних одиничних розцінок і каталог одиничних розцінок.

Порядок виконання роботи.

Використовуючи варіантні дані (табл. 1) і методичні вказівки, визначають об'єми робіт для розрахунку кошторисної вартості. Розрахунок кошторисної вартості рекомендується вести в табл. 2.

Методичні вказівки

Об'єми робіт слід визначати у вимірниках, прийнятих в «Збірці єдиних районних одиничних розцінок», «Гірничопрохідницькі роботи».

Вимірник в розцінках на проведення прийнятий в 1 м3 в щільному тілі по зовнішньому контуру конструкції постійної крепі (у проходці).

Vпр = Sпр х L +  Sк х L

де     Vпр – об'єм робіт на проведення вироблення, м3;

Sпр – перетин вироблення в проходці, м3.

Sк – площа перетину водовідливної канавки, м2; Sк = 0,15 м2;

L – довжина вироблення, м.

Одночасно з проведенням вироблення здійснюється розробка водовідливної канавки.

Вимірник в розцінках на кріплення прийнятий в 1 т:

Vкр = L / а  д

де    Vкр – об'єм робіт на кріплення, т;

L – довжина вироблення, м;

а – відстань між рамами крепі, м;

д – маса одного комплекту крепі, т.

При визначенні вартості робіт на кріплення прийняти, що для всіх варіантів коефіцієнт міцності порід за шкалою М.М. Протодьяконова рівний 4.

Вимірник в розцінках на укладання постійних рейкових шляхів прийнятий в 1 м. При розрахунку у виробленнях з перетином в світлі до 9,0 м2 знаходиться один рейковий шлях Р=24 на дерев'яних шпалах при ширині колії 900 мм.

У виробленнях з перетином в світлі більше 9,0 м2 – два рейкові шляхи Р=33 на дерев'яних шпалах при ширині колії 900 мм.

Вимірник в розцінках на кріплення канавки прийнятий в 1 м.

При розрахунку вартості прийняти, що водовідливна канавка кріпиться деревом.

Розрахунок вартості споруди гірничого вироблення виконується спочатку з використанням одиничних районних розцінок (табл. 3), які приведені по базисному району (за базисний прийнята І група), а потім з використанням каталогу одиничних розцінок (табл. 4).

Примітка.

В одиничних розцінках на установку арочної підатливої крепі не врахована вартість металевої арочної крепі із спецпрофілю. Одиничну розцінку необхідно скоректувати з урахуванням вартості крепі, прийнявши вартість 1 т крепі рівною 2200 грн.

Одинична розцінка на укладання постійного рейкового шляху дана для одноколійного шляху. При двухколійному шляху до прямих забійних витрат праці застосовується поправочний коефіцієнт, рівний 2.

Таблиця 1

Вихідні дані по варіантах

| Номер варіанту | Перетин виробле-ння в світлі, м2 | Перетин виробле-ння в проходці, м2 | Спосіб проведення вироблення, м | Протяжність вироблення, м | Відстань між рамами арочної крепі, м | Маса одного комплекту крепі, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 7,5 | 8,8 | Комбай-новий | 500 | 0,5 | 0,177 |
| 2 | 9,8 | 10,2 | -¦¦- | 600 | 0,5 | 0,210 |
| 3 | 10,5 | 11,0 | -¦¦- | 700 | 0,7 | 0,250 |
| 4 | 14,7 | 15,8 | -¦¦- | 800 | 0,8 | 0,336 |
| 5 | 7,2 | 8,5 | -¦¦- | 900 | 1,0 | 0,154 |
| 6 | 8,5 | 8,9 | -¦¦- | 1000 | 0,5 | 0,206 |
| 7 | 10,7 | 11,2 | -¦¦- | 500 | 0,5 | 0,210 |
| 8 | 14,5 | 15,6 | -¦¦- | 650 | 0,5 | 0,380 |
| 9 | 7,3 | 8,6 | -¦¦- | 750 | 0,5 | 0,158 |
| 10 | 9,5 | 10,6 | -¦¦- | 850 | 0,5 | 0,200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 10,8 | 12,0 | -¦¦- | 950 | 0,5 | 0,260 |
| 12 | 14,7 | 15,8 | -¦¦- | 1050 | 0,5 | 0,336 |
| 13 | 14,6 | 16,8 | -¦¦- | 720 | 1,0 | 0,380 |
| 14 | 14,0 | 15,2 | -¦¦- | 820 | 0,7 | 0,330 |
| 15 | 6,9 | 7,2 | -¦¦- | 920 | 0,7 | 0,120 |
| 16 | 7,9 | 8,5 | -¦¦- | 1020 | 10, | 0,160 |
| 17 | 8,8 | 9,5 | -¦¦- | 1100 | 1,0 | 0,190 |
| 18 | 10,3 | 11,7 | -¦¦- | 1150 | 1,0 | 0,200 |
| 19 | 7,6 | 8,1 | -¦¦- | 1200 | 0,5 | 0,165 |
| 20 | 9,0 | 9,8 | -¦¦- | 1250 | 0,7 | 0,185 |
| 21 | 9,4 | 10,3 | -¦¦- | 1300 | 1,0 | 0,200 |
| 22 | 7,5 | 7,8 | -¦¦- | 1000 | 1,0 | 0,177 |
| 23 | 10,8 | 12,0 | -¦¦- | 800 | 0,5 | 0,260 |
| 24 | 14,6 | 16,8 | -¦¦- | 900 | 0,5 | 0,380 |
| 25 | 7,3 | 7,6 | -¦¦- | 1500 | 1,0 | 0,158 |

Таблиця 2

Розрахунок кошторисної вартості

| Номер одиничної розцінки | Кількість | Одиниця вимірю-вання | Вартість одиниці, грн. | Найменування робіт або витрат | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проведення по породі Постійне кріплення Постійні рейкові шляхи Пристрій водовідливної канавки .............. |  |
|  |  | грн. грн. грн. грн. |  | Разом забійних витрат Загальнийшахтні витрати – 69% Разом прямих витрат Накладні витрати – 27,7% |  |
|  |  |  |  | Разом з накладними витратами: Планові накопичення – 15% |  |
|  |  |  |  | Всього з плановими накопиченнями (кошторисна вартість) |  |

Таблиця 3

Одиничні розцінки на споруду гірничого вироблення, узяті із збірки єдиних районних одиничних розцінок

| Номер роз-цінки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій | Оди-ниця вимі-рюва-ння | Прямі забійні витрати по базис-ному району | В тому числі, грн. |  |  | Матеріальні ресурси | Витрати праці, людино-годин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Основная зарплата | експлуатація машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | В т.ч, зарплата робітників, що обслуговують машини |  |  |
|  | Проходження комбайнами горизон-тальних і похилих до 13º вироблень склепінчастого перетину: | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 35-194 | по вугіллю |  | 22 | 9,1 | 10,8 | 0,5 | 2,1 | 4,5 |
| 35-195 | по породі |  | 46,5 | 16,9 | 21,6 | 0,9 | 8 | 8,3 |
| 35-196 | змішані забоєм |  | 31,4 | 12 | 14 | 0,6 | 5,4 | 5,9 |
|  | Установка арочної податливої крепі із спецпрофілю у виробленнях до 13º в породах, коефіцієнт міцності 2-6, площа перетину, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-2241 | до 35 | т | 542 | 485 | 4,1 | 0,3 | 52,9 | 240 |
|  | Укладання постійних одноколійних рейкових шляхів в горизонтальних виробленнях до 13 º при ширині колії 900 мм на дерев'яних шпалах, тип рейки |  |  |  |  |  |  |  |
| 35-2779 | Р-24 | км. | 170900 | 14100 | 450 | 23,4 | 156350 | 8600 |
| 35-2780 | Р-33 | -¦¦- | 281400 | 18000 | 577 | 30,8 | 262823 | 11000 |
|  | Кріплення канавок деревом у виробленнях до 13 º, коефіцієнт міцності порід f=6 і нижче, перетин канавок, м2 | м |  |  |  |  |  |  |
| 35-2953 | від 0,06 до 0,15 | -¦¦- | 55,5 | 19 | 0,1 | - | 36,4 | 10,2 |
|  | від 0,15 до 0,20 | -¦¦- | 63,3 | 21,5 | 0,1 | - | 41,7 | 11,6 |

Таблиця 4

Одиничні розцінки на споруду гірничого вироблення, взяті з каталогу одиничних розцінок, книга І

| Номер розцінки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій | Одиниця вимірювання | Прямі забійні витрати, грн. | В тому числі, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основна зарплата | експлуатація машин |  | Матеріальні ресурси |
|  |  |  |  |  | Всього | в т.ч. зарплата |  |
|  | Проходження комбайнами горизонтальних і похилих до 13 º вироблень склепінчастого перетину: | м3 |  |  |  |  |  |
| 35-194 | по вугіллю |  | 22,0 | 9,1 | 10,8 | 0,5 | 2,1 |
| 35-195 | по породі |  | 46,5 | 16,9 | 21,6 | 0,9 | 8 |
| 35-196 | змішаним забоєм |  | 31,5 | 12 | 14 | 0,6 | 5,5 |
|  | Установка арочної податливої крепі із спецпрофілю у виробленнях до 13 º в породах, коефіцієнт міцності |  |  |  |  |  |  |
| 35-2241 | 2-6, площа перетину до 35 м2 | т | 2880 | 485 | 4,1 | 0,3 | 2390,9 |
|  | Укладання постійних одноколійних рейкових шляхів в горизонтальних виробленнях до 13 º при ширині колії 900 мм на дерев'яних шпалах, тип рейки |  |  |  |  |  |  |
| 35-2779 | Р-24 | м | 177 | 14.1 | 0,5 |  | 162,4 |
| 35-2780 | Р-33 | м | 293 | 18 | 0,6 |  | 274,4 |
|  | Кріплення канавок деревом у виробленнях до 13, прохідних по породі фортецею 6 і нижче, перетином канавок, м2 |  |  |  |  |  |  |
| 35-2953 | до 0,15 | м | 59,6 | 19 | 0,1 |  | 40,5 |
| 35-2954 | понад 0,15 м2 до 0,2 | м | 67,9 | 21,5 | 0,1 |  | 46,3 |

Практичне заняття 2

Завдання.

Скласти кошторисні розрахунки на споруду вертикального гірничого вироблення, використовуючи збірку єдиних районних одиничних розцінок і каталог одиничних розцінок.

Порядок виконання завдання.

Використовуючи варіантні дані (табл. 5 і 6) і методичні вказівки, визначають об'єми робіт для розрахунку кошторисної вартості. Розрахунок кошторисної вартості рекомендується вести в табл. 7.

Таблиця 5

Вихідні дані по варіантах

| Номер варіанту | Діаметр стовбура в світлі, м | Вид крепі | Товщина крепі, м | Глибина стовбура, м | Міцність порід | Притока води, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,0 | монолітний бетон | 0,5 | 300 | 4-6(ІІ) | - |
| 2 | 6,0 | -¦¦- | 0,5 | 400 | 7-9(ІІ) | 7 |
| 3 | 6,5 | -¦¦- | 0,2 | 500 | 10(ІІ) | 8 |
| 4 | 6,5 | -¦¦- | 0,2 | 600 | 8(ІІ) | 6 |
| 5 | 6,5 | -¦¦- | 0,5 | 700 | 4-6(ІІ) | - |
| 6 | 7,5 | -¦¦- | 0,5 | 800 | 6-8(ІІ) | 5 |
| 7 | 7,5 | -¦¦- | 0,5 | 900 | 5(ІІ) | 6 |
| 8 | 8,0 | -¦¦- | 0,3 | 350 | 5-7(ІІ) | - |
| 9 | 8,5 | -¦¦- | 0,3 | 400 | 5-7(ІІ) | 13 |
| 10 | 8,5 | -¦¦- | 0,5 | 450 | 4-6(ІІ) | 10 |
| 11 | 9,0 | -¦¦- | 0,5 | 500 | 7(ІІ) | 4 |
| 12 | 9,0 | -¦¦- | 0,3 | 550 | 8(ІІ) | 3 |
| 13 | 6,0 | -¦¦- | 0,5 | 600 | 8(ІІ) | - |
| 14 | 6,0 | -¦¦- | 0,4 | 650 | 9-10(ІІ) | 6 |
| 15 | 6,5 | -¦¦- | 0,3 | 700 | 13(І) | - |
| 16 | 6,5 | -¦¦- | 0,2 | 750 | 13(І) | 13 |
| 17 | 7,5 | -¦¦- | 0,3 | 800 | 6-8(ІІ) | - |
| 18 | 7,5 | -¦¦- | 0,25 | 850 | 9-10(І) | 7 |
| 19 | 8,0 | -¦¦- | 0,5 | 900 | 10(І) | 8 |
| 20 | 8,5 | -¦¦- | 0,5 | 950 | 13(І) | 9 |
| 21 | 8,5 | -¦¦- | 0,3 | 1000 | 13(І) | 10 |
| 22 | 9,0 | -¦¦- | 0,5 | 1050 | 10(І) | 13 |
| 23 | 9,0 | -¦¦- | 0,5 | 1100 | 10(І) | - |
| 24 | 8,5 | -¦¦- | 0,5 | 1150 | 13(І) | 5 |
| 25 | 7,0 | -¦¦- | 0,5 | 1200 | 13(І) | - |

Примітка. У дужках (6-а колонка) дана категорія порід за міцністю.

Таблиця 6

Техніко-економічні показники

для розрахунку кошторису на споруду стовбура

| Показник | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Площа перетину: у світлу у проходці | м2 | розрахунок розрахунок |
| Вид крепі | -¦¦- | монолітний бетон М200 |
| Товщина крепі | м | варіант |
| Глибина стовбура | -¦¦- | варіант |
| Міцність порід | -¦¦- | варіант |
| Притока води | м3/год | варіант |
| Армування стовбура | грн. /м | 1000 |
| Норма загальношахтних витрат | % | 80 |
| Норма планових накопичень | -¦¦- | 8 |
| Норма накладних витрат | -¦¦- | 28,3 |

Таблиця 7

Кошторис на споруду стовбура

Перетин на світлі – м2 	                      Кошторисна вартість     _____________________

Перетин в проходці – м2 	                      Вартість 1 м                    _____________________

Міцність порід	                                  Вартість 1 м3 у світлі    _____________________

Глибина стовбура – м

Притока води – м3/год.

| Обґрунтування вартості | Одиниця вимірю-вання | Кількість одиниць | Вартість одиниці | Найменування робіт і витрат | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЕРЕР-35 | м3 |  |  | проходження стовбура до глибини 150 м |  |
| Те ж з поправочним коефіцієнтом ЕРЕР-35 | м3 |  |  | те ж з 151 до 300 м і т.д. |  |
| ЕРЕР-35 |  |  |  | кріплення стовбура до глибини 150 м |  |
| Те ж з поправочним коефіцієнтом | м3 |  |  |  |  |
|  | м | 150 | 100 | армування до глибини 150 м |  |
| Те ж з поправочними коефіцієнтами | м | 350 |  | те ж з 151 до 500 м і т.д. |  |

Разом забійних витрат

Загальношахтниі витрати – 80%

Разом прямих:

Накладні витрати – 28,3%

Разом з накладними:

Планові накопичення - %

Всього за кошторисом

Методичні вказівки

Об'єми робіт слід визначати у вимірниках, прийнятих в розцінках збірки. Вимірник в розцінках на проведення стовбура прийнятий на  м3 в щільному тілі (у проходці).

Проектний об'єм робіт Vпр, м3 на проходження 1 м стовбура слід визначати за формулою:

Vпр=П⋅Дпр24

де Дпр – проектний діаметр стовбура в проходці, м.

Проектний об'єм бетонної крепі Vкр, м3 на 1 м стовбура необхідно визначати за формулою:

Vкр=П(Дсв+Тк) Тк

де  Дсв – проектний діаметр стовбура в світлі, м;

Тк – проектна товщина крепі, м.

У єдиних районних одиничних розцінок (табл. 8-10), на кріплення 1 м3 стовбура не врахована вартість бетону. У розрахунку одиничної розцінки потрібно прийняти вартість       1 м3 бетону рівної 350 грн. При складанні кошторису необхідно враховувати поправочні коефіцієнти на глибину стовбура і умови ведення гірничих робіт (табл. 11).

Таблиця 8

Єдині районні одиничні розцінки на проходження стовбура

| Номер розцін-ки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій | Одини-ця вимірю-вання | Прийняті забійні витрати, грн. | В тому числі, грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основна заробітна плата | експлуатація машин | матеріальні ресурси |
| 35-53 | Пригода стовбурів площею перетину понад 30 м2, коефіцієнт міцності порід f = 4-6 | 1 м3 | 6,13 | 2,15 | 2,82 | 1,16 |
| 35-54 | f = 7-9 |  | 7,82 | 2,51 | 3,68 | 1,63 |
| 35-55 | f = 10-12 |  | 10,5 | 5,35 | 3,08 | 2,07 |
| 35-56 | f = 13-15 |  | 13,0 | 6,83 | 3,66 | 2,51 |

Таблиця 9

Єдині районні одиничні розцінки на кріплення стовбура

| Номер розцінки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій | Одиниця вимірю-вання | Прийняті забійні витрати, грн. | Матеріальні ресурси, невраховані в розцінках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зведення крепі з бетону, коефіцієнт міцності f = 2-6, товщина крепі, мм: |  |  |  |
| 35-1963 | до 300 | 1 м3 | 68,7 | 12,9 м3 |
| 35-1964 | від 300 до 400 | -¦¦- | 54,6 | 12,3 м3 |
| 35-1965 | від 400 до 500 | -¦¦- | 48,8 | 11,8 м3 |
|  | Зведення крепі з бетону, коефіцієнт міцності порід f = 7-20, товщина крепі, мм: |  |  |  |
| 35-1966 | до 300 | 1 м3 | 76,3 | 13,9 м3 |
| 35-1967 | від 300 до 400 | -¦¦- | 60,1 | 13 м3 |
| 35-1967 | від 400 до 500 | -¦¦- | 53,5 | 12,5 м3 |

Таблиця 10

Одиничні розцінки на проходження і кріплення стовбура,

взяті з каталогу одиничних розцінок (книга І)

| Номер розцін-ки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій |  | Одини-ця вимірю-вання | Прямі забійні витратигрн. | В тому числі, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Основ-на зар-плата | експлуатація машин |  | Матері-альні ресурси |
|  |  |  |  |  |  | всього | в т.ч. зар-плата |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Проходження стовбурів площею перетину понад 30 м2, коефіцієнт міцності порід |  |  |  |  |  |  |
| 35-53 |  | f = 4-6 | м3 | 61,4 | 21,9 | 20,2 | 0,6 | 11,7 |
| 35-54 |  | f = 7-9 |  |  |  |  |  |  |
| 35-55 |  | f = 10-12 |  |  |  |  |  |  |
| 35-56 |  | f = 13-15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зведення крепі з бетону при секційній опалубці в породах з коефіцієнтом міцності порід 2-6, бетон, що швидко міцніє М-200, товщина крепі, мм |  |  |  |  |  |  |
| 35- 1963-0 |  | до 300 | 1 м3 | 793 | 36,6 | 1,6 | 0,1 | 454,8 |
| 35- 1964-0 |  | від 300 до 400 | -¦¦- | 459 | 29,5 | 1,3 |  | 428,2 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35- 1965-0 |  | від 400 до 500 | -¦¦- | 436 | 28,6 | 1,3 |  | 406,1 |
|  |  | Те ж в породах з f = 7-20, товщина крепі, мм |  |  |  |  |  |  |
| 35- 1966-0 |  | до 300 | м3 | 533 | 37,4 | 1,6 | 0,1 | 494 |
| 35- 1967-0 |  | від 300 до 400 | -¦¦- | 487 | 30,2 | 1,3 |  | 455,5 |
| 35- 1968-0 |  | від 400 до 500 | -¦¦- | 464 | 29 | 1,3 |  | 433,7 |

Таблиця 11

Поправочні коефіцієнти

| Види робіт | Умови застосування | Поправочний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| Проходження вертикальних стовбурів, сполучень і камер | Глибина робіт, м: 151-300 301-500 501-700 більше 700 | 1,06 1,1 1,15 1,26 |
| Постійні і тимчасові крепі вертикальних стовбурів, сполучень і камер | Глибина робіт, м: 151-300 301-500 501-700 більше 700 | 1,01 1,02 1,04 1,05 |
| Армування стовбурів | Глибина робіт, м: 151-500 501-700 більше 700 | 1,01 1,02 1,03 |
| Проходження вертикальних і похилих стовбурів, завантажувальних камер | Притока води, м3/год: від 6 до 13 від 13 до 20 | 1,08 1,18 |
| Постійні і тимчасові крепі вертикальних стовбурів і завантажувальних камер | Притока води, м3/год: від 6 до 13 від 13 до 20 | 1,02 1,06 |

Практичне заняття 3

Завдання.

Скласти калькуляцію вартості машино-зміни експлуатації вантажної машини 1ПНБ-2.

Порядок виконання роботи

На підставі даних табл.12 і варіантних даних (табл.13) з використанням методичних вказівок скласти калькуляцію вартості машино-зміни експлуатації вантажної машини    1ПНБ-2.

Ціна машино-зміни забійного устаткування визначається як сума одноразових, річних і змінних експлуатаційних витрат, приведених до однієї машино-зміни.

У вартості машино-зміни, крім прямих витрат, враховуються так звані непрямі витрати, які визначаються для кожної групи витрат.

При визначенні вартості машино-зміни виділяють заробітну плату робочих, зайнятих на доставці машини на робоче місце, і робочих, що здійснюють середні і поточні ремонти.

Методичні вказівки.

Ціна машино-зміни забійної або будівельної машини і устаткування визначається за формулою:

См.см=СедТсм+СгодТгод+Ст.э

де   Сед — одноразові витрати, пов'язані з доставкою машини на будівельний майданчик і створенням умов для її експлуатації, грн.;

Тсм — загальне число змін роботи машини на одному будівельному майданчику (робочому місці). Розраховується, виходячи з нормативного терміну служби машини і числа змін роботи в році;

Сгод — витрати, що обчислюються по машині на рік роботи (річні витрати), грн.;

Тгод — число змін роботи машини в році. Розраховується на основі прийнятого режиму роботи;

С т.э, — поточні експлуатаційні витрати, обчислені на одну машино-зміну, грн.

Одноразові витрати складаються з прямих і непрямих витрат:

Сед = 3п + Зк.

Прямі витрати:

Зп=Ст+Смонт+Сд

де     Ст — витрати на доставку машини на будівельний майданчик, грн.;

Смонт — витрати на її монтаж, грн.;

Сд — витрати на демонтаж, грн.

Витрати на доставку машини визначаються, виходячи з її маси g і витрат на транспортування 1 т вантажу Св:

С=Свg

Витрати на монтаж визначаються виходячи з маси машини і вартості монтажних робіт,   маси, що доводиться на 1 т. Вартість по деяких видах устаткування приведена на комплекти чи штуки.

Витрати на демонтаж:

Сд=(Цм−Зм.р.)gКи

де     Цм — вартість монтажу, віднесена на 1 т маси устаткування, грн.;

Зм.р. — витрати на матеріальні ресурси у вартості монтажу, грн.;

Ки — коефіцієнт використання машини (для устаткування, призначеного для подальшого використання Ки = 0,4, для устаткування, призначеного на лом, Ки = 0,3).

Одночасно з розрахунками прямих витрат визначають заробітну плату робочих, зайнятих доставкою машини 3', її монтажем 3" і демонтажем 3'"

З'=Зтgkn

З''=Змgkn

З'''=Зтgknkи

де     Зт — заробітна плата робочих по доставці машини на майданчик, грн./т;

3м — заробітна плата робочих, зайнятих монтажем машини (приводиться у вартості монтажу), грн./т;

ku — коефіцієнт, що враховує використання машини після демонтажу;

kn — територіальний коефіцієнт до заробітної плати.

Розмір заробітної плати робочих у складі одноразових витрат:

Зпл = 3' +3" + 3".

Для коректування заробітної плати її можна виділити з суми одноразових витрат.

У вартості машино-зміни, крім прямих витрат, враховуються так звані непрямі витрати, які визначаються для кожної групи витрат. Для одноразових витрат непрямі витрати складають 30% суми заробітної плати і 10% решти витрат.

Річні витрати включають амортизаційні відрахування на повне відновлення і   капітальний ремонт. Амортизаційні відрахування розраховуються на підставі затверджених нормативів амортизаційних відрахувань і розрахункової вартості машини.  Розрахункова ціна машини складається з її оптової ціни за прейскурантом, витрат на доставку машини на будівельний майданчик, тару і упаковку, витрат на комплектацію і заготовчо-складських витрат. У розрахунках ці витрати приймаються усередненими і  враховуються за допомогою коефіцієнта 1,07. На річні витрати також нараховуються непрямі витрати у розмірі 10 °/0 всієї суми.

До змінних експлуатаційних витрат відносяться: енергетичні, вартість поточних ремонтів і технічного обслуговування, вартість змащувальних і обтиральних матеріалів, знос і ремонт змінного оснащення.

Витрати на електроенергію, споживану машиною протягом зміни:

ЗэлWдвtkд.м.kд.в.kпотрηСэл.

де    Wдв — номінальна потужність двигуна, кВт;

t — тривалість зміни, ч;

kд.м. — коефіцієнт використання двигуна по потужності;

kд.в. — коефіцієнт використання двигуна в часі;

kпотр — коефіцієнт споживання;

Сэл. — ціна одиниці енергії, грн.;

η — коефіцієнт корисної дії двигуна.

Витрати  на пневматичну енергію, споживану машиною протягом зміни:

Зпн=60qtkд.в.kпотрСэл

де q — витрата стислого повітря, м3/хв.

Непрямі витрати на ремонт нараховуються у розмірі 30% заробітної плати робочих і 10% від решти витрат на середні і поточні ремонти.

Вартість змащувальних і обтиральних матеріалів, що витрачаються протягом зміни при експлуатації гірничопрохідницьких машин, визначається в наступних розмірах: для машин з електродвигунами — 7,5% змінної вартості електроенергії; для машин з пневмодвигунами — 0,75% змінної вартості стислого повітря.

До змінного оснащення по гірничопрохідницьких машинах відносяться допоміжні матеріали, що швидко зношуються, гнучкий кабель, канати, конвейєрні смуги, гумові шланги. Вартість зносу оснащення:

Сиз=СоТо

де     З — вартість комплекту оснащення, грн.;

То — термін служби оснащення, зміни.

Для визначення вартості комплекту оснащення вартість оснащення по відпускних ціпах умножають на коефіцієнт 1,1, що враховує транспортний-заготовчі витрати.

Витрати на ремонт змінного оснащення визначаються з розрахунку 10% вартості комплекту оснащення за весь термін її служби.

На вартість зносу змінного оснащення нараховуються непрямі витрати у розмірі 10% сумарної вартості зносу.

Таблиця 12

Техніко-економічні показники для розрахунку вартості

машино-зміни експлуатації вантажної машини 1ПНБ-2

| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Оптова ціна машини 1ПНБ-2 | грн. | 110700 |
| Маса з двигуном | т | 7,6 |
| Сумарна потужність двигуна | кВт | 31 |
| Загальна норма амортизаційних відрахувань | % | 30 |
| в т.ч. |  |  |
| на повне відновлення | % | 20 |
| на капітальний ремонт | % | 10 |
| Коефіцієнт використання електродвигуна в часі |  | 0,4 |
| Коефіцієнт використання електродвигуна в потужності |  | 0,8 |
| Коефіцієнт споживання електроенергії |  | 1,08 |
| Вартість монтажу | грн./т | 283 |
| в т.ч. заробітна плата | -¦¦- | 137 |
| Вартість середніх і поточних ремонтів | -¦¦- | 12,3 |
| в т.ч. заробітна плата | -¦¦- | 8,8 |
| Витрати на матеріальні ресурси | -¦¦- | 35 |
| Вартість змащувальних і обтиральних матеріалів | -¦¦- | 1 |
| Вартість зносу і ремонту змінного оснащення з урахуванням непрямих витрат | -¦¦- | 2,3 |

Таблиця 13

Варіантні дані

| Показники | В а р і а н т и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 |
| Витрати на доставку устаткування, віднесені на 1 т маси цього устаткування, в.т.ч. | 190 | 200 | 210 | 220 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 240 | 260 | 280 |
| заробітна плата, грн./т | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 |
| Число змін роботи в році | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 900 | 600 | 300 | 300 | 600 | 900 |
| Число змін роботи на робочому місці | 1980 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2300 | 2100 |
| Вартість 1 кВт/год. електроенергії, грн. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Коефіцієнт корисної дії двигуна | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,9 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,7 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |

Практичне заняття 4

Завдання. Використовуючи каталог одиничних розцінок та додаткові одиничні розцінки, скласти кошторис на споруду польового горизонтального гірничого вироблення, що проводиться буропідривним способом в умовах шахти, що будується, безпечної по метану і пилу.

Порядок виконання завдання

На підставі варіантних даних (табл. 14) і даних табл. 15 з використанням методичних вказівок складається одинична розцінка на проведення вироблення, кріплення, настилку постійного шляху, пристрій водовідливної канавки.

Розрахунок додаткової одиничної розцінки рекомендується вести в табл. 16.

На підставі одиничних розцінок складається кошторис на проведення вироблення. Розрахунок кошторису ведеться в табл. 17.

Таблиця 14

Вихідні дані по варіантах

| Номер варіан-ту | Перетин в світлі, м2 | Перетин в проходці, м2 | Міцність порід, f | Довжина вироб-лення, м | Відстань між рамами крепі | Вагу одного комплекту крепі, т | Кількість шляхів у вироб-ленні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,7 | 12,3 | 3 | 500 | 0,5 | 0,243 | 1 |
| 2 | 10,8 | 12,4 | 4 | 600 | 0,5 | 0,243 | 1 |
| 3 | 10,0 | 12,0 | 5 | 700 | 1,0 | 0,243 | 1 |
| 4 | 15,2 | 16,0 | 8 | 800 | 1,0 | 0,329 | 1 |
| 5 | 15,4 | 16,9 | 9 | 900 | 1,0 | 0,329 | 1 |
| 6 | 10,6 | 12,2 | 11 | 1000 | 1,0 | 0,243 | 1 |
| 7 | 10,8 | 11,5 | 12 | 550 | 0,5 | 0,243 | 1 |
| 8 | 14,0 | 16,0 | 14 | 600 | 0,5 | 0,318 | 1 |
| 9 | 14,2 | 16,0 | 17 | 650 | 0,5 | 0,318 | 2 |
| 10 | 14,4 | 16,0 | 20 | 700 | 0,5 | 0,318 | 2 |
| 11 | 14,6 | 16,0 | 4 | 750 | 0,5 | 0,318 | 2 |
| 12 | 14,8 | 16,0 | 6 | 800 | 1,0 | 0,318 | 2 |
| 13 | 15,4 | 16,0 | 8 | 850 | 1,0 | 0,329 | 2 |
| 14 | 15,0 | 16,0 | 7 | 900 | 1,0 | 0,329 | 2 |
| 15 | 10,2 | 14,0 | 10 | 950 | 1,0 | 0,143 | 2 |
| 16 | 10,4 | 14,2 | 12 | 1000 | 1,0 | 0,243 | 2 |
| 17 | 12,6 | 15,4 | 5 | 1050 | 1,0 | 0,280 | 2 |
| 18 | 13,8 | 15,6 | 8 | 1000 | 1,0 | 0,318 | 2 |
| 19 | 12,0 | 15,8 | 9 | 500 | 0,5 | ,280 | 2 |
| 20 | 12,2 | 14,0 | 10 | 600 | 0,5 | 0,280 | 1 |
| 21 | 10,2 | 12,9 | 7 | 700 | 0,5 | 0,243 | 1 |
| 22 | 10,4 | 13,1 | 6 | 800 | 0,5 | 0,243 | 1 |
| 23 | 12,4 | 14,1 | 5 | 900 | 1,0 | 0,280 | 1 |
| 24 | 14,0 | 16,0 | 4 | 1000 | 1,0 | 0,318 | 2 |
| 25 | 10,4 | 12,0 | 10 | 1100 | 1,0 | 0,243 | 2 |

Таблиця 15

Техніко-економічні показники споруди вироблення для розрахунку кошторису

| Показник | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Площа перетину вироблення: |  |  |
| у світлі | м2 | з варіанту |
| у проходці | -¦¦- | з варіанту |
| Форма перетину вироблення | - | Склепінчаста |
| Вигляд крепі | - | 3-звенєва металева арка, залізобетонні затягування (суцільно) |
| Міцність порід | - | з варіанту |
| Довжина вироблення | м | з варіанту |
| Відстань між рамами крепі | -¦¦- | з варіанту |
| Кількість шляхів у виробленні Р-33 | шт. | з варіанту |
| Матеріал шпал |  | Дерево |
| Спосіб пристрою водовідливної канавки | - | БВР |
| Вид крепі водовідливної канавки перетином 0,12 | м2 | збірний залізобетон |
| Норма загальнийшахтних витрат | % | 69 |
| Норма накладних витрат | -¦¦- | 28,3 |
| Норма планових накопичень | -¦¦- | 8 |

Таблиця 16

Форма для розрахунку додаткових одиничних розцінок (на проведення, кріплення, настилку рейкового шляху, пристрій водовідливної канавки)

| Елементи витрат | Одиниця вимірювання | Кількість | Вартість одиниці вимірювання | Загальна вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заробітна плата |  |  |  |  |
| Машини і устаткування, зокрема: |  |  |  |  |
| Матеріали, зокрема: |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |

Таблиця 17

Кошторис на спорудження гірничого вироблення

| Роботи або витрати | Одиниця вимірювання | Об'єм | Одинична розцінка | Загальна вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення по породі | 100 м3 |  |  |  |
| Постійне кріплення |  |  |  |  |
| Установка крепі | т |  |  |  |
| Затягування кріпи | 10 м3 |  |  |  |
| крівля |  |  |  |  |
| боки |  |  |  |  |
| Постійні рейкові шляхи | 1 км. |  |  |  |
| Пристрій водовідливної канавки: |  |  |  |  |
| розробка канавки | 100 м |  |  |  |
| кріплення канавки | 100 м |  |  |  |
| Разом забійних робіт |  |  |  |  |
| Загальнийшахтні витрати (69%) Разом прямих витрат Накладні витрати (28,3%) |  |  |  |  |
| Разом з накладними витратами Планові накопичення (8%) |  |  |  |  |
| Всього з плановими накопиченнями (кошторисна вартість) |  |  |  |  |

Методичні вказівки.

Одинична розцінка складається на кожен вид робіт, що виконуються при проведенні гірського вироблення (проведення, кріплення, настилка рейкового шляху, пристрій водовідливної канавки). Одинична розцінка на кожен вид робіт включає наступні статті витрат:

- заробітну плату;

- вартість матеріалів;

- вартість експлуатації машин і механізмів.

Для складання одиничних розцінок використовуються табл. 18-25.

Таблиця 18

Горизонтальні вироблення, що проводяться вибуховим засобом (норми на 100 м3 в проходці)

| Елементи витрат | Одини-ця вимірю-вання | Площа перетину, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10-12 |  |  |  |  |  |  | 12-16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-20 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-20 |
| Витрати праці | люд-год | 144 | 177 | 208 | 210 | 456 | 606 | 792 | 133 | 164 | 193 | 232 | 425 | 555 | 721 |
| Заробітна плата | грн. | 2130 | 2560 | 3020 | 3560 | 6820 | 8890 | 11600 | 1970 | 2380 | 2810 | 3310 | 6360 | 8150 | 10700 |
| Перфоратори ручні | машино-год. | - | - | - | - | 229 | 318 | 447 | - | - | - | - | 213 | 294 | 410 |
| Бурильні установки | -¦¦- | 13,2 | 20,1 | 29,7 | 38,6 | - | - | - | 11,1 | 17,7 | 27 | 35,5 | - | - | - |
| Молотки відбої | -¦¦- | 24 | 30 | - | - | - | - | - | 24 | 30 | - |  | - | - | - |
| Машини вантажні | -¦¦- | 14,8 | 16,5 | 16,6 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 14,3 | 15,8 | 16,2 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Інші машини | грн. | 86,6 | 105 | 136 | 162 | 205 | 255 | 329 | 85,1 | 103 | 132 | 158 | 199 | 245 | 310 |
| Речовини вибухові | кг | 109 | 169 | 243 | 314 | 385 | 458 | 520 | 82 | 149 | 218 | 287 | 357 | 425 | 482 |
| Електродетонатори | шт. | 105 | 130 | 182 | 215 | 245 | 325 | 400 | 81 | 106 | 143 | 171 | 198 | 235 | 330 |
| Дріт для вибухових робіт | м | 132 | 132 | 226 | 226 | 216 | 316 | 316 | 316 | 110 | 110 | 174 | 174 | 174 | 232 |
| Колонки перфоратора | шт. | - | - | - |  | 23,2 | 53,6 | 70,6 | - | - | - | - | 21,6 | 49,5 | 64,5 |
| Колонки бурових установок | -¦¦- | 5,07 | 12,6 | 15,6 | 28 | - | - | - | 4,29 | 11,1 | 14,2 | 25,6 | - | - | - |
| Сталь бурова | кг | 3,39 | 7,78 | 17,2 | 29 | 37,8 | 63 | 103 | 2,85 | 6,84 | 15,7 | 27,3 | 35,2 | 58,1 | 94.5 |
| Списи для відбійних молотків | -¦¦- | 0,84 | 2,58 | - | - | - | - | - | 0,84 | 2,58 | - | - | - | - | - |
| Інші матеріали | грн. | 60,8 | 85,7 | 121 | 158 | 194 | 289 | 376 | 49,2 | 73 | 102 | 136 | 169 | 245 | 334 |

Таблиця 19

Кріпи сталеві (норми на 1 т сталевих конструкцій)

| Елементи витрат | Кут нахилу вироб-лення, град. | Одиниця вимірю-вання | Вид металевих крепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | арочна із спецпрофілю |  |  |  |  |  |  | арочна з двутавра |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефіцієнт міцності порід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площа перетину, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-6 |  | 7-20 |  | 2-6 |  |  |  |  |  | 7-20 |  |  |  |  |
|  |  |  | до 35 | від 35 | до 35 | від 35 | до 10 | 10-14 | 14-16 |  | 16-35 | від 35 | до 10 | 10-14 | 14-16 | 16-35 | від 35 |
| Витрати праці | 0-13 | люд.-год | 24,6 | 36,8 | 34,7 | 51,1 | 11,8 | 17,4 | 19,6 |  | 21,4 | 28,6 | 15,5 | 23,5 | 26,6 | 30,8 | 39,6 |
| Те ж | 12-30 | -¦¦- | 28,1 | 42,2 | 39,8 | 58,8 | 13,2 | 19,7 | 22,2 |  | 24,3 | 32,7 | 17,4 | 26,8 | 30,3 | 35,2 | 45,4 |
| Заробітна плата | 0-13 | грн. | 311 | 365 | 555 | 522 | 779 | 164 | 252 |  | 285 | 313 | 427 | 221 | 347 | 395 | 460 |
| Те ж | 13-30 | -¦¦- | 41,8 | 63,9 | 60,0 | 89,9 | 18,5 | 28,7 | 32,6 |  | 35,9 | 49 | 25,2 | 39,8 | 45,3 | 52,9 | 69 |
| Вагонетки | 0-30 | машино-год | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Конструкції сталеві | 0-30 | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Інші матеріали | 0-30 | грн. | 58,3 | 58,3 | 53,3 | 53,3 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |  | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |

Таблиця 20

Настилка постійного рейкового шляху (норма на 1 км. одноколійного шляху)

| Елементи витрат | Одиниця вимірю-вання | Кут нахилу вироблення, град. | Ширина колії 900 мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На дерев'яних шпалах |  |  | На залізобетонних шпалах |  |  |
|  |  |  | Р-18 | Р-24 | Р-33 | Р-18 | Р-24 | Р-33 |
| Витрати праці | люд.-год | до 13 | 721 | 878 | 1120 | 842 | 1010 | 1300 |
| Те ж | -¦¦- | 13-30 | 794 | 963 | 1230 | 925 | 1110 | 1430 |
| Заробітна плата | грн. | до 13 | 8610 | 10400 | 13200 | 10100 | 12100 | 15500 |
| Те ж | -¦¦- | 13-30 | 9600 | 11500 | 14700 | 11200 | 13400 | 17200 |
| Молотки відбійні | машино-год | до 13 | 72,1 | 87,8 | 112 | 84,2 | 101 | 130 |
| Те ж | -¦¦- | 13-30 | 79,4 | 96,3 | 123 | 92,5 | 111 | 143 |
| Інші машини | грн. | до 13 | 60,1 | 77,5 | 102 | 82,2 | 90,5 | 116 |
| Те ж | -¦¦- | 13-30 | 61,6 | 79,1 | 104 | 73,9 | 92,5 | 120 |
| Рейки | т | - | 36,1 | 51,2 | 67 | 36,1 | 51,2 | 67 |
| Шпали | шт. | - | 1380 | 1500 | 1500 | 1380 | 1500 | 1500 |
| Підкладки | т | - | 6,09 | 6,09 | 9,06 | 6,09 | 6,09 | 9,06 |
| Накладки | -¦¦- | - | 1,53 | 2,11 | 6,22 | 1,53 | 2,11 | 6,22 |
| Милиці | -¦¦- | - | 1.22 | 1.89 | 3.13 | 1.22 | 1.89 | 3.13 |
| Болти путні | кг | - | 184 | 284 | 953 | 184 | 284 | 953 |
| Інші матеріали | грн. | - | 2830 | 3830 | 5170 | 3690 | 5300 | 6380 |

Примітка. У разі використання двоколійного шляху до норм застосовується поправочний коефіцієнт, рівний 2

Таблиця 21

Затягування залізобетонними плитами (норми на 10 м3 залізобетонних плит)

| Елементи витрат | Одиниця вимірювання | Кут нахилу вироблення, град. | Затягування залізобетонними плитами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | суцільно |  | вразбежку |
|  |  |  | крівля | стіни | стіни |
| Витрати праці | люд.-год | до 13 | 139 | 127 | 151 |
| Те ж | -¦¦- | 13-30 | 150 | 136 | 165 |
| Заробітна плата | грн. | до 13 | 1630 | 1430 | 1820 |
| Те ж | -¦¦- | 13-30 | 1790 | 1570 | 2040 |
| Вагонетки шахтні | машино-год | 0-30 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Інші машини | грн. | 0-30 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Плити залізобетонні | м3 | 0-30 | 10 | 10 | 10 |

Примітка. У виробленнях перетином в проходці від 10 до 12 м2 на 1 м вироблення витрата залізобетонних плит складає: крівля - 0,2 м2, стіни - 0,5 м3; для вироблень перетином в проходці від 12 до 16 м відповідно - 0,25 м2 і 0,55 м3.

Таблиця 22

Розробка канавки вибуховим способом (норми на 100 м канавки)

| Елементи витрат | Одиниця вимірювання | Площа перетину, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | від 0,09 до 0,16 |  |  |  |
|  |  | Коефіцієнт міцності f |  |  |  |
|  |  | 4-6 | 7-9 | 10-15 | 16-20 |
| Витрати праці | люд.-год | 91,8 | 120 | 180 | 189 |
| Заробітна плата | грн. | 1370 | 1810 | 2820 | 2840 |
| Перфоратори ручні | машино-год | - | 22,8 | 36,2 | 36,2 |
| Електросвердла ручні | -¦¦- | 21,4 | - | - | - |
| Молотки відбої | -¦¦- | 4,59 | - | - | - |
| Інші машини | грн. | 26,2 | 48,7 | 73,9 | 73,9 |
| Речовини вибухові | кг | 27 | 23,1 | 35,8 | 35,8 |
| Електродетонатори | шт. | 148 | 148 | 209 | 209 |
| Дріт для вибухових робіт | м | 38,6 | 38,6 | 44,8 | 44,8 |
| Колонки перфоратора | шт. | - | 2,02 | 6,03 | 8,77 |
| Різці | -¦¦- | 2,86 | - | - | - |
| Сталь бурова | кг | 2,27 | 3,76 | 9,28 | 17 |
| Списи для відбійних молотків | -¦¦- | 0,35 | - | - | - |
| Інші матеріали | грн. | 15,4 | 19 | 34,1 | 45,6 |

Таблиця 23

Кріплення канавок збірним залізобетоном (норми на 100 м канавки)

| Елементи витрат | Одиниця вимірювання | Кут нахилу вироблення, град. | Вид крепей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Збірний залізобетон |  |
|  |  |  | При розташуванні баластного шару |  |
|  |  |  | з одного боку | з двох боків |
|  |  |  | Перетин м2, до 0,15 | Перетин м2, до 0,15 |
| Витрати праці | чол.-год | до 0,13 | 151 | 156 |
| Заробітна плата | грн. | -¦¦- | 1920 | 1970 |
| Вагонетки шахтні | машино-год | -¦¦- | 26,6 | 29,4 |
| Інші машини | грн. | -¦¦- | 0,5 | 0,5 |
| Лотки залізобетонні | м3 | -¦¦- | 3,8 | 3,8 |
| Кришки залізобетонні | -¦¦- | -¦¦- | 2,9 | 3,7 |
| Інші матеріали | грн. | -¦¦- | 37 | 37 |

Таблиця 24

Вартість матеріалів і енергії

| Матеріали і вид енергії | Одиниця вимірювання | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- |
| Вибухові речовини | т | 3000 |
| Електродетонатори | 1000 шт. | 1500 |
| Дріт для вибухових робіт | 1000 м | 600 |
| Коронки перфораторні КДА 40-25 | шт. | 52 |
| Коронки бурових установок | -¦¦- | 272 |
| Сталь бурова | кг | 4,7 |
| Списи для відбійних молотків | -¦¦- | 6,6 |
| Крепі сталеві | т | 2390 |
| Збірний залізобетон | м3 | 900 |
| Рейки Р-18, Р-24 | т | 1330 |
| Р-33 | -¦¦- | 1400 |
| Шпали дерев'яні (l=1,2) | шт. | 128,5 |
| Підкладки Р-18, Р-24 | т | 1270 |
| Р-33 | -¦¦- | 1350 |
| Накладки Р-18, Р-24 | -¦¦- | 1460 |
| Р-33 | -¦¦- | 2300 |
| Милиці | т | 1600 |
| Болти путні | -¦¦- | 3400 |
| Енергія: стисле повітря електроенергія | м3 кВт.ч | 0,1 0,325 |
| Шпали залізобетонні | шт. | 110 |
| Зубки для прохідницьких комбайнів | -¦¦- | 42 |
| Лісоматеріали | м3 | 540 |
| Опалубка металева | т | 3000 |
| Бетон | м3 | 390 |

Таблиця 25

Кошторисна вартість машино-змін експлуатації забійних машин,

приведена в "Збірці кошторисних цін експлуатації будівельних машин"

| М а ш и н и | Ціна машино-год, грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всього | в т.ч. зарплата |
| Вагонетки | 2,7 | 0,2 |
| Молотки відбійні | 4,4 | - |
| Перфоратори ручні (ПР-24Л) | 14 | - |
| Електросвердла ручні | 4,8 | 1,4 |
| Бурильна установка (ВУР-2) | 97 | 5,5 |
| Породонавантажувальні машини електричні (2ПНБ-2) | 60 | 4,9 |
| Породонавантажувальні машини пневматичні | 23,5 | 0,6 |
| Комбайн прохідницький | 197 | 6 |
| Пневмобетоноукладачі | 28,8 | 1,2 |

Практичне заняття 5

Завдання. Використовуючи додаткову одиничну розцінку, скласти кошторис на споруду вертикального стовбура.

Порядок виконання завдання.

На підставі варіантних даних (табл. 26) і даних табл. 27 складається додаткова одинична розцінка на проходку стовбура.

Розрахунок додаткової одиничної розцінки на проходку стовбура ведеться в табл. 28.

На підставі додаткової одиничної розцінки на проходку стовбура і одиничних розцінок на кріплення і армування стовбура складається кошторис на споруду стовбура. Розрахунок кошторису ведеться в табл. 29.

Таблиця 26

Вихідні дані по варіантах

| Номер варіанту | Діаметр стовбура в світлі, м | Вид крепі | Товщина крепі, м | Глибина стовбура, м | Міцність порід | Притока води, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6,0 | монолітний бетон | 0,5 | 300 | 4-6(ІІІ) | - |
| 2 | 6,0 | -¦¦- | 0,5 | 400 | 7-9(ІІ) | 7 |
| 3 | 6,5 | -¦¦- | 0,2 | 500 | 10 |  |
| 4 | 6,5 | -¦¦- | 0,2 | 600 | 8(ІІ) | 6 |
| 5 | 7,0 | -¦¦- | 0,5 | 700 | 4-6(ІІІ) | - |
| 6 | 7,5 | -¦¦- | 0,5 | 800 | 6-8(ІІІ) | 5 |
| 7 | 7,5 | -¦¦- | 0,5 | 900 | 5(ІІІ) | 6 |
| 8 | 8,0 | -¦¦- | 0,3 | 350 | 5-7(ІІ) | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 8,5 | -¦¦- | 0,3 | 400 | 5-7(ІІ) | 13 |
| 10 | 8,0 | -¦¦- | 0,5 | 450 | 4-6(ІІІ) | 10 |
| 11 | 9,0 | -¦¦- | 0,5 | 500 | 7(ІІ) | 4 |
| 12 | 9,0 | -¦¦- | 0,3 | 550 | 8(ІІ) | 3 |
| 13 | 6,0 | -¦¦- | 0,5 | 600 | 9(ІІ) | - |
| 14 | 6,0 | -¦¦- | 0,4 | 650 | 9-10(І) | 6 |
| 15 | 6,5 | -¦¦- | 0,3 | 700 | 13(І) | - |
| 16 | 6,5 | -¦¦- | 0,2 | 750 | 13(І) | 13 |
| 17 | 7,0 | -¦¦- | 0,3 | 800 | 5-8(ІІ) | - |
| 18 | 7,5 | -¦¦- | 0,25 | 850 | 9-10(І) | 7 |
| 19 | 8,0 | -¦¦- | 0,5 | 900 | 10(І) | 8 |
| 20 | 8,5 | -¦¦- | 0,5 | 950 | 13(І) | 9 |
| 21 | 8,5 | -¦¦- | 0,3 | 1000 | 13(І) | 10 |
| 22 | 9,0 | -¦¦- | 0,5 | 1020 | 10(І) | 13 |
| 23 | 9,0 | -¦¦- | 0,5 | 1100 | 10(І) | - |
| 24 | 8,5 | -¦¦- | 0,5 | 1150 | 13(І) | 5 |
| 25 | 7,0 | -¦¦- | 0,5 | 1200 | 13(І) | - |

Таблиця 27

Техніко-економічні показники для розрахунку кошторису на спорудження ствола

| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Площа перетину у світлу у проходці | м2 -¦¦- | розрахунок -¦¦- |
| Вид крепі | - | монолітний бетон М-350 |
| Товщина крепі | м | Варіант |
| Глибина стовбура | -¦¦- | -¦¦- |
| Міцність порід | м | Варіант |
| Притока води | м3/год | -¦¦- |
| Тип бурильної машини | - | БУКС-1 м |
| Тип вантажної машини | - | КС 2У/40 |
| Армування стовбура | грн./м | 1000 |
| Норма загальношахтних витрат | % | 80 |
| Норма накладних витрат | -¦¦- | 28,3 |
| Норма планових накопичень | -¦¦- | 8 |

Таблиця 28

Додаткова одинична розцінка на проходку 1 м вертикального стовбура

Перетин в світлі – м2	                                    Коефіцієнт міцності

Перетин в проходці – м2	                        порід – глибина стовбура

Притока води – 6 м3/год	                        до 150

| Найменування робіт, матеріалів, устаткування | Об'єм |  | Норма часу |  | Трудомісткість |  | Розцін-ка або ставка | Вар-тість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одиниця вимірю-вання | Кіль-кість | Кіль-кість | номер табли-ці | людиногодин | людинозмін |  |  |
| Заробітна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буріння шпуров | м | + | + | + | + | + | + | + |
| Вантаження породи | м3 | + | + | + | + | + | + | + |
| Разом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невраховані роботи | % | 5 |  |  |  |  |  | + |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибухова речовина | кг | + | Розцінки на матеріали з табл. 24 |  |  |  | + | + |
| Електродепо-натори | шт. | + |  |  |  |  | + | + |
| Сталь бурова | кг | + |  |  |  |  | + | + |
| Знімні коронки | шт. | + |  |  |  |  | + | + |
| Дріт для підривання | м | + |  |  |  |  | + | + |
| Разом невраховані матеріали | % | 3 |  |  |  |  |  | + |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Експлуатація машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурильна установка БУКС-1М | машино-змін. |  | Вартість машино-змін приведена в методичних вказівках |  |  |  | + | + |
| Породонаван-тажувальна машина | -¦¦- | + |  |  |  |  | + | + |
| Разом невраховані матеріали | % | 5 |  |  |  |  |  | + |
| Всього по розцінці на 1 м на 1 м3 в світлі |  |  |  |  |  |  |  | + + |

Таблиця 29

Кошторис на спорудження

Перетин в світлі – м2  	                   Кошторисна вартість ____________________

Перетин в проходці – м2 	                   Вартість 1 м  _______________________

Міцність порід – м 	                               Вартість 1 м3 у світлу _______________________

Притока води – м3/год

| Обгрунтування вартості | Одиниця вимірю-вання | Кількість одиниць | Вартість одиниці, грн. | Найменування одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕР | м | 150 |  | Проходження стовбура до глибини 150 м |  |
| Те ж з поправочними коефіцієнтами | м | 150 |  | Те ж з 151 до 300 м і т.д. |  |
| КЕР-35 | м3 |  |  | Кріплення стовбура до глибини 150 м |  |
| Те ж з поправочними коефіцієнтами | -¦¦- |  |  | Те ж з 151 до 300 м і т.д. |  |
|  | м | 150 | 100 | Армування до глибини 150 м |  |
| Те ж з поправочними коефіцієнтами | -¦¦- | 350 |  | Те ж з 151 до 300 м і т.д. |  |
| Разом забійних витрат |  |  |  |  |  |
| Загальношахтні витрати 80% |  |  |  |  |  |
| Разом прямих |  |  |  |  |  |
| Накладні витрати 28,3% |  |  |  |  |  |
| Разом накладних |  |  |  |  |  |
| Планові накопичення 8% |  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |  |

Методичні вказівки.

Для складання додаткової одиничної розцінки спочатку визначаються об'єми гірничо-прохідницьких робіт.

Кількість шпуров розраховується за формулою:

N=12,7⋅g⋅sK3⋅D2⋅ρ,

Де   g - питомий заряд ВВ, кг/м3 (g = 0,9 - 1,2);

S - перетин стовбура в проходці, м2;

D - діаметр патронів ВВ, см ( D = 3,2, 3,6, 4,0, 4,5 см);

K3 - коефіцієнт заповнення шпурів (K3 = 0,4 - 0,65);

 - щільність ВВ в патронах, г/см3 (  = 1,1 - 1,4).

Об'єм бурових робіт на 1 м стовбура визначається за формулою:

Vбур=Nη,

де     - коефіцієнт використання шпурів ( = 0,85 - 0,95)

Об'єм гірничої маси, що доводиться на I м стовбура, визначається за формулою:

Vуб=π⋅Dпр24,

де  Dпр - діаметр стовбура в проходці, м.

Кількість ВВ на 1 м стовбура розраховується за формулою:

Q=N⋅g1⋅K3η,

де    g1 - вагова кількість ВВ на одиницю довжини шпура, кг/м (g1 = 1,2 -2,2),

Число електродетонаторів встановлюється по кількості шпуров з 10% запасом.

Кількість бурової стали, коронок і дроту для підривання на 1 м стовбура визначається на основі кошторисних норм СНиП-IV-2-82 (табл. 30).

Таблиця 30

Норми на 100 м3 в проходці

| Елементи витрат | Одиниця вимірювання | Коефіцієнт міцності порід |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-20 |
| Дріт для підривання | м | 36 | 36 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Коронки знімні | шт. | 27 | 27 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Сталь бурова | кг | 21,1 | 41,2 | 20,7 | 24,2 | 27,7 | 30,2 |

Примітка. Норми дані для стовбурів перетином в проходці понад 30 м2.

Для розрахунку додаткової одиничної розцінки на проходку стовбура використовуються норми часу і розцінки, приведені в табл. 31-32

Таблиця 31

Буріння шпурів (норми часу і розцінки на 10 м шпурів /§ 36-1-2/)

| Тип бурильної машини | Діаметр патронів ВВ, м | Категорія порід |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без категорії | I | II | III | IV | V |
|  |  | Коронки бурів |  |  |  |  |  |
|  |  | Твердий сплав |  |  |  |  |  |
| БУКС 1м | 32-36 | 1,9/ (4-92) | 1,2/ (3-11) | 0,73/ (2-02) | 0,6/ (1-65) | 0,51/ (1-32) | 0,47/ (1-22) |
|  | 45 | 2,7/ (6-99) | 1,6/ (4-14) | 1/ (2-59) | 0,83/ (2-15) | 0,69/ (1-79) | 0,6/ (1-55) |

Таблиця 32

Прибирання породи (норми часу і розцінки на 1 м3 породи /§ 36-1-6/)

| Спосіб вантаження породи | Категорія порід |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Без категорїї і І | ІІ-ІІІ | IV-V |
| Пневмовантажівки КС-2У, КС-2У/40, 2КС-2У/40 | 0,75/(1-94) | 0,57/(1-48) | 0,47/(1-22) |

Число машино-змін забійних машин встановлюється за нормативними витратами праці на відповідні робочі процеси залежно від складу ланок забійних робочих і на основі даних табл. 33.

Таблиця 33

Нормативне число машино-змін роботи забійних машин і устаткування

| Машини і устаткування | Число машино-змін |
| --- | --- |
| Перфоратори, електросвердла, пневмосвердла, бурильні установки | За витратами праці на буріння шпуров, люд.-см. |
| Грейферні породовантажівки у вертикальних стовбурах | За витратами праці на вантаження гірничоїмаси, на склад ланки з п'яти чоловік |

Вартість однієї машино-зміни в розрахунках прийняти для БУКС-1М – 225 грн., для КС-2У/40 – 200 грн.

Об'єм бетонної крепі (м3) на 1м круглого стовбура визначається за формулою:

Vкр =  (Дсв + Тк) Тк

де     Дсв – діаметр стовбура в світлі, м;

Тк – товщина кріпи, м.

Одинична розцінка на зведення монолітної бетонної крепі визначається по табл. 34.

Таблиця 34

Одиничні розцінки на кріплення вертикального стовбура,

приведені з каталогу одиничних розцінок

| Номер розцінки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій | Одиниця вимірю-вання | Прямі забійні витрати грн. | В тому числі, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основна зарп лат | експлуатація машин |  | Матері-альні ресур-си |
|  |  |  |  |  | всього | в т.ч. зарпла-та |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Зведення крепі з бетону М-350 при секційній опалубці в породах з коефіцієнтом міцності 2-6, товщина крепі, мм | м3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 352-1963-2 |  | 1 м3 | 590 | 36,6 | 1,6 | 0,1 | 551,8 |
| 35-1964-2 |  | -¦¦- | 551 | 29,5 | 1,3 |  | 520,2 |
| 35-1965-2 |  | -¦¦- | 525 | 28,6 | 1,3 |  | 495,1 |
|  | Те ж, в породах з коефіцієнтом міцності 7-20, товщина крепі, мм |  |  |  |  |  |  |
| 35-1966-2 | до 300 | 1 м3 | 638 | 37,4 | 1,6 | 0,1 | 599 |
| 35-1967-2 | понад 300 до 400 | -¦¦- | 585 | 30,2 | 1,3 |  | 553,5 |
| 35-1968-2 | понад 400 до 500 | -¦¦- | 558 | 29,0 | 1,3 |  | 527,7 |

При розрахунку кошторису слід звернути увагу на те, що одиничні розцінки на забійні роботи складають: глибину стовбурів до 150 м і притоку води в стовбур до 6 м3/ч.

При веденні забійних робіт в інших умовах одиничні розцінки коректують за допомогою поправочних коефіцієнтів (табл. 11). При поєднанні умов встановлюється загальний поправочний коефіцієнт:

К0 = К1 х К2 х К3 х … х Кn

де  К1, К2  - поправочні коефіцієнти на різні умови здійснення забійних робіт.

Практичне заняття 6

Завдання. Використовуючи каталог одиничних розцінок, визначити кошторисну вартість вертикального стовбура діаметром в світлі 6,0 м, закріпленого монолітним бетоном.

Порядок виконання завдання

На підставі даних табл. 35 і варіантних даних (табл. 36), визначити об'єм робіт для розрахунку кошторисної вартості.

При визначенні кошторисної вартості спорудження вертикального стовбура складається окремо кошторис на проходження і кріплення і окремо на його армування.

Розрахунки кошторисної вартості ведуться у вигляді табл. 29.

Таблиця 35

Техніко-економічні показники для визначення кошторисної вартості спорудження стовбура

| Показники | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Глибина стовбура | м | варіант |
| Товщина крепі | м | варіант |
| Марка бетону | - | варіант |
| 1 | 2 | 3 |
| Міцність порід |  | варіант |
| Притока води | м3/год | варіант |
| Тип опалубки |  | секційна |
| Крок армування (відстань між ярусами) | м | 4,0 |
| Кількість розстрілів в ярусі |  | 2 |
| Тип розстрілу |  | складені з двутавра №24 |
| Маса 1 м розстрілу | кг | 29,4 |
| Довжина розстрілу | м | 5,7 м + 4/3 Ткр |
| Вид провідників |  | 4 нитки провідників з рейок Р43, одинарних без помилкових провідників |
| Перетин лунок | м2 | до 0,15 |
| Норма витрат: проходження і кріплення армування | % % | 85 65 |
| Норма накладних витрат | % | 28,3 |
| Норма планових накопичень | % | 8 |

Таблиця 36

Вихідні дані по варіантах

| Номер варіанту | Товщина крепі, м | Глибина стовбура, м | Міцність порід | Притока води, м3/год | Марка бетону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 1000 | 4-6 | 7 | 200 |
| 2 | 0,4 | 900 | 7-9 | 7 | 20 |
| 3 | 0,3 | 800 | 10 | 8 | 350 |
| 4 | 0,2 | 700 | 8 | 6 | 350 |
| 5 | 0,3 | 600 | 4-6 | - | 350 |
| 6 | 0,4 | 500 | 6-8 | 5 | 200 |
| 7 | 0,5 | 400 | 15 | 6 | 200 |
| 8 | 0,5 | 300 | 5-7 | - | 200 |
| 9 | 0,4 | 500 | 5-7 | 13 | 200 |
| 10 | 0,3 | 750 | 4-6 | 10 | 350 |
| 11 | 0,3 | 1000 | 10 | 4 | 350 |
| 12 | 0,4 | 1200 | 8 | 3 | 200 |
| 13 | 0,4 | 1100 | 9-10 | - | 200 |
| 14 | 0,5 | 1000 | 13 | 6 | 200 |
| 15 | 0,5 | 900 | 13 | 14 | 200 |
| 16 | 0,4 | 800 | 8 | - | 200 |
| 17 | 0,3 | 700 | 6-8 | 7 | 350 |
| 18 | 0,2 | 600 | 9-10 | 8 | 350 |
| 19 | 0,3 | 500 | 10 | 9 | 350 |
| 20 | 0,4 | 400 | 13 | - | 200 |
| 21 | 0,5 | 300 | 13 | 10 | 200 |
| 22 | 0,5 | 500 | 10 | 13 | 200 |
| 23 | 0,4 | 600 | 10 | - | 200 |
| 24 | 0,4 | 700 | 13 | 5 | 200 |
| 25 | 0,3 | 800 | 13 | - | 350 |

Методичні  вказівки

Об'єми робіт слід визначати у вимірюваннях, прийнятих в каталозі одиничних розцінок.

Одиничні розцінки на проходження вертикального стовбура слід визначати їх табл. 10.

При визначенні одиничної розцінки на зведення монолітної бетонної крепі необхідно враховувати марку бетону. Одиничні розцінки на кріплення стовбура бетону марки 200 проведені в табл.10, а бетону марки 350 – в табл. 34.

При визначенні кошторисної вартості армування вертикального стовбура (табл. 37) необхідно враховувати наступні види робіт і витрат:

- долбление лунок;

- установка і закладення в готові лунки сталевих розстрілів;

- установка розстрілів;

- установка провідників.

Таблиця 37

Одиничні розцінки на армування вертикального стовбура,

приведені з каталогу одиничних розцінок (книга І)

| Номер роз-цінки | Найменування і характеристика будівельних робіт і конструкцій | Одини-ця вимірю-вання | Прямі забійні витрати грн. | В тому числі, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основна зар-плата | експлуатація машин |  | Матері-альні ресурси |
|  |  |  |  |  | всього | в т.ч. зар-плата |  |
|  | Долбление лунок під розстріли в бетонній крепі стовбурів, перетин лунок, см2 |  |  |  |  |  |  |
| 35-2570 | понад 600 до 1500 | 1 лунка | 49,3 | 46,7 | 2,4 |  | 0,2 |
| 35-2629 | 1 | 1 т | 3420 | 317 |  |  | 3103 |
| 35-2630 | 2 | -¦¦- | 3530 | 394 |  |  | 3136 |
|  | Сболчиваніє сталевих розстрілів з двотаврових балок №24, довжина розстрілів, м |  |  |  |  |  |  |
| 35-2714 | понад 2 до 3 | 1 т | 217 | 217 |  |  |  |
| 35-2715 | понад 3 до 4 | 1 т | 162 | 162 |  |  |  |
|  | Установка сталевих провідників з рейок типа Р-43 одинарних, без помилкових провідників |  |  |  |  |  |  |
| 35-2755 |  | 1 т | 2010 | 305 |  |  | 1705 |

Практичне заняття 7

Завдання.

Ознайомитися з кошторисно-нормативною базою, що вискористовується для розрахунку витрат і складання кошторисів на будівництво гірничого підприємства.

Методичні рекомендації

На даному практичному занятті студенти знайомляться і набувають навиків використання основних кошторисно-нормативних документів, які застосовуються при складанні кошторисів на гірничі роботи:

Збірка єдиних районних одиничних розцінок (СНиП-IV-5-82, ЕРЕР, збірка №35 «Гірничопрохідницькі робота»);

Збірка елементних кошторисних норм на будівельні конструкції і роботи (СНиП-IV-2-82, ЭСН);

Каталог одиничних розцінок на гірничопрохідницькі роботи для будівництва вугільних шахт Донецької області (КЕР, збірка №35);

Збірка середніх районних кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (Сніп IV-4-82, СЦМ);

Збірка кошторисних цін експлуатації будівельних машин (Сніп IV-3-82, ЦЭМ);

Збірки розцінок на монтаж устаткування (Сніп IV-6-82, СЦМ);

Збірки кошторисних цін для перевезення вантажів для будівництва (Сніп IV-4-82, СЦПГ);

В результаті проведення практичного заняття студенти повинні знати призначення, структуру і порядок застосування кошторисно-нормативних документів. Звіт по практичному заняттю оформляється у вигляді короткого конспекту за змістом і призначенню даних збірок.

5. ВИМОГИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольна робота виконується студентом тільки після вивчення теоретичного матеріалу відповідного розділу курсу.

Контрольна робота повинна бути виконана у складі теоретичної і розрахункової частини. Теоретична частина є систематизованим викладом конкретної теми курсу. Після ознайомлення з питаннями програми, які належить освітити, студент повинен скласти план і лише після цього приступити до викладу теоретичної частині. Питання, поставлені в теоретичній частині, повинні бути викладені в стислій формі, достатньо глибоко освітлені і проілюстровані прикладами. Висловлювати відповіді на питання слід самостійно. Не допускається просте переписування тексту, підручника.

В якості розрахункової частини виконується завдання з практичних занять відповідно до варіанту. Індивідуальний варіант контрольної роботи, а також варіант вихідних даних в завданні слід вибирати по останній цифрі своєї залікової книжки.

Розрахункова частина полягає в складанні кошторису на споруду горизонтального або вертикального гірничого вироблення.

Робота, об'ємом не більше 20 сторінок учнівського зошита або аркушів А4, повинна бути акуратно оформлена.

6. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Варіант I

Відповідно до програми (введення, підрозділ 1.1) викласти теоретичні питання.

Завдання I (практичне заняття 1).

Варіант 2

Відповідно до програми (підрозділ.  1.2, 1.3) викласти теоретичні питання.

Завдання 2 (практичне заняття 2).

Варіант 3

Відповідно до програми (підрозділ. 2,1, 2.2) викласти теоретичні питання.

Завдання 3 (практичне заняття 3).

Варіант 4

Відповідно до програми (підрозділ. 3.1, 3.2) викласти теоретичні питання.

Завдання 4 (практичне заняття 4).

Варіант 5

Відповідно до програми (підрозділ. 4.1, 4.2) викласти теоретичні питання.

Завдання 5 (практичне заняття 5).

Варіант 6

Відповідно до програми (підрозділ. 5.1, 5.2) викласти теоретичні питання.

Завдання 6 (практичне заняття 6).

Варіант 7

Відповідно до програми (підрозділ. 6.1) викласти теоретичні питання.

Завдання 7 (практичне заняття 1).

Варіант 8

Відповідно до програми (підрозділ. 6.2) викласти теоретичні питання.

Завдання. 8 (практичне заняття 2).

Варіант 9

Відповідно до програми (підрозділ. 6.3, 7,3) викласти теоретичні питання.

Завдання 9 (практичне заняття 3).

Варіант 10

Відповідно до програми (підрозділ. 7.1, 7,2) викласти теоретичні питання.

Завдання 10 (практичне заняття 4).

7. ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТА

Організаційною складовою навчального процесу є контроль рівня знань студентів. Контроль дає змогу вимірювати й оцінювати здобуті студентами у процесі навчання знання, вміння та навички, тому він відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки фахівців.

Під час вивчення дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» застосовується поточний та підсумковий контроль знань. Ці види контролю тісно взаємозв’язані й організуються так, щоб стимулювати ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їхніх знань.

Поточний контроль. Об’єктом поточного контролю знань студента є контроль систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни.

При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінюванню підлягають:

- відвідування лекційних та практичних занять;

- активність та рівень знань при обговоренні лекційного матеріалу на  практичних заняттях.

Підсумковий контроль. Підсумкова контроль за даною дисципліною здійснюється у формі недиференційованого заліку.

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Смірнова О.О., Мякишевська О.М., Диба О.М. «Проектно-кошторисна справа»: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2010.

Синянський І.А., Манешіна Н.І. Проектно-кошторисна справа. Підручник. – К.:Академія 2005. – 448 с.

Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело. – М.: ИНФРА-М, Альфа-М, 2010. – 350 с.

И.А. Либерман. Проектно-сметное дело и себестоимость строительства. – Изд-во МарТ

А.Н. Рой, С.В. Черницкий. Сметное дело. Справочное пособие. – Изд-во «Строительство – современные технологии», 2006.

Мазурин Л.И. Проектно-сметное дело. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 159 с.

Еськов А.С. Проектно-сметное дело. - Киев; Донецк: Вища шк., 1977. - 150 с.

Фокин Ф.И. Сменная стоимость строительства. - 166 с.

Нагорный В.В., Нечитайло И.Я., Пискунов И.Н. Сметно-договорное дело и финансирование в строительстве. - К.: Вища шк., 1989. - 152 с.

Комаровский П.Е. Сметное нормирование и ценообразование строительных работ. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 300 с.

Платонов Г.А. Сметы в дорожном строительстве. - М.: Транспорт, "385.   - 256 с.

Куровский В.В., Гордиенко Г.Ф. Финансирование и кредитование проектных работ. - К.: Будивельник, 1987. - 192 с.

СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений / Госстрой СССР. - М.: ЦТШ Госстроя :СР, 1986. - 40 с.

Каталог единичных расценок на горнопроходческие работы для строительства угольных шахт Донецкой области. Сборник 9 35. Кн. I. - Харьков; Вкгипрошахт, 1983. - 284 с.

СНиП I/-5-82. Приложение. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Сб. 35. Горнопроходческие работа. Кн. 1,2. / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат,1983. - 592 с.

СНиП 1У-2-82. Приложение. Т.6. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы / Госстрой СССР. - М.: Машиностроение, 1982. - 151 с.

СНиП 1У-4-82. Приложение. Сборник средних районных сметных цен на материалы и конструкции. Ч.П. Строительные конструкции и детали / Госстрой СССР. - М.: Энергоиздат, 1984. - 192 с.

СНиП-6-82. Приложение. Сборники расценок на монтаж оборудования. Сб.  19. Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат,1985. - 31 с.

СНиП 1У-4-62. Приложение. Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. ЧЛ. Железнодорожные и автомобильные перевозки / Госстрой СССР.  - М.: Стройиэдат,1982. - 144 с.

СНиП 1У-3-82. Приложение. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат,1982. - 40 с.

ЕНиР. Сборник ЕЗ6, Горнопроходческие работы. Вып.  I. Строительств угольных шахт и карьеров / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат,1988. -208 с.