УДК 681.326.3

Баркалов А.А., Саломатин В.А., Струнилин В.Н., Швец А.Г.

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СИНТЕЗА УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЛМ, ПЗУ И ПЛИС

В настоящее время  за рубежом  при синтезе  устройств управления широко используются программируемые БИС с матричной структурой (программируемые     логические матрицы – ПЛМ,  постоянные  запоминающие  устройства - ПЗУ  и  программируемые  логические  интегральные схемы - ПЛИС).

В Донецком политехническом институте разработан программный  комплекс     средств автоматизированного синтеза, предназначенный для   решения на   персональных ЭВМ типа IBM PC/XT/AT задач проектирования логических схем устройств управления (УУ)  в базисе   программируемых БИС с матричной структурой. Программный комплекс   ориентирован на синтез устройств управления с оригинальной структурой, разработанных  авторами системы. При синтезе УУ на ПЛИС использованы оригинальные методы, представляющие  know-how пакета. Программы комплекса реализованы на  языках

Turbo C, Turbo Pascal и JPI Modula-2 для ПЭВМ класса IBM PC/XT/AT.

Лингвистическое обеспечение программного комплекса  включает в себя:

- средства описания микропрограмм;

- средства описания операционных автоматов;

- средства описания элементного базиса;

- средства описания функциональных схем МУУ;

- средства описания кодировок ПЛМ,ПЗУ и ПЛИС.

Средства описания микропрограмм представлены двумя входными языками: языком кодирования граф-схем алгоритма, близким по своим характеристикам к традиционным языкам ассемблера,  и  языком  микропрограммирования  высокого уровня,

представляющим подмножество языка Си. Все компоненты комплекса функционируют под управлением специальной программной оболочки mcuSHELL, обеспечивающей диалоговое взаимодействие с пользователем через многооконный интерфейс.

Существует возможность автоматического выбора структуры УУ, требующей минимума аппаратурных затрат в логической схеме.

Комплекс программ ориентирован на синтез устройств управления по микропрограммам, удовлетворяющим  следующим ограничениям:

число вершин микропрограммы  <=1000;

количество различных микрокоманд <=256;

разрядность микрокоманды <=128;

количество логических условий <=128;

количество слов ПЗУ <=1024;

количество строк в структурной таблице УУ <=512.

Общий объем прикладного программного обеспечения составляет около 10  тыс. операторов языка Cи, Pascal, Modula-2. Объем программной документации, включая тексты для оперативной диалоговой подсказки, составляет около 5 тыс. строк.

Основные предложения по использованию комплекса:

1. Адаптация комплекса к характеристикам элементного базиса заказчика.

2. Организация совместной работы комплекса с пакетами САПР заказчика.

3. Адаптация комплекса к характеристикам оборудования для настройки матричных БИС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов С.И., Скляров В.А. Цифровые устройства на программируемых БИС с матричной структурой.- М.: Радио и связь, 1986.- 272с.

2. Баркалов А.А. Микропрограммное  устройство  управления как композиция автоматов с программируемой и жесткой логикой// АВТ.-1983.- № 4.- С.36-41.

3. Баркалов А.А., Джалиашвили З.О., Струнилин В.Н. Оптимизация композиционного устройства управления // Известия вузов  СССР. Приборостроение.-1989. - № 3.-

С.39-39.

4. Стародубов К.Е. Микропрограммный  автомат для интерпретации регулярных граф-схем алгоритмов//  Известия вузов СССР. Приборостроение.- 1988.- № 8.- С.31-35.

5. Баркалов А.А.,  Стародубов К.Е.  Синтез микропрограммных устройств управления  по  регулярной граф-схеме  алгоритма//АВТ.-  1988.- № 3.- С.75-81.

6. Баркалов А.А., Джалиашвили З.О., Струнилин В.Н. Минимизация емкости ПЗУ микропрограммного устройства управления при вертикализации граф-схем алгоритма // Известия вузов  СССР. Приборостроение.-1987. - № 1.- С.23-27.

7. Баркалов А.А., Саломатин В.А., Струнилин В.Н., Мартыненко А.В. Оптимизация микропрограммного устройства управления при  при интерпретации вертикальных граф-схем алгоритма // Деп. ЦНИИТЭИприборостроения, № 4394 от 18.10.1988.- 5 с.