Лабораторная работа №4

микропрограммирование и исследование арифметических и логических операций блока обработки данных

Цель работы: Изучение арифметических операций (АО) процессора ВС1, приобретение практических навыков микропрограммирования и исследования АО на лабораторном стенде МТ1804.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Для исследования АО на стенде в командах программы достаточно определить значение только шести младших тетрад микрокоманд: от 5-ой до 0-ой тетрады (табл. 4.1). Остальные две тетрады команд (7 и 6) могут иметь произвольные значения (*). С учетом сказанного в табл. 4.1 приведена программа для демонстрации выполнения операций инкрементирования, декрементирования и суммирования содержимого регистров процессора.

Загрузка и выполнение микрокоманд программы (табл. 4.1) производится в режиме ЗАГРУЗКА (SА14). При этом состояние адресных переключателей стенда (SА11-SА9) постоянно транслируется ВУ1 на адресные входы кристаллов МПП (рис. 1.3, 1.11, л.р.1). В результате на выходе МПП в каждый момент времени генерируется та микрокоманда, адрес которой установлен на переключателях адреса МК (SА11-SА9). Для коррекции любой тетрады МК в кристалле МПП достаточно значение этой тетрады установить на SА7-SА4, номер МК набрать на SА3-SА1 (от 0 до 7), и нажать кнопку SВ1 (рис. 1.3, л.р.1). Содержание записанной тетрады контролируется с помощью индикаторов МПП (VD8-VD5). Для подачи микрокоманды на вход процессора ВС1 достаточно нажать кнопку SВ2 (рис. 1.4, л.р.1). В результате генерируемая адресными переключателями SА11-SА9 микрокоманда с выхода МПП записывается в РМК и поступает на вход процессора. Для фиксации в каждом такте результата выполняемых в АЛУ процессора ВС1 микроопераций на индикаторах VD12-VD9 переключатели SА3-SА1 необходимо установить в 1 (001).

Для выполнения программы, приведенной в табл. 4.1, вначале адресные переключатели устанавливаются в 0000 и в ВС1 выполняется инкрементирование содержимого РОН0. При каждом нажатии SВ2 в ВС1 содержимое РОН0 увеличивается на единицу.

В положении 1 адресных переключателей (т.е. по микрокоманде 1) при нажатии SВ2 в ВС1 выполняется декрементирование содержимого РОН0 )

Микрокоманда по адресу 2 осуществляет в ВС1 операцию сложения содержимого РОН0 с константой. При каждом нажатии SВ2 содержимое РОН0 увеличивается на величину этой константы.

Микрокоманды 7 и 8 осуществляют засылку конкретных констант в РОН0 и РОН1 (0→РОН0 и 5→РОН1).

Микрокоманда 9 реализует в ВС1 суммирование содержимого РОН0 и РОН1 (РОН0 = РОН0 + РОН1). Если при выполнении микрокоманды 9 переключатели SА3-SА1 установить в 1 (001), при каждом нажатии кнопки SВ2 на светодиодах VD12-VD9 будет высвечиваться последовательность чисел: 5, 10, 15, 4, 9, 14, 3, 8 и т.д.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Выполнить коммутацию стенда с источником питания +5В.

- Установить режим ЗАГРУЗКА (SА14).

- Записать в МПП типовую МП (табл. 4.1).

- Набрать на SА11-SА9  0 (0000) и загрузить в РМК стартовую команду МК0 программы путем нажатия кнопки SВ2. Подключить шину Y ВС1 к индикаторам VD12-VD9, установив SA3-SA1 в положение 001. Записать состояние индикаторов VD12-VD9 при каждом нажатии SВ2.

- Загрузить в РМК остальные МК и записать результат их выполнения в процессоре ВС1.

- Разработать заданную программу (табл. 4.2, 4.3) и записать её в МПП.

- Выполнить и записать результаты выполнения команд этой МП в процессоре ВС1 (состояние шины Y и входов) по тактам (в момент действия активного фронта сигнала ГОИ – SВ2).

- Составить и защитить отчет.

Содержание отчета

- Временная диаграмма состояния шины Y ВС1 при выполнении типовой программы (табл.. 4.1).

- Таблица прошивки и временная диаграмма состояния шины Y ВС1 при выполнении заданной программы (табл. 4.2, 4.3).

Вопросы для самоконтроля

- Определить, как изменяется состояние флагов процессора при выполнении в АЛУ ВС1 инкрементирования, декрементирования и суммирования РОН0 с константой.

- Разработать МК для инкрементирования, декрементирования и суммирования с константой Q-регистра.

- Как проверить содержимое всех тетрад команды в МПП?

- Как проверить содержимое тетрад РМК после загрузки команды в РМК (кнопкой SВ2)?

- Как установить состояние флагов процессора ВС1 после загрузки команды в РМК путем однократного нажатия кнопки SВ2?

Таблица 4.1

Микропрограмма выполнения типовых арифметических операций

| Разряд Адрес |  |  |  | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 0 | MS2 | I8 - I6 |  |  | MS1 | I2 - I0 |  |  | C0 | I5 - I3 |  |  | А3 - А0 |  |  |  | В3 - B0 |  |  |  | D3 – D0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | РОН0+1→РОН0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | РОН0++0→РОН0 ((РОН0-1) →РОН0) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | РОН0+3→РОН0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0→РОН0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5→РОН1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | РОН0+РОН1→РОН0 |

МК(32-25) - *

Таблица 4.2

Варианты индивидуальных заданий

| Номер варианта | Алгоритм выполнения сдвиговых операций |
| --- | --- |
| 0 | 0→РОНi; РОНi = РОНi + 1; РОНi = РОНi + 1; РОНi = РОНi - 1; РОНi = РОНi + K1 |
| 1 | 0→РОНi; РОНi = РОНi + 1; РОНi = РОНi + K2; K3→PQ; РОНi = РОНi – PQ |
| 2 | K3→РОНi; РОНi = РОНi + 1; K4→PQ; PQ = PQ – POHi; PQ = PQ – POHi; |
| 3 | K1→РQ; PQ = PQ + 1; PQ = PQ-K1; K2→POHi; POHi = PQ – POHi; |
| 4 | K2→РОНi; K3→РОНi; РОНi = РОНi - 1; РОНi = РОНi + 1; РОНi = РОНi - PQ |

Таблица 4.3

Варианты индивидуальных заданий

| № вар. | Значение констант |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | i | j | K1 | K2 | K3 | K4 |
| 0 | 1 | 2 | -10 | +3 | -2 | -3 |
| 1 | 14 | 15 | +2 | -4 | +6 | -7 |
| 2 | 13 | 12 | -7 | +2 | -1 | -3 |
| 3 | 9 | 2 | +2 | -6 | +3 | -2 |
| 4 | 6 | 5 | -2 | -7 | +7 | -14 |
| 5 | 2 | 8 | +5 | -6 | +3 | -5 |