Лабораторная работа №6

микропрограммированиЕ циклических вычислений с использованием стека и команд условного перехода

Цель работы: Изучение работы функциональных схем стенда при реализации циклов с использованием стека формирователя адреса микропрограмм 1804 ВУ1 и команд условного перехода ВУ1, приобретение практических навыков микропрограммирования и исследования циклических вычислительных процессов.

Методические указания к выполнению лабораторной работы.

Пример  циклической микропрограммы приведен в табл. 6.1. Для исследования программы код программы необходимо записать в МПП ( в режиме ЗАГРУЗКА) и произвести инициализацию её стартовой микрокоманды 0 в РМК.

Исследование программы осуществляется в состоянии РАБОТА (SА14) и режиме ШАГ (SА15). Кроме того, для фиксации исполнительного адреса ВУ1 на индикаторах адреса VD12-VD9 переключатели SА3-SА1 устанавливаются в 0. Тогда при нажатии кнопки ГОИ SВ2 в каждом такте ГОИ на светодиодах будет индицироваться адреса переходов ВУ1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,3,4,5 и т.д.

Очевидно, что выход из цикла можно осуществить, если в микрокоманде 12 использовать код (Р3-Р0) = 1000 (проверить конец цикла и вытолкнуть из стека адрес возврата, если F=0) или (Р3-Р0) = 1011 (проверить конец цикла и вытолкнуть из стека адрес возврата, если С4=1). При этом выход из цикла в микрокоманду 13 (т.е. по содержимому счетчика микрокоманд ВУ1) будет осуществляться при выполнении проверяемого условия (Z или С4).

Для выхода из цикла в микрокоманде 12 можно использовать также команды условного перехода УП Z (Р3-Р0 = 1100) или УП С4 (Р3-Р0 = 1111). В этом случае возврат в начало цикла (в МК3) формируется полем (R3-R0), по которому управление передается при невыполнении проверяемого условия (Z или С4) или в противном случае – на выход из цикла, т.е. в микрокоманду 13.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Подключить стенд к источнику питания +5В.

- Выполнить исследование типовой циклической программы в табл. 6.1.

- Составить и выполнить заданную в табл. 6.2 программу с использованием стека и условных переходов

- Оформить и защитить отчет

Содержание отчета

- Временные диаграммы состояния адресной шины ВУ1 в каждом такте работы стенда при выполнении типовой программы и заданного варианта циклической программы

- Таблица прошивки МПП для заданной в табл. 6.2 программы.

Вопросы для самоконтроля

- Выходы какой схемы ВУ1 и по какому синхросигналу записывается в вершину стека при выполнении команды «ЗАГРУЗИТЬ В СТЕК» (1001)?

- По какому сигналу изменяется в ВУ1 указатель стека (SP)?

- Какими схемами формируется адрес РОНа стека, при записи данных в вершину стека?

- Какие функции выполняют INC SP и INC PC?

- Сколько вложенных циклов допускает стек ВУ1?

- Какие типы триггеров используются в РОНах стека и счетчике микрокоманд (РС) и почему?

- Каким образом и на каких элементах построена функциональная схема стека и счетчика микрокоманд ВУ1?

Таблица прошивки МПП для циклической микропрограммы с использованием стека ВУ1 для организации цикла

Таблица 6.1

| Номер тетрады МК | 7 | 6 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес МПП (номер МК) | Адрес перехода | Управл. следующ. адресом | – |
|  | R3-R0 | P3-P0 | – |
| 0 | * | 0010 | Продолжить |
| 1 | * | 0010 | Продолжить |
| 2 | * | 1001 | Загрузить в стек (0011) |
| 3 | * | 0010 | Продолжить |
| 4 | * | 0010 | Продолжить |
| 5 | * | 0010 | Продолжить |
| 6 | * | 0010 | Продолжить |
| 7 | * | 0010 | Продолжить |
| 8 | * | 0010 | Продолжить |
| 9 | * | 0010 | Продолжить |
| 10 | * | 0010 | Продолжить |
| 11 | * | 0010 | Продолжить |
| 12 | * | 0111 | Переход по стеку (БП на МК3) |

Варианты индивидуальных заданий для микропрограммирования циклов

с использованием стека ВУ1 и команд условного перехода

Таблица 6.2

| № варианта | Алгоритм |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |