Лабораторная работа №7

микропрограммирование вычислительных процессов с обращением к подпрограммам

Цель работы: Изучение работы схем стенда при реализации обращения к подпрограммам и выхода из подпрограмм, приобретение практических навыков микропрограммирования и исследования вычислений с обращением к подпрограммам и к вложенным подпрограммам.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Типовая микропрограмма вычислительного процесса с обращением к подпрограмме приведен в табл. 7.1. Рассмотрим работу программы.

В программе микрокоманда 3 осуществляет переход к подпрограмме, начальный адрес которой равен 12. При этом указатель стека инкрементируется (SР=SР+1) и в вершину стека (по адресу в указателе стека SР) загружается адрес возврата в основную программу, т.е. в микрокоманду 4 (0100). Подпрограмма занимает адреса 12,13 и 14. Микрокоманда 14 (Р3-Р0 = 0110) передает управление по содержимому ячейки в вершине стека, т.е. по содержимому ячейки стека, адресуемой указателем стека SР. Так как в микрокоманде 3 в вершину стека был записан адрес 4, управление из микрокоманды 14 будет передано в микрокоманду 4. При этом указатель стека SР декрементируется, и старый адрес перехода 4 выталкивается из вершины стека. Микрокоманда 4 передает управление микрокоманде 5, которая, в свою очередь, передает управление микрокоманде 6 – команде безусловного перехода по адресу (R3-R0) = 0000. Поэтому после микрокоманды 6 будет выполняться микрокоманда 0, что приведет к повторению цикла. Если при выполнении программы переключателями (SА3-SА1) выходная шина Y ВУ1 будет подключена к светодиодам (VD12-VD9), то на этих индикаторах в процессе работы программы будут высвечиваться адресные коды: 1,2,3,12,13,14,4,5,6,0,1,2,3,12 и т.д.

Пример типовой микропрограммы с вложенными подпрограммами и использованием стека приведен в табл. 7.2.

Главная часть этой программы (основная часть программы) находится в ячейках МПП 13,14 и 15.

При выполнении программы в качестве стартовой микрокоманды следует использовать микрокоманду 13 (первую микрокоманду основной части программы). В следующем такте работы стенда на шине Y ВУ1 будет генерироваться адрес 14. Микрокоманда 14 сформирует на адресной шине Y ВУ1 код 0 и управление будет передано в микрокоманду 0 (в подпрограмму 0), а в стек будет записан адрес возврата 15. В следующем такте микрокоманда 0 передает управление в микрокоманду 12 (подпрограмму 12) и записывает в вершину стека адрес возврата 1. Микрокоманда 12 осуществляет возврат в микрокоманду 1 подпрограммы 0 и устанавливает в вершине стека адрес 15. Микрокоманда 1 (подпрограммы 0) передает управление в микрокоманду 6 (в подпрограмму 6) и записывает в вершину стека адрес возврата (адрес микрокоманды 2), т.е. в подпрограмму 0. Микрокоманда 6 передает управление в подпрограмму 12, состоящей из одной микрокоманды возврата, которая устанавливает в вершине стека число 7. Поэтому подпрограмма 12 передает управление в микрокоманду 7 подпрограммы 6, установив в вершине стека число 8 и т.д.

В целом при стартовом адресе микропрограммы 13 на адресной шине ВУ1 последовательно в каждом такте будут генерироваться числа (адреса): 13,14,0,12,1,6,12,7,3,12,4,9,10,5,8,2,15,13 и т.д.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Подключить стенд к источнику питания +5В

- Установить переключатель SА14 в положение ЗАГРУЗКА.

- Записать в МПП типовую микропрограмму, приведенную в табл. 7.1.

- Записать в РМК стартовую команду 0 типовой программы с обращением к подпрограмме (табл. 7.1).

- Установить переключатель SА14 в положение РАБОТА, а SА15 – ШАГ.

- Выполнить программу с обращением к подпрограмме (табл. 7.1), записав в каждом такте работы ГОИ (SВ2) состояние адресной шины Y ВУ1.

- Записать в МПП и выполнить микропрограмму с вложенными подпрограммами (табл. 7.2) (согласно п. 2-6).

- Записать в МПП и выполнить заданную в табл. 7.3 программу с обращением к подпрограмме (согласно п. 2-6).

- Записать в МПП и выполнить заданную в табл. 7.4 программу с вложенными подпрограммами (согласно п. 2-6).

Содержание отчета

- Диаграммы состояния шины Y ВУ1 при выполнении типовой и заданных программ.

- Таблицы прошивки для заданных программ.

Вопросы для самоконтроля

- Какие ограничения накладывает ВУ1 на число вложенных подпрограмм?

- Почему адрес перехода при обращении к п/п формируется на выходе кристалла МПП DD10, а код управления (Р3-Р0) в схему формирования управляющих сигналов ВУ1 подается с выхода кристалла DD17 РМК?

- Какие микрооперации выполняются в ВУ1 при =0 и PUP=1?

- Какие сигналы формирует ВУ1 на адресной шине при S0 S1 = 10?

- Какие значения кодов управления необходимо установить на клеммах S0, S1, , PUP ВУ1 для выполнения команды с обращением к подпрограмме?

- Какие состояния кодов управления S0, S1, , PUP необходимо установить на входе ВУ1 для реализации команды возврата из подпрограммы?

- Почему сигналы Q1() Q2(S1) и Q3(S0) DD23 подаются на входы , S1, S0 ВУ1 посредством мультиплексора DD27?

Таблица прошивки МПП для циклической микропрограммы с обращением к подпрограмме

Таблица 7.1

| Номер тетрады МК | 7 | 6 | . . . | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МПП (номер МК) | Адрес перехода | Управл. следующ. адресом | – | – |
|  | R3-R0 | P3-P0 | – | – |
| 0 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 1 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 2 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 3 | 1100 | 0101 |  | БП→12, PUSH (БП→п/п) |
| 4 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 5 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 6 | 0000 | 0001 |  | БП→0000 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 13 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 14 |  | 0110 |  | БП→ST(0100), POP |
| 15 |  |  |  |  |

Таблица прошивки МПП для микропрограммы с вложенными подпрограммами

Таблица 7.2

| Номер тетрады МК | 7 | 6 | . . . | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес МПП (номер МК) | Адрес перехода | Управл. следующ. адресом | – | – |
|  | R3-R0 | P3-P0 | – | – |
| 0 | 1100 | 0101 |  | БП→12(п/п), PUSH |
| 1 | 0110 | 0101 |  | БП→6(п/п), PUSH |
| 2 |  | 0110 |  | БП→ST(возврат), POP |
| 3 | 1100 | 0101 |  | БП→12(п/п), PUSH |
| 4 | 1001 | 0101 |  | БП→9(п/п), PUSH |
| 5 |  | 0110 |  | БП→5(возврат), PОР |
| 6 | 1100 | 0101 |  | БП→12(п/п), PUSH |
| 7 | 0011 | 0101 |  | БП→3(п/п), PUSH |
| 8 |  | 0110 |  | БП→SТ(возвр), РОР |
| 9 |  | 0010 |  | Продолжить |
| 10 |  | 0110 |  | БП→SТ(возвр), РОР |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  | 0110 |  | БП→SТ(возвр), РОР |
| 13 |  | 0010 |  | Продолж. |
| 14 | 0000 | 0101 |  | БП→0(п/п), РUSH |
| 15 | 1101 | 0001 |  | БП→13 |

Варианты индивидуальных заданий для составления программы с обращением к подпрограмме (п/п)

Таблица 7.3

| № варианта | Стартовый адрес основной программы | Стартовый адрес п/п (подпр.) | Адрес возврата из п/п (подпр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 | 14 |
| 1 | 5 | 11 | 13 |
| 2 | 7 | 12 | 5 |
| 3 | 2 | 8 | 13 |
| 4 | 1 | 9 | 11 |
| 5 | 4 | 13 | 15 |

Варианты индивидуальных заданий для составления программы с вложенными подпрограммами

Таблица 7.4

| № варианта | Состав основной части програмым | Состав подпрограмм (рис. 7.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПП0 | ПП3 | ПП6 | ПП9 | ПП12 |
| 0 | 13,14,15 | 0, 2 | 3, 5 | 6, 8 | 10 | 12 |
| 1 | –//– | 1, 2 | 4, 5 | 7, 8 | 9, 10 | 12 |
| 2 | –//– | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | –//– | 2 | 3,5 | 7, 8 | 9, 10 | 12 |

Рис. 7.1. Организация микропрограммы с использованием вложенных ПП (табл. 7.2)