МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ   УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ   ІНЖЕНЕРІЇ

# МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до  самостійної роботи з  курсу

"Організація  і   функціонування  процесорних  пристроїв"

для  бакалаврів заочної  форми  навчання

за  напрямком  “Комп'ютерна  інженерія”

Донецьк   2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНОЇ   ІНЖЕНЕРІЇ

# МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

до  самостійної роботи з  курсу

"Організація   і  функціонування  процесорних  пристроїв"

для  бакалаврів заочної  форми  навчання

за  напрямком  “Комп'ютерна  інженерія”

Розглянуто

на засіданні  кафедри

комп'ютерної  інженерії.

Протокол  № 9   від

21.06.2010 г.

Затверджено

на  засіданні навчально - видавничої

ради  ДНТУ.

Протокол  № 1   від  13  січня  2011 р.

Донецьк  2011

УДК 681.3

# Методичні   вказівки до  самостійної роботи з курсу "Організація і функціонування  процесорних  пристроїв" для  бакалаврів за напрямком  “Комп'ютерна  інженерія” / Укл. В.В.Лапко, Ю.В. Губарь. - Донецьк:  ДНТУ,   2011. - 60 с.

У  методичних  вказівках розглядаються питання  проектування  арифметичних  пристроїв  процесорів для  чисел  з  фіксованої  та  плаваючої  коми. Наведені  структурні  схеми,  граф – схеми  алгоритмів  і  цифрові  діаграми  основних  арифметичних  операцій  (додавання,  віднімання,  множення  і  ділення)  процесорів  з  використанням  типових  способів  представлення   операндів  і  результату  операції.

Методичні  вказівки  призначені для  бакалаврів  спеціальностей  “Комп'ютерні  системи  і  мережі”  та  “Системне  програмування”.

Укладачі			 	 проф.  В. В. Лапко,

доц.   Ю. В. Губарь

Відповідальний

за  випуск                  		 	проф. В. А. Святний

Рецензент                  	      		проф.  Г. В. Аверін

ПЕРЕЛІК  ОСНОВНИХ  СКОРОЧЕНЬ

АП  -  арифметичний   пристрій.

КА  -  керуючий   автомат.

ПК  -  прямий  код.

ОК  -  оберений  код.

ДК  -  доповняльний  код.

ПН  -  код  з  позитивним  нулем.

НН   -  код  з  негативним  нулем.

МОК  -  модифікований  оберений  код.

МДК  -  модифікований  доповняльний  код.

СОП  -  спеціалізований  обчислювальний  пристрій.

ПлК  -  плаваюча  кома.

ADD  -  операція  додавання.

SUB  -  операція  віднімання.

MUL  -  операція  множення.

DIV  -  операція  ділення.

- ОСНОВНІ   СПОСОБИ   КОДУВАННЯ  АЛГЕБРИЧНИХ  ЧИСЕЛ  У  КОМП'ЮТЕРАХ

  - 1.1. Кодування  чисел  у  прямих  кодах  (ПК)

| А | АПК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 | 1 1 0 1 |
| + 1 1 0 1 1 0 1 1 | 0 1 1 0 1 1 0 1 1 |

1.2. Кодування  чисел  у  оберених  кодах  (ОК)

| А | АОК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 1 1 0 1 | 1 0 1 0 0 0 0 1 0 |
| + 1 1 0 1 | 0 1 1 0 1 |

1.3. Кодування  чисел  у  доповняльних  кодах  (ДК)

| А | АДК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 | АДК = АОК + 1 = 1 0 1 0 0 + 1 = 1 0 1 0 1 |
| + 1 0 1 0 | АДК = АОК = 0 1 0 1 0 |

1.4. Кодування  чисел  у  кодах  з  позитивним  нулем  (ПН)

| А | АПН |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 1 | 0 1 0 1 1 1 + 1 = 0 0 1 0 0 0 + 1 = 0 0 1 0 0 1 |
| + 1 1 1 0 1 | 1 1 1 1 0 1 |

1.5. Кодування  чисел  у  кодах  з  негативним  нулем  (НН)

| А | АОН |
| --- | --- |
| - 1 0 1 0 1 | 0 1 0 1 0 1 = 0 0 1 0 1 0 |
| + 1 1 1 0 1 1 | 1 (1 1 1 0 1 1 - 1) = 1 1 1 1 0 1 0 |

  - 1.6. Кодування  чисел  у  модифікованих  оберених   кодах   (МОК)

| А | АМОК |
| --- | --- |
| - 1 0 1 1 | 1 1 0 1 0 0 |
| + 1 1 0 1 | 0 0 1 1 0 1 |

  - 1.7. Кодування  чисел  у  модифікованих  доповняльних  кодах  (МДК)

| А | АМДК |
| --- | --- |
| - 1 1 0 1 | 1 1 0 0 1 1 |
| + 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 1 |

2. ОСНОВНІ  СТРУКТУРИ   ДЛЯ  ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ  ПРИСТРОЇВ  У   ПРЯМИХ  КОДАХ  (ПДВПК)

2.1. Структура  та  алгоритм  ПДВПК  на  основі  SM / SUB

Рисунок 2.1 - Структура ПДВПК на основі SM / SUB

Примітки:  МА,  МВ  і  МР  -  модулі  операндів  А  и  В  і  модуль  результату;  NA,  NB,  NP  -  знакові  розряди  операндів  А  и  В  і  результату;  DM -  дія  над  модулями  операндів  ( при  DM = 0  (MP  =  MA  +  MB),  при  DM = 1   MP  =  (MA -  MB),  якщо  MA ≥ MB  (ω =  1)  і  MP  =  (MB  -  MA),  якщо  MB  >  MA  (ω =  0));  ЗВА,  ЗАВ  -  відповідно  позика  віднімачів  SUBВА  і   SUBАВ ;  ЕАВ  (ПП  при  DM = 0) -  вихідний  перенос  суматора  SM;  D -  ознака  дії  (+  або  -)  над  числами  у  ПК :

(РПК  =  АПК  (D)  ВПК).

Формування  результату  здійснюється    за  співвідношенями:

| Алгоритм обчислення модуля і знаку результату | МР = ¦ МА ± МВ ¦ | NP | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| DM = 0 | МР = МА + МВ = SAB ПП = ЕАВ | NA | ЕАВ |
| DM = 1; ЗВА = 1 ( ω= 1) | МР = МА - МВ = RAB | NA | 0 |
| DM = 1; ЗАВ = 0 ( ω= 0) | MP = MB - MA = RBA | NA | 0 |

2.2. Структура  і  алгоритм    ПДВПК  на  основі  суматорів  MA /  MA

Рисунок 2.2 - Структура ПДВПК на основі суматорів MA / MA

Формування  модуля  результату  (МР),  знака  результату  (NP)  і  ознаки  переповнення  (ПП)  здійснюється відповідно  за  співвідношенями:

| Алгоритм формування результату | MP = ¦ MA ± MB ¦ | NP | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| DM = 0 | MP = MA + MB | NA | Е |
| DM = 1; ω = 1 | MP = SAB | NA | 0 |
| DM = 1; ω = 0 | MP = SВА | NA | 0 |

2.3. Структура  і  алгоритм   ПДВПК  на  основі  суматорів  АПК /  AПК

| Рисунок 2.3 - Структура ПДВПК на основі суматорів АПК / AПК |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формування прямого коду результату (РПК), формування ознаки переповнення (ПП) і ознаки відношення модулів (ω ) здійснюється за співвідношенями: |  |  |
| Алгоритм формування результату | PПК = АПК ( D ) ВПК | ПП |
| DM = 0 | РПК = NS S3 S2 S1 (ПП = 0) | XN (XN = 0, 1) |
| DM = 1, XNAB= 1 (ω= 1) | РПК = NS S3 S2 S1 | 0 |
| DM = 1, XNBA = 0 (ω= 0) | РПК = NS S3 S2 S1 | 0 |

2.4. Структура   ПДВПК   на  основі  суматорів  з  доповненням  модулів

операндів

Рисунок 2.4 - Структура ПДВПК на основі суматорів з доповненням модулів операндів

Формування  результату  здійснюється  на  основі  наступних  співвідношень:

| Алгоритм формування результату | MP = ¦ MA ± MB ¦ | NP | ПП |
| --- | --- | --- | --- |
| DM = 0 | MP = MA + MB = S (ПП=0) | NA | Е |
| DM = 1, EAB = 1 ( ω = 1 ) | MP = MA - MB = RAB | NA | 0 |
| DM = 1, EBА = 0 ( ω = 0 ) | MP = MB - MA = RBA | NA | 0 |

3. СТРУКТУРА   ПРИСТРОЇВ  ДЛЯ  ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ

ОБЕРЕНИХ  КОДІВ  (ПДВОК)

3.1. Пристрій  додавання  ОК  (ADD  ОК)

Рисунок 3.1 - Структура блоку ADD ОК

3.2.  Пристрій  віднімання  ОК  (SUB  ОК)

Рисунок 3.2 - Структура блоку SUB ОК

Примітки.      А  =  ( - 7 )  ÷  ( + 7 );    В  =  ( - 7 )  ÷   ( + 7 );   (А – В )  =  ( - 7 )  ÷  ( + 7 ).

INC  -  інкрементор;  EN,  eN  -  відповідно  перенос із  знакового  розряду  (EN)  і  в  знаковий  розряд  (eN);  eNi -  перенос  у  знаковий  розряд  інкрементора;  ПП  =  (EN  ⊕  eN)⋅eNi;    ППП  =  ПП ⋅EN;       HПП  =  ПП ⋅ EN ;

ПП -  переповнення;   ППП -  позитивне  ПП;  HПП -  негативне  ПП.

4. СТРУКТУРА  ПРИСТРОЇВ  ДЛЯ  ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ

ДОПОВНЯЛЬНИХ  КОДІВ  (ДК)

4.1. Пристрій  додавання  ДК  (ADD  ДК)

Рисунок 4.1 - Структура блоку ADD ДК

Примітки.      А  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  В  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 );   (А + В )  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ).

NS -  знаковий  розряд;  EN,  eN  -  відповідно  перенос  із  знакового  розряду  (EN)  і  в  знаковий  розряд  (eN);  EN  NS  S3 S2 S1  =  AДК4  +  BДК4    =  (16  +  A)m16  +  (16  +  B)m16;

S (4/1)  =  NS  S3 S2 S1  =  ( EN  NS  S3 S2 S1 ) m16 .

4.2. Пристрій   віднімання  ДК  (SUB  ДК)

Рисунок 4.2 - Структура блоку SUB ДК

Примітки.     А  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 );   В  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 );    (А – В )  =  ( - 8 )  ÷   ( + 7 ).

EN  NS  S3 S2 S1  =  AДК4  +  BДК4  +  1  =  (16  +  A)m16   +  (16  +  B)m16  +  1  =  (16  +  A)m16   +  16  -  [16  +  B]m16.

5. СТРУКТУРА    ПРИСТРОЇВ  ДЛЯ  ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ

ЧИСЕЛ   ІЗ  ПОЗИТИВНИМ  НУЛЕМ  (ПН)

5.1. Пристрій  додавання  ПН  (ADD  ПН)

Рисунок 5.1 - Структура блоку ADD ПН

Примітки.	А  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  В  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  (А  +  В  )  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ).

EN  NS  S3 S2 S1  =  AПН4  +  BПН4  =  (A  +  8)  +  (B  +  8);

(A  +  B)ПН4  =  EN S3 S2 S1=  ((NS  S3 S2 S1);

EN NS  =  01  або  10  за  умови,  коли  ПП = 0  (EN=  NS).

5.2. Пристрій  віднімання  ПН  (SUB  ПН)

Рисунок 5.2 - Структура пристрою віднімання у коді ПН

Примітки.           А  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ); В  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 );  (А  -  В  )  =  ( - 8 )  ÷  ( + 7 ).

EN NS  S3 S2 S1  =  AПН4  +  ВПН4  +  1  =  AПН4  +  15  -  BПН4  +  1  =  AПН4  +  16  -  BПН4  =  (8  +  A)  +  16  -  (8  +  B)  =  (8  +  A)  +  (8  -  B).

(A−B)ПН4  =  EN  S3 S2 S1.

EN NS  =  01  або  10 за  умови,  коли  ПП  =  0  (EN  =  NS).

6. СТРУКТУРА  ПРИСТРОЇВ  ДОДАВАННЯ  І  ВІДНІМАННЯ  ЧИСЕЛ

В  КОДАХ  ІЗ  НЕГАТИВНИМ  НУЛЕМ  (НН)

6.1. Пристрій  додавання  кодів  із  НН  (ADD  НН)

Рисунок 6.1 - Структура пристою додавання чисел в кодах із НН

Примітки.	А  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  В  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  (А  +  В)  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 ).

EN NS  S3 S2 S1  =  AHН4  +  BHН4  +  1  =  (8  +  A)  +  (8  +  B)  +  1  =  17  +  (A  +  B);

(A  +  B)HН4  =  EN  S3 S2 S1  =  NS  S3 S2 S1;

(за  ПП =  0     EN NS  =  01  (10),   тобто     EN  =  NS).

6.2. Пристрій  для  віднімання  чисел  в  кодах  із  НН  (SUB  НН)

Рисунок 6.2 - Структура пристрою для віднімання чисел у кодах із НН

Примітки.           А  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  В  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 );  (А  -  В)  =  ( - 7 )  ÷  ( + 8 ).

EN  NS  S3 S2 S1  =  AHН4  +  BHН4  =  AHН4  +  15  -  BHН4  =  (8  +  A)  +  15  -  (8  +  B)  =  15  +  (A  -  B);

(A  -  B)HН4  =  EN  S3 S2 S1  =  NS  S3 S2 S1;

За  ПП  =  0   EN NS  =  10  (01),   тобто  EN=  NS.

7. БЛОКИ  МНОЖЕННЯ  ПРЯМИХ  КОДІВ  (MUL  ПК)

7.1. Пристрій  множення    ПК  за  способом  “A”  (MUL  ПК  “A”)

СПК  =  АПК  *  ВПК,

де   СПК  =  NС  МС;    АПК  =  NА  MA;   ВПК  =  NВ  MB;

МА,  МВ,  МС  -  відповідно  модулі  множимого  (МА),  множника  (МВ)  і

добутку  (МС).

Рисунок 7.1 - Структура пристрою MUL ПК за способом “A”

7.2. Пристрій  множення   у  ПК  за  способом  “Б” (MUL  ПК  “Б”)

Рисунок 7.2 - Структура пристрою MUL ПК за способом “Б”

7.3. Пристрій  множення   ПК  за  способом  “В”  (MUL  ПК  “В”)

Рисунок 7.3 - Структура пристрою MUL ПК за способом “В”

7.4. Пристрій  множення   ПК   за  способом  “Г”  (MUL  ПК  “Г”)

Рисунок 7.4 - Структура пристрою MUL ПК за способом “Г”

7.5. Пристрій  множення    ДК  за  способом  “A”  з  корекцією  результату

(алгоритм  Робертсона)

Рисунок 7.5 - Структура пристрою MUL ДК із корекцією результату

Примітки.  AДК4  ( A =  ( - 8 )  ÷  (+ 7 ))  =  (16  +  A)m16;

BДК4  ( B =( - 8 )  ÷  (+ 7 ))  =  (16  +  B)m16;  A * B  =  (+ 64 )  ÷  ( - 56 ).

(A * B)ДК8  =  (  0  1 0 0 0 0 0 0  ÷  1   1 0 0 1 0 0 0 ).

7.6. Пристрый  множення  ДК   за  способом  “Г”  з  корекцією  результату

Рисунок 7.6 - Структура пристрою MUL ДК за способом “Г” з корекцією результату (методом Робертсона)

Примітки.  CLB,  CRA,  CПРС  -  сигнали  керування  РВ,  РА  і  РС;  КА  MUL  -  керуючий  автомат  пристрою  множення;  РС / SM  -  регістр – суматор  (акумулятор)  коду  CДК8;  С0РС  -  сигнал  запису  нуля  в  РС / SM .

7.7. Пристрій  множення  ДК  груповим  методом  Робертсона   за  способом  “Г”

Рисунок 7.7 - Структура пристрою множення ДК груповим методом Робертсона_2 за способом “Г”

Примітки. AДК5( A =  ( - 16 )  ÷  (+ 15 ))  =  (32  +  A)m32;

BДК5( B =  ( - 16 )  ÷  (+ 15 ))  =  (32  +  B)m32;

CДК10  ((+ 256 )  ÷  ( - 240 ))  =  (A * B)ДК10.

7.8. Пристрій  множення  ДК  методом  Бута  за  способом  “A”

Рисунок 7.8 - Структура пристрою множення ДК методом Бута за способом “A”

7.9. Пристрій  множення  ДК  методом  Бута  за  способом  “В”

Рисунок 7.9 - Структура пристрою множення ДК методом Бута за способом “В”

7.10. Пристрій  множення  ДК  методом  Лемана  за  способом  “А”

Рисунок 7.10 - Структура пристрою множення ДК методом Лемана за способом “А”

7.11. Пристрій  множення  ДК  методом  Лемана  за  способом  “Г”

Рисунок 7.11 - Структура пристрою множення ДК методом Лемана за способом “Г” 7.12. Пристрій множення ДК груповим методом Бута за способом “Б” Рисунок 7.12 - Структура пристрою множення ДК груповим методом Бута за способом “Б” 7.13. Пристрій множення ДК груповим методом Бута за способом “Г” Рисунок 7.13 - Структура пристрою множення ДК груповим методом Бута за способом “Б”. 7.14. Пристрій множення ДК методом Мак – Сорлі за способом “Б” Рисунок 7.14 - Структура пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Б” 7.15. Пристрій множення ДК методом Мак – Сорлі за способом “Г” (мікропрограмне керування регістром – суматором) Рисунок 7.15 – Структура пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Г” Рисунок 7.16 - ГСА пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Г” (початок). Рисунок 7.16 - ГСА пристрою множення ДК методом Мак - Сорлі за способом “Г” (кінець). 8. ПРИСТРІЇ ДІЛЕННЯ ПРЯМИХ КОДІВ (DIV ПК) 8.1. Пристрій ділення ПК методом “2n / n” за способом “a” Рисунок 8.1 - Структура пристрою ділення ПК методом “2n / n” за способом “a”. Рисунок 8.2 - Функціональна мікропрограма ділення ПК методом “2n / n” за способом “a”. Примітки. A2n / Bn = Dn + C2n / Bn; n - формат цифрової частини ПК; ПП2n / n - ознака переповнення операції ділення A2n / Bn. 8.2. Пристрій ділення ПК методом “2n / n” за способом “б” Рисунок 8.3 - Структура пристрою ділення ПК методом “2n / n” за способом “б” Рисунок 8.4 - ГСА ділення ПК методом “2n / n” за способом “б”. 8.3. Пристрій ділення ПК методом “n / n” за способом “а” 8.3.1. Цифрова діаграма пристрою ділення ПК методом “n / n” за способом “а” Нехай модулі операндів і результату операції ділення (An,Bn,Dn, Cn) мають значення: 0 0 1 0 1 0 (An)0 0 0 0 1 1 (Bn) = 0 0 0 0 1 1 (Dn) + 0 0 0 0 0 1 (Cn)0 0 0 0 1 1 (Bn). Тоді можливий машинний алгоритм ділення чисел у прямих кодах може бути представлений у такий спосіб: DПКn; AПКn; BПКn; СТD; CТВ. ± х х х х х х ND 0 0 0 0 0 0 ← d1 ND 0 0 0 0 0 0 ← d2 ND 0 0 0 0 0 1 ← d3 ND 0 0 0 0 1 1 NA ND NB +; ± 0 0 1 0 1 0 HA=2 NА + ← НА = 2 0 1 0 1 0 0 0 + 1 0 1 0 0 0 0 -------------------- 1 1 1 1 0 0 0 ← 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 --------------------- 0 1 0 0 0 0 0 ← 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 --------------------- 0 0 1 0 0 0 0 → НВ 0 0 0 0 0 0 1 NA 0 0 0 0 0 1; ± 0 0 0 0 1 1 HB=4 NB ← НВ = 4 ± 1 1 0 0 0 0 BДКn = A1 ( d1) = 2 A1 Bn = A2 ( d2 ) = 2 A2 BДКn = A3 ( d3 ) → НВ (СТВ) = А3 = Cn = СПКn; НВ – НА + 1 = 3 ( d1, d2, d3 ) - 1 2 -1 1 -1 0 (розрахунки d1,d2,d3); НВ = 4 -1 3 -1 2 -1 1 -1 0 (Денормалізація А3). Примітки. An , Bn , Dn , Cn - модулі чисел; НА, НВ - кількість нулів відповідно в старших розрядах An і Bт ; 0 1 0 1 0 0 0, 0 1 1 0 0 0 0 - нормалізовані стани модулів An і Bт; di = sign Ai, Ai - частковий залишок діленого в i – ому кроці ділення... 8.3.2. Нормалізація модулів операндів An і Bn (“n / n”, “a”) Рисунок 8.5 - Структура пристрою нормалізації модулів операндів An і Bn. Примітки. ZD, ZC - відповідно ознаки закінчення операції ділення ( d1, d2, d3) і процедури денормалізації останього залишку діленого для формування остачі операції ділення Cn. 8.3.3. Визначення часткового залишку діленого при діленні ПК методом “n / n” за способом “а” Рисунок 8.6 - Схема визначення часткового залишку діленого при діленні методом “n / n” на основі способа “а” 8.3.4. Денормалізація останього часткового залишку діленого при визначенні остачі операції ділення CПКn Рисунок 8.7 - Схема денормалізації останнього часткового залишку діленого. 8.3.5. Знаходження цифр модуля частки у процесі ділення чисел Рисунок 8.8 - Схема формування цифр частки на основі регістра зсуву. 8.4. Пристрій ділення ДК методом “2n / n” за способом “а” 8.4.1. Цифрова діаграма ділення ДК методом “2n / n” за способом “а” Нехай операнди та результат утворюють коди: ± 1 0 1 0 (AДК2n)± 1 1 (BДКn) = ± 1 1 (DДКn) + ± 0 0 0 1 (CДК2n)± 1 1 (BДКn). Тоді можливий машинний алгоритм ділення чисел за способом “a” у ДК буде мати вигляд: ← DДКn; ← AДК2n; BДКn; СТ. ± 2 1; ± 4 3 2 1; ± 2 1; X X. Х Х Х ND ← ND X X 1 ← dПР = 1 X 1 1 + + ПП2n = 0 ← d1 = 0 - 1 0 ← d2 = 0 1 0 0 + 1 ------------ 1 0 1 DДКn; 0 1 0 1 0 + 0 1 0 1 0 1 0 1 -------------- 1 1 1 1 0 ← 1 1 1 0 0 0 1 1 -------------- 0 1 0 0 0 ← 1 0 0 0 0 1 0 1 -------------- 0 0 1 0 0 CДК n=(± X X, ); 1 0 1 sign A sign B + BНПР = АПРОБНЕ sign AПР = sign B dПР = 1 sign A = sign B + BПР = А1 sign A1 sign B d1 = 0 sign A1 sign B + BНПР = А2 = CДКn sign A2 sign B d2 = 0; 1 0 ( 2) = n (d1 d2) 0 1 0 0. 8.4.2. Формування часткового залишку діленого ( Аi ) Рисунок 8.9 - Схема визначення часткового залишку діленого. 8.4.3. Накопичення цифр частки ( D ) Рисунок 8.10 - Схема накопичення цифр частки. 8.5. Пристрій ділення ДК методом “2n / n” за способом “б ” 8.5.1. Цифрова діаграма ділення ДК методом “2n / n” за способом “б” Нехай операнди та результат утворюють коди: ± 1 0 1 0 (A2n)± 1 1 (Bn) = ± 1 1 (Dn) + ± 0 0 0 1 (C2n)± 1 1 (Bn). Тоді можливий машинний алгоритм операції ділення буде мати вигляд: ← DДКn; AДК2n; BДКn →; СТ. ± 2 1; ± 4 3 2 1; ± 4 3 2 1; 2 1. Х Х Х ← ND X X 1 ← dпр = 1 X 1 1 + ПП2n = 0 ← d1 = 0 1 1 0 ← d2 = 0 1 0 0 + 1 -------- 1 0 1 DДКn; 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 -------------- 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 --------------- 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 --------------- 1 1 1 1 1, CДК2n (5 / 1)= (- 0001)ДК; 0 1 1 0 0 = AДК2n + BНПР (sign A sign B) = AПРОБНЕ (sign AПР = sign B) → 0 0 1 1 0 B1 (sign B1 = sign A) + ( B1)ПР = А1 (sign A1 sign B) d1 = 0 → 0 0 0 1 1 B2 (sign B2 sign A1) + (B2)НПР = А2 (sign A2 sign B2) d2 = 0; 1 0 ( 2 = n ) 0 1 0 0. 8.5.2. Формування часткового залишку діленого ( Аi ) Рисунок 8.11 - Схема визначення часткового залишку діленого у блоці ділення. 8.5.3. Формування цифр частки (DДКn) Рисунок 8.12 - Схема накопичення цифр частки на основі регістра зсуву. 8.6. Пристрій ділення ДК методом “n / n” за способом “а ” 8.6.1. Цифрова діаграма ділення ДК методом “n / n” за способом “а” Нехай операнди та результат представлені кодами: ± 0 0 1 0 1 0 (An)± 0 0 0 0 1 1 (Bn) = ± 0 0 0 0 1 1 (Dn) + ± 0 0 0 0 0 1 (Cn)± 0 0 0 0 1 1 (Bn). Тоді машинний алгоритм ділення буде мати вигляд: ← DДКn; AДКn ←; BДКn ←; СТD; CТС. ± 6 5 4 3 2 1; ± 6 5 4 3 2 1; ± 6 5 4 3 2 1; Х Х Х; Х Х Х. X X X X X X X ND + 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ← 1 р. d1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 ← 1 р. d2 = 0 1 1 1 1 1 1 0 ← 1 р. d3 = 0 1 1 1 1 1 0 0 + 1 ------------------- 1 1 1 1 1 0 1 D = D + 1; 1 1 1 0 1 1 0 НА = 2 ← 2 р. 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ------------------- 0 0 0 1 0 0 0 ← 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 ------------------- 1 1 0 0 0 0 0 ← 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -------------------- 1 1 1 0 0 0 0 → НВ = 4 1 1 1 1 1 = =CДК2n; 0 0 0 0 0 1 1 НВ = 4 ← 4 р. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 sign B sign A + BНПР = А1 (sign A1 sign B) d1 = 1 = 2A1 + BПР = А2 sign A2 sign B d2 = 0 + BНПР = А3 (sign A3 sign B) d3 = 0; НВ – НА + 1 = = 4 – 2 + 1 = 3 (d1 d2 d3) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0; НВ = 4. 8.6.2. Операція нормалізації AДКn і BДКn (у блоці ділення ДК “n / n”, “а”) Рисунок 8.13 - Схема виконання нормалізації діленого і дільника. Примітки. ПНА, ПНВ - відповідно ознака закінчення операції нормалізації AДКn і BДКn; НА, НВ - відповідно кількість незначних цифр (нулів) у AДКn і BДКn; ZD, ZC - відповідно ознака закінчення операції ділення і процедури денормалізації останього залишку. 8.6.3. Формування часткового залишку діленого ( Аi ) Рисунок 8.14 - Схема визначення часткового залишку діленого. 8.6.4. Схема накопичення цифр частки при діленні чисел ( DДКn) Рисунок 8.15 - Схема накопичення цифр частки. 8.6.5. Алгоритм денормалізації останього часткового залишку операції ділення ДК ( АЗ ) для формування остачі ділення чисел CДКn(“n / n”, “a”) Рисунок 8.16 - Схема блоку денормалізації останього часткового залишку діленого у блоці ділення чисел. 8.7. Пристрій ділення ДК методом “n / n” за способом “б ” 8.7.1. Цифрова діаграма ділення ДК методом “n / n” за способом “б” Нехай операнди та результат ділення чисел утворюють коди: ± 0 0 1 0 1 0 (An)± 0 0 0 0 1 1 (Bn) = ± 0 0 0 0 1 1 (Dn) + ± 0 0 0 0 0 1 (Cn)± 0 0 0 0 1 1 (Bn). Тоді машинний алгоритм операції ділення буде мати вигляд: DДКn ←; AДКn; BДКn →; СТD; СТС. ± 6 5 4 3 2 1; ± 6 5 4 3 2 1; ± 6 5 4 3 2 1; Х Х Х; Х Х Х. Х Х Х Х Х Х Х + ND 1 1 1 1 1 1 1 ← 1 р. d1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 ← 1 р. d2 = 0 1 1 1 1 1 1 0 ← 1 р. d3 = 0 1 1 1 1 1 0 0 + 1 ------------------- 1 1 1 1 1 0 1 (D = D + 1); 0 0 0 1 0 1 0 НА = 2 ← НА 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ------------------- 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -------------------- 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 -------------------- 0 0 0 0 1 0 0 → НА 0 0 0 0 0 0 1; 1 1 1 1 1 0 1 НВ = 4 ← НВ 1 0 1 0 0 0 0 sign B sign B AНОРМ +ВНПР =А1 (sign A1 = sign B) d1 = 1 → 1 1 0 1 0 0 0 + BПР = А2 ( d2 = 0 ) → 1 1 1 0 1 0 0 +ВНПР = А3 ( d3 = 0 ) = CДКn = А3 (→ НА); СТD = НВ –НА + 1 = = 4 - 2 + 1 = 3 ( d1 d2 d3 ) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0; НА= 2. 8.7.2. Операція нормалізації діленого AДКn та дільника BДКn (у блоці ділення ДК “n / n”, “б”) Рисунок 8.17 - Схема блоку нормалізації діленого та дільника. 8.7.3. Формування часткового залишку діленого ( Аi ) у блоці ділення чисел Рисунок 8.18 - Схема формування часткового залишку діленого. 8.7.4. Формування цифр частки ( DДКn) у блоці ділення Рисунок 8.19 - Схема формування цифр частки в блоці ділення. 8.7.5. Денормалізація останього часткового залишку операції ділення ДК для формування остачі операції ділення CДКn (“n / n”, “б”) Рисунок 8.20 - Блок денормалізації останього часткового залишку діленого при діленні чисел 9. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ ІЗ ПЛАВАЮЧОЇ КОМИ (ПДП ПлК) 9.1. Структура ПДВ ПлК Рисунок 9.1 - Узагальнена структурна схема ПДВ ПлК. Примітки. РРА, РРВ, РРС - відповідно регістри характеристик чисел у кодах із негативним (НН) або позитивним (ПН) нулем; РМА, РМВ, РМС - відповідно регістри мантис у прямому коді МАПК, МВПК і МСПК; ПП - ознака переповнення; ИП - ознака зникнення порядку; ПЗНМ - ознака зникнення мантиси; КА ПДВ ПлК - керуючий автомат ПДВ ПлК; Пуск ADD, Пуск SUB - імпульсні сигнали запуску операції додавання або віднімання чисел із плаваючої коми АПлК і ВПлК; ХА і ХВ - відповідно характеристика АПлК і ВПлК ; ХС - характеристика результату операції. 9.2. Цифрова діаграма ПДВ ПлК при виконанні операції додавання чисел СПлК = (АПлК + ВПлК) 9.2.1. Цифрова діаграма етапу “вирівнювання порядків АПлК і ВПлК” PAHН; МАПК; PBHН; МВПК; Обробка порядків. 1; 2; 3; 4; 5. 1 1 0 1; 0, 1 0 0 0 0; 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1; 1, 1 1 0 1 0 → 1, 0 1 1 0 1 → 1, 0 0 1 1 0 → 1, 0 0 0 1 1; PAHН = 1 1 0 1 + РВHН = 0 1 0 1 1 0 0 1 0 NS = 0 (РА > РВ) РВHН = 1 0 1 0 (+1)HН = 1 0 0 0 1 ___________________ 1 0 0 1 1 1 0 1 1 (РВ+ 1)HH PAHН = 1 1 0 1 + РВHH = 0 1 0 0 1 0 0 0 1 NS = 0 (РА > РВ) РВHH = 1 0 1 1 (+1)HH = 1 0 0 0 1 ___________________ 1 0 1 0 0 1 1 0 0 (РВ+ 1)HH PAHH = 1 1 0 1 + РВHH = 0 0 1 1 1 0 0 0 0 NS = 0 (РА > РВ) РВHH = 1 1 0 0 (+1)HН = 1 0 0 0 1 ___________________ 1 0 1 0 1 1 1 0 1 (РВ+ 1)HН PAHH = 1 1 0 1 + РВHH = 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 -1 = (-0)НН РА = РВ = РС. 1 1 0 1; 0, 1 0 0 0 0; 1 1 0 1; 1, 0 0 0 1 1; Код результату після завершення етапу “Вирівнювання порядків”. 9.2.2. Приклад цифрової діаграми блоку мантис на основі SM / SUB при виконанні операції додавання чисел ( СПлК = (АПлК + ВПлК) ) Вихідні дані; DM; SM; SUBАВ; SUBВА; MC; NC. D = 0 (ADD = 1) МАПК = 0 , 1 0 0 0 0 МВПК = 1 , 0 0 0 1 1; 1; -; , 1 0 0 0 0 - , 0 0 0 1 1 ___________ , 0 1 1 0 1 , МА >, МВ (ω = 1 ); -; , 0 1 1 0 1; NC=NA. 9.2.3. Цифрова діаграма операції (АПлК + ВПлК) етапа “нормалізація мантиси результату” Вихідні дані; ННВПР; ННВЛ; Нормалізація МСПК; Обробка порядку PСHН. МСПК = 0 , 0 1 1 0 1 PCHН=РАHН=РВHН= 1 1 0 1 ( РА = РВ = РС = + 1 1 0); 1; 0; ← МСПК = 0 , 0 1 1 0 1 МСПКН = 0, 1 1 0 1 0; PCHН = 1 1 0 1 (−1)HН= 0 1 1 0 1 _______________ 1 0 1 0 0 1 1 0 0 РСHН= (PC - 1)HН. Код результату після завершення операції СПлК = АПлК + ВПлК; МСПКН= 0, 1 1 0 10; РСHH= 1 1 0 0.. 10. Пристрій множення (MUL) чисел із плаваючої коми (СПлК = АПлК * ВПлК) 10.1. Структура пристрою MUL чисел із ПлК Рисунок 10.1 - Структура пристрою множення чисел із плаваючої комою. 10.2. Цифрова діаграма множення чисел із ПлК 10.2.1. Визначення порядку добутку (PCHН = (PA + PB)HН ) Початкові дані; Обчислення суми порядків; Код порядку добутку PCHН. РАHН = 0 1 0 0 РВHН = 1 0 1 0 МАПК = 0 1 0 1 МВПК = 1 1 1 0; РАHН = 0 1 0 0 РВHН= 1 0 1 0 1 -------------------- S = 0 1 1 1 1 0 1 1 1 = (РА+РВ)HН ПП = 0 ⊕ 1 = 0; (РА+РВ)HН = 0 1 1 1 = (-0)НН. 10.2.2. Обчислення добутку мантис: МСПК = МАПК * МВПК ( за способом “A”) МСПК; МВПК; МАПК. ±, 6 5 4 3 2 1; ±, 3 2 1; ±, 3 2 1. 0, 0 0 0 0 0 0 0, 1 1 0 ----------------------- 0, 1 1 0 0 0 0 → 0, 0 1 1 0 0 0 → 0, 0 0 1 1 0 0 , 1 1 0 ----------------------- 0, 1 1 1 1 0 0 → 0, 0 1 1 1 1 0 1, 0 1 1 NC; 0, 1 0 1 РМВ ( 1) = 1 → 0, 0 1 0 РМВ ( 1) = 0 → 0, 0 0 1 РМВ ( 1) = 1 NB = 0; 1, 1 1 0 NA = 1 Примітка: NC = NA ⊕ NB = 0 ⊕ 1 = 1 МСПК ≈ 1, 0 1 1. 10.2.3. Нормалізація мантиси результату операції множення чисел: СПлК = АПлК * ВПлК Вихідні дані; Нормалізація мантиси; Корекція порядку. РСHH = 0 1 1 1 МСПК = 1, 0 1 1 НВПР = 1; ← МСПК = 1, 0 1 1 МСПКН = 1, 1 1 0; РСHН= (РС - 1)HН = РСHН+(-1)HН + 1 РСHН = 0 1 1 1 (−1)HН = 0 1 1 0 1 ------------ S = 0 1 1 1 0 0 1 1 0 = (PC - 1)HН. Код результату після завершення етапа “Нормалізація мантиси результату”:; РСHН = 0 1 1 0 МСПК= 1, 1 1 0. 11. Пристрій ділення (DIV) чисел із плаваючої комою ( АПлК / ВПлК = DПлК (СПлК)) 11.1. Структура пристрою DIV чисел із плаваючої комою Рисунок 11.1 - Структура пристрою ділення чисел із ПлК. 11.2. Цифрова діаграма ділення чисел із ПлК 11.2.1. Визначення порядку частки ( PDHН = (PA - PB)HН ) Початкові дані; Обчислення різниці порядків; Код порядку частки PDHН. РАHН = 0 1 0 1 РВHН = 0 0 1 1 МАПК = 0, 1 0 1 1 МВПК = 1, 1 1 0 1; РАHН = 0 1 0 1 РВHН = 1 1 0 0 ----------------- S = 1 0 0 0 1 1 0 0 1 (РА - РВ)HН; (РА - РВ)HН = 1 0 0 1. 11.2.2. Обчислення мантиси частки MDПК = МАПК / МВПК ( за способом “a”) ← MDПК; МАПК ←; МВПК. ± 5, 4 3 2 1; ±, 4 3 2 1; ±, 4 3 2 1. ND ← + x х, x x x 1 ← d5 = 0 x х, x x 1 0 ← d4 = 1 x х, x 1 0 1 ← d3 = 1 x х, 1 0 1 1 ← d2 = 0 1 1, 0 1 1 0 d = 1 1 0, 1 1 0 1 НВПР = 0 НВЛ = 0; 0, 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 Пробне 1, 0 0 1 1 віднімання ---------------- 1, 1 1 1 0 ← 1, 1 1 0 0 , 1 1 0 1 ---------------- 0, 1 0 0 1 ← 1, 0 0 1 0 1, 0 0 1 1 ---------------- 0, 0 1 0 1 ← 0, 1 0 1 0 1, 0 0 1 1 ---------------- 1, 1 1 0 1 ← 1, 1 0 1 0 0, 1 1 0 1 ---------------- 0, 0 1 1 1; 1, 1 1 0 1 ¦ MB ¦ = ¦ МА ¦ = ¦MB¦ПР =, 1101 + 24 = А5 (d5 = 0) ← = А5 = ¦ МВ ¦ = А4 (d4 = 1) ← = А4 = ¦ МВ¦ПР = А3 (d3 = 1) ← = А3 = ¦ МВ¦ПР = А2 (d2 = 0) ← А2 = ¦ МВ ¦ = А1 =, МС (залишок). Контроль операції ділення мантис: MA = MD × MB + MC == (, 1 1 0 1) × (, 1 1 0 1) + (, 0 1 1 1) = (13 / 16) ×(13 / 16) + (7 / 16) = 11 / 16 = ,1 0 1 1. 11.2.3. Результат операції ділення чисел із ПлК Початкові дані; Код нормалізованої мантиси частки; Характеристика частки. PDHН = 1 0 0 1 MDПК = 1 0, 1 1 0 1 НВПР = 0 ; НВЛ = 0; MDПК = 1, 1 1 0 1; XD = PDHН = 1 0 0 1. 12. Тестові завдання до розділу “Функціональна і структурна організація арифметичних пристроїв комп'ютерів” Завдання 1 Виконати кодування алгебричних чисел у заданих кодах (табл.1.1, 1.2, 1.3). Таблиця 1.1 Типи кодів; ПК, ДК, МДК, ОК, МОК, ПН, НН. Визначення алгебричних чисел; А1 = (+ А), А2 = (- А), В1= (+ В), В2 = (- В). Модулі алгебричних чисел; А = а6 а5 а4 а3 а2 а1 (табл.1.2) B= b6 b5 b4 b3 b2 b1 (табл.1.3). Таблиця 1.2 а4 а3 а2 а1. 1010; 1011; 1100; 1111; 1110; 1001; 0111. а6 а5; 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 5. 10; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. А = а6 а5 а4 а3 а2 а1. Варіант = (N)m21. Таблиця 1.3 b4 b3 b2 b1. 1010; 1011; 1100; 1111; 1110; 1001; 0111. b6 b5; 01; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14. 10; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7. 11; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. B= b6 b5 b4 b3 b2 b1. Варіант = (N)m21. Завдання2 Виконати кодування АДК і ВДК (табл.2.1, табл.1.2, табл.1.3) у симетричній знакорозрядній системі числення (1,0,1 ) у кодах Бута, Лемана і Мак-Сорлі (МС) Таблиця 2.1 Типи кодів; Бута1, Бута2, Бута3, Лемана, МС2, МС3. Коди для представлення у системі числення (1,0,1 ); (А1)ДК = (+ А)ДК, (А2)ДК = (- А)ДК, (В1)ДК= (+ В)ДК, (В2)ДК = (- В)ДК. Модулі чисел; А = а6 а5 а4 а3 а2 а1 (табл.1.2) B= b6 b5 b4 b3 b2 b1 (табл.1.3). Завдання 3 Розробити алгоритм роботи вузлів обчислювача (табл.3.1) і його функціональну схему. Обґрунтувати можливі алгоритми фіксації ППП і НПП в обчислювачі. Побудувати цифрові діаграми роботи обчислювача (табл. 3.1, табл.1.2, табл.1.3). Таблиця 3.1 Варіант(N)m12; 0; 1; 2; 3. Тип блоку; ПД_ДК; ПД_МДК; ПД_НН; ПД_МОК. Варіант(N)m12; 4; 5; 6; 7. Тип блоку; ПД_ПН; ПД_НН; ПВ_ДК; ПВ_МДК. Варіант(N)m12; 8; 9; 10; 11. Тип блоку; ПВ_ОК; ПВ_МОК; ПВ_ПН; ПВ_НН. Примітки: ПД - пристрій віднімання; ПД - прістрій додавання. Завдання 4 Обґрунтувати заданий алгоритм і метод множення ДК (табл.4.1). Розробити структурну схему на операційних елементах і функціональну мікропрограму (Ф – МП) блоку множення (табл.4.1). Побудувати цифрові діаграми блоку множення (табл.4.1, 1.2, 1.3). Таблиця 4.1 Метод множ.; Роберт- сона_1; Бута1; Лемана; Роберт- сона_2; Бута2; Бута3; МС2; МС3. А; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Б; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. В; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. Г; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. Варіант=(N)m32. Таблиця 4.2 Початкові коди для розробки цифрової діаграми блоку множення Формат модулів операндів; А = а5 а4 а3 а2 а1 (табл.1.2) B= b5 b4 b3 b2 b1(табл.1.3). Тип операції; СДК = (-А)ДК * (-В)ДК. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Основна література 1. Бабіч М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. – Київ: МК – Прес, 2004. – 412 с. 2.Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем. Фундаментальный курс по архитектуре и структуре современных компьютерных средств: Учебник для вузов. 2 – е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 668 с. Додаткова література 3. Жмакин А. Архитектура ЭВМ. 2 – е изд. – СПб.: БХВ – Петербург, 2010.–312 с. 4. Гуров В. В., Чуканов В. О. Основы теории и организации ЭВМ. - М.: Бином, 2006. – 272 с. 5. Столлингс У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем, 5 – е изд. // Пер. с англ. – М.: изд. Дом “Вильямс”, 2002. – 896 с. 6. Самофалов К. Г., Корнейчук В. И., Тарасенко В. П. Цифровые ЭВМ. Теория и проектирование. – К.: Выща шк., 1989. – 424 с. 7. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы: Учебное пособие для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 592 с. 8. Майоров С. А., Новиков Г. И. Структура электронных вычислительных машин. – Л.: Машиностроение, 1979. – 384 с. 9. Майоров С. А., Новиков Г. И. Принципы организации цифровых машин. – Л.: Машиностроение, 1974. – 232 с. З М І С Т Перелік основних скорочень ………………………………………………………………….3 1.Основні способи кодування алгебричних чисел у комп'ютерах………………………4 2.Основні структури пристроїв для додавання і віднімання у прямих кодах (ПДВПК)…………………………………………………...…………...5 2.1.Структура і алгоритм ПДВПК на основі SM / SUB ..……………………………5 2.2.Структура і алгоритм ПДВПК на основі суматорів MA / MA…………..………6 2.3.Структура і алгоритм ВДВПК на основі суматорів АПКАПК………..……….7 2.4.Структура ПДВПК на основі суматорів з доповненням модулів операндів ……………………………………………………………………………….8 3.Структура пристроїв для додавання і віднімання чисел у оберених кодах (ПДВОК) ………………………………………………………….9 3.1.Пристрій додавання чисел у ОК (ADD ОК)………………………………………9 3.2.Пристрій віднімання чисел у ОК (SUB ОК)………………………………………9 4.Структура пристроїв для додавання і віднімання чисел у доповняльних кодах (ПДВДК)… ………………………………………………...10 4.1.Пристрій додавання чисел у ДК (ADD ДК)….. ………….……………………...10 4.2.Пристрій віднімання чисел у ДК (SUB ДК)…. …………….…………………...11 5.Структура пристроїв для додавання і віднімання чисел у кодах із позитивним нулем (ПДВПН)…………………….. .….…………………………12 5.1.Пристрій додавання чисел у кодах ПН (ADD ПН).. ……………….…………...12 5.2.Пристрій віднімання чисел у кодах ПН (SUB ПН).. …………………..……….13 6.Структура пристроїв додавання і віднімання чисел у кодах із негативним нулем (ПДВНН)……………………….…………………………….14 6.1.Пристрій додавання чисел у кодах НН (ADD НН) ………………………..…...14 6.2.Пристрій віднімання чисел у кодах НН (SUB НН) ……………..……………...15 7.Блоки множення прямих кодів (MUL ПК) …….………..…….………………………….16 7.1.Пристрій множення ПК за способом “A”.………………………………………….16 7.2.Пристрій множення ПК за способом “Б” ..………………………………………….16 7.3.Пристрій множення ПК за способом “В”...………………………………………….17 7.4.Пристрій множення ПК за способом “Г”..………………………………………….17 7.5.Пристрій множення ДК за способом “A” з корекцією результату (алгоритм Робертсона)…………………………………………………. …..……….18 7.6.Пристрій множення ДК за способом “Г” (з корекцією результату). …………….19 7.7.Пристрій множення ДК груповим методом Робертсона за способом “A”………………………………………………………………….. ..20 7.8.Пристрій множення ДК методом Бута за способом “A”………..………………..21 7.9.Пристрій множення ДК методом Бута за способом “В” .………………………..22 7.10.Пристрій множення ДК методом Лемана за способом “A”..………………….23 7.11.Пристрій множення ДК методом Лемана за способом “Г”.. ..………………..24 7.12.Пристрій множення ДК груповим методом Бута за способом “Б”…………...25 7.13.Пристрій множення ДК груповим методом Бута за способом “Г”… ..….. …26 7.14.Пристрій множення ДК методом Мак – Сорлі за способом “Б”…..…………..27 7.15.Пристрій множення ДК методом Мак – Сорлі за способом “Г” (мікропрограмне керування регістром – суматором)…………………………….28 8.Пристрії ділення прямих кодів (DIV ПК) ………………………………………………...31 8.1.Пристрій ділення ПК методом “2n / n” за способом “a”…..…………………….31 8.2.Пристрій ділення ПК методом “2n / n” за способом “б” …..……………………33 8.3.Пристрій ділення ПК методом “n / n” за способом “a”…...……………………..35 8.3.1.Цифрова діаграма DIV ПК методом “n / n” за способом “a”…..……35 8.3.2.Нормалізація модулів операндів An і Bn (“n / n”, “a”) ………….….36 8.3.3.Визначення часткового залишку діленого при діленні ПК методом “n / n” за способом “a” …..……………………………………..36 8.3.4.Денормалізація останього часткового залишку діленого при визначенні остачі операції ділення CПКn……………………………….37 8.3.5.Знаходження цифр модуля частки у процесі ділення чисел ……..…37 8.4.Пристрій ділення ДК методом “2n / n” за способом “a”…. ……………………..37 8.4.1. Цифрова діаграма ділення ДК методом “2n / n” за способом “a”… 37 8.4.2.Формування часткового залишку діленого (Аi) ………………………...39 8.4.3.Накопичення цифр частки (D) .…………………………………………..39 8.5. Пристрій ділення ДК методом “2n / n” за способом “б” ..………………………40 8.5.1.Цифрова діаграма ділення ДК методом “2n / n” за способом “б”.…..40 8.5.2. Формування часткового залишку діленого (Аi) ………………………..41 8.5.3. Формування цифр частки (D) …………………………………………….41 8.6.Пристрій ділення ДК методом “n / n” за способом “a”…. ……………………...42 8.6.1. Цифрова діаграма DIV ДК методом “n / n” за способом “а”… ……42 8.6.2.Операція нормалізації AДКn і BДКn у блоці ділення…. ……………..43 8.6.3. Формування часткового залишку діленого (Аi) ………………………..43 8.6.4.Схема накопичення цифр частки ( DДКn) при діленні чисел ……….44 8.6.5.Алгоритм денормалізації останього часткового залишку операції ділення ДК (АЗ) для формування остачі ділення чисел CДКn….......44 8.7.Пристрій ділення ДК методом “n / n” за способом “б”…………………………...44 8.7.1. Цифрова діаграма ділення ДК методом “n / n” за способом “б”... ..44 8.7.2.Операція нормалізації діленого AДКn та дільника BДКn……………..46 8.7.3. Формування часткового залишку діленого (Аi) у блоці ділення …..46 8.7.4. Формування цифр частки ( DДКn) у блоці ділення…… ……………..47 8.7.5. Денормалізація останього часткового залишку операції ділення ДК (АЗ) для формування остачі операції ділення CДКn………………….47 9.Пристрій для додавання та віднімання чисел із плаваючої коми (ПДВ ПлК)……………………..………….…………………………………48 9.1.Структура ПДВ ПлК…………………...………………………………………………..48 9.2.Цифрова діаграма ПДВ ПлК при виконанні операції додавання СПлК = ( АПлК + ВПлК )…………………………………………………… .49 9.2.1.Цифрова діаграма етапу “вирівнювання порядків АПлК і ВПлК” ……..49 9.2.2.Приклад цифрової діаграми блоку мантис на основі SM / SUB при виконанні операції додавання чисел (СПЗ = ( АПЗ + ВПЗ ))……. .50 9.2.3.Цифрова діаграма операції ( АПлК + ВПлК ) етапа “нормалізація мантиси результату” ……………………………….50 10.Пристрій множення (MUL) чисел із плаваючої комою СПлК = АПлК * ВПлК …..….……51 10.1.Структура пристрою множення чисел із ПлК………………………..………….…51 10.2.Цифрова діаграма множення чисел із ПлК…………………………..……………...52 11.Пристрій ділення (DIV) чисел із плаваючої комою АПлК / ВПлК = ДПлК (СПлК) …… .....53 11.1.Структура пристрою DIV чисел із ПлК.…………………………….………………53 11.2.Цифрова діаграма ділення чисел із ПлК………….……………….………………..53 12.Тестові завдання до розділу “Функціональна і структурна організація АП”..….………55 Список літератури……………………………………….…………………………………………..57 # МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з курсу "Організація функціонування процесорних пристроїв" для бакалаврів заочної форми навчання за напрямком “Комп'ютерна інженерія” Укладачі Володимир Васильович Лапко Юрій Володимирович Губарь....