# УДК 62-83-52

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С МОДАЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

- Коцегуб П.Х.,Губарь Ю.В.,Толочко О.И.

- Донецкий государственный технический университет

olga@pandora.kita.dgtu.donetsk.ua

Рассматривается система позиционного тиристорного электропривода постоянного тока с модальным регулятором (МР), работающая по заданной программе. Структурная схема системы модального управления  (СМУ) приведена на рис.1, где введены следующие обозначения: ЗП – задатчик положения с компаундирующими связями и b1 и b2; УОС – узел ограничения максимальной скорости; УОТ – узел ограничения тока;  и  - угол поворота и угловая скорость двигателя; I –ток якорной цепи; M, Mc – электромагнитный и статический моменты; Eп – ЭДС преобразователя; Rя – активное сопротивление якорной цепи ТП-Д; Tя, Tм –электромагнитная и электромеханическая постоянные времени привода; Kп, T - коэффициент усиления и постоянная времени  ТП; Cд – конструктивная постоянная двигателя; k1, k2, k3, k4 – коэффициенты передачи МР; Ku – коэффициент усиления по регулируемой координате.

Задатчик положения формирует технически оптимальное управляющее воздействие  Uзп, являющееся линейной комбинацией сигналов желаемого изменения угла поворота U=ж*К, скорости U=ж*К                                            и ускорения U=ж*К привода

Uзп(t)= U(t)+ b1* U(t)+ b2* U(t);                                                             (1)

UОТ=IMAX∗RЯKП(2)	Ограничение тока двигателя в СМУ организовано путем компенсации влияния обратной связи ЭДС двигателя Eд (связь Uос) и ограничения сигнала УОТ на уровне [1]

Уровень ограничения сигнала с выхода УОС соответствует максимальной скорости двигателя М.

При синтезе коэффициентов модального регулятора собственные значения (полюсы характеристического уравнения СМУ) замкнутой системы, состоящей из объекта управления и обратных связей по переменным состояния, располагают заданным образом на комплексной плоскости корней. В качестве желаемого расположения полюсов используют одно из стандартных распределений (Баттерворта,  биноминальное, минимума интегральной квадратичной ошибки и другие) [2].

Задача синтеза системы программого управления состоит в отыскании управления, обеспечивающего желаемое протекание реакций регулируемой координаты (угла поворота вала двигателя) на входное управляющее воздействие. Идеальное решение этой задачи обеспечивается, если в любой момент времени ошибка регулирования

(t) = (t) - Ж(t);                                                                               (3)

В классе замкнутых СМУ такое решение недостижимо. Улучшить динамические свойства СМУ и уменьшить значение динамической ошибки (t) возможно в классе комбинированных систем, содержащих наряду с замкнутой частью звенья разомкнутого цикла. В этой связи представляет интерес задача синтеза параметров МР (коэффициентов k1 – k4 ) и ЗП (коэффициентов b1 и b2 ), а также исследование динамических и статических свойств рассматриваемой системы позиционного электропривода.

Для упрощения исследований перейдем от исходной структурной схемы рис.1 к системе                                  в относительных единицах (рис.2), используя  следующие базовые величины: Б=0, Б=Б*1(сек), Б=Б/1(сек), ПБ=0=СД*0, Б=КЗ=0/RЯ; Б=КЗ=СД*КЗ, UОБ=0/КП, UЗБ=UЗПБ=Б*Б,

где ,  - скорость и ЭДС в режиме холостого хода;

КЗ ,КЗ -ток и момент короткого замыкания.

(4)Связь передаточных функций в абсолютных W(p)  и относительных W(p) единицах определяется в соответствии с формулой нормирования:

W(p)=Y(P)U(P)=W(P)∗UБY,,		где  UБ, YБ - базовые значения входной и выходной величин;

y=yyБ, u=uuБ - выходная и входная величины в относительных единицах.

В этом случае имеем:

K1=K1*KП, K2=K2∗KПRЯ, K3=K3∗KПCД,  K2=K2∗KПCД, b1=b1, b2=b2                   (5)

Задатчик положения представляет собой модель идеализированной системы регулирования положения (СРП) [3]. Вычислительное устройство (ВУ) на основе заданного значения угла поворота Uз и ограничений на скорость м и м ускорение формирует технически оптимальный закон изменения желаемого ускорения    привода Ж(t). На выходах интеграторов ЗП получают сигналы желаемого изменения скорости Ж(t) и угла поворота Ж(t).

Синтез СРП выполним в два этапа. Вначале воспользовавшись стандартной методикой синтеза СМУ     [2], определим коэффициенты модального регулятора. На втором этапе при известных значениях коэффициентов k1  – k4 определим коэффициенты корректирующих связей b1 и b2 задатчика положения.

Математическое описание СМУ в матричной форме имеет вид :

X=   0100001TM00−1TЯ−1TЯ1TЯ−K1Tμ−(K2−1)Tμ−K3Tμ−(K4−1)Tμ∗X+0001Tμ0−1Tμ00∗Ug                 (6)

где X=ϕ,ω,I,EП - вектор состояния;

ϕ=1000∗X+00∗UgIC.(7)

Передаточные функции СМУ по управляющему и возмущающему воздействиям имеют вид :

Ky(P)=ϕ(p)Ug(p)=1G(p),                                                                    (8)

KB(P)=ϕ(p)IC(p)=−ТЯ∗ТМ∗р2+[ТЯ∗(К4+1)+Тμ]+(К3+К4+1)G(p),                       (9)

G(p)=ТЯ∗ТМ∗Тμ∗р4+[ТМ∗ТЯ∗(К4+1)+ТМ∗Тμ]∗p3+           +[TM∗(K3+K4+1)+Tμ]∗p2+(K2+K4)∗p+K1.                      (10)

- Желаемый полином стандартной формы четвертого порядка

GЖ(p)=p4+α1∗Ω0∗p3+α2∗Ω02∗p2+α3∗Ω03∗p+Ω04.                            (11)

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях p желаемого и действительного (10) полиномов и решая систему алгебраических уравнений , получаем :

K1=ТЯ∗ТМ∗Тμ∗Ω04,К2=Тμ∗(α3∗Ω03∗ТЯ∗ТМ−α1∗Ω0+1ТЯ)+1,К3=Тμ∗(α2∗Ω02∗ТЯ−1ТМ+1ТЯ−α1∗Ω0),                                     (12)

- Передаточная функция СРП по управляющему воздействию

КСРП(р)=ϕ(р)Uϕ(p)=KСМУ∗b2∗p2+b1∗p1+1a4∗p4+a3∗p3+a2∗p2+a1∗p+1,                     (13)

где КСМУ=1К1 передаточный коэффициент СМУ;

а4=ТЯТМТμК1; a3=[ТМТЯ(K4+1)+ТМ∗Тμ)K;

a2=[ТМ(К3+K4+1)+Тμ)K;   a4=(К3+K4)K;

Сравнивая передаточные функции  (9) и (12) приходим к выводу о том, что введение компаундирующих связей повысило порядок числителя передаточной функции СРП. Характеристический полином (1) системы остался без изменения.

Выбор параметров задатчика положения выполним из условий модульного оптимума [ 3 ].Уравнения оптимизации имеют вид

а12−2a2=b12−2b2,                                                                  (14)

- Решение этой системы уравнений дает

b2=a22−2a1∗a3+2a4,                                                            (15)

Графики   зависимостей  корректирующих коэффициентов ЗП b1Tμ и b2Tμ2 от величины            приведены на рис3.Из этих графиков видно , что с увеличением величины Ω0Tμ значения корректирующих

коэффициентов уменьшаются.

Рисунок 3 – Графики зависимостей b1Tμ=f(Ω0Tμ), b2Tμ2=f(Ω0Tμ)

Определим показатели работы комбинированной системы по управляющему воздействию (IC=0). Изображение ошибки по углу поворота:

Δϕ(p)=ϕж(p)−ϕ(p)=ϕж(p)∗p∗[a4∗p3+a3∗p2+p∗(a2−b2)+(a1−b1)]a4∗p4+a3∗p3+a2∗p2+a1∗p+1          (16)

Из (16) видно, что при ϕж(t)=ϕ3=const установившаяся (статическая) ошибка регулирования отсутствует. При изменении  управляющего воздействия с постоянной скоростью ϕж(t)=ωж(t)∗t

Δϕуст.м=limp∗Δϕ(p)=ωM∗(a1−b1),                                                         (17)

В системе, работающей только по принципу отклонения (b1=b2=0), максимальное установившееся значение ошибки

Δϕуст.м=ωM∗a1,                                                                      (18)

Следовательно, применение принципа комбинированного управления позволяет уменьшить значение установившейся динамической ошибки по положению в

Δϕуст.мΔϕ0уст.м=a1a1−b1,                                                                      (19)

раз. В частности, при T=0,004c, ТЯ=4T, ТМ=4ТМ, 0=0,707/T это значение составляет 1,3.

Определим работу привода под воздействием нагрузки (IC≠c). Статическое падение угла ΔϕC при  набросе нагрузки определяется выражением:

ΔϕCΔϕCP=−ΔϕСΔϕСР=−K3+K4+1K1,                                                    (20)

где ΔϕCР статическое падение угла поворота в разомкнутой системе ТП-Д.

После подстановки в (20) выражений для коэффициентов МР из (12), получаем

ΔϕCΔϕCP=−1TM∗Ω04∗α2∗Ω02−1TM∗TЯ,                                              (21)

Определим значения частоты 0, при котором СМУ становится астатической по возмущению (0a) и  ее статизм   оказывается максимальным  (0MAX).

Приравнивая правую часть уравнения (21) к нулю, получаем:

Ω0а=1ТМ*ТЯ∗α2=ΩМЯ∗1α2,                                                      (22)

где ΩМЯ=1ТМ*ТЯ - собственная частота двигателя.

Дифференцируя уравнение (21) по dΩ0 и приравнивая полученное выражение к нулю, имеем:

Ω0MAX=ΩМЯ∗2α2                                                                       (23)

- Подставляя значение Ω0MAX в (21), получаем

ΔϕCMAXΔϕCP=−α22∗ТЯ4,                                                                   (24)

На рис.4 показаны семейства графиков ΔϕСΔϕСР=f(Ω0∗Tμ) при 1=2,6, 2=3,4 3=2,6                                                                 (распределение  Баттерворта), ТМ/ТЯ=1,2,4,8 и при ТЯ= 4ТМ  (рис.4а), ТЯ= 8ТМ  (рис.4б). Из графиков видно , что астатические по возмущению свойства система приобретает при очень низких значениях среднегеометрического корня характеристического полинома 0,=(0,05-0,2)*T, что приводит к снижению быстродействия системы.

Рисунок 4 -  Графики зависимостей

На рис.5 показаны графики переходных процессов i(t), ω(t) и ϕ(t)                                                           в исследуемой системе, полученные при следующих параметрах СРП: Tμ=0,004c, TЯ=4Tμ, TМ=4Tμ; Ω0=0,707Tμ; K1=3997,6; K2=58,22; K3=5,15;K4=0,558; b1=3,4∗10−3; b2=6,4∗10−6.

Рисунок 5 – Графики переходных процессов

Полученные графики подтверждают полученные в статье теоретические результаты. Применение комбинированного управления с найденными здесь параметрами СМУ позволяет существенно уменьшить динамические ошибки при отработке заданного перемещения и повысить быстродействие привода по сравнению с аналогичной системой, работающей только по принципу отклонения.

Исследования показали , что в рассматриваемой системе можно обеспечить нулевые установившиеся ошибки по положению при отработке управляющего воздействия с постоянной скоростью или ускорением. Это обеспечивается соответствующим выбором коэффициентов b1 и b2:

b1=a1;  b2=a2                                                                             (25)

При такой настройке параметров системы обычно наблюдается излишняя колебательность переходных процессов по току двигателя ( перерегулирование превышает  60 % ).Такая настройка системы может быть рекомендована с целью повышения динамической точности при отработке заданных перемещений, например , для приводов станков с программым управлением.

- ЛИТЕРАТУРА

1.Толочко О.И. Система модального управления приводом постоянного тока с узлом токоограничения.

2.Кузовков Н.Т. Модальное управление и наблюдающие устройства. – М.: Машиностроение , 1976. – 184 с.

3.Коцегуб П. Х. , Толочко О. И. , Светличный С. В. , Губарь Ю. В. Система позиционного электропривода с задатчиком положения. – Известия вузов.Электромеханика , 1982 , №3, с.331-337.

4.Коцегуб П. Х. , Толочко О. И. Оптимизация систем управления вентильными электроприводами  по модулю амплитудно-частотной характеристики. – Известия вузов.Электромеханика , 1977 , №6 , с.679-684.