СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДЧИНЕННОГО И МОДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Губарь Ю. В., Коцегуб П. Х.

# Каф. ЭВМ, ЭАПУ  ДонГТУ

gubar@cs.dgtu.donetsk.ua

## Abstract

Gubar Y. V., Kotsegub P. H. Comparative analyses of positional systems of subordinate and modal handle. In the article the choice of parameters of positional systems with a drive of a direct current working from a driver unit, from conditions of a technical optimum is executed. Because of of comparative valuations of dynamic properties of systems the recommendations for their practical use are given.

ЗП

UЗ

Uм

Uм

U

b2U

b1U

+

+

РП

РС

РТ

ТП

~

ДТ

ИО

Д

ДС

ДП



(-)

(-)



I

UЗП

(-)

Рассматриваются системы программного управления позиционным электроприводом постоянного тока, структурные схемы которых приведены на рис.1, где введены следующие обозначения: ЗП – задатчик положения (угла поворота вала двигателя ); РП, РС, РТ – соответственно регуляторы положения, скорости и тока; ТП – тиристорный преобразователь; ДТ, ДС, ДП – соответственно датчики тока, скорости и положения; Д – двигатель; ИО – исполнительный орган; МР – модальный регулятор с коэффициентами K1  K4; KU - коэффициент согласования выходного сигнала ЗП с входом СМУ.

ЗП

UЗ

U

b2U

b1U

+

+

KU

UЗП

ТП

~

EП

ИО

Д

ДС

ДП



K4

K3

K1

K2

I





МР

а)

Uм

Uм

б)

Рис. 1. Структуры комбинированных СРП:

а) – СПР;   б) – СМУ

Задатчик положения на основе заданного значения угла поворота U3 = K 3 и ограничений на скорость U м   и  ускорение U м  формирует технически оптимальное управляющее воздействие  UЗП, являющееся линейной комбинацией сигналов желаемого изменения угла поворота  U = ж K, скорости  U = ж K     и ускорения U = ж K привода

UЗП(t)=Uϕ(t)+b1Uω(t)+b2Uε(t) ,                                       (1)

где 	b1 и b2 - корректирующие коэффициенты;

K    - 	коэффициент обратной связи по положению.

К выходу ЗП подключен объект управления, в качестве которого может выступать система подчиненного регулирования ( СПР ) положения рабочего органа механизма, либо система модального управления ( СМУ ).

Задача синтеза системы программного управления состоит в отыскании  управления, обеспечивающего желаемое протекание регулируемой координаты на входное управляющее воздействие. Идеальное решение этой задачи обеспечивается, если в любой момент времени ошибка регулирования Δϕ(t) равна нулю. В классе замкнутых систем такое решение недостижимо. Улучшить динамические свойства СПР или СМУ и уменьшить значение динамической ошибки возможно в классе комбинированных систем, содержащих наряду с управлением по замкнутому управление по разомкнутому циклам. В этой связи представляет интерес выполнить сравнительный анализ комбинированных СПР и СМУ.

Одной из современных комбинированных позиционных систем, позволяющей реализовать технически оптимальный закон движения при широком диапазоне изменения задания, является многоконтурная СПР (контуры тока (КРТ), скорости (КРС) и положения (КРП) с линейным РП ). Передаточная функция такой системы по управляющему воздействию имеет вид [1]:

Kспр(p)=ϕ(p)UЗП(p)=1Kϕ⋅b2p2+b1p+1a4p4+a3p3+a2p2+a1p+1 ,                            (2)

где     a1 = TП ;     a2 = TП Tс ;      a3 = TП Tс TТ ;      a4 = TП Tс TТ T ;

TТ ,Tс ,TП - соответственно постоянные времени интегрирования

разомкнутых КРТ, КРС и КРП, настроенных в соответствии с требованиями “технического оптимума”; T-малая некомпенсируемая постоянная времени ТП.

Синтез комбинированной СРП наиболее просто осуществить по методике, предложенной в [1]: вначале определяются постоянные интегрирования TТ , Tс и ТП посредством последовательной оптимизации контуров регулирования из условия модульного оптимума. При этом имеем:

TТ = 2T ;   Tс = 2TТ = 4T ;   TП = 2Tс = 8T  ;                                  (3)

Условно будем полагать, что параметры TТ , Tс и ТП , которые найдены в результате последовательной оптимизации контуров регулирования, отвечают требованиям “технического оптимуиа”. Параметры ЗП (коэффициенты b1 и b2) находят также из условия модульного оптимума, согласно формул [1]:

b2=a22−2a1a3+2a4;    b1=a12−2a2−2b2 .                               (4)

После подстановки в последние выражения значений коэффициентов a1a4 из (2), получаем b1=4,75Tμ; b2=11,3Tμ2 .

Другой комбинированной системой позиционного электропривода является система модального управления. Выбор коэффициентов обратных связей МР (K1K4) позволяет придать замкнутой СМУ заранее выбранное распределение корней характеристического уравнения системы. Можно показать, что передаточная функция СМУ по управляющему воздействию имеет вид :

KСМУ(p)=ϕ(p)Uϕ(p)=KUG(p) ,                                                  (5)

где    G(p) = Tя Tм T p4 + [Tя Tм (K4 KП /СД + 1 ) + Tм T  ] p3 +

(6)

+ [Tм KП (K3 +K4 +1 )/ СД + T ] p2 + KП (K2 /RЯ+K4 / СД +1 ) p +K1 KП ;

Tя ,Tм - соответственно электромагнитная и электромеханическая

постоянные времени привода; KП – коэффициент усиления ТП; RЯ –

активное сопротивление якорной цепи ТП-Д; СД – конструктивная

постоянная двигателя.

Желаемый полином стандартной формы четвертого порядка имеет вид [2]:

Gж(p)=p4+α1Ω0p3+α2Ω02p2+α3Ω03p+Ω04,                        (7)

где 0 - среднегеометрический корень, определяющий быстродействие СМУ;

1  3 - коэффициенты, определяемые в зависимости от размещения корней

характеристического уравнения.

Из (6) и (7) находим значения коэффициентов МР :

K1=ТЯТМТμΩ04KП; K2=Тμ(α3 Ω03ТЯТМ−α1Ω0+1ТЯ)RЯKП; (8)

Переходные функции в СМУ будем рассматривать в относительном времени       = t / T . Форма переходной характеристики h() определяется коэффициентами 13 и безразмерной частотой Ω0=Ω0⋅Тμ. Введем в рассмотрение нормированное время н = 0 . Форма и временные показатели нормированной переходной характеристики (НПХ) h(н) зависят только от коэффициентов 13 [3]. На рис. 2. приведены НПХ при отсутствии нулей  (b1=b2=0 ) и при нулевых начальных условиях для различных вариантов распределения корней характеристического уравнения [2]. Полученные результаты сведены в табл.1., где сн и мн -соответственно относительные времена первого согласования нормированной переходной функции с установившимся значением и достижения ею максимума;  - величина перерегулирования в процентах.

В СРП, работающей от ЗП, параметры и форма НПХ соответствуют нормированному току якоря двигателя Iн(н) на начальном участке ускорения привода. Анализ графиков рис. 1. и данных табл. 1 позволяет сделать вывод о том, что в качестве оптимальной НПХ для комбинированной СМУ целесообразно выбрать третий,  четвёртый или шестой варианты, характеризующиеся малыми величинами перерегулирования  и практически отсутствием колебательности НПХ.

В комбинированной СМУ за счет наличия в ЗП форсирующих элементов, появляются нули в передаточной функции

KСРП(р)=ϕ(р)Uϕ(p)=KUb2p2+b1p+1a4p4+a3p3+a2p2+a1p+1 , 		         (9)

где	KU=1(K1KП); a1=(K2RЯ+K4CД+1)K1;

a4=ТЯТМТμ(K1KП);	a2=[ТМ(KПCД(K3+K4)+1)+Тμ]K1KП; a3=[ТМТЯ(K4KПCД+1)+ТМТμ)K1KП;.

Номер варианта

из табл. 1

н

Рис. 2. Графики зависимостей h(н)

# Таблица 1.- Показатели нормированных переходных функций

| Вариант распределения корней | Коэффициенты |  |  | Показатели h(н) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | сн | мн | ,% |
| 1. Минимум интегральной квадратичной ошибки | 1 | 3 | 2 | 3,5 | 7,75 | 14,15 |
| 2. Распределение по Баттерворту | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 4,5 | 5,5 | 11,15 |
| 3. Минимум 0∞t¦e(t)¦dt | 2,1 | 3,4 | 2,7 | 4,75 | 5,25 | 1,875 |
| 4. Кратные комплексные сопряженные корни | 3 | 4,25 | 3 | 5,75 | 6,75 | 3,88 |
| 5. Биномиальное распределение | 4 | 6 | 4 | - | - | - |
| 6. Технический оптимум | 2,83 | 4 | 2,83 | 5,25 | 6,25 | 6,21 |

Определение коэффициентов b1 и b2 из условий модульного оптимума может быть выполнено по формулам (4) с учётом коэффициентов а1 а4, соответствующих выбору параметров СМУ по уравнениям (8) при заданных коэффициентах α1÷α2, определяющих размещение корней характеристического уравнения.

В табл. 2 приведены динамические характеристики СПР и СМУ при управлении по отклонению (СПР-УО, СМУ-УО) и комбинированном управлении (СПР-КУ, СМУ-КУ) при одинаковой частоте (среднегеометрическом корне) Ω0=0,35, которая соответствует СПР положения, настроенной в соответствии с требованиями технического оптимума, а на рис. 3. – графики зависимости h( t / T ) для СПР и СМУ, характеристические полиномы которых соответствуют шестому варианту распределения корней (технический оптимум), при управлении по отклонению (УО) и комбинированном управлении (КУ).

#### Таблица 2. Показатели переходных функций СПР и СМУ

| Тип системы | b1 | b2 | с | м | ,% | Δmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМУ-КУ(вар.3) | 5,27 Т | 11,93 Т2 | 5,0 | 7,5 | 19,93 | 0,00948 |
| СМУ-УО(вар.3) | 0 | 0 | 13,5 | 15,25 | 1,92 | 0,03056 |
| СМУ-КУ(вар.4) | 5,2 Т | 11,5 Т2 | 7,75 | 10,25 | 5,4 | 0,01317 |
| СМУ-УО(вар.4) | 0 | 0 | 15,75 | 19,25 | 3,88 | 0,03395 |
| СМУ-КУ(вар.6) ##### СПР-КУ | 4,75 Т | 11,3 Т2 | 7,5 | 10 | 5,9 | 0,0129 |
| СМУ-УО(вар.6) СПР-УО | 0 | 0 | 14,5 | 18 | 6,2 | 0,032 |

#### Из графиков h( t / T ) и данных табл. 2 видно, что комбинированное управление

#### позволяет существенно повысить динамические показатели рассматриваемых систем, так как в два и более раза уменьшаются времена с и м (повышается быстродействие системы) и более чем 2,5 раза уменьшаются максимальные ошибки по положению Δmax .

Из рассмотренных вариантов распределения корней более предпочтительным является распределение в соответствии с требованиями “технического оптимума” (шестой вариант), так как при третьем варианте и комбинированном управлении имеет место повышенное перерегулирование по току (  20%), что нежелательно, а четвертый вариант весьма чувствителен к изменению параметров системы [4].

Из данных табл. 2 также следует, что системы модального управления и системы подчиненного регулирования как  при управлении по отклонению, так и при комбинированном управлении, обладают одинаковыми динамическими свойствами при одинаковом распределении корней и одинаковой частоте 0.

На первый взгляд можно предположить, что СМУ обладает тем преимуществом перед СПР, что может реализовать любую требуемую частоту Ω0, и тем самым обеспечить более высокое быстродействие. Максимально возможные частоты Ω0 для систем подчинённого регулирования при их оптимизации в соответствии с требованиями технического оптимума ограничены и не превышают Ω0=0,707 для контура регулирования тока, Ω0=0,5 - для контура регулирования скорости, Ω0=0,35 - для контура регулирования положения и т.д.

h

t / Т

УО

КУ

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

5

10

15

20

25

Рис. 3. Графики зависимостей h( t / Т ) при частоте Ω0=0,35

Если внимательно проанализировать структуру СМУ, то можно заметить, что в ней вентильный преобразователь (ВП) охватывается жесткой обратной связью. Последнее эквивалентно тому, что ВП заменяется апериодическим звеном с инерционностью, меньшей чем Т . Это как раз и позволяет увеличить частоту Ω0 и быстродействие системы при модальном управлении. Однако, эту операцию можно осуществить и в системе подчинённого регулирования добиваясь тех же результатов.

Выводы

1. Комбинированное управление позволяет повысить быстродействие как систем модального, так и систем подчиненного регулирования.

2. Системы модального управления для рассмотренных одномассовых объектов не имеют преимуществ перед системами подчинённого регулирования. Их применение создает лиш дополнительные трудности, связанные с реализаций ограничений регулируемых координат.

### Литература

1. Коцегуб П. Х., Толочко О. И., Светличный А. В., Губарь Ю. В. Система позиционного электропривода с задатчиком положения.- Известия вузов. Электромеханика, 1982, №3, с. 331-337

2. Кузовков Н. Т. Модальное управление и наблюдающие устройства.- М.: Машиностроение, 1976. – 184с.

3. Бургин Б. Ш. Анализ и синтез двухмассовых электромеханических систем. – Новосибирск: Новосибирский электротехнический ин-т., 1992.-199с.

4. Осичев А. В., Котляров В. О., Марков В. С. Стандартные распределения корней в электроприводе / Проблема автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: Основа, 1997, с. 104-109.