СИНТЕЗ НАБЛЮДАТЕЛЯ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ С ПРЯМЫМ ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Коцегуб П. Х., Губарь Ю. В., Мариничев В. Ю.

Каф. ЭВМ, ЭАПУ ДонГТУ

gubar@cs.dgtu.donetsk.ua

# Abstract

Kotsegub P.H., Gubar Y.V., Marinichev V.Y. Synthesis of the observer of a state of a regulating system of speed with a direct numerical control. The technique of synthesis is developed and are defined a structure and parameters of the digital observer of a state of the third order for a regulating system of speed with a direct numerical control and gauge of average value of speed. The researches confirming a regularity of obtained designed parities(ratio) are conducted.

В технике электропривода все большее внимание уделяется проблеме использования наблюдателей состояния для улучшения динамических и статических характеристик систем управления. При этом рассматриваются в основном непрерывные системы управления [1]. В настоящей статье рассматривается построение цифрового наблюдателя состояния (ЦНС) для системы с прямым цифровым управлением и обсуждаются вопросы дальнейшего его применения.

Одна из возможных систем регулирования скорости (СРС) двигателя постоянного тока  с прямым цифровым управлением представлена на рис. 1. Вентильный преобразователь (ВП) на схеме представлен в виде идеального импульсного элемента с коэффициентом усиления по напряжению KП. На схеме  не учтена обратная связь по ЭДС двигателя, что допустимо при  анализе и синтезе приводов большинства механизмов.

В системе возможно замыкание по мгновенному (передаточная функция датчика скорости (ДС) DДС(р)=1) и по среднему за период измерения Т значениям скорости СР с передаточной функцией ДС равной

DДС(p)=1−e−TpTp=z−1zTp,

где	z=eTp.

В контуре тока (КРТ) осуществляется замыкание по среднему значению тока IСР. В каждом контуре регулирования содержится  свой регулятор: тока с передаточной функцией Di(z) и скорости с передаточной функцией D(z). Без нарушения общности коэффициенты обратных связей по току и скорости приняты равными единице.

Преобразуем силовую часть системы с целью исключения смешанной формы (z и p) обозначения дискретных и непрерывных сигналов. С этой целью воспользуемся схемой, представленной на рис. 2,а. В соответствии с этой схемой можно выделить следующие дискретные передаточные функции:

IСР(z)UPT(z)=ΖKПTRЯTЯp+1⋅z−1zTp=KПRЯ⋅1−diz−di;			(1)

Рисунок 1 – Структурная схема контура регулирования скорости

а)

б)

Рисунок 2 – Исходная (а) и преобразованная (б) схемы силовой цепи

ω(z)UPT(z)=ΖKПTRЯTЯp+1⋅RЯCTMp=KПRЯ⋅1−diz−di⋅RЯCTM⋅Tzz−1=ICP(z)UPT(z)⋅ω(z)ICP(z);	(2)

ωCP(z)UPT(z)=ΖKПTRЯTЯp+1⋅RЯCTMp⋅z−1zTp=KПRЯ⋅1−diz−di⋅RЯCTM⋅Tzz−1⋅β⋅z+λz=ω(z)UPT(z)⋅ωCP(z)ω(z).	(3)

Из последних уравнений видно, что

ω(z)ICP(z)=RЯCTM⋅Tzz−1;	ωCP(z)ω(z)=β⋅z+λz=β(1+λz−1).		(4)

В уравнениях (1) – (4) введены следующие обозначения:

di=exp(−TTЯ);	β=11−di−TЯT;	λ=TЯ(1−di)−diTT−TЯ(1−di)	.	(5)

Кроме того, используются общепринятые обозначения: ТЯ - электромагнитная постоянная времени силовой цепи преобразователь – двигатель; ТМ – электромеханическая постоянная времени привода; RЯ – активное сопротивление силовой цепи; С – конструктивная постоянная двигателя.

В соответствии с полученными передаточными функциями силовая цепь системы может быть представлена в виде схемы, которая изображена на рис. 2,б. Тогда структурная схема исходной системы приобретает вид, представленный на рис. 3. На этой схеме компенсация влияния запаздывания в контуре регулирования тока условно возложена на звено упреждения с передаточной функцией  z, которое обеспечивает замыкание контура по сигналу zIСР(z).

Синтез системы регулирования скорости, представленной на рис. 3, для различных вариантов включения обратной связи по скорости (по мгновенному значению   или   по среднему значению СР), а также для случаев, когда компенсация запаздывания реализована в обоих контурах (тока и скорости) или только в контуре регулирования тока, выполнен в работах [2,3]. В них также показано, что в случае применения системы с П- регулятором скорости компенсация запаздывания в контуре регулирования скорости относительно проста, однако система является статической по нагрузке, а ее динамические свойства особенно ухудшаются при использовании датчика среднего значения скорости.

Если же применяется ПИ- регулятор скорости, то компенсация запаздывания в контуре скорости затруднительна, а динамические свойства системы заметно ухудшаются [4]. Последнее особенно проявляется при использовании датчика среднего значения скорости.

В соответствии с изложенным целесообразно замыкание системы осуществлять не по среднему СР(z), а по мгновенному (z)  значениям скорости. Кроме того, если удается выделить упрежденный сигнал z(z),  то можно добиться дальнейшего улучшения динамики системы за счет компенсации отрицательного влияния запаздывания в контуре скорости на динамические свойства системы вне зависимости от типа регулятора скорости.

Наиболее целесообразно решение поставленной задачи возложить на наблюдатель состояния. При этом возможно также использование последнего и для построения астатической по нагрузке системы не только с ПИ- регулятором, но и с П-

регулятором скорости [5]. С этой целью необходимо помимо сигналов  (z) и  z(z) наблюдать  сигналы IСР(z)  и  zIСР(z).

Построение наблюдателя выполним в предположении, что передаточная функция идеализированного регулятора тока (т. е. без учета запаздывания в контуре) равна

Di(z)=RЯKП⋅1−dЖ1−di⋅z−diz−1.				(6)

В случае компенсации запаздывания в КРТ передаточная функция последнего (рассматривается случай непрерывного тока) приобретает вид

KKPT(z)=ICP(z)IЗТ(z)=1−dЖz−dЖ⋅z−1,				(7)

а переходная функция КРТ отстает на один такт от функции

h(kT)=ICP(kT)=1−e−γk,					(8)

имеющей место в контуре, когда запаздывание в нем отсутствует. Последнее эквивалентно тому, что запаздывание на такт какбы вынесено из контура тока в контур скорости. В уравнениях (7) и (8)  dЖ = exp(-),  = T / TЖ, ТЖ – желаемая постоянная времени экспоненты. Обычно  = 1, 2, 3. Чем больше величина , тем более быстродействующим является контур тока.

Модель объекта в наблюдателе будем представлять в предположении, что нагрузка отсутствует, а выходом контура регулирования тока является сигнал  zIСР(z), который связан с заданием IЗТ(z) передаточной функцией

zICP(z)IЗТ(z)=1−dЖz−dЖ,						(9)

а с мгновенным значением скорости соотношением

ω(z)=RЯCTM⋅Tz−1⋅zICP(z).				(10)

Примем в качестве координат состояния  Х1(kT) = (kT-1T), X2(kT) = (kT), X3(kT) = IСР(kT+1T), а в качестве сигнала, по которому восстанавливаются наблюдаемые координаты -  среднее значение скорости СР(kT) = X1(kT) + X2(kT). Если в качестве управления использовать выход регулятора скорости (сигнал задания тока IЗТ), то развернутая схема цифрового наблюдателя примет вид, представленный на рис. 3.

Уравнение ЦНС в векторно – матричной форме можно записать в виде

X(kT+1T)=AH−LCH⋅X(kT)+BHIЗТ(kT)+LωCP(kT),		(11)

где

AH=0 βλ 00 1 RЯTCTM;	L=ℓ1ℓ2;	CH=1 β 0;	BH=1−dЖ;	(12)

X=X1 X2 X3 - вектор состояния наблюдателя.

Задача синтеза ЦНС состоит в определении коэффициентов обратных связей ℓ1, ℓ2, ℓ3. Это осуществляется из условия, что характеристический полином ЦНС

G(z)=det|zI−AH+LCH|				(13)

или знаменатель передаточной функции ЦНС

KHC(z)=ωCP(z)IЗТ(z)=H(z)G(z)=(1−dЖ)RЯTCTM⋅β(z+λ)G(z),		(14)

который равен

G(z)=z3−(1+dЖ−ℓ1−ℓ2β)z2+(dЖ−ℓ1(1+dЖ)+ℓ2β(λ−dЖ)+ℓ3)z−	(15)

−(ℓ2βdЖλ−ℓ1dЖ−ℓ3),

совпадает с желаемым полиномом  GЖ(z). В (13) и (15) обозначены: I – единичная матрица; ℓ3=(ℓ3RЯTβ)(CTM).

В качестве желаемого полинома GЖ(z) принимается

GЖ(z)=i=1n(z−zi)=zn+an−1zn−1+…+a1z+a0,		(16)

где	n – порядок наблюдателя состояния; zi (i=1,2,…n) – желаемое распределение полюсов передаточной функции наблюдателя.

С целью использования большого опыта применения распределения полюсов при синтезе и анализе непрерывных систем управления целесообразно желаемое распределение полюсов дискретной передаточной функции принять равным

zi=epiT,						(17)

где	рi  (i=1,2,…n) – желаемое распределение полюсов передаточной функции непрерывной системы.

Если, например, принять в качестве желаемого распределение Баттерворта третьего порядка, то

p1,2=−0,5ΩH±0,866ΩH,	pЗ=−ΩH			(18)

и, соответственно,

z1,2,=exp(−0,5ΩHT±0,866ΩHT),	z3=exp(−ΩHT).		(19)

Тогда желаемый полином

GЖ(z)=z3−a2z2+a1z−a0,				(20)

где	a0=exp(−2ΩHT);

a1=(1+cos(0,866ΩHT)⋅2exp(−0,5ΩHT))⋅exp(−ΩHT);

a2=2cos(0,866ΩHT)⋅exp(−0,5ΩHT)+exp(−ΩHT);

ΩH - собственная частота наблюдателя, определяющая его быстродействие.

Частоту наблюдателя ΩH обычно выбирают в 2÷3 раза больше собственной частоты объекта Ω0.

Приравнивая выражения при одинаковых степенях оператора z полиномов G(z) и GЖ(z), находим коэффициенты ℓ1, ℓ2 и ℓ3:

ℓ1=−a1+a0−dЖ−(1+dЖ−a2)(dЖλ+λ−dЖ)(1+λ)(1+dЖ);ℓ2=1+dЖ−a2−ℓ1β;		(21)

Если принять a0=a1=a2=0, то говорят о синтезе ЦНС из условия конечной длительности переходного процесса.

На рис. 4 приведены реакции среднего значения скорости ωCP(nT) наблюдателя на единичный скачок задания IЗТ при синтезе ЦНС, исходя из распределения Баттерворта (а) и конечной длительности переходных процессов (б), подтверждающие правильность основных расчетных соотношений – перерегулирование в переходной функции соответствует 8% (фильтр Баттерворта), переходный процесс заканчивается за три такта (конечная длительность). Переходные процессы сняты при следующих параметрах: T=0,0033 c; dЖ=0,36; ΩH=600 c−1; λ=1; β=0,5. Величины TM, RЯ и С  условно приняты равными единице.

а)							б)

Рисунок 4 – Графики переходных функций в ЦНС:

а) – распределение Баттерворта; б) – конечная длительность переходного процесса.

## Выводы

1. Разработана методика синтеза и определены структура и параметры цифрового наблюдателя состояния третьего порядка для системы регулирования скорости с прямым цифровым управлением и датчиком среднего значения скорости.

2. Проведены исследования, подтверждающие правильность полученных расчетных соотношений.

## Литература

1. Акимов Л. В., Долбня В. Т., Колотило В. И. Системы управления электроприводами постоянного тока с наблюдателями состояния. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 117 с.

2. Коцегуб П. Х., Баринберг В. А. Синтез однократноинтегрирующей цифровой системы подчиненного регулирования электропривода с двумя периодами квантования. – Известия вузов. Электромеханика, 1991, № 2. – С.51-58.

3. Коцегуб П. Х., Баринберг В. А. Синтез двукратноинтегрирующей системы подчиненного регулирования электропривода с двумя периодами квантования. – Известия вузов. Электромеханика, 1991, № 9. – С.11-17.

4. Коцегуб П. Х., Минтус А. Н. Особенности реализации импульсной коррекции запаздывания в цифровых астатических по возмущающему воздействию системах регулирования скорости. – Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: Вестник ХГПУ. Специальный выпуск. – Харьков: ХГПУ, 1998. – С. 73-74.

5. Коцегуб П. Х., Толочко О. И., Воронцов Д. В., Коломиец С. В. Упрощенный наблюдатель состояния систем подчиненного регулирования постоянного тока. – Сб. науч. тр-ов ДонГТУ. Серия “Электротехника и энергетика”, вып. 4 – Донецк: ДонГТУ, 1999. – С. 36-41.