УДК 681.3

ОПТИМИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ АДРЕСА МИКРОКОМАНД

А. А. Баркалов, А. А. Красичков, А. С. Лаврик

University of Zielona Gora (Poland), ДонНТУ (Украина)

A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

1. Введение

Одним из важных блоков цифровых систем является устройство управления [1]. Если реализуемый алгоритм имеет линейный характер [2], то для его интерпретации может быть использована модель композиционного микропрограммного устройства управления (КМУУ) [2]. В настоящее время для реализации схем устройств управления широко используются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), состоящие из макроячеек программируемой матричной логики (ПМЛ) [3, 4]. Высокая стоимость этого базиса требует решения актуальной задачи уменьшения числа микросхем ПЛИС в схеме КМУУ. Один из путей решения этой задачи – уменьшение числа термов в дизъюнктивных нормальных формах (ДНФ) реализуемых функций [5, 6]. В настоящей работе предлагается возможный подход к решению этой задачи, основанный на большом коэффициенте объединения по входу (порядка нескольких десятков) макроячеек ПМЛ [3, 4]. Разработанный метод ориентирован на КМУУ с преобразователем адреса микрокоманд [2], при этом алгоритм управления представлен в виде граф-схемы алгоритма (ГСА) [7].

Целью исследования является оптимизация комбинационной схемы КМУУ за счёт использования нескольких источников кодов классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ОЛЦ). Задачей исследования является разработка метода синтеза, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ в схеме преобразователя адреса микрокоманды.

2. Особенности КМУУ с преобразователем адреса

Пусть ГСА Г представлена множествами вершин В и дуг Е, соединяющих эти вершины. При этом B=b0,bE∪E1∪E2, где b0 - начальная вершина ГСА, bE - конечная вершина ГСА, E1 - множество операторных вершин, где E1=M,E2 - множество условных вершин. В вершинах bq∈E1 записаны наборы микроопераций Ybq⊆Y, где Y=y1,...,yN - множество микроопераций. В вершинах bq∈E2, записаны элементы множества логических условий X=x1,...,xL. Пусть ГСА Г является линейной, то есть включает более 75% операторных вершин.

Сформируем множество ОЛЦ C=α1,...,αG ГСА Г, где каждая из ОЛЦ является последовательностью операторных вершин и каждой паре её соседних компонент bi,bj соответствует дуга bi,bj∈E. Каждая ОЛЦ имеет только один выход Og и произвольное число входов g=1,...,G.Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [2]. Каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) КМУУ по адресу Abq. Для адресации микрокоманд достаточно

| R=log2M | (1) |
| --- | --- |

бит, представленных переменными Tr∈T, где T=R. Пусть ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент, а адресация микрокоманд выполнена так, что

| Abgi+1=Abgi+1, | (2) |
| --- | --- |

где bgi - i-я компонента ОЛЦαg∈C, i=1,...,Fg−1.

Если выходы Oi,Oj соединены с входом одной и той же вершины ГСА Г, то ОЛЦ αi,αj∈C являются псевдоэквивалентными ОЛЦ (ПОЛЦ) [2]. Найдём разбиение ΠC=B1,...,BI множества C1⊆Cна классы ПОЛЦ. При этом ОЛЦ αg∈C1, если её вход не связан с вершиной bE, то есть Og,BE∉E. Закодируем классы Bi∈ΠC двоичными кодами KBi разрядности

| R1=log2I | (3) |
| --- | --- |

и используем для кодирования элементы множества τ, где τ=R1. В этом случае для интерпретации ГСА Г может быть использовано КМУУ с преобразователем адреса (Рис. 1), обозначаемое в дальнейшем символом U1 [2].

X

Ф

Т

+1

y0

Блок

Адресации

Микрокоманд

СТ

Управляющая Память

Y

Start

R

S

ТВ

Clock

yE

Блок

Преобразователя

Адреса

Start

Fetch



Рисунок 1. Структурная схема КМУУ U1

По сигналу Start в счётчик (СТ) записывается начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки (ТВ) устанавливается в единичное состояние. При этом Fetch = 1, что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда MIq не соответствует выходу ОЛЦ αg∈C1, то одновременно с микрооперациями Ybq формируется переменная y0. Если y0=1, то содержимое СТ увеличивается на 1, что соответствует режиму безусловного перехода (2) в пределах ОЛЦ. В противном случае y0=0 и блок адресации микрокоманд (БАМ) формирует функции

| Φ=Φτ,X | (4) |
| --- | --- |

для записи в CТ адреса входа очередной ОЛЦ. При этом блок преобразователя адреса (БПА) формирует функции

| τ=τT, | (5) |
| --- | --- |

равные единице в коде K(Bi), где αg∈Bi. Если достигнут выход ОЛЦ αg∉C1, то формируется yE=1, триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Такая организация КМУУ позволяет уменьшить число термов в системе функций Ф от Н1 до Н0, где Н1 – число строк таблицы переходов автомата Мура, а Н0 – число строк таблицы переходов эквивалентного автомата Мили. Однако, схема БПА потребляет некоторые ресурсы ПЛИС или ППЗУ, из которых строится УП. В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, в котором число термов в системе Ф Н2=Н0, а схема БПА требует меньше аппаратурных затрат, чем в КМУУ U1. При определённых условиях этот блок может вообще исчезнуть.

3. Основная идея предлагаемого метода

Отметим, что схемы блоков БАМ, БПА, СТ и ТВ реализуются в составе ПЛИС, а для реализации УП требуются ППЗУ, имеющие t выходов (t = 1, 2, 4, 8, 16). Выполним адресацию ОЛЦ αg∈C1 таким образом, чтобы выполнялось (2) и максимально возможное число классов Bi∈ΠC выражалось одним обобщённым интервалом R-мерного булева пространства. Для такой адресации необходимо разработать алгоритм.

Пусть ΠC=ΠA∪ΠB, где Bi∈ΠA, если этому классу соответствует один интервал, и Bi∈ΠB в противном случае. Источником кодов для классов Bi∈ΠAявляется счётчик СТ. Если выполняется условие

| ΠB=0, | (6) |
| --- | --- |

то блок БПА отсутствует. В противном случае преобразованию подлежат только адреса выходов ОЛЦ, входящих в классы Bi∈ΠB. Для кодирования этих классов достаточно

| R2=logIB+1 | (7) |
| --- | --- |

переменных, где IB=ΠB, единица прибавляется для кодирования ситуации Bi∈ΠA. Отметим, что часть кодов может быть реализована на свободных выходах ППЗУ. Пусть для кодирования микроопераций используется стратегия унитарного кодирования [2], тогда слово УП имеет N+2 разрядов. Для реализации УП требуется

| R0=N+2t | (8) |
| --- | --- |

микросхем с числом ячеек, не меньшим М. При этом

| R3=R0∗t−N−2 | (9) |
| --- | --- |

выходов ППЗУ являются свободными. Если

| R3≥R2, | (10) |
| --- | --- |

то источниками кодов классов Bi∈ΠB является УП и блок БПА отсутствует. В этом случае для интерпретации ГСА Г предлагается КМУУ U2 (Рис. 2).

Ф

Т

+1

y0

X

Блок

Адресации

Микрокоманд

СТ

Управляющая Память

V

Y

Start

Clock

R

ТВ

yE

S

Start

Fetch

Рисунок 2. Структурная схема КМУУ U2

В КМУУ U2 коды KABi классов Bi∈ΠA представляются переменными Tr∈T, коды KBBi классов Bi∈ΠB - переменными vr∈V, где V=R2. В отличие от КМУУ U1 здесь блок БПА отсутствует, а блок БАМ реализует функции

| Φ=ΦT,V,X, | (11) |
| --- | --- |

Пусть символ Ui(Γj) означает, что КМУУ Ui интерпретирует ГСА Гj, а QiΓj - число макроячеек в схеме БАМ КМУУ Ui(Γj), где i = 1, 2. Пусть каждая макроячейка ПМЛ имеет S входов, причём на входы q-й макроячейки КМУУ Ui(Γj) поступает Lq логических условий. Применение предложенного метода целесообразно при выполнении условия

| Lq+R+R2≤S, | (12) |
| --- | --- |

где q = 1, … , Q1Γj. В противном случае число Q2Γj значительно увеличивается по сравнению с Q1Γj.

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы.

1. Формирование множеств C, C1, ΠC для ГСА Г.

2. Адресация микрокоманд.

3. Формирование множеств ΠA, ΠB.

4. Кодирование классов Bi∈ΠB.

5. Формирование содержимого управляющей памяти.

6. Формирование таблицы переходов КМУУ.

7. Синтез логической схемы КМУУ.

4. Пример применения предложенного метода.

Пусть для ГСА Г1 построены множества C=α1,...,α9, C1=α1,...,α8 и ΠC=B1,...,B5, где α1=b1,b2, α2=b3,...,b6, α3=b7,b8, α4=b5,...,b13, α5=b4,...,b17, α6=b18,...,b21, α7=b22,...,b25, α8=b26,...,b28, α9=b29,...,b31, B1=α1, B2=α2,α3, B3=α4,α5, B4=α6,α7, B5=α8. Итак I = 5, R1 = 3, τ=τ1,τ2,τ3, M = 31, R = 5.

Выполним адресацию микрокоманд, модифицировав алгоритм [2]. При этом Ab1=00000, …, Ab25=110000, Ab26=11100, …, Ab28=11110, Ab29=11001, …, Ab31=11011.

Построим карту Карно, отмеченную переменными Tr∈T=T1,...,T5, в которой показаны выходы Og ОЛЦ αg∈C и интервалы кодового пространства, соответствующие классам Bi∈ΠC (Рис. 3).

Рисунок 3. Карта Карно для выходов ОЛЦ КМУУ U2 (Г1)

В этой карте символом * обозначена ситуация, когда вершина bq∈E1 с адресом A(bq) не является выходом ОЛЦ αg∈C. Из рис. 3 можно найти кодовые интервалы, соответствующие выходам ОЛЦ для классов Bi∈ΠC: классу В1 соответствует интервал 0000*, классу В2 – интервал 001**, классу В3 – интервалы 01*** и 10000, классу В4 – интервалы 101** и 11000, классу В5 – интервал 111**. Напомним, что класс B6=α9 не рассматривается, так как ОЛЦ α9∉C1.

Полученные интервалы определяют множества ΠA=B1,B2,B5 и ΠB=B3,B4. Пусть для ГСА Г1 N=12, а для реализации ППЗУ с t=4. В этом случае имеем R3 = 2 и условие (10) выполняется, так как R2=log22+1=R3. Итак, применение КМУУ U2(Γj) имеет смысл и блок БПА отсутствует.

Закодируем классы Bi∈ΠB тривиальным образом: KBB3=01, KBB4=10. При этом код 00 соответствует ситуации Bi∈ΠA, а код 11 может использоваться для оптимизации кодов классов. Окончательно имеем KBB3=1, KBB4=1∗. Кроме того, из карты Карно на рис. 3 можно определить следующие коды: KAB1=0000∗, KAB2=001**, KAB5=111**.

Для формирования содержимого УП предлагается следующая процедура, являющаяся модификацией метода [2].

- q = 1.

- Если bq∈E1, то по адресу Abq записать Ybq. Иначе – перейти к п.6.

- Если bq не является выходом ОЛЦ αg∈C, то по адресу Abg записывается yo.

- Если bq - выход ОЛЦ αg∉C1, то по адресу Abq записывается yE.

- Если bq - выход ОЛЦ αg∈Bi, где Bi∈ΠB, то по адресу Abq записывается код KBBi.

- Если все вершины ГСА Г проанализированы, то перейти к п.7, иначе q := q +1 и перейти к п.2.

- Конец.

Применение этой процедуры не вызывает трудностей и в нашем примере этот этап не рассматривается.

Пусть переходы для классов В2, В3, В4, задаются следующей системой обобщённых формул перехода [7]:

| B2→x3b9∨x3b26;B3→x1b18∨x1x2b20∨x1x2b26;B4→x5b27∨x5b5. | (13) |
| --- | --- |

Системе (13) соответствует фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Г1), имеющий 7 строк (Табл. 1).

Таблица 1 - Фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Г1)

| Bi | KABi | KBBi | bq | Abq | Xh | Φh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1T2T3T4T5 | V1 V2 |  |  |  |  |  |
| B2 | 001** | 00 | b9 | 01000 | x3 | D2 | 1 |
|  |  |  | b26 | 11100 | x3 | D1D2D3 | 2 |
| B3 | ***** | *1 | b18 | 10001 | x1 | D1D5 | 3 |
|  |  |  | b20 | 10011 | x1x2 | D1D4D5 | 4 |
|  |  |  | b26 | 11100 | x1x2 | D1D2D3 | 5 |
| B4 | ***** | 1* | b27 | 11101 | x5 | D1D2D3D5 | 6 |
|  |  |  | b5 | 00100 | x5 | D3 | 7 |

Связь этой таблицы с системой (13) очевидна. Отметим что KBBi≠00 содержимое столбца KABi игнорируется, что отмечено символами «*». Таблица переходов используется для формирования системы (11). Так, из табл. 1 имеем следующие фрагменты ДНФ:

|  | D1=T1T2T3v1v2x3∨v2∨v1x5;D2=T1T2T3v1v2∨v2x1x2∨v1x5. |
| --- | --- |

Синтез логической схемы КМУУ U2(Гj) сводится к реализации системы (11) на ПМЛ и содержимого УП – на ППЗУ. Эти задачи достаточно изучены в литературе [2, 6] и есть эффективные пути их решения.

Отметим, что в КМУУ U1(Г1) блок БПК задаётся таблицей, имеющей 8 строк, а число кодирующих переменных R1 = 3. Пусть классы Bi∈ΠC закодированы следующим образом: К(В1) = 000,…, К(В5) = 100, а макроячейки имеют q = 3 терма. Тогда для реализации БПК требуется 4 макроячейки, что и определяет экономию от применения предложенного метода в случае ГСА Г1. Напомним, что число макроячеек ПМЛ в схемах БАМ КМУУ U1(Г1) и U2(Г1) совпадает.

5. Заключение

Предлагаемый метод оптимизации схемы КМУУ с преобразователем адреса ориентирован на уменьшение  числа макроячеек ПМЛ в схеме БПА. При этом число макроячеек в схеме формирования адреса и число микросхем ППЗУ в управляющей памяти не изменяется. Метод основан на использовании трёх источников кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ.

Научная новизна предложенного метода заключается в использовании особенностей базиса ПЛИС, а именно большого коэффициента объединений по входу, для уменьшения аппаратурных затрат в схеме БПА. Отметим, что при выполнении условия (10) этот блок вообще отсутствует. Практическая значимость этого метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью по сравнению с известными из литературы аналогами. Рассмотренные нами примеры показали, что числа макроячеек в блоке БПА уменьшается на 60-70%. При этом общее число макроячеек в схеме КМУУ U2(Г1) до 10% меньше, чем в КМУУ U1(Г1).

Для повышения эффективности метода необходимо разработать алгоритм адресации микрокоманд КМУУ, уменьшающий число ОЛЦ, адреса выходов которых должны преобразовываться. Это относится к дальнейшему направлению наших исследований, как проверка возможности использования метода для базиса «систем-на-кристалле» [5], которые имеют внутренние ресурсы для реализации, как произвольной логики, так и управляющей памяти КМУУ.

- DeMicheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. – Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Электронный ресурс. Altera devices overview. http://www.altera.com/products/devices/common/dev-family_overview.html.

- Электронный ресурс. Xilinx CPLDs http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/cplds/index.htm.

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata. – Kluwer Academic Publishers, 1994. – 312 pp.