УДК 681.3

УМЕНЬШЕНИЕ АППАРАТУРНЫХ ЗАТРАТ В УСТРОЙСТВЕ УПРАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ АДРЕСА МИКРОКОМАНДЫ

1Баркалов А.А., 1Титаренко Л.А., 2Лаврик А.С.

1University of Zielona Gora (Poland), 2ДонНТУ (Украина)

A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

Введение

В настоящее время для реализации схем устройств управления (УУ) [1] широко используются программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), включающие в свой состав макроячейки программируемой матричной логики (ПМЛ) [2, 3]. При синтезе УУ необходимо учитывать особенности, как интерпретируемого алгоритма управления, так и используемых элементов. Так, при интерпретации линейных граф-схем алгоритма (ГСА) целесообразно использовать модель композиционного микропрограммного устройства управления (КМУУ) [4]. Особенностью ПЛИС является большой коэффициент объединения по входу [5, 6], что можно использовать для увеличения числа источников кодов классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей (ОЛЦ) [7, 8]. В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ, учитывающий эти особенности ПЛИС, а также использующий метод замены логических условий [1].

Целью исследования является уменьшение аппаратурных затрат в схеме КМУУ за счёт одновременного использования нескольких источников кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и замены логических условий. Задачей исследования является разработка метода, позволяющего уменьшить аппаратурные затраты в схемах адресации микрокоманд и преобразователя адреса микрокоманды.

Особенности КМУУ с преобразователем адреса микрокоманды

Пусть ГСА Г представлена множествами вершин В и дуг Е, соединяющих эти вершины. При этом B=b0,bE∪E1∪E2, где b0 - начальная вершина ГСА, bE - конечная вершина ГСА, E1 - множество операторных вершин, где E1=M,E2 - множество условных вершин. В вершинах bq∈E1 записаны наборы микроопераций Ybq⊆Y, где Y=y1,...,yN - множество микроопераций. В вершинах bq∈E2, записаны элементы множества логических условий X=x1,...,xL. Пусть ГСА Г является линейной, то есть включает более 75% операторных вершин [2].

Сформируем множество ОЛЦ C=α1,...,αG ГСА Г, где каждая из ОЛЦ является последовательностью операторных вершин и каждой паре её соседних компонент bi,bj соответствует дуга bi,bj∈E. Каждая ОЛЦ имеет только один выход Og и произвольное число входов g=1,...,G.Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [4]. Каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) КМУУ по адресу Abq. Для адресации микрокоманд достаточно

| R=log2M | (1) |
| --- | --- |

бит, представленных переменными Tr∈T, где T=R. Пусть ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент, а адресация микрокоманд выполнена так, что

| Abgi+1=Abgi+1, | (2) |
| --- | --- |

где bgi - i-я компонента ОЛЦαg∈C, i=1,...,Fg−1.

Если выходы Oi,Oj соединены с входом одной и той же вершины ГСА Г, то ОЛЦ αi,αj∈C являются псевдоэквивалентными ОЛЦ (ПОЛЦ) [2]. Найдём разбиение ΠC=B1,...,BI множества C1⊆Cна классы ПОЛЦ. При этом ОЛЦ αg∈C1, если её вход не связан с вершиной bE, то есть Og,bE∉E. Закодируем классы Bi∈ΠC двоичными кодами KBi разрядности

| R1=log2I | (3) |
| --- | --- |

и используем для кодирования элементы множества τ, где τ=R1. В этом случае для интерпретации ГСА Г может быть использовано КМУУ с преобразователем адреса (Рис. 1), обозначаемое в дальнейшем символом U1 [4].

По сигналу Start в счётчик (СТ) записывается начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки (ТВ) устанавливается в единичное состояние. При этом Fetch = 1, что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда MIq не соответствует выходу ОЛЦ αg∈C1, то одновременно с микрооперациями Ybq формируется переменная y0. Если y0=1, то содержимое СТ увеличивается на 1, что соответствует режиму безусловного перехода (2) в пределах ОЛЦ. В противном случае y0=0 и блок адресации микрокоманд (БАМ) формирует функции

| Φ=Φτ,X | (4) |
| --- | --- |

для записи в CТ адреса входа очередной ОЛЦ. При этом блок преобразователя адреса (БПА) формирует функции

| τ=τT, | (5) |
| --- | --- |

равные единице в коде K(Bi), где αg∈Bi. Если достигнут выход ОЛЦ αg∉C1, то формируется yE=1, триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Такая организация КМУУ позволяет уменьшить число термов в системе функций Ф от Н1 до Н0, где Н1 – число строк таблицы переходов автомата Мура, а Н0 – число строк таблицы переходов эквивалентного автомата Мили. Однако, схема БПА потребляет некоторые ресурсы ПЛИС или ППЗУ, из которых строится УП. В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, в котором Н2=Н0, а схема БПА требует меньше аппаратурных затрат, чем в КМУУ U1. При определённых условиях этот блок может вообще исчезнуть.

Основная идея предлагаемого метода

Отметим, что схемы блоков БАМ, БПА, СТ и ТВ реализуются в составе ПЛИС, а для реализации УП требуются ППЗУ, имеющие t выходов (t = 1, 2, 4, 8, 16). Выполним адресацию ОЛЦ αg∈C1 таким образом, чтобы выполнялось (2) и максимально возможное число классов Bi∈ΠC выражалось одним обобщённым интервалом R-мерного булева пространства. Для такой адресации необходимо разработать алгоритм.

Пусть ΠC=ΠA∪ΠB, где Bi∈ΠA, если этому классу соответствует один интервал, и Bi∈ΠB в противном случае. Источником кодов для классов Bi∈ΠAявляется счётчик СТ. Если выполняется условие

| ΠB=0, | (6) |
| --- | --- |

то блок БПА отсутствует. В противном случае преобразованию подлежат только адреса выходов ОЛЦ, входящих в классы Bi∈ΠB. Для кодирования этих классов достаточно

| R2=logIB+1 | (7) |
| --- | --- |

переменных, где IB=ΠB, единица прибавляется для кодирования ситуации Bi∈ΠA. Отметим, что часть кодов может быть реализована на свободных выходах ППЗУ. Пусть для кодирования микроопераций используется стратегия унитарного кодирования [2], тогда слово УП имеет N+2 разрядов. Для реализации УП требуется

| R0=N+2t | (8) |
| --- | --- |

микросхем с числом ячеек, не меньшим М. При этом

| R3=R0∗t−N−2 | (9) |
| --- | --- |

выходов ППЗУ являются свободными. Если

| R3≥R2, | (10) |
| --- | --- |

то источниками кодов классов Bi∈ΠB является УП и блок БПА отсутствует. Такой подход позволяет уменьшить число макроячеек в схеме блока БАМ и число ППЗУ, используемых для преобразователя адреса.

Дальнейшая оптимизация схемы БАМ возможна за счёт замены логических условий [1], когда множество Х заменяется множеством P=p1,…,pQ, где Q<<L. В этом случае для интерпретации ГСА Г предлагается КМУУ U2 (Рис. 2).

В КМУУ U2 коды KABi классов Bi∈ΠA представляются переменными Tr∈T, коды KBBi классов Bi∈ΠB - переменными vr∈V, где V=R2. В отличие от КМУУ U1 здесь блок БПА отсутствует, а блок БАМ реализует функции

| Φ=ΦT,V,P. | (11) |
| --- | --- |

Переменные pq∈P формируются блоком логических условий (БЛУ) в виде системы

| P=PT,V,X. | (12) |
| --- | --- |

Пусть символ Ui(Γj) означает, что КМУУ Ui интерпретирует ГСА Гj, а QiΓj - число макроячеек в схеме БАМ КМУУ Ui(Γj), где i = 1, 2. Пусть каждая макроячейка ПМЛ имеет S входов, причём на входы q-й макроячейки КМУУ Ui(Γj) поступает Qq переменных pq. Применение предложенного метода целесообразно при выполнении условия

| Qq+R+R2≤S, | (13) |
| --- | --- |

где q = 1, … , Q1Γj. В противном случае число Q2Γj значительно увеличивается по сравнению с Q1Γj.

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы.

1. Формирование множеств C, C1, ΠC для ГСА Г.

2. Адресация микрокоманд.

3. Формирование множеств ΠA, ΠB.

4. Кодирование классов Bi∈ΠB.

5. Формирование содержимого управляющей памяти.

6. Замена логических условий.

7. Формирование таблицы переходов КМУУ.

8. Формирование таблицы блока БЛУ.

7. Синтез логической схемы КМУУ.

Пример применения предложенного метода

Пусть для ГСА Г1 построены множества C=α1,...,α9, C1=α1,...,α8 и ΠC=B1,...,B5, где α1=b1,b2, α2=b3,...,b6, α3=b7,b8, α4=b5,...,b13, α5=b14,...,b17, α6=b18,...,b21, α7=b22,...,b25, α8=b26,...,b28, α9=b29,...,b31, B1=α1, B2=α2,α3, B3=α4,α5, B4=α6,α7, B5=α8. Итак I = 5, R1 = 3, τ=τ1,τ2,τ3, M = 31, R = 5.

Выполним адресацию микрокоманд, модифицировав алгоритм [4]. При этом Ab1=00000, … , Ab25=110000, Ab26=11100, … , Ab28=11110, Ab29=11001, … , Ab31=11011.

Построим карту Карно, отмеченную переменными Tr∈T=T1,...,T5, в которой показаны выходы Og ОЛЦ αg∈C и интервалы кодового пространства, соответствующие классам Bi∈ΠC (Рис. 3).

В этой карте символом * обозначена ситуация, когда вершина bq∈E1 с адресом A(bq) не является выходом ОЛЦ αg∈C. Из рис. 3 можно найти кодовые интервалы, соответствующие выходам ОЛЦ для классов Bi∈ΠC: классу В1 соответствует интервал 0000*, классу В2 – интервал 001**, классу В3 – интервалы 01*** и 10000, классу В4 – интервалы 101** и 11000, классу В5 – интервал 111**. Напомним, что класс B6=α9 не рассматривается, так как ОЛЦ α9∉C1.

Полученные интервалы определяют множества ΠA=B1,B2,B5 и ΠB=B3,B4. Пусть для ГСА Г1 N=12, а для реализации ППЗУ с t=4. В этом случае имеем R3 = 2 и условие (10) выполняется, так как R2=log22+1=R3. Итак, применение КМУУ U2(Γj) имеет смысл, и блок БПА отсутствует.

Закодируем классы Bi∈ΠB тривиальным образом: KBB3=01, KBB4=10. При этом код 00 соответствует ситуации Bi∈ΠA, а код 11 может использоваться для оптимизации кодов классов. Окончательно имеем KBB3=1, KBB4=1∗. Кроме того, из карты Карно на рис. 3 можно определить следующие коды: KAB1=0000∗, KAB2=001**, KAB5=111**.

Для формирования содержимого УП предлагается следующая процедура, являющаяся модификацией метода [4].

- q = 1.

- Если bq∈E1, то по адресу Abq записать Ybq. Иначе – перейти к п.6.

- Если bq не является выходом ОЛЦ αg∈C, то по адресу Abg записывается yo.

- Если bq - выход ОЛЦ αg∉C1, то по адресу Abq записывается yE.

- Если bq - выход ОЛЦ αg∈Bi, где Bi∈ΠB, то по адресу Abq записывается код KBBi.

- Если все вершины ГСА Г проанализированы, то перейти к п.7, иначе q := q +1 и перейти к п.2.

- Конец.

Применение этой процедуры не вызывает трудностей и в нашем примере этот этап не рассматривается.

Пусть переходы для классов Bi∈ΠC задаются следующей системой обобщённых формул перехода (ОФП) [7]:

| B1→x1b3∨x1x4b5∨x1x4b7;B2→x3b9∨x3b26;B3→x1b18∨x1x2b20∨x1x2b26;B4→x5b27∨x5b5;B5→x6b24∨x6x7b29∨x6x7b19. | (13) |
| --- | --- |

Формулы вида (13) являются модификацией формул перехода для микропрограммных автоматов (МПА) [1]. При этом учитывается тот факт, что ОЛЦ в КМУУ является аналогами состояний в МПА. Поскольку переходы из выходов ОЛЦ αg∈Bi абсолютно одинаковы, то вместо выходов в ОФП записываются классы Bi∈ΠC. Термин ОФП подчёркивает факт замены выходов ОЛЦ αg∈Bi соответствующим классом ΠC. Переходы из класса Bi∉ΠC не рассматриваются, так как для подобных классов функционирование КМУУ прекращается после формирования сигнала yE.

Пусть XBi - множество логических условий, определяющих переходы из класса Bi∈ΠC, причём XBi=Qi. Пусть Q=maxQi|Bi∈ΠC, тогда для замены логических условий xl∈X достаточно Q элементов множества P.

Для КМУУ U2(Г1) из системы (13) имеем: XB1=x1,x4, XB2=x3, XB3=x1,x2, XB4=x5, XB5=x6,x7, Q1=Q3=Q5=2, Q2=Q4=1 и Q=2. Таким образом, P=p1,p2. Построим таблицу замены логических условий со столбцами Bi∈ΠC и строками pq∈P. При этом на пересечении строки pq и столбца Bi записывается условие xl∈X, заменяемое для класса Bi∈ΠC переменной pq∈P. Замена производится так, чтобы одна и также переменная xl∈X не появлялась в разных строках таблицы (Табл. 1) .

Построим преобразованную систему ОФП, заменив условия xl∈X переменными pq∈P:

| B1→p1b3∨p1p2b5∨p1p2b7;B2→p1b9∨p1b26;B3→p1b18∨p1p2b20∨p1p2b26;B4→p2b27∨p2b5;B5→p1b24∨p1p2b29∨p1p2b19. | (14) |
| --- | --- |

Система ОФП вида (14) является основой для формирования таблицы переходов КМУУ U2 (Табл. 2), имеющей столбцы Bi,KBi,bq,Abq,Ph,Φh,h. Для КМУУ U2(Г1) эта таблица строится по системе (14) и имеет Н=13 строк. Число строк определяется числом термов в системе (14). Назначение столбцов ясно из самой системы (14). При этом код KBi состоит из двух частей KABi и KBBi, соответствующих классам ΠA и ΠB.

Эта таблица является основой для формирования системы (11), термы Fh которой представляются в виде:

| Fh=ΛRr=1Trlrh∗ΛR2r=1VrErhPh | (15) |
| --- | --- |

где lrh∈0,1,* - значение r-го разряда кода KABi из h-й строки таблицы переходов; Erh∈0,1,* - значение r-го разряда кода KBBi из h-й строки таблицы переходов; Tr0=T,Tr1=Tr,Tr=1 r=1,…,R; Vr0=V,Vr1=Vr,Vr=1 r=1,…,R2; h=1,...,H. Например из Табл. 2 стоится дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) следующей функции: D1=F5∨…∨F9∨F11∨F12∨F13=T1T2T3V1V2P1∨V2∨V1P2∨T1T2T3V1V2(с учётом минимизации).

Таблица блока БЛУ формируется на основе таблицы замены логических условий и использует коды классов Bi∈ΠC. Эта таблица имеет столбцы Bi,KABi,KBBi,P1,…,PG,i (Табл. 3).

Из этой таблицы формируется система (12), термы которой включают те же конъюнкции, что и термы Fh (кроме конъюнкции Ph). Так, из Табл. 3 имеем P1=T1T2T3T4V1V2x1∨T1T2T3V1V2x3∨V2x1∨T1T2T3V1V2x6.

Синтез логической схемы КМУУ U2 сводится к реализации систем (11)-(12) на ПМЛ и к реализации управляющей памяти на ППЗУ. Эти задачи достаточно изучены в [3] и в нашей статье не рассматриваются.

Заключение

Предлагаемый в работе метод оптимизации схемы КМУУ с преобразователем адреса микрокоманды ориентирован на уменьшение числа макроячеек в схеме блока БПА. Решение этой задачи достигается за счёт использования нескольких источников кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ (в пределе до трёх). Использование метода замены логических условий позволяет уменьшить число входов макроячеек, на которые подаются логические условия. Тем самым появляется возможность использования дополнительных переменных, кодирующих классы ПОЛЦ. Это ведёт к уменьшению числа макроячеек в блоке адресации микрокоманд БАМ.

Однако этот выигрыш в аппаратуре сопровождается уменьшением быстродействия за счёт введения блока замены логических условий БЛУ. Кроме того этот блок потребляет  некоторые ресурсы кристалла. Таким образом, использование предложенного метода имеет смысл, если суммарные затраты в блоках БАМ и БЛУ меньше аппаратурных затрат в блоке БАМ эквивалентного КМУУ U1.

Научная новизна предложенного метода заключается в одновременном использовании особенностей базиса ПЛИС, а именно большого коэффициента объединений по входу, для уменьшения аппаратурных затрат в схеме БПА и метода замены логических условий для оптимизации схемы БАМ. Отметим, что при выполнении условия (10) этот блок вообще отсутствует. Практическая значимость этого метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью по сравнению с известными из литературы аналогами. Рассмотренные нами примеры показали, что числа макроячеек в блоке БПА уменьшается на 60-70%. При этом общее число макроячеек в схеме КМУУ U2(Г1) до 10% меньше, чем в КМУУ U1(Г1).

Для повышения эффективности метода необходимо разработать алгоритм адресации микрокоманд КМУУ, уменьшающий число ОЛЦ, адреса выходов которых должны преобразовываться. Это относится к дальнейшему направлению наших исследований, как проверка возможности использования этого метода для случая ПЛИС, использующих технологию программируемых логических матриц [9], а также в «системах-на-кристалле» [10].

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata. – Kluwer Academic Publishers, 1994. – 312 pp.

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units. – Berlin: Springer, 2008. – 272 pp. Электронный ресурс.

- Altera devices overview. http://www.altera.com/products/devices/common/dev-family_overview.html.

- Электронный ресурс. Xilinx CPLDs http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/cplds/index.htm.

- Баркалов А.А., Зеленёва И.Я., Лаврик А.С. Использование особенностей ПЛИС для оптимизации схемы устройства управления. / Наукові праці Донецького національного технічного універсітету. Серія «Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка» (ІКОТ-2008). Випуск 9 (132) – Донецьк: ДонНТУ. – 2008. С. 178-182.

- Баркалов А.А., Ковалёв С.А., Красичков А.А., Лаврик А.С. Оптимизация устройства управления с преобразователем адреса микрокоманд. /Материалы Девятого Междунардного научно-практического семинара. В 3-х кн. – Таганрог. Кн. 3. 2008. С. 12-20.

- Электронный ресурс. CoolRunner CPLD Datasheet.

http://www.xilinx.com/support/documentation/coolrunner-ii.htm

- Maxfield C. The Design Warrior’s Guide to FPGAs. – Amsterdam: Elseveir, 2004. – 541 pp.

Аннотация

Баркалов А.А., Титаренко Л.А., Лаврик А.С. Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с преобразователем адреса микрокоманды

В работе предложен метод уменьшения аппаратурных затрат в логической схеме композиционного микропрограммного устройства управления при реализации на ПЛИС. Метод базируется на использовании большого коэффициента объединения по входу макроячеек ПМЛ, что позволяет использовать больше одного источника для адреса микрокоманды. Такой подход позволяет минимизировать количество макроячеек ПМЛ, которые используются для преобразования адреса микрокоманды. Для оптимизации схемы блока адресации микрокоманд используется метод замены логических условий. Приведен пример применения предложенного метода.

Ключевые слова: устройство управления, ПЛИС, ПМЛ, операторная линейная цепь, граф-схема алгоритма.

Аbstract

Barkalov A.A., Titarenko L.A., Lavrik A.S. Hardware amount reduction for control nit with transformer of microinstruction address. The method of hardware reduction is proposed oriented on compositional microprogram control units and CPLD chips. The method is based on a wide fan-in of PAL macrocells allowing using more than one source of microinstruction address. Such approach permits to minimize the number of PAL macrocells used for transformation of microinstruction address. The method of logical condition replacement is used for optimization of microinstruction addressing block. An example of proposed method application is given.

Key words: control unit, CPLD, PAL, operational linear chain, graph-scheme of algorithm.