УДК 681.3

ВИКОРИСТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТНОГО БИЗИСУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ

Баркалов О.О., Зеленьова І.Я., Лаврик О.С.

University of Zielona Gora (Poland), ДонНТУ каф. ЕОМ (Украина)

A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

Abstract

Barkalov A.A., Zelenyova I.Y., Lavrik A.S. Application of PLD features for optimization of the control unit logical circuit. The method of hardware reduction is proposed oriented on compositional microprogram control units and CPLD chips. The method is based on a wide fan-in of PAL macrocells allowing using more than one source of microinstruction address. Such approach permits to minimize the number of PAL macrocells used for transformation of microinstruction address. Conditions for this method application are given. The results of experiments are shown.

Аннотация

Баркалов А.А., Зеленёва И.Я., Лаврик А.С. Оптимизация микропрограммного устройства управления с преобразователем адреса микрокоманд. В работе предложен метод уменьшения аппаратурных затрат в логической схеме композиционного микропрограммного устройства управления при реализации на CPLD. Метод базируется на использовании большого коэффициента объединения по входу макроячеек PAL, что позволяет использовать больше одного источника для адреса микрокоманды. Такой подход позволяет минимизировать количество макроячеек PAL, которые используются для преобразования адреса микрокоманды. Приведены условия и результаты экспериментов.

Анотація

Баркалов О.О., Зеленьова І.Я., Лаврік О.С. Оптимізація мікропрограмного пристрою керування с перетворювачем адреси мікрокоманд. В роботі запропоновано метод зменшення апаратурних витрат у логічній схемі композиційного мікропрограмного пристрою керування при реалізації на CPLD. Метод базується на використанні великого коефіцієнту об’єднання за входом у макрокомірок PAL, що дозволяє використовувати більше ніж одне джерело для адреси мікрокоманди. Такий підхід дозволяє мінімізувати кількість макрокомірок PAL що використовуються для перетворювання адреси мікрокоманди. Наведено умови та результати експериментів.

Вступ

Одним з важливих блоків цифрових систем є пристрій керування [1]. Якщо алгоритм, що реалізовується, має лінійний характер [2], то для його інтерпретації може бути використана модель композиційного мікропрограмного пристрою керування (КМПК) [2]. В даний час для реалізації схем пристроїв керування широко використовуються програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС), що складаються з макрокомірок програмованої матричної логіки (ПМЛ) [3, 4]. Висока вартість цього базису вимагає рішення актуальної задачі зменшення числа мікросхем ПЛІС в схемі КМПК. Один з шляхів рішення цієї задачі – зменшення числа термів в диз'юнктивних нормальних формах (ДНФ) функцій, що реалізовуються [5, 6]. У цій роботі пропонується можливий підхід до рішення цієї задачі, заснований на великому коефіцієнті об'єднання по входу (близько декількох десятків) макрокомірок ПМЛ [3, 4]. Розроблений метод орієнтований на КМПК з перетворювачем адреси мікрокоманд [2], при цьому алгоритм управління представлений у вигляді граф-схеми алгоритму (ГСА) [7].

Метою дослідження є оптимізація комбінаційної схеми КМПК за рахунок використання декількох джерел коду класів псевдоеквівалентних операторних лінійних ланцюгів (ОЛЛ). Завданням дослідження є розробка методу синтезу, що дозволяє зменшити число макрокомірок ПМЛ в схемі перетворювача адреси мікрокоманди.

Особливості КМПК з перетворювачем адреси

Нехай ГСА Г уявлена множинами вершин В і дуг Е, з’єднуючих ці вершини. При цьому B=b0,bE∪E1∪E2, де b0 - початкова вершина ГСА, bE - кінцева вершина ГСА, E1 - множина операторних вершин, де E1=M,E2 - множина умовних вершин. В вершинах bq∈E1 записані набори мікрооперацій Ybq⊆Y, де Y=y1,...,yN - множина мікрооперацій. В вершинах bq∈E2, записані елементи множини логічних умов X=x1,...,xL. Нехай ГСА Г є лінійною, тобто включає більш 75% операторних вершин [2].

Сформуємо множину ОЛЛ C=α1,...,αG ГСА Г, де кожна з ОЛЛ є послідовністю операторних вершин і кожної парі її сусідніх компонент bi,bj відповідає дуга bi,bj∈E. Кожна ОЛЛ має лише один вихід Og та довільну кількість входів g=1,...,G. Формальні визначення ОЛЛ, їх входів і виходів можна знайти в [2]. Кожна вершина bq∈E1 відповідає мікрокоманді MIq, що зберігається в керуючій пам’яті (КП) КМПК за адресою Abq. Для адресації мікрокоманд достатньо

| R=log2M | (1) |
| --- | --- |

біт, що представленні змінними Tr∈T, де T=R. Нехай ОЛЛ αg∈C включає Fg компонент, а адресація мікрокоманд виконана так, що

| Abgi+1=Abgi+1, | (2) |
| --- | --- |

де bgi - i-я компонента ОЛЛ αg∈C, i=1,...,Fg−1.

Якщо виходи Oi,Oj з’єднані із входом одній і тій же вершини ГСА Г, то ОЛЛ αi,αj∈C є псєвдоеквивалентними ОЛЛ (ПОЛЛ) [2]. Знайдемо розбиття ΠC=B1,...,BI множини C1⊆Cна класи ПОЛЛ. При цьому ОЛЛ αg∈C1, якщо її вхід не зв’язаний з вершиною bE, тобто Og,bE∉E. Закодуємо класи Bi∈ΠC двійковими кодами KBi розрядності

| R1=log2I | (3) |
| --- | --- |

та використаємо для кодування елементи множини τ, де τ=R1. В цьому випадку для інтерпретації ГСА Г може бути використаний КМПК с перетворювачем адреси (Рис. 1), що у подальшому буде позначене символом U1 [2].

X

Блок

Адресації

Мікрокоманд

Ф

ЛЧ

Start

Clock

Блок

Перетворювача

Адреси

Т

Керуюча Пам’ять

+1

y0

Y

R

S

ТВ

yE

Start

Fetch



Рисунок 1. Структурна схема КМУУ U1

По сигналу Start у лічильник (ЛЧ) записується початкова адреса мікропрограми, а тригер вибірки (ТВ) встановлюється у одиничний стан. При цьому Fetch = 1, що дозволяє вибірку мікрокоманд з КП. Якщо зчитана мікрокоманда MIq не відповідає виходу ОЛЛ αg∈C1, то одночасно з мікроопераціями Ybq формується змінна y0. Якщо y0=1, то вміст ЛЧ збільшується на 1, що відповідає режиму безумовного переходу (2) у межах ОЛЛ. Інакше y0=0 і блок адресації мікрокоманд (БАМ) формує функції

| Φ=Φτ,X | (4) |
| --- | --- |

для запису в ЛЧ адреси входу наступної ОЛЛ. При цьому блок перетворювача адреси (БПА) формує функції

| τ=τT, | (5) |
| --- | --- |

що дорівнюють одиниці у коді K(Bi), де αg∈Bi. Якщо досягнуто вихід ОЛЛ αg∉C1, то формується yE=1, тригер ТВ скидається у нуль  і вибірка мікрокоманд завершується.

Така організація КМПК дозволяє зменшити кількість термів в системі функцій Ф від Н1 до Н0, де Н1 – кількість строк таблиці переходів автомата Мура, а Н0 – кількість строк таблиці переходів еквівалентного автомата Мили. Однак, схема БПА використовує деякі ресурси ПЛІС або ППЗП, з котрих будується КП. У цій роботі пропонується метод синтезу КМПК U2, у котрому кількість термів у системі Ф Н2=Н1, а схема БПА потребує менше апаратурних витрат, ніж у КМУУ U1. При визначених умовах цей блок може взагалі зникнути.

Основна ідея метода що пропонується

Виконаємо адресацію ОЛЛ αg∈C1 таким чином, щоб виконувалось (2) і максимально можлива кількість класів Bi∈ΠC виражалася одним узагальненим інтервалом R-мірного булева простору. Для такої адресації необхідно розробити алгоритм.

Нехай ΠC=ΠA∪ΠB, де Bi∈ΠA, якщо цьому класу відповідає один інтервал, і Bi∈ΠB інакше. Джерелом кодів для класів Bi∈ΠA є лічильник ЛЧ. Якщо виконується умова

| ΠB=0, | (6) |
| --- | --- |

то блок БПА відсутній. Інакше перетворенню підлягають лише адреси виходів ОЛЛ, що входять у класи Bi∈ΠB. Для кодування цих класів достатньо

| R2=logIB+1 | (7) |
| --- | --- |

змінних, де IB=ΠB, одиниця додається для кодування ситуації Bi∈ΠA. Якщо  множини ΠA и ΠB не є пустими, то для інтерпретації ГСА Г пропонується КМПК U2 (Рис. 2).

В КМПК U2 коди KABi представляються змінними Tr∈T і коди KBBi - змінними Zr∈Z, де Z=R2. Різниця між КМПК U2 та КМПК U1 полягає у тому, що БАМ реалізує функції

| Φ=ΦT,Z,X, | (8) |
| --- | --- |

а БПА реалізує функції

| Z=ZT. | (9) |
| --- | --- |

X

Блок

Адресації

Мікрокоманд

Ф

ЛЧ

Start

Clock

Блок

Перетворювача

Адреси

Т

Керуюча

Пам’ять

+1

y0

Y

R

S

ТВ

yE

Start

Fetch

Z

Рисунок 2. Структурна схема КМУУ U2

Позначимо символом Ui(Γj) той факт, що КМПК Ui інтерпретує ГСА Гj, а QiΓj - число макрокомірок ПМЛ в схемі БАМ КМПК Ui(Γj), де i = 1, 2. Нехай на входи q-й макрокомірки схеми БАМ КМПК Ui(Γj) потрапляє Lq логічних умов, а кожна макрокомірка має S входів. Застосування запропонованого методу має сенс, якщо виконується умова

| Lq+R+R2≤S, | (10) |
| --- | --- |

де q = 1, … , Q1Γj.

В цій роботі пропонується метод синтезу КМПК U2,  що включає такі етапи:

1. Формування множин C,C1 и ΠC для ГСА Г.

2. Адресація мікрокоманд.

3. Формування множин ΠA, ΠB.

4. Кодування класів Bi∈ΠB.

5. Формування змісту керуючій пам’яті.

6. Формування таблиці переходів КМПК.

7. Формування таблиці блоку перетворювача адреси.

8. Синтез логічної схеми КМПК.

Дослідження ефективності запропонованого методу.

Знайдемо область ефективного застосування КМПК U2, використовуючи для цього  імовірнісний підхід, розглянутий в [2]. Згідно з цього підходу кожна ГСА Г характеризується долею операторних вершин Р1. У випадку лінійних ГСА P1≥0,75. У дослідженні використовуються матричні моделі КМПК [7], а не схеми у визначеному базисі. При цьому апаратні витрати характеризуються площею матриць, що займають схеми блоків. Висновок о ефективності запропонованого метода робиться на основі дослідження відношення

| f=1−SU2SU1, | (11) |
| --- | --- |

де SUi - площа матричної реалізації КМПК Ui (i=1,2).

Матрична модель КМПК U1 показана на рис. 3.

X

&

M1

Ф

ЛЧ

Start

Clock

Т

y0

Y



1

M2

F

&

M3

1

M4

A

&

M5

1

M6

A0

Рисунок 3. Матрична реалізація КМПК U1

У цій схемі кон’юнктивна матриця М1 реалізує систему F термів функцій Ф, а диз’юнктивна матриця М2 реалізує функції (4). Кон’юнктивна матриця М3 реалізує повний дешифратор, який має R входів, виходи котрого представляють адреси мікрокоманд, які утворюють множину А. Диз’юнктивна матриця М4 реалізує функції з множин Y,y0,yE. Кон’юнктивна матриця М5 реалізує терми, відповідно до адрес виходів ОЛЛ та утворюючі множину А0. Диз’юнктивна матриця М6 реалізує функції системи (5). Отже, матриці М1 и М2 представляють блок БАМ, матриці М3 и М4 – керуючу пам'ять, а матриці М5 и М6 – блок БПА. Площі SMj цих матриць можна визначити в такий спосіб:

|  | SM1 1=2L+R1∗H0; | SM2 1=H0∗R; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SM3 1=2R∗2R; | SM4 1=2RN+2; | (12) |
|  | SM5 1=2R∗G; | SM6 1=G∗R1; |  |

Матрична реалізація КМПК U2 має такий же вигляд, як і для КМПК U1. У силу виконання умови (10) та рівності ємностей КП для обох КМПК справедлива наступна

умова:

| SMj1=SMj2 j=1,…,4. | (13) |
| --- | --- |

У формулах SMji індекс i підкреслює, що мова іде про КМПК Ui (i=1,2). Для зменшення числа змінних в (11) використовуємо результати роботи [2]. Нехай К – число вершин ГСА Г, тоді

| R=log2p1K. | (14) |
| --- | --- |

Блок БАМ представляє собою автомат Мура, маючій

| G=k1p1K | (15) |
| --- | --- |

станів. Параметр k1≤1 визначає середню довжину ОЛЛ (число компонент) в ГСА Г. Параметри L і H0 можуть бути визначені в такий спосіб:

| L=1−p1K1,3;H0=4,4+1,1I. | (16) (17) |
| --- | --- |

Нехайk2<1 визначає кількість класів Bi∈ΠB, тоді

| IB=k22,75+0,34k1p1K;R2=log2k22,75+0,34k1p1K. | (18) (19) |
| --- | --- |

Площі SM52 і SM62 можуть бути визначені в такий спосіб:

| SM52=2R∗IB;SM62=IB∗R2. | (20) (21) |
| --- | --- |

Для визначення області ефективного застосування моделі КМПК U2 необхідно досліджувати функцію

| f=1−SM12+SM22+SM32+SM42+SM52+SM62SM11+SM21+SM31+SM41+SM51+SM61, | (23) |
| --- | --- |

залежну від параметрів K, p1, k1, k2, N. Деякі результати наших експериментів наведені на рис. 4 та рис. 5.

Як можна побачити з рис 4,5, КМПК U2 завжди вимагає менше апаратурних витрат, ніж КМПК U1. При цьому виграш збільшується в міру росту коефіцієнта k1. Вплив коефіцієнта k2 нерівномірний, але при його зменшенні виграш збільшується. Середній виграш при К=300, p1=0.75, k1=0.5, k2=0.5 и N = 5, становить 13 %.

Рисунок 4. Залежність ефективності застосування запропонованої структури від кількості вершин ГСА при різному значенні k1 (p1 = 0,75, k2 = 0,5, N = 5)

Рисунок 5. Залежність ефективності застосування запропонованої структури від кількості вершин ГСА при різному значенні k2 (p1 = 0,75, k1 = 0,5, N = 5)

Висновок

Запропонований метод оптимізації схеми КМПК з перетворювачем адреси орієнтований на зменшення  кількості макрокомірок ПМЛ у схемі БПА. При цьому кількість макрокомірок у схемі формування адреси і кількість мікросхем ППЗП у керуючій пам’яті обох КМПК співпадає. Метод оснований на використанні двох джерел кодів класів псєвдоеквівалентних ОЛЛ.

Наукова новизна запропонованого метода полягає у використанні особливостей базису ПЛІС, а саме великого коефіцієнту об’єднання по входу, для зменшення апаратурних витрат у схемі БПА. Відзначимо, що при виконанні умови (10) цей блок взагалі відсутній.

Практична значущість цього метода полягає в зменшенні кількості мікросхем при реалізації КМПК, що дозволяє отримати схеми, що мають меншу вартість у порівнянні з відомими з літератури аналогами. Розглянуті нами приклади показали, що кількість макрокомірок у блоці БПА зменшується на 60-70%. При цьому загальна кількість макрокомірок у схемі КМПК U2(Г1) до 13% менше, ніж у КМПК U1(Г1).

Для підвищення ефективності метода необхідно розробити алгоритм адресації мікрокоманд КМПК, що зменшує кількість ОЛЛ, адреси виходів Яких повинні перетворюватися. Це відноситься до подальшому напрямку наших досліджень, як і перевірка можливості використання метода для базису «систем-на-кристалі» [5], які мають внутрішні ресурси для реалізації, як довільної логіки, так і керуючої пам’яті КМПК.

Література:

- DeMicheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

- Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах. – Донецк: ДНТУ, 2002. – 262 с.

- Altera devices overview. http://www.altera.com/products/devices/common/dev-family_overview.html.

- Xilinx CPLDs http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/cplds/index.htm.

- Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

- Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata. – Kluwer Academic Publishers, 1994. – 312 pp.