МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

з дисципліни “Паливоспалювальні пристрої”

(для студентів спеціальностей 7.090406 “Промислова теплотехніка”)

Розглянуто на засіданні

кафедри  "Технічна теплофізика"

протокол № 6 від 24 листопада 2009р.

Затверджено на засіданні

навчально – методичної ради ДонНТУ

протокол №     від                 .

2009

УДК 66.041 (071)

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Паливоспалювальні пристрої” (для студентів спеціальностей 7.090406 “Промислова теплотехніка “/Парахін М.Ф., Дробишевська І.П. . – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 36 с.

Методичні вказівки містять загальні поняття та порядок виконання курсового проекту, розрахунків дифузійного та кінетичного пальників, розрахунок конверсії вуглеводного палива (повітряної або кисневої конверсії).

Укладачі				 	М.Ф. Парахін, проф.

І.П. Дробишевська, асист.

Рецензент					В.І. Ілющенко, доц.

1 Мета курсового проектування .

Робота над курсовим проектом є одним з головних ланок інженерної підготовки фахівців і одним із заключних етапів підготовки студентів до дипломного проектування.

Основною метою курсового проектування є виявлення знань і придбання навиків студентами для самостійного рішення поставлених інженерних задач з дисципліни “Паливоспалювальні пристрої“.

2.Завдання на курсове проектування.

При курсовому проектуванні з дисципліни “Паливоспалювальні пристрої“ виконується завдання з розрахунку двох типів газопальникових пристроїв: дифузійного (пламенного) і кінетичного (инжекційного) пальників. У другій частині дисципліни “Паливоспалювальні пристрої“ виконується завдання з розрахунку газоповітряної чи кисневої конверсії одного з видів газоподібного палива типу CmHn  чи сумішей цих газів.

3. Вихідними даними для проектування служать: задані продуктивність газопальникового пристрою (Qг), склад газоподібного палива, його температура (tг) і тиск (Pг) перед пальником; для конверсії вид газу (CmHn),  - для повітряної конверсії; к – для кисневої.

4. Схема курсового проектування

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини. У пояснювальній записці викладаються основні характеристики розрахованих газопальникових пристроїв, приводяться їх схеми і виробляється розрахунок основних параметрів.

Графічна частина являє собою креслення розрахованого газопальникового пристрою, виконаним з дотриманням лінійних розрахункових розмірів масштабу.

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється з дотриманням вимог ДСТУ 3008-95 і ГОСТа 2.105.95, 7.1-84, а перелік посилань за ГОСТом.

5. Обсяг курсового проекту.

Розрахунково-пояснювальна записка курсового проекту складається в обсязі 30-40 сторінок тексту, надрукованого через 1,5 інтервалу (шрифтом № 12 або 14) із застосуванням друкувальних пристроїв виводу ЕОМ ДСТ 2.004 на білому папері розміром А4 (297 x 210 мм). Шрифт повинний бути чітким, по висоті букв не менш 2,5 мм. Графічна частина кожного розрахованого пальника виконується на листі формату А2 з дотриманням вимог ЕСКД і включає креслення на листі А1 двох розрахованих пальників.

6. Структура і зміст курсового проектування.

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту представляється в наступному виді:

Вступ. В цій частині на основі літературних даних приводяться нові напрямки по удосконаленню конструкцій газопальникових пристроїв.

- Розрахунок дифузійного пальника включає :

  - короткий опис заданих газогорілочних пристроїв, їх переваги, недоліки й область застосування з приведенням схем розрахованого пальника,

  - розрахунок спалювання газу (чи їхніх сумішей),

  - визначення витрат газу, повітря і температури суміші,

  - розрахунок повітряного каналу пальника,

  - розрахунок газовипускних отворів,

  - визначення розмірів газового колектора,

  - визначення можливого відриву полум'я,

  - робота пальника в нерозрахованих умовах,

  - розрахунок довжини факелу пальника,

  - вибір димососа і вентилятора.);

- Розрахунок кінетичного пальника (опис і схему кінетичного пальника, розрахунок спалювання газу, розрахунок витрати газу, повітря, визначення температури суміші, визначення можливості проскоку і відриву, робота пальника в нерозрахованих умовах, розрахунок довжини факелу пальника);

- Розрахунок повітряної (кісневої) конверсії (опис процесу конверсії, визначення рівноважного складу продуктів конверсії і її температури).

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект за курсом «Паливоспалювальні пристрої»

Студент(ка) гр.

Терміни виконання роботи                                                  з 8.09.2009 по  10.12.2009

##### Дата захисту                                                                                                    10.12.2009

Керівник роботи                                                              професор Парахин Н. Ф.

асистент Дробишевська І.П.

Дані для розрахунку:

1. Дифузійний пальник:

Склад коксового газу, %:

СО ;     Н2 ;    СО2 ;    N2 ;       СН4

Коефіцієнт витрати повітря  α

Теплова потужність пальника  Qг

Температура газу tг

Зміст вологи в газі W

Дані для перерахунку газопальникового пристрою:

Теплота згоряння газу  QHP

Тиск газу перед пальником Рг

Щільність газу г

2. Кінетичний пальник:

Склад газу, %:

СН4 ;   С3Н8 ;    С4Н10 ;  N2 ; O2 ; CO2

Коефіцієнт витрати повітря  α

Теплова потужність пальника  Qг

Температура газу tг

Зміст вологи в газі W

Дані для перерахунку газопальникового пристрою:

Теплота згоряння газу  QHP

Тиск газу перед пальником Рг

Щільність газу Г

3. Конверсія: (одержати захисне середовище)

Газ – СmНn

Коефіцієнт витрати повітря  (для повітряної конверсії) або k (для кисневої конверсії)

Орієнтована температура конверсії tКОН =…. 0C

#### ВСТУП

Одним з напрямків поліпшення показників паливно-енергетичного балансу України є розробка нетрадиційних способів одержання теплової енергії, а також поліпшення техніко-економічних показників, що існують, традиційних способів одержання тепла. Основним джерелом енергії є органічне тверде і газоподібне паливо, що складає більш 80% від усіх споживаних енергоресурсів. Видобуток корисних копалин досяг величезних розмірів і за прогнозами людству вистачить органічного палива не більше ніж на 150 років. Запаси нафти і газу будуть вичерпані раніш, ніж вугілля. Великого значення набувають види палива, одержувані зі штучних вугіль. Тому необхідна розробка нових і ретельний вибір існуючих конструкцій пристроїв, що спалюють, і теплотехнічних ресурсів палива.

Серед найважливіших проблем, поставлених наукою і практикою, особливе місце займає проблема повного і якісного спалювання органічного палива для забезпечення заданої продуктивності теплотехнічної установки. В даний час пальником називають пристрій для введення в камеру згоряння газу і повітря одночасно, а також пристрою для попереднього їхнього перемішування. Пальник потрібно вибирати з урахуванням конкретних умов їхньої роботи на визначеному агрегаті. У характеристики пальників включають дані по габаритах, необхідним тискам газу і повітря при заданих витратах, а також зведення про будівлю факелу, що утвориться, що дозволяють визначати його границю і тепловіддачу. Узгодження характеристик пальників і вимог до них на конкретному апараті ускладнено відсутністю характеристик факелу пальників, застосовуваних у промисловості, а іноді і невизначеністю вимог. Факел – це окремий випадок полум'я, коли паливо і повітря надходять у робочий простір у виді струменів, що поступово перемішуються один з одним і згоряють. Форма і довжина факелу звичайно цілком визначена і відповідає формі і довжині робочого простору печі.

1.РОЗРАХУНОК ДИФУЗІЙНОГО ПАЛЬНИКА

  - Опис дифузійного пальника

Дифузійні пальники знайшли широке застосування в різних теплотехнічних агрегатах. У пальниках такого типу все повітря, що йде на горіння, подається чи вентилятором надходить з навколишнього середовища. Схема дифузiйного пальника, основні переваги, недоліки, та область застосування приведені на рисунку 1.

  - Розрахунок горіння коксового газу.

Розрахунок горіння палива виробляється за методикою, описаною в роботі [1]. Визначення робочого складу палива виробляється за допомогою коефіцієнта перерахунку із сухого складу газу на робочий склад

КС−Р=100100+0,1242⋅W

Робочий склад газу, %:

СОР=КС−Р⋅СОС

Н2Р=КС−Р⋅Н2С

СО2Р=КС−Р⋅СО2С

N2Р=КС−Р⋅N2С

СН4Р=КС−Р⋅СН4С

Н2ОР=КС−Р⋅0,1242⋅W

=100%

Теплота згоряння коксового газу,  МДжм3

QHP=0,127СО+0,108Н2+0,357СН4

Теоретично необхідна кількість повітря для спалювання газу:

V0=0,0476⋅0,5СО+0,5Н2+1,5Н2S+m+n4CmHn−О2Т ,м3п−рям3газу.

Теоретично необхідна кількість вологого повітря для спалювання газу:

V0ВЛ=V0⋅1+0,001242⋅dв,м3п−рям3газу.

де dВ – вологовміст сухого повітря, г/м3.

Дійсна витрата сухого повітря

Vд=α⋅V0 ,м3п−рям3газу .

Дійсна витрата вологого повітря:

VдВЛ=α⋅V0ВЛ,м3п−рям3газу ,

де  - коефіцієнт витрати повітря.

Визначення кількості продуктів згоряння при спалюванні 1 м3 газу

Vд=Vco2+Vн2о+Vso2+Vo2+VN2,

де Vд - обсяг продуктів згоряння, м3 диму/м3 газу.

Vco2=0,01⋅CO+CO2Т+CH4,м3СО2м3диму;

Vн2o=0,01⋅H2+2CH4+H2O+Н2ОВ−ХА,м3Н2Ом3диму;

Н2ОП−РЯ=0,1242⋅dв⋅VдС;м3Н2Ом3п−ря;

VN2=0,01⋅N2Т+N2⋅VдС, м3N2м3диму.

де  N2T, N2 – содержание азота в газе и в воздухе, %

Vo2ИЗБ=0,01⋅О2Вα−1⋅V0с, м3О2ИЗБм3диму;

Vд=Vco2+Vн2о+Vo0ИЗБ+VN2,м3димум3газу.

Склад продуктів горіння, %:

СО2=Vco2Vд⋅100;

H2O=Vн2oVд⋅100;

N2=VN2Vд⋅100;

О2=Vo2Vд⋅100;

=100%

Для оцінки точності розрахунку прораховується матеріальний баланс процесу горіння.

mГ+mП=mд±Δm,

де mГ,mП,mд−відповідно маси газу, повітря і продуктів горіння, кг

mГ=1⋅ρГ;mП=Vд⋅ρП;mд=Vд⋅ρд.

де ρГ,ρП,ρд−щільності газу, повітря і продуктів горіння, кг/м3

ρ=Мсо2⋅%СО2+Мн2о⋅%Н2О+...100⋅22,4,

де ρ - щільність, кг/м3;

Мсо2, Мн2о  - відповідно молекулярні маси.

Для визначення щільності вологого повітря знаходимо його склад

КС−В=100100+0,1242⋅dв.

О2Р=КС.П⋅О2;

N2Р=КС.В⋅N2;

Н2ОР=КС.П⋅0,1242⋅dв.

_______________________

=100%

Щільність повітря; кг/м3

ρП=МN2⋅%N2+Mo2⋅%O2+Мн2о⋅%Н2О100⋅22,4,

mП=VдВЛ⋅ρП, кг.

Щільність газу; кг/м3

ρГ=Мсо2⋅%СО2+Мсо⋅%СО+Мн2⋅%Н2+

Маса газу  mГ=1⋅ρГ,кг.

Щільність продуктів горіння; кг/м3

ρд=Мсо2⋅%СО2+МN2⋅%N2+Mo2⋅%O2+Мн2о⋅%Н2О100⋅22,4,

Маса продуктів горіння газу  mд=Vд⋅ρд,кг.

Нев'язання балансу:

Δm=mП+mГ−mдmП+mГ⋅100%<0,5%

Розрахунок горіння палива виконаний з достатньою точністю.

1.3 Розрахунок витрати газу і повітря. Визначення температури суміші

Витрата газу на пальник, м3с

V0Г=QНОМQНР

де QHP− теплота згоряння палива, кДж/м3;

QHOM− теплова потужність пальника, кВт (МВт)

Витрата повітря для спалювання газу, м3с

Vп0=α⋅V0П−РЯ⋅V0Г

Щільність і витрата газу і повітря при робочих умовах

ρГ=ρГ0⋅273273+tГ⋅101,32+РГ101,32, кгм3; ρП=ρП0⋅273273+tП, кгм3;

VГ=VГ0⋅273+tГ273⋅101,32101,32+РГ, м3с;  VП=VП0⋅273+tП273, м3с.

Дійсні масові витрати газу і повітря,  кгс

GГ=VГ⋅ρГ,  GП=VП⋅ρП,

Температура суміші визначається методом послідовних наближень

IСМ=IГ+IП

де  IСМ,IГ,IП− відповідно ентальпii суміші, газу і повітря, кДжм3.

IГt=15°С=0,01⋅VГ0ctГ=0,01⋅VГ0%СО⋅ctСО+%Н2⋅ctН2+%СО2ctСО2+

де ctСО,ctН2...−ентальпii компонентів газу, взятих при температурі        газу,  кДжм3.

IПt=20°С=0,01⋅VП0ctП=0,01⋅VП0%O2(ct)O2+%N2(ct)N2+%H2O(ct)H2O.

IСМ=IГ+IП.

Приймаємо температуру суміші tСМ=19°С.

Теплоємність газу і повітря при температурі суміші tСМ=19°С:

СГtСМ=19°С=0,01⋅%СО⋅ССО+%Н2СН2+%СО2ССО2+

СПtСМ=19°С=0,01⋅%О2СО2+%N2СN2+%Н2О⋅СН2О, кДжм3К.

IСМ=VПCПtСМ+VГCГtСМtСМ, кДжм3

Тому що IСМ≈IГ+IП, то остаточно температуру суміші приймаємо      рівною 19 С.

Визначаємо витрату суміші,  м3с

VСМ=VП0+VГ0273⋅273+tСМ .

Щільність суміші,  кгм3

ρСМ=GГ+GПVСМ .

  - Розрахунок повітряного каналу пальника

Вибір колектора чи підведення повітря виробляється по економічно доцільній масовій швидкості:ρ⋅W=20÷24 кгм2⋅с .     Приймаємо W=…

Швидкість повітря  WП=ρ⋅WρП, мс .

Перетин повітряного каналу FП=VПWП, м2.

З іншої сторони DП=4⋅FПπ, м .

Діаметр кратера пальника

Приймаємо DКРDП=0,7÷0,8 → DКР=0,75⋅DП, м.

Приймаємо тиск повітря РП=1000 Па, тоді РПРАЗР=0,9⋅РП, Па .

З іншої сторони

РПРАЗР=1+ζКОНФ⋅Wсм2ρСМ2,Па ,

де  ζКОНФ− опір конфузора  ζКОНФ=0,5sinβ2⋅1−DКРDП2 ,

 =30 - центральний кут конфузора.

Швидкість суміші, м/с

WСМ=2⋅РВРАЗР1+ζКОНФ⋅ρСМ .

По швидкості суміші і витраті суміші визначаємо площу перетину     кратера, м2

fКР=VСМWСМ.

Тоді діаметр кратера    dКР=4⋅FКРπ, м .

Прийняте значення діаметра кратера відповідає розрахунковому, тобто перерахунок не потрібний.

  - Розрахунок газовипускних отворів

Оптимальна глибина проникнення газових струменів у повітряний потік (при периферійній подачі газу), м

Тоді h=0,2÷0,25⋅DП - периферійна подача газу; h=b2=0,25DП−DГ - центральна подача газу

Оптимальна кількість отворів буде при  1,1≤tDСТР≤2,5 .

Приймаємо tDСТР=1,5, тоді оптимальне число отворів буде дорівнювати

n=π⋅DП−2h0,75⋅h⋅tDСТР, шт .

По формулі Іванова діаметр газовипускних отворів, м

d=КS⋅Кψ⋅VГ⋅0,785⋅h⋅η⋅ε⋅n⋅WПρГρП ,

де КS−коефіцієнт, що враховує вплив кроку між отворами на величину h, попередньо приймаємо КS=1,56;

Кψ− коефіцієнт, що враховує вплив на величину h кута атаки газового струменя, Кψ=1;

η− коефіцієнт, що враховує збільшення швидкості потоку, що зносить, через присадку газу	         η=GП+GГGП ;

ε− коефіцієнт стиснення струменя при витiканнi з отвору , м3/с.

Крок між отворами	S=π⋅DПn, м .

КS=1,5+0,026⋅sd  - периферійна подача газу;

КS=1,71−n−135 - центральна подача газу

Тому що КS розрахунковий збігається з прийнятим, то вважаємо, що розрахунок виконаний з достатньою точністю.

Швидкість витікання газу, м/с

WГ=VГ0,785⋅d2⋅ε⋅n⋅10−6 .

Максимальна швидкість витікання газу при Рг > 10000 Па визначається по формулі, м/с

WГMAX=ϕ⋅2kk−1⋅Paρ⋅1−P0Pak−1k ,

де ϕ=0,97- коефіцієнт швидкості, що враховує втрати при переході механічної енергії в теплову;

k – показник адіабати, для  газу, k

Ра – абсолютний тиск газу, Па;

Ра=Р0+Р1;

де   Р0− тиск середовища, Па;

Р1− надлишковий тиск газу, Па.

Тому що WГ>WГMAX, то розташовуваний тиск газу перед пальником забезпечує необхідну швидкість його витікання з газовипускних отворів.

1.6 Визначення розмірів газового колектора

Сумарна площа отворів , м2

fОТВ=n⋅π⋅d24, т.к fотв=VгWг=πd24Wг

При однобічній подачі газу для того, щоб нерівномірність розподілу газу по газовипускних отворах була 10 – 12%, відношення повинне дорівнювати: при односторонньому підводу газу,

fОТВFK=0,06÷0,08

При двосторонньому підводу газу,

fОТВFK=0,38÷0,43

Тоді  FK=fОТВ0,08, м2.

Діаметр газового патрубка, м

dГ=VГ0,785⋅WГ

Довжина газового колектора:

LГ=(2÷3)⋅dГАЗОПР .

Внутрішній діаметр газового колектора, м

DК=DП НАР+2⋅FКLК

Ширина колектора, м

ВК=DК−DП НАР2

  - Визначення можливого відриву полум'я від пальника

Вiдрив полум’я вiд пальника при холодному повiтрi, м/с

WВІД=0,0575⋅102⋅а−2⋅Un1.5DКРа0,5

де Un−номінальна швидкість поширення полум'я, м/с.

а – коефіцієнт температуропроводності. Для повітря а=21,4⋅10−6м2с .

Un=r1Un1+r2Un2+...+rnUnnr1+r2+...+rn⋅100−1,2CO2−N2100

де Un1,Un2,Unn−швидкість поширення фронту полум'я для чистих газів, м/с.

r1,r2,...rn− зміст даного газу в суміші, %.

Un=r1Un1+r2Un2+...+rnUnnr1+r2+...+rn⋅100−1,2CO2−N2100, мс.

Вiдрив полум’я вiд пальника при підігрiвi повiтря

WВІД=0,575⋅102⋅а−2⋅Un1.5DКРа0,5⋅ТТ00,8

Тому що WСМ<WВІД, те відриву полум'я від пальника не буде.

При збагачуваннi повiтря киснем, WВIД.

WВІД=0,575⋅102⋅а−2⋅Un1.5DКРа0,5⋅ХО2ПХП212,25;

де  Т – температура підігріву повітря, К;

Т0  - температура холодного повітря, К;

ХО2П - збагачування повітря киснем

ХП21 - звичайне повітря

  - Робота пальника в нерозрахованих умовах

Робота газових пальників будь-яких типів не буде порушена при рівності чисел Воббе основного і газу, що заміняє. Число Воббе визначається по формулі:

W0=QHPρГ ,	 W0′=QHPρГ .

Тому що числа Воббе відрізняються на припустиму величину, то при перекладі газопальникового пристрою з основного газу на повний перерахунок, що заміняє, ГГУ робити не потрібно, а перераховується тільки діаметр газового сопла, м

d'=d⋅QHPQHP′⋅P⋅ρ'P'⋅ρг.

1.9  Розрахунок довжини факелу пальника

Довжина факелу пальника визначається за методикою, описаною в роботі [3, с.275], м

LФ=d2WСМ2WРП2−1 .

де WСМ−середня швидкість витікання суміші із сопла пальника, м/с;

WРП− середня швидкість поширення фронту полум'я, м/с;

d – діаметр сопла, м.

  - Вибір вентилятора і димососа

Для вибору вентилятора приймаємо втрати тиску в повітряному тракті Рп Па. Для надійності беремо запас потужності 20%, тоді повний тиск, що повинний створити вентилятор

РВТР=1,2÷1,25РП .

Годинна витрата повітря, м3год

VВ=VдВ⋅VГ⋅3600

З урахуванням запасу потужності продуктивності, м3год

VВЕНТ=1,4⋅VВ

Вибираємо вентилятор ВД-6, що має наступні характеристики: продуктивність – 6800 м3/год, повний тиск – 9,8 кПа, частота обертання –          970 об/хв.

Для вибору димососа сумарні втрати тиску приймаємо рівними 500 Па. Розрахункове розрядження, яке необхідно створити димососом

НР=1,4⋅500=700 Па .

Продуктивність димососа, м3год

Vдым=Vд⋅VГ⋅3600⋅К

де К=1,21,4 – коефіцієнт запасу

Вибираємо по Нр і Vдим  димосос Д-9, що має наступні характеристики: продуктивність – 18000 м3/год, повний тиск – 4,3 кПа, частота обертання –            730 об/хв.

2   РОЗРАХУНОК КІНЕТИЧНОГО ПАЛЬНИКА

  - Опис кінетичного пальника

Кінетичні пальники – це пальники з повним попереднім змішанням. Вони забезпечують повне попереднє змішання палива з повітрям, необхідним для повного спалювання палива, при найменшому, у порівнянні з пальниками інших типів, коефіцієнті витрати повітря. Тому пальники з попереднім змішанням при аналогічному паливі забезпечують найвищу температуру горіння.

Пальники подібного типу застосовують при спалюванні газу з низькою теплотою згоряння й у тих випадках, коли необхідно нагрівати метал з великою швидкістю. Їх доцільно використовувати також при спалюванні палива, що не дає світного полум'я. Такі пальники забезпечують концентроване виділення тепла в порівняно невеликому обсязі, дають короткий факел і створюють зону досить високих температур поблизу пальника.

Кінетичні пальники доцільно застосовувати при необхідності рівномірного нагрівання і розсереджених дрібних пальників. У цьому випадку відпадає необхідність в установці вентиляторів, повітреводів і пристроїв для регулювання подачі повітря.

Основні переваги, недоліки та область застосування, конструкція пальника представлені на рисунку 2.

2.2 Розрахунок горіння палива

Паливо – люба суміш (пропан-бутанова чи друга).

Визначення робочого складу палива виробляється за допомогою коефіцієнта перерахунку із сухого складу газу на робочий склад:

КС−Р=100100+0,1242⋅WГ.

Робочий склад газу, %:

С3Н8Р=КС−Р⋅С3Н8С;

С4Н10Р=КС−Р⋅С4Н10;

СН4Р=КС−Р⋅СН4С;

Н2ОР=КС−Р⋅0,1242⋅WГ

=100%

Теплота згоряння газу , МДжм3

QHP=357⋅СН4+911⋅С3Н8+1185⋅С4Н10

Теоретично необхідна кількість повітря для спалювання газу , м3п−рям3газу.

V0=1+N2O2100⋅m+n4CmHn

Теоретично необхідна кількість вологого повітря для спалювання              газу , м3п−рям3газу.

V0ВЛ=V0⋅1+0,001242⋅dв

де dВ – вологовміст сухого повітря, г/м3, при t=20 0C дорівнює 18,90C

Дійсна витрата сухого повітря , м3п−рям3газу

Vд=α⋅V0

Дійсна витрата вологого повітря, м3п−рям3газу

VдВЛ=α⋅V0ВЛ ,

де  - коефіцієнт витрати повітря.

Визначення кількості продуктів згоряння при спалюванні 1 м3 газу.

Vд=Vco2+Vн2о+Vso2+Vo2+VN2,

де Vд - обсяг продуктів горіння, м3 диму /м3 газу.

Vco2=0,01⋅mCmHn, м3СО2м3диму;

Vн2o=0,01⋅n2⋅СmНn+Н2ОТОП+0,1242⋅VдС⋅dв, м3Н2Ом3диму;

VN2=0,01⋅N2В−ХА⋅VдС, м3N2м3диму;

Vo2=0,01⋅О2Вα−1⋅V0, м3О2м3диму.

Vд=Vco2+Vн2о+Vo2+VN2, м3димум3газу.

Склад продуктів горіння, %

СО2=Vco2Vд⋅100;

H2O=Vн2oVд⋅100;

N2=VN2Vд⋅100;

О2=Vo2Vд⋅100;

=100%

Для оцінки точності розрахунку прораховується матеріальний баланс процесу горіння.

mГ+mП=mд±Δm,

де mГ,mП,mд−відповідно маси газу, повітря і продуктів горіння, кг

mГ=1⋅ρГ;mП=Vд⋅ρП;mд=Vд⋅ρд.

де  ρГ,ρП,ρд−щільності газу, повітря і продуктів горіння.

ρ=Мсо2⋅%СО2+Мн2о⋅%Н2О+...−100⋅22,4,

де ρ - щільність, кг/м3;

Мсо2, Мн2о  - відповідно молекулярні маси.

Для визначення щільності повітря знаходимо його склад:

КС−В=100100+0,1242⋅dв.

О2Р=КС−В⋅О2;

N2Р=КС−В⋅N2;

Н2ОР=КС−В⋅0,1242⋅dв.

____________________

=100%

Щільність повітря,  кгм3

ρП=МN2⋅%N2+Mo2⋅%O2+Мн2о⋅%Н2О100⋅22,4

mП=VдВЛ⋅ρП, кг.

Щільність газу , кгм3

ρГ=Мсн4⋅%СН4+Мс3н8⋅%С3Н8+

Маса газу,  кг. mГ=1⋅ρГ

Щільність продуктів горіння: , кгм3

ρд=Мсо2⋅%СО2+МN2⋅%N2+Mo2⋅%O2+Мн2о⋅%Н2О100⋅22,4

Маса продуктів горіння газу , кг.

mд=Vд⋅ρд

Нев'язання балансу:

Δm=mП+mГ−mдmП+mГ⋅100%<0,5%

Розрахунок горіння палива виконаний з достатньою точністю.

  - Розрахунок витрати газу і повітря. Визначення температури суміші

Витрата газу на пальник , м3с,

V0Г=QНОМQНР

де QHP− теплота згоряння палива, кДж/м3;

QHOM− теплова потужність пальника, кВт (МВт);

Витрата повітря для спалювання газу, м3с

VП=α⋅V0П−РЯ⋅V0Г

Щільність (кг/м3) і витрата газу і повітря (м3/с) при робочих умовах

ρГ=ρГ0⋅273273+tГ; ρП=ρП0⋅273273+tП; VГ=VГ0⋅273+tГ273; VП=VП0⋅273+tП273 .

Дійсні масові витрати газу і повітря, кг/с

GГ=VГ⋅ρГ; GП=VП⋅ρП .

Температура суміші визначається методом послідовних наближень.

IСМ=IГ+IП ,

де  IСМ,IГ,IП− відповідно ентальпіі суміші, газу і повітря, кДжм3.

IГt=20°С=0,01⋅VГ0ctГ=0,01⋅VГ0%СН4⋅ctСН4+%С3Н8ctС3Н8+

де ctСО,ctН2...− ентальпіі компонентів газу, узятих при температурі       газу, кДжм3.

IПt=20°С=0,01⋅VП0ctП=0,01⋅VП0О2ctО2+%N2ctN2+%Н2ОctН2О; кДжм3

Приймаємо температуру суміші tСМ=20°С.

Теплоємність газу і повітря при температурі суміші tСМ=20°С

СГt=20°С=0,01⋅%СН4⋅ССН4+%С3Н8СС3Н8+

СПtСМ=20°С=0,01⋅%О2СО2+%N2СN2+%Н2О⋅СН2О, кДжм3К.

IСМ=VПCПtСМ+VГCГtСМtСМ, кДжм3

Тому що IСМ≈IГ+IП, то остаточно температуру суміші приймаємо         рівною 20С.

Визначаємо витрата суміші , м3с

VСМ=VП0+VГ0273⋅273+tСМ .

Щільність суміші, кг/м3

ρСМ=GГ+GПVСМ .

  - Визначення конструктивних розмірів пальника

Об'ємний коефіцієнт інжекції

i=α'⋅V0 ,

де α'− коефіцієнт первинної витрати повітря.

Швидкість витікання газу, м/с

WГ=ϕ⋅2⋅ΔPГρГ .

Площа газового сопла, м2

fС=VГWГ.

Діаметр газового сопла, м

dC=d1=4⋅fCπ .

Діаметр змішувача, м

dCM=d3=d1⋅1+i⋅1+i⋅ρBρГ⋅1+ξ2

де ξ=0,2− сумарний коефіцієнт опору по тракті пальника.

Діаметр вхідного отвору для повітря, м

d2=1,5÷2 d3.

Діаметр кратера пальника, м

dКР=dВЫХ=1,05÷1,1⋅d3 .

Діаметр вхідного перетину дифузора для пальників низького тиску, м

d4=2,0÷2,2 d3.

Довжина конфузора, м    L1=1,5÷2,0⋅d3

Довжина змішувача, м     L2=1,0÷1,5⋅d3.

Довжина дифузора:, м      L3=d4−d32⋅tgβ2

Довжина конфузора, м      L4=dВЫХ

  - Визначення можливості проскакування і відриву полум'я від пальника.

Швидкість проскоку полум'я  при холодному повітрі ,мс.

WПР=7,75⋅10−3⋅Un2dKPa

де Un−номінальна швидкість поширення полум'я, м/с;

а – коефіцієнт температуропроводності;а=21,4⋅10−6,м2с - як для повітря

Un=r1Un1+r2Un2+...+rnUnnr1+r2+...+rn⋅100−1,2CO2−N2100 ,

де Un1,Un2,Unn−швидкість поширення фронту полум'я для чистих газів, м/с;

r1,r2,...rn− зміст даного газу в суміші, %;

100−1.2СО2−N2100 - поправка на баласт

Швидкість проскоку при підігріві повітря t=20÷4000C

WПР=7,75⋅10−3⋅Un2⋅DKPaTT01,65

Швидкість витікання суміші з пальника: WСМ=VCMfCM=0,5860,785⋅dKP2, мс.

Тому що WСМ>WПР, то проскакування полум'я в пальник не буде.

Тому що WСМ<WВІД, то відрив полум'я від пальника буде.

Швидкість проектування при збагачуванні повітря киснем:

WПР=7,75⋅10−3⋅Un2⋅DKPaXПO2X21O22,25

Швидкість відриву полум'я розраховується також як і дифузійного пальника

  - Робота пальника в нерозрахованих умовах.

У практиці проектування і експлуатаціі газових пальників нерідко доводиться стикатися з необхідністю перерахунку їх в зв’язку з переходом на інший газ.

Робота пальників на іншому газі з параметрами газу (Qнр,Рг,ρг), відмінними від розрахункових, приводить до зміни їх теплової потужності і може привести до погіршення якості спалення.

Коливання теплоти згоряння газу на 10% помітно впливає на показники процесу горіння. Найчастіше в практиці має місце зміна тиску газу, але бувають випадки, коли необхідно перевести тепловий агрегат на опалювання з одного виду газу на інший. При цьому для того, щоб зберегти продуктивність пальника, необхідно змінити його вихідний перетин або тиск газу перед соплом. Робота газових пальників будь яких типів не буде порушена при рівності чисел Воббе основного газу і газу, що замінюється. Число Воббе – відношення теплоти згоряння газу (Qнр) до кореня квадратного з його щільності

W0=Qнрρ

Можливі наступні варіанти:

- зміна тиску газу (Qнр,ρг−сonst)

d'=dPP'

де  d, d’ – існуючий та розрахунковий діаметри пальника, м;

Р, Р’ – тиск основного газу і газу, що замінюється, Па;

- перехід на інший газ, тобто змінюються параметри газу (Qнр, Р, )

d'=dQнр(Qнр)'⋅Р⋅ρ'Р'⋅ρ

де Qнр і (Qнр)’ – теплота згоряння основного газу і газу, що змінюється, кДж, м3;

, ’ – відповідно щільність газу, кг/м3.

- змінюється теплота згоряння і щільність газу, тиск не змінюється

d'=dQнр(Qнр)'⋅ρ'ρ

- змінюються Qнр і  газу при збереженні діаметра пальника необхідно змінити тиск газу перед соплом

P'=Р⋅ρρ'Qнр(Qнр)'2,Па

  - Розрахунок довжини факелу пальника.

Довжина факелу пальника визначається за методикою, описаної в роботі        [3, с.268], м

LФ=0,54⋅d0QHP+ρ0в⋅V0вρ0г⋅iB⋅V0в

де d0 – діаметр газового сопла, м;

V0в- теоретично необхідна кількість повітря для спалення 1 м3 газу, м3/м3;

iв=26 кДж/кг – ентальпія повітря при 20 0С;

ρ0в, ρ0г – щільність повітря та газу при нормальних умовах, кДж/кг;

QHP - теплота згоряння газу, кДж/кг.

Б.І. Китаєв і П.В. Левченко рекомендують формулу для видимої довжини палаючого турбулентного факела

Lф=14⋅К⋅WГ0,34⋅d00,83

де  WГ – швидкість газу з сопла, м/с;

d0 – діаметр сопла, м;

К=0,244187⋅QНР - коефіцієнт, залежний від теплоти згоряння газу.

По даним Є.І. Казанцева та І.Д. Семікіна довжина турбулентного факелу при спалюванні різних газових сумішей в рухаємому повітрі, може бути визначена

Lф=W02,4+0,925⋅WГ+WВ⋅(5,6+0,005⋅QНР)⋅d0

3. РОЗРАХУНОК ПОВІТРЯНОЇ КОНВЕРСІЇ

  - Опис процесу конверсії

Конверсія – перетворення, що відбувається з углеводним газоподібним паливом під дією температури, у присутності окислювача (повітря, кисень, пара, вуглекислий газ і їхньої суміші) з метою одержання газу з визначеними властивостями. Конверсія вуглеводнів застосовується для одержання захисних середовищ у нагрівальних і термічних печах, а також у металургії для одержання захисних газів.

У процесі конверсії в присутності окислювачів вуглеводні перетворюються або в метан, або у водень і окис вуглецю. Метан, як основний продукт конверсії утвориться на першій стадії конверсії вуглеводнів. Основними продуктами конверсії є окис вуглецю (СО) і водень (Н2). Як окислювач при конверсії використовують повітря, технічний кисень, водяну пару, вуглекислий газ чи їх суміші. У залежності від виду окислювача розрізняють повітряну, кисневу, парову й вуглекислотну конверсії.

У загальному виді рівняння конверсії вуглеводнів має вид:

CnHm+k⋅O2,p⋅H2O,l⋅CO2+z⋅N2=a⋅CO+b⋅CO2+c⋅H2+d⋅H2O+f⋅CH4+z⋅N2

Процеси конверсії вуглеводнів здійснюють при відношенні кисню до вуглецю більше одиниці, щоб уникнути виділення в системі вуглецю.

Наявність вуглецю в продуктах конверсії різко знижує активність каталізаторів, застосовуваних при конверсії вуглеводнів, і утрудняє очищення технологічних газів.

У зв'язку з цим конверсію вуглеводнів варто вести таким чином, щоб уникнути сажеутворення.

  - Визначення рівноважного складу продуктів конверсії і її температур.

Конверсія вуглеводороду CmНn протікає по наступній реакції

CmHn+k⋅αO2+3,76⋅k⋅αO2N2=a⋅CO+b⋅CO2+c⋅H2+d⋅H2O+3,76⋅k⋅αO2N2   (1)

CmHn+k⋅О2=a⋅CO+b⋅CO2+c⋅H2+d⋅H2O                                                       (2)

CmHn+n⋅H2O=a'⋅CO+b'⋅CO2+c'⋅H2+d'⋅H2O                                                 (3)

CmHn+l⋅CO2=a''⋅CO+b''⋅CO2+c''⋅H2+d''⋅H2O                                                 (4)

де a,b,c,d−кількість відповідних компонентів у продуктах конверсії, м3.

CmHn+(m+n4)⋅О2=m⋅CO2+n2H2O− реакція повного горіння вуглеводороду типу СmHn  при визначеном α .

Для визначення рівноважного складу продуктів конверсії ацетилену по рівняннях (1 – 4) необхідно скласти балансові рівняння по вуглецю, водню і кисню

a+b=m,  c+d=n2, a+2b+d=2⋅k⋅α,

де k=(m+n/4)

У цих рівняннях невідомі величини  a,b,c,d   і  для їхнього перебування трьох перерахованих вище рівнянь недостатньо. Цю задачу можна вирішити, додатково скориставшись константою рівноваги реакції водяного газу

CО+Н2О=CO2+H2

kP=PCO2⋅PH2PCOPH2O ,                                                                (5)

де  PCO2,PH2,PCO,PH2O− парціальні тиски продуктів конверсії.

PCO2=ba+b+c+d⋅PОБЩ;   PCO=аa+b+c+d⋅PОБЩ;   PН2О=da+b+c+d⋅PОБЩ,PН2=сa+b+c+d⋅PОБЩ;

де PОБЩ− тиск в апараті конверсії.

Підставивши значення парціальних тисків у рівняння (5) одержимо

kP=b⋅ca⋅d .

Значення константи рівноваги реакції водяного газу для різних температур можна знайти в термодинамічних довідниках чи розрахувати по рівнянню

lg kP=2170,66T+5,094⋅10−4⋅T−8,163⋅10−8⋅T2........−2,4417

Задаємося температурою конверсії,  tКОНВ=1600°С. Для цієї температури lg kP=−0,615, тодi kP=0,242. Вирішуємо систему iз 4-х рiвнянь одержимо a, b, c, d.

Перевірка константи рівноваги водяного газу

kP=b⋅ca⋅d .

Рівноважний склад продуктів конверсії

VПК=Vco+Vco2+Vн2+Vн2о+VN2, м3пкм3газу.

VN2=3,76⋅k⋅αO2; м3N2м3газу,

де k – коефiцiєнт, що стоїть в рiвняннi повного горiння вуглеводороду       типа CmHn

Склад продуктів конверсії, %

СО=аVПК⋅100; СО2=bVПК⋅100; Н2=cVПК⋅100; H2O=dVПК⋅100; N2=VN2VПК100.

_______________

=100%

Визначаємо температуру процесу конверсії,  °С

tКОН=QКОНc0tКОН⋅VПК

де QКОН−тепловий ефект процесу конверсії, кДжм3.

с0tКОН− теплоємність продуктів конверсії, кДжм3⋅К.

Складемо тепловий баланс

CmHn+(m+n4)⋅О2=m⋅CO2+n2H2O+Q1

CmHn+О2=m⋅CO+n2H2+Q2

СО+0,5⋅О2=CO2+Q3

H2O+0,5⋅O2=H2O+Q4

Значення теплових ефектів реакцій знаходяться по довіднику  [3, с. 191],   [2, с. 290].

Відповідно до закону Гесса

Q1=Q2+mQ3+n2Q4,

Q2=Q1−mQ3−n2Q4,

Q2=Q1⋅Q3−Q4=Q1−m⋅12627−n210785, кДжм3.

QКОН=Q2+b⋅12627+d⋅10785, кДжм3 .

Теплоємність продуктів конверсії,  кДжм3⋅К.

СПКtкон=0,01⋅%СО⋅СCOtкон+%Н2СН2tкон+%СО2ССО2tкон+%N2СN2tкон+%Н2О⋅СH2Otкон

Визначаємо температуру конверсії,  °С.

tКОН=QКОНc0tКОН⋅VПК

Так як прийнята і розрахункова температури значно відрізняються, то робимо наступне наближення. Приймаємо t=..... °С. Повинно бути tраз = tпр  5 0С.

lg kP=2170,66T+5,094⋅10−4⋅T−8,163⋅10−8⋅T2........−2,4417

Для обраної температури lg kP=........., тоді kP=......... .

Вирішуємо систему рівнянь (1-5) i визначаємо a, b, c, d.

Перевірка константи рівноваги водяного газу, Кр

Рівноважний склад продуктів конверсії,  м3пкм3газу

VПК=Vco+Vco2+Vн2+Vн2о+VN2

VN2=3,76⋅k⋅αO2, м3N2м3газу .

Склад продуктів конверсії, %:

СО=аVПК⋅100; СО2=bVПК⋅100; Н2=cVПК⋅100; H2O=dVПК⋅100; N2=VN2VПК100.

_____________

=100%

QКОН=Q2+b⋅12627+d⋅10785, кДжм3 .

Теплоємність продуктів конверсії,  кДжм3⋅К

СПКtкон=0,01⋅%СО⋅СCOtкон+%Н2СН2tкон+%СО2ССО2tкон+%N2СN2tкон+%Н2О⋅СH2Otкон

Визначаємо температуру конверсії, tКОН=QКОНc0tКОН⋅VПК, °С.

Так як прийнята і розрахункова температури відрізняються, то робимо наступне наближення. Приймаємо tКОН=........°С.

lg kP=2170,66T+5,094⋅10−4⋅T−8,163⋅10−8⋅T2........−2,4417

Для обраної температури lg kP=........., kP=........ .

Вирішуємо систему рівнянь:

a+b=;c+d=;a+2b+d=2k⋅α=;

i визначаємо a, b, c, d.

Перевірка константи рівноваги водяного газу, kP

Рівноважний склад продуктів конверсії,  м3пкм3газу

VПК=Vco+Vco2+Vн2+Vн2о+VN2

VN2=3,76⋅k⋅αO2=3,76⋅2,5⋅0,41; м3N2м3газу .

Склад продуктів конверсії, %:

СО=аVПК⋅100=;СО2=bVПК⋅100=;Н2=cVПК⋅100=;H2O=dVПК⋅100=;

N2=VN2VПК100=.

________________

=100%

QКОН=Q2+b⋅12627+d⋅10785, кДжм3 .

Теплоємність продуктів конверсії,  кДжм3⋅К

СПКtкон=0,01⋅%СО⋅СCOtкон+%Н2СН2tкон+%СО2ССО2tкон+%N2СN2tкон+%Н2О⋅СH2Otкон

Визначаємо температуру конверсії по формулі

tКОН=QКОНc0tКОН⋅VПК.

Прийнята і розрахункова температури відрізняються на припустиму величину. Остаточну температуру конверсії приймаємо рівною tКОН=....... °С.

Визначення обсягу сухих продуктів конверсії шляхом охолодження їх до крапки роси

VПК'=VПК−d; м3пкм3газу.

Склад сухих продуктів конверсії, %

СО=аVПК'⋅100=; СО2=bVПК'⋅100=; Н2=cVПК⋅100=; N2=VN2VПК100=.

______________________

=100%

Після визначення температури конверсії визначаємо процентний склад продуктів конверсії, а потім відновлюємо СО2 до СО вуглецем при t=1200 0C по реакції

С+СО2=2CO.

Обсяг продуктів конверсії,  м3пкм3газу

VПК''=a+2b+c+N2

VN2=3,76⋅k⋅αO2,  м3N2м3газу .

Остаточний склад продуктів конверсії, %

СО=а+2bVПК''⋅100=; Н2=cVПК''⋅100=; N2=VN2VПК100=.

=100%

ВИСНОВОК

При виконанні курсового проекту був зроблений розрахунок дифузійного і кінетичного пальників.

Технічна характеристика дифузійного пальника,    м:

  - діаметр повітряного каналу пальника,    DП=

  - діаметр кратера пальника,                        DKP=

  - діаметр газового патрубка,                       dГ=

  - діаметр газовипускних отворів,              d=

  - діаметр газового колектора,                     DK=

  - довжина газового колектора,                   LK=

У розрахунковому пальнику відриву полум'я не буде, тому що WCM<WВІД  (..........<......... ).

Довжина факелу складе

Для даного пальника обраний вентилятор – ВД-6, і димосос – Д-9.

Технічна характеристика кінетичного пальника,    м:

  - діаметр газового сопла пальника,           dC=

  - діаметр вхідного отвору для повітря,     d2=

  - діаметр кратера пальника,                       dKP=

  - діаметр змішувача пальника,                  d3=

  - діаметр вхідного перетину дифузора:    d4=

  - довжина конфузору,                                 L1=

  - довжина змішувача,                                 L2=

  - довжина дифузора,                                   L3=

У результаті перевірки розрахункового пальника на можливість відриву і проскакування полум'я встановлено, що відривши полум'я неможливий, тому що WCM>WПР (..........>......... ).

Не буде також і відриву полум'я, тому що  WCM<WВІД (.........<......... ). Довжина факелу складе …. м.

У курсовому проекті була розрахована повітряна (киснева) конверсія, тобто знайдена температура конверсії (повітряної при α=...., або кисневої к =…. )  і визначений остаточний склад продуктів конверсії.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

- Парахін М.Ф., Шелудченко В.І., Кравцов В.В. Технологія спалювання та переробка палива в промисловості. Навч. посібник. – Донецьк: Норд-Пресс, 2005. – 288 с.

- Парахин Н.Ф., Шелудченко В.И., Кравцов В.В.Промышленные способы сжигания и переработки топлив. – Донецк, Норд-Пресс, 2006. – 303с.

- Казанцев Е.И. Промышленные печи – М.: Металлургия, 1975. – 365с.

- Шелудченко В.І., Кравцов В.В., Курбатов Ю.Л. Гідрогазодинаміка: Підручник. – Донецьк: ізд. Новий світ, 1990. – 195 с.

- Ионин А.А., Газоснабжение: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 439 с.