|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3.14.10-85 Форма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Лист |  |  | № докум. |  |  | Подпись |  |  |  | Дата |  |  |  | Изм. |  |  |  | Лист |  |  | № докум. |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
| Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### ДонНТУ, каф. ТМ, гр ТМ-96а |  |  |  | ###### ПК00.0427.97.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП00.0427.97.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| #### Н. контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Твердость |  |  |  |  | ЕВ |  | МД |  |  |  |  |  | Профиль и размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЗ |  |  |  | Коид. |  |
| ## Токарно-винторезная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Сталь45 ГОСТ 1050-74 |  |  |  |  |  |  | ## НВ 200...220 |  |  |  |  | кг |  | 3,8 |  |  |  |  |  | Круг 70х140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | 1 |  |
| Оборудование, устройство ЧПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение программы |  |  |  |  |  |  | ТО |  |  | ТВ |  |  |  |  | ТП.З |  |  |  |  |  |  |  | Тшт |  |  | СОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станок модели 16К20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПИ |  |  |  | D или В |  |  | L |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | i |  |  | S |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  | v |  |  |
| О01 | ### А. Установить и снять заготовку 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т02 | Патрон 7100-0011 ГОСТ 2675-80; центр 1-А-4 Н ГОСТ 8742-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О04 | 1. Точить поверхность 1 окончательно 0,4 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т05 | Резец 2103-0007 Т15К6 ГОСТ 18879-73; штангенциркуль ЩЦ-II-160-0,1 ГОСТ 166-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р06 | 70 103 3 2 0,6 500 109,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О08 | 2.Точить поверхность 4 окончательно 0,23 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т09 | См. переход 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р10 | 70 15 2 1 0,6 500 109,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О12 | 2.Точить поверхность 3 окончательно 0,31 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т13 | Резец 2100-0003 Т15К6 ГОСТ 18878-73; шаблон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |