УДК 681.3

Расширение формата микрокоманд в устройстве управления с разделением кодов

А.А. Баркалов1, И.Я. Зеленева2, А.Н. Мирошкин2

1 University of Zielona Gora (Poland)

E-mail: A.Barkalov@iie.uz.zgora.pl

2 Донецкий национальный технический университет (Украина)

E-mail: irina@cs.dgtu.donetsk.ua, miroshkin@cs.dgtu.donetsk.ua

Введение

При проектировании цифровых управляющих устройств (УУ) одной из актуальных задач является соблюдение ограничений на аппаратурные затраты при его реализации [1]. Для реализации линейных алгоритмов управления, доля операторных вершин в которых больше 75%, целесообразно использовать УУ класса композиционных микропрограммных устройств управления (КМУУ) [2]. В настоящее время базис СРLD (complex programmable logic devices) [3,4] широко используется для реализации схем устройств управления [5,6]. Проблема минимизации аппаратурных затрат решается путем преобразования исходных дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ) функций автомата с целью минимизации числа термов в них, а, следовательно, и необходимого для их реализации количества макроячеек программируемой матричной логики (ПМЛ). В настоящей работе предлагается один из путей решения этой проблемы: реализация управляющего устройства в виде КМУУ с разделением кодов [2].

Целью исследования является оптимизация комбинационной схемы КМУУ за счет введения в формат микрокоманд кодов классов псевдоэквивалентных операторных линейных цепей. Задачей исследования является разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего уменьшить число макроячеек ПМЛ в схеме формирования функций возбуждения памяти. При этом алгоритм управления представляется в виде граф-схемы алгоритма  (ГСА) 7.

Особенности КМУУ с разделением кодов

Обозначим в некоторой ГСА Г множество вершин B=b0,bE∪E1∪E2 и множество дуг E. В этом множестве b0 – начальная вершина, bE – конечная вершина, Е1 – множество операторных вершин, Е2 – множество условных вершин. Операторная вершина bq∈E1 содержит набор микроопераций Y(bq)⊆Y, где Y=y1, ..., yN– множество микроопераций (выходных сигналов). Условная вершина bq∈E2 содержит один элемент множества логических условий X=x1, ...,xL (входных сигналов). Под линейной понимается ГСА, в которой число операторных вершин превосходит 75% общего числа вершин.

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последовательностью операторных вершин граф-схемы алгоритма. Сформируем множество ОЛЦ C=α1, ..., αG. При этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ αg∈Cсоответствует некоторой дуге из множества Е [2]. Каждая ОЛЦ αg∈Cимеет произвольное число входов и только один выход Og. Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [2]. Отметим, что каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) по адресу Aq. Для адресации микрокоманд достаточно

| R=log2M | (1) |
| --- | --- |

бит, где M=E1. Пусть каждая ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент и пусть Q=max(F1, ..., FG). Закодируем каждую ОЛЦ αg∈Cдвоичным кодом K(αg) разрядности

| R1=log2G, | (2) |
| --- | --- |

а каждую компоненту bq∈E1 – двоичным кодом K(bq) разрядности

| R2=log2Q. | (3) |
| --- | --- |

Используем для кодирования ОЛЦ элементы τr∈τ, а для кодирования компонент – элементы Tr∈T, где τ=R1, T=R2. Кодирование компонент выполняется в естественном порядке, то есть

| K(bgi)=K(bgi−1)+1, | (4) |
| --- | --- |

где g=1, ..., G, i=1, ..., Fg. Пусть для ГСА Г выполняется условие

| R1+R2=R. | (5) |
| --- | --- |

В этом случае для её интерпретации может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (Рис.1), обозначаемая в дальнейшем символом U1.

Схема

Адресации

Микрокоманд

CT

Рг

Управляющая Память

R

S

TB

Y

Fetch

Рисунок 1 – Структурная схема КМУУ U1

В КМУУ U1 схема адресации микрокоманд (САМ) реализует систему функций возбуждения счетчика CT и регистра РГ

| Φ=Φ(τ,X), Ψ=Ψ(τ,X). | (6) |
| --- | --- |

При этом адрес микрокоманды MIq представляется в виде

| A(bq)=K(αg)∗K(bq), | (7) |
| --- | --- |

где вершина bq входит в ОЛЦ αg∈C, * - знак операции конкатенации.

По сигналу Start в Рг и СТ заносится начальный адрес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавливается в единичное состояние. При этом сигнал Fetch=1,что разрешает выборку микрокоманд из УП. Если считанная микрокоманда не соответствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микрооперациями Y(bq) формируется сигнал у0. Если у0=1, то к содержимому СТ прибавляется единица и адресуется следующая компонента текущей ОЛЦ. Если выход ОЛЦ достигнут, то у0=0. При этом адрес входа следующей ОЛЦ формируется схемой САМ. При достижении окончания микропрограммы формируется сигнал уЕ, триггер ТВ обнуляется и выборка микрокоманд прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ (ПОЛЦ) 2.

Операторные линейные цепи αi,αj∈C называются псевдоэквивалентными, если их выходы связаны со входом одной и той же вершины ГСА Г. Однако реализация  такого преобразователя требует дополнительных ячеек  CPLD.

В настоящей работе предлагается уменьшить сложность преобразователя кодов, для чего используются свободные ресурсы микросхем ППЗУ.

Основная идея предлагаемого метода

Пусть αg∈C1, если αg∈C и ее выход не связан с входом конечной вершины ГСА Г. Найдем разбиение ΠC=B1, ..., BI множества С1 на классы ПОЛЦ. Закодируем классы Bi∈ΠC двоичными кодами К(Ві) разрядности

| R=log2I. | (8) |
| --- | --- |

Пусть управляющая память КМУУ реализуется на ППЗУ, имеющих t выходов. При унитарном кодировании микроопераций 2 в ППЗУ хранятся микрокоманды разрядности

| n1=N+2, | (9) |
| --- | --- |

где N=Y, а константа 2 учитывает переменные у0 и уЕ. Таким образом, R4 бит слова управляющей памяти могут быть свободными, где

| R4=n1t∗t−n1. | (10) |
| --- | --- |

Если выполняется условие

| R4≥R3, | (11) |
| --- | --- |

то в формат микрокоманд можно включить поле FB с кодом К(Ві). Если условие (11) не выполняется, то R4 разрядов кода включается в формат микрокоманды, а

| R5=R3−R4 | (12) |
| --- | --- |

разрядов кода К(Ві) формируются отдельным блоком преобразователя кодов, что ведет к КМУУ U2 (Рис.2) .

Схема

Адресации

Микрокоманд

CT

Рг

Управляющая Память

R

S

TB

Y

Fetch

Блок

Преобразователя Кодов

Рисунок 2. – Структурная схема КМУУ U2

В КМУУ U2  переменные zr∈Z, где Z=R4, кодируют старшие разряды кода К(Ві), а переменные vr∈V, где V=R5, кодируют его младшие разряды. Схема САМ реализует функции

| Φ=Φ(Z,V,X),Ψ=Ψ(Z,V,X). | (13) (14) |
| --- | --- |

Блок преобразователя кодов (БПК) реализует систему функций

| V=V(τ). | (15) |
| --- | --- |

Остальные блоки КМУУ U2 выполняют те же функции, что и  одноименные блоки КМУУ U1. Отметим, что блоки САМ, БПК, СТ, РГ, ТВ реализуются в составе микросхемы СРLD. Для реализации блока УП используются внешние ППЗУ.

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы:

1. Формирование множеств С, С1 и ПС для  ГСА Г.

2. Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов Bi∈ΠC.

3. Формирование содержимого управляющей памяти.

4. Формирование таблицы переходов КМУУ.

5. Формирование таблицы блока преобразователя кодов.

6. Синтез логической схемы КМУУ.

Пример применения предложенного метода

Пусть ГСА Г1  характеризуется множествами C=α1, ..., α7, где α7∉С1, ΠC=B1,B2,B3, где B1=α1, B2=α2,α3, B3=α4,α5,α6, α1=<b1,b2,b3>, α2=<b4,b5,b6,b7>, α3=<b8,b9>, α4=<b10,b11,b12>, α5=<b13,b14,b15,b16>, α6=<b17,b18>, α7=<b19,b20>. Следовательно, G=7, R1=3, τ=τ1,τ2,τ3, Q=4, R2=2, T=T1,T2, M=20, R=5, условие (5) выполняется и применение метода разделения кодов возможно. Для кодирования I=3 классов Bi∈ΠC достаточно R3=2 переменных.

Закодируем ОЛЦ αg∈C и их классы произвольным образом: К(α1)=000, …, К(α7)=110, К(В1)=00, …, К(В3)=10. Для выполнения условия (4) присвоим первой компоненте каждой  ОЛЦ αg∈C код 00, второй – 01, третьей – 10, а четвертой – 11. Это позволяет определить адреса А(bq) микрокоманд КМУУ U2 (Г1),показанные в табл. 1.

Здесь и далее символ Uі(Гj)  означает, что КМУУ Uі интерпретирует ГСА Гj .

Таблица 1. Адреса микрокоманд КМУУ U2(Г1 )

| τ1,τ2,τ3 T1T2 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | b1 | b4 | b8 | b10 | b13 | b17 | b19 |
| 01 | b2 | b5 | b9 | b11 | b14 | b18 | b20 |
| 10 | b3 | b6 | * | b12 | b15 | * | * |
| 11 | * | b7 | * | * | b16 | * | * |

Из табл. 1 имеем, например, А(b6) =00110, A(b18)=10101 и так далее.

Формат микрокоманд КМУУ U2  включает поля у0, уЕ, FY, FB, где поле FY содержит код набора микроопераций, а поле  FB – код класса Bi∈ΠC. Если у0 =1, то содержимое  поля FB игнорируется.

Пусть ГСА Г1  включает N=9 микроопераций, а для реализации УП используются ППЗУ с t=4. В этом случае формула (10) дает R4=1, следовательно, R5=1. Итак, в рассматриваемом примере Z=z1, V=v1 и блок БПК необходим. Содержимое УП КМУУ U2(Г1) показано в табл. 2.

Принцип формирования содержимого УП тривиален. В ячейку с адресом А(bq) записывается набор микроопераций Y(bq). Если вершина bq∈E1 не является выходом ОЛЦ αg∈C, то в ячейку с адресом А(bq) записывается микрооперация у0. В противном случае в эту ячейку записываются старшие R4 разрядов кода К(Ві), где αg∈Bi. Если вершина bq∈E1 связана с конечной вершиной  ГСА, то в ячейку с адресом А(bq) заносится микрооперация уЕ.

Таблица 2. Содержимое управляющей памяти КМУУ U2(Г1)

| τ1,τ2,τ3 T1T2 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | y0 Y(b1) | y0 Y(b4) | y0 Y(b8) | y0 Y(b10) | y0 Y(b13) | y0 Y(b17) | y0 Y(b19) |
| 01 | y0 Y(b2) | y0 Y(b5) | Y(b9) | y0 Y(b11) | y0 Y(b14) | z1 Y(b18) | yE Y(b20) |
| 10 | Y(b3) | y0 Y(b6) | * | z1 Y(b12) | y0 Y(b15) | * | * |
| 11 | * | Y(b7) | * | * | z1 Y(b16) | * | * |

В табл. 2 дано символьное содержимое УП, хотя переход к битовым строкам не представляет трудностей.

Пусть переходы из выходов ОЛЦ αg∈C1 представлены следующей системой обобщенных формул переходов 2:

| B1→x1b4∨x1x2b6∨x1x2b8;B2→x3x4b10∨x3x4b13∨x3x5b19∨x3x5b16;B3→x5b11∨x5x3b17∨x5x3b8. | (16) |
| --- | --- |

Подобная система является основой для формирования таблицы переходов КМУУ U2 со столбцами: Bi,K(Bi),bq,A(bq),Xh,Ψh,h. Назначение столбцов ясно из табл. 3, задающей переходы для класса B3∈ΠС.

Таблица 3 – Фрагмент таблицы переходов КМУУ U2(Г1 )

| Bi | K(Bi) |  | bq | A(bq) |  |  |  |  | Xh | Ψh | Фh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | z1 | v1 |  | τ1 | τ2 | τ3 | T1 | T2 |  |  |  |  |
| B3 | 1 | 0 | b11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x5 | D2 D3 | D5 | 1 |
|  |  |  | b17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x5x3 | D1 D3 | - | 2 |
|  |  |  | b8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x5x3 | D2 | - | 3 |

Адреса микрокоманд берутся из табл. 1. Отметим, что Ψ=D1,D2,D3, Φ=D4,D5. Общее число  строк Н2(Гj) в таблице переходов КМУУ U2(Гj) совпадает с числом термов в системе обобщенных формул переходов. В нашем примере, Н2(Г1)=10. Отметим, что  Н1(Г1)=20, где Ні(Гj) обозначает число строк в таблице переходов КМУУ Uі, интерпретирующей ГСА Гj.

Таблица блока БПК задает систему функций

| V=V(τ) | (15) |
| --- | --- |

и имеет столбцы: αg,K(αg),Bi,K(Bi),Vj,j. Здесь Vj – переменные vr∈V, принимающие единичное значение в коде К(Ві) из j-й строки таблицы. Если для класса Bi∈ΠC разряды кода,  соответствующие множеству V, равны нулю, то такие классы в таблицу не заносятся. В нашем примере преобразованию подлежат только коды ОЛЦ αg∈B3 (табл.4).

Таблица 4 – Таблица преобразователя кодов КМУУ U2(Г1 )

| αg | K(αg) | Bi |  | Vj | j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α4 | 011 | B3 | 10 | v1 | 1 |
| α5 | 100 |  |  | v1 | 2 |
| α6 | 101 |  |  | v1 | 3 |

Для минимизации системы (14) могут использоваться несущественные наборы переменных  τr∈τ (в нашем случае 111) и коды ОЛЦ αg∉C1 (в нашем случае 110). С учетом этих наборов из табл.4 имеем:

| v1=τ1∨τ2τ3. | (17) |
| --- | --- |

Системы (13)-(14) формируются по таблице переходов. Так, из табл. 3 можно построить фрагменты ДНФ:

| D1=z1v1x5x3;D2=z1v1x5∨z1v1x5x3;D3=z1v1x5∨z1v1x5x3.. | (18) |
| --- | --- |

Для минимизации числа термов в системах (13)-(14) классы Bi∈ΠC могут быть закодированы с использованием, например, алгоритма ESPRESSO 1.

Реализация логической схемы КМУУ U2 сводится к реализации систем (13), (14), (17) на ПМЛ и к реализации УП на ППЗУ. Для этой цели могут быть использованы известные методы 2,6 или стандартные пакеты 3,4.

Заключение

Предлагаемый метод расширения формата микрокоманд за счет введения поля с кодом класса псевдоэквивалентных ОЛЦ ориентирован на уменьшение числа макроячеек ПМЛ в схеме формирования адреса микрокоманд. При этом число кристаллов ППЗУ в управляющей памяти и число тактов выполнения алгоритма управления совпадают с соответствующими числами для базовой структуры  U1 КМУУ с разделением кодов.

Недостатком предлагаемого метода является наличие блока преобразователя кодов, формирующего часть кода класса псевдоэквивалентных ОЛЦ. Однако, этот блок не вносит задержку во время такта цифровой системы, так как преобразование выполняется во время выполнения микрокоманд в операционном автомате. Если микросхемы ППЗУ имеют достаточное число свободных выходов, то блок БПК отсутствует.

Уменьшение числа термов в ДНФ функций возбуждения памяти может привести к уменьшению числа уровней в комбинационной части КМУУ. Это в свою очередь приводит к повышению быстродействия цифровой системы в целом. Рассмотренные нами примеры показали, что число макроячеек ПМЛ в КМУУ U2  уменьшается до 30% по сравнению с КМУУ U1 , а число уровней уменьшается на 2-3. Напомним, что применение этого метода возможно только для линейных ГСА при выполнении условия (5).

Научная новизна предложенного  метода состоит в использовании классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и свободных ресурсов микросхем ППЗУ для уменьшения числа макроячеек ПМЛ в схеме адресации микрокоманд. Практическая значимость метода заключается в уменьшении числа микросхем при реализации схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладающие меньшей стоимостью, чем известные аналоги.

Дальнейшие направления наших исследований связаны с разработкой САПР для синтеза схем КМУУ, а также с проверкой применимости предложенного метода для базиса программируемых вентильных матриц FPGA (field- programmable gate arrays) [5].

1.	De Micheli G. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. – NY: McGraw-Hill, 1994. – 636 pp.

2. 	Баркалов А.А. Синтез устройств управления на программируемых логических устройствах: Донецк ДНТУ, 2002 – 262 с.

3.	MAX II CPLD Family: The Lowest-Power, Lowest-Cost CPLDs:

http://www.altera.com/products/devices/cpld/ max2/mx2-index.jsp.

4.	CoolRunner-II 1.8 Volt CPLD:

http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/cplds/coolrunner_series/coolrunner_ii_cplds/overview.htm.

5. 	Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрюмов Е.П. Проектирование систем с использованием микросхем программируемой логики. – СПб: БХВ. – Петербург, 2002. – 608 с.

6. 	Соловьев В.В. Проектирование цифровых схем на основе программируемых логических  интегральных схем. – М.: Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. – 636 с.

7. 	Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata – Boston: Kluwer Academic Publishers, 1994 – 312 pp.