УДК621.313

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ УЗЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ

Москаленко А., студент; Рак А.Н., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Непосредственное решение системы дифференциальных уравнений, которая учитывает взаимное тепловое влияние узлов, снижает быстродействие системы теплового контроля и прогнозирования остаточного срока службы изоляции. Поэтому рассмотрим другие способы, позволяющие с достаточной точностью разрешить данную задачу.

Кривые тепловых переходных процессов  с достаточной точностью можно аппроксимировать двумя экспонентами, хотя количество экспонент может быть любым.

При тепловых расчетах, так же, как и при электрических, оказывается удобным использование эквивалентных схем или схем замещения. Существование такой схемы легко показать на примере нагрева двух связанных тел 1 и 2 (рис.1).

Рисунок1 - Динамическая тепловая модель узла

Согласно закону баланса тепловой энергии имеем очевидные уравнения:

C1dq1dt+q1(λ1+λ12)−q2λ12=P1                                                                 (1)

т.е. количество тепловой энергии, выработанное в данном теле расходуется: а) на повышение температуры тела, б) на передачу другому телу и в) на передачу окружающей среде. Здесь С1=с1m1, C2=c2m2 - теплоемкости тел 1 и 2, 12 - взаимная тепловая проводимость тел 1 и 2,  1 и 2 - тепловые проводимости от тел 1 и 2 к охлаждающей среде, Р1 - потери в интересующем нас узле, Р2 - потери в остальных узлах (фактически реакция машины на тепловое воздействие). Для режима охлаждения 1, 2 имеют другие значения.

Решение системы дифференциальных уравнений можно выполнять различными способами. В данной работе предложен известный в математике метод исключения переменных.

Взяв вторую производную, получаем:

1q100+(λ1+λ12)q10−λ12q20=0                                                                                   (2)

Выполнив некоторые преобразования, получаем выражения:

λ12q2=1q10+(λ1+λ12)q1−ò1                                                                       (3)

2q20=λ12q1−λ2+λ12λ12[C1q10+(λ1+λ12)q1−P1]+P2                                            (4)

C1C2q100+C2(λ1+λ12)q10−λ12λ12q1−λ2+λ12λ12[C1q10+(λ1+λ12)q1−P1]+P2=0              (5)

C1C2q100+q10[C2(λ1+λ12)+C1(λ2+λ12)]+[−λ122+(λ2+λ12)(λ1+λ12)]q1==λ12λ2+λ12λ12ò1++ò2              (6)

Выражение (6) представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка, общее решение которого представляется в виде:

q1~=Aekt                                                                                  (7)

Обозначив все члены, содержащие дифференциал, через k, получаем биквадратное уравнение:

C1C2k2+[C2(λ1+λ12)+C1(λ2+λ12)]−k+(λ2+λ12)(λ1+λ12)−λ12=0              (8)

Решаем его.

D=[C2(λ1+λ12)+C1(λ2+λ12)]2−4C1C2(λ2+λ12)(λ1+λ12)+4C1C2λ122=[C2(λ1+λ12)−C1(λ2+λ12)]2+4C1C2λ122     (9)

Решение дифференциального уравнения представлено:

q1=q1~+q1                                                                                          (10)

где q1~  -  общее решение дифференциального уравнения,

q1 -  его частное решение.

Берем первую, вторую производные частного решения

θ1=0,θ1⋅=0                                                                                 (11)

Преобразовываем уравнение (6) и получим:

[(λ2+λ12)(λ1+λ12)−λ122]q1=(λ2+λ12)P1+λ12P2                                 (12)

q1=(λ2+λ12)P1+λ12P2(λ2+λ12)(λ1+λ12)−λ122                                                                              (13)

q1=A1ek1t+A2ek2t+(λ2+λ12)P1+λ12P2(λ2+λ12)(λ1+λ12)−λ122                                             (14)

q2=C1λ12q10+λ1+λ12λ12q1−P1λ12                                                                                    (15)

q2=C1λ12[A1k1ek1t+A2k2ek2t]+λ1+λ12λ12(A1ek1t+A2ek2t)+λ1+λ12λ12(λ2+λ12)P1+λ12P2(λ2+λ12)(λ1+λ12)−λ122−P1λ12(16)

Подставив в уравнения (14) и (16) численные данные, можно получить все параметры тепловой модели.