УДК 621.83.52

ЗАВИСИМОСТЬ ИНЕРЦИОННЫХ СИЛ И ПЕРЕГРУЗОК ПАССАЖИРОВ ОТ ПАРАМЕТРОВ СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛИФТА

Москаленко С.С., магистр.; Климченкова Н.В., к.т.н., доц.; Малишевский Н.Н., асс.

(Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, Украина)

1.Объект и предмет исследований. Лифт - основное и широко распространенное средство вертикального транспорта пассажиров и грузов. За рабочий цикл в нем происходит повторяемость однотипных операций: разгон кабины лифта (КЛ),движение с установившейся скоростью, торможение. Кривая υ=f(t) у КЛ имеет вид трапеции[1,2].Современный лифт оборудуют системой привода ТПЧ-АД с короткозамкнутым ротором, что делает электропривод лифта(ЭПЛ) управляемым и вносит ряд преимуществ[1,2].За объект исследований принят технологический процесс вертикального перемещения пассажиров на высокоскоростном лифте. Предметом исследований явились: допустимые перегрузки пассажиров, вызванные возникновением дополнительных инерционных сил; их взаимосвязь со скоростью движения КЛ. Цель проведенных исследований заключена в определении влияния инерционных сил на параметры лифта. Задачи, решаемые при этом: расчет ограничений на ускорения и инерционные силы; экспериментальное исследование  влияния инерционных сил на параметры лифта.

2.Расчет  инерционных  сил. Основные  технические  параметры рассматриваемого  пассажирского   лифта [2]:  грузоподъемность – 1000  [кг],   вместимость    КЛ – 12  [чел];  скорость    движения   КЛ  -  1,6  [м/с];  ускорение  - 1,5 [м/с2]; масса КЛ – 1200 [кг]. АД: тип АС200LА6; Рн=18,5 [кВт].На рис.1 показано соотношение сил на КЛ при ее движении вверх.

Рисунок 1–Соотношение сил при движении кабины вверх

Известно, что ускорение, приобретенное кабиной при разгоне, пропорционально  равнодействующей приложенных к ней сил. Отсюда: F=m⋅a [H]; m=(mk+mn) - масса КЛ и пассажиров(кг); P=m⋅g - сила тяжести КЛ с грузом (Н); Fи- сила инерции (Н), направлена в сторону, противоположную направлению движения КЛ; F=P+Fи -  равнодействующая сил  (Н); Fи=F−Р  [H]. Обычно пассажир не ощущает свой собственный вес (принято масса пассажира – 83 кг, сила тяжести - 83⋅9,81=814 Н). Он начинает замечать действие сил тяжести, если на него, кроме веса, действуют дополнительные силы (Fи). Под   их   действием   он    приобретает   ускорение, отличающееся   от   ускорения   свободного   падения   тел   (g=9,81 мс2).  При разгоне  КЛ пассажир силой инерции прижимается к полу кабины.  Если  эта   сила    превосходит   санитарные   нормы,  установленные   для   лифтов  [1,2], то  нарушается  комфортность  перемещения,   и   возникают неприятные   ощущения   во   внутренних   органах   человека. При   значительных   ускорениях    пассажир    испытывает   существенные   перегрузки. Коэффициент  перегрузки   найдем   из   выражения:  Кп=(F1и+Р1п)Р1п,   где  F1и и Р1п -  сила    инерции   и   сила  тяжести,  действующие   на   одного  пассажира   лифта.

По исходным данным лифта получаем:

F=(mk+mn)⋅a=(1200+1000)⋅1,5=2200⋅1,5=3300 [H];P=mn⋅g=1000⋅9,81=9810 [H];

Fи=F−P=3300−9810=−6510 [H](направлена  против движения  КЛ  на  разгоне);  на  одного  пассажира -F1и=Fи12=651012=542 [H];  Kn=(542+814)814=1,7;   перегрузка уже составляет 70 [%] от обычного веса человека. Если повысить скорость перемещения КЛ

F=(mk+mn)⋅a=(1200+1000)⋅1,5=2200⋅1,5=3300 [H];P=mn⋅g=1000⋅9,81=9810 [H];до υ=5 [мс2],то а=υ22⋅S=522⋅2=6,25 [мс2](где S = 2м-половина расстояния между соседними этажами).Отсюда:F=2200⋅6,25=13750 [H];

Fи=F−P=13750−9810=3940 [H];Kn=(328+814)814=1142814=1,4 ;F1и=394012=328 [H]; перегрузка превышает в1,4 раза обычный вес пассажира. Перегрузка зависит от соотношения ускорения, силы веса и сил инерции, меняется с изменением соотношений.

Расчет текущих инерционных сил и коэффициента перегрузки тесно связан с заданной скоростью движения и текущей нагрузкой в кабине.

3.Исследование зависимостей инерционных сил и перегрузок пассажиров от параметров высокоскоростного современного лифта.

Было проведено исследование зависимостей инерционных сил и перегрузок пассажиров от параметров высокоскоростного современного лифта на основе выше приведенной математической модели. Получены следующие результаты, показанные на рис. 3 и рис.4.

Рисунок 2–Зависимость инерционных               Рисунок 3–Зависимость инерционных сил

сил от массы пассажиров.                                    от скорости движения лифта.

4.Выводы и рекомендации.1)Повышение скорости перемещения пассажиров лифта и его производительности должно проводиться с учетом перегрузок от воздействия инерционных сил, а сама перегрузка не должна превышать установленной санитарной нормы. Перегрузки вносят ограничения в параметры движения кабины.2)Исследования показывают, что с увеличением массы пассажиров в кабине влияние инерционных сил на человека увеличивается; с увеличением скорости–увеличиваются.3)Необходима автоматизация технологического процесса работы высокоскоростного современного лифта.

Перечень ссылок

1. Лифты: Учебник  для  вузов /Под  ред. Д. П. Волкова.- М.: Изд. АСВ, 1990.-320 с.

2.Моделювання електромеханічних систем: Пiдручник: Чорний О.П., Луговий А.В.,

Родькiн Д.Й., Сисюк Г.Ю., Садовой О.В.-Кременчук,2001.-376 с.