УДК 622.647

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

Ковалёва М.В., студентка; Новиков Е.Н., доцент, к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Высокая эффективность угледобычи в значительной степени зависит от четкости и надежности работы шахтного конвейерного транспорта [1].

Большое значение приобретают вопросы надежной и безопасной эксплуатации конвейерных линий. Эти вопросы успешно решаются только в результате комплексной механизации и автоматизации управления и контроля работы конвейерных линий.

Производительность конвейерного транспорта обусловливается грузопотоком, поступающим из лавы. Но практика эксплуатации показывает, что в настоящее время конвейеры оказываются в значительной степени недоиспользованными как по производительности, так и по времени работы. Это приводит к неоправданным затратам на электроэнергию, уменьшению сроков службы ленты и роликов и повышению стоимости транспортирования угля и, тем самым, снижению эффективности конвейерного транспорта.

Дальнейшее совершенствование эксплуатации конвейеров требует разработки систем , оптимизирующих режим их работы по критерию минимума затрат на транспортировку полезного ископаемого. В условиях неравномерности потока угля из забоев одним из путей решения этой задачи является построение САУ в целях стабилизации погонной нагрузки конвейеров как за счет регулирования скорости рабочего органа конвейера, так и использования промежуточной управляемой емкости (бункер-конвейер) рис.1.

Объектом регулирования в САУ является конвейер, представленный двумя звеньями (рис. 2): приводом конвейера ПК, вход которого – частота вращения вала двигателя ωalignlд, а выход – скорость ленты на приводных барабанах νalignlд и тяговым органом ТО, вход которого – скорость νп, а выход – скорость ленты у места загрузки νзагр.

Передаточная функция звена ТО может быть представлена так:

Wт.о.(р) = νзагр(р)νп(р)= е−рτТ12р2+Т2р+1

Значение времени запаздывания τ определяется по формуле:

τ=LkEq0,

где Lk – длина ленточного конвейера; Е – модуль упругости материала ленты; q0 – суммарная нагрузка на единицу длины грузовой ленты.

В САУ выходной параметр объекта, измеряемый датчиком скорости ДС, преобразуется в электрический сигнал Uф, пропорциональный скорости рабочего органа в месте загрузки νзагр. Этот сигнал сравнивается с напряжением Uз, которое поступает на блок сравнения от датчика веса ДВ. Сигнал Uз является задающим воздействием в САУ.

Рисунок 1 – Схема расположения оборудования и датчиков САУ регулирования производительности.

Рисунок 2 – Функциональная схема САУ регулирования производительности конвейера.

Сигнал рассогласования ΔUс поступает на блок управления БУ, который выдает регулирующее воздействие Uр на двигатель конвейера ДК для изменения частоты вращения его вала ωд. вследствие этого изменяется скорость νп привода конвейера ПК и соответственно скорость движения ленты νзагр конвейера.

Датчик веса может быть частью конвейерных весов, использование которых становится обязательным в условиях АСУ шахты. Промышленность изготовляет различные типы конвейерных весов, из которых на шахтах наибольшее применение получили электрогидравлические весы ЭГВ.

Принцип работы САУ бункером-конвейером заключается в следующем. Когда грузопоток q2 из очистного забоя больше заданной удельной нагрузки q0 на ленту основного конвейера № 1, скорость рабочего органа νк которого постоянна, «излишняя» часть угля в результате выдвижки заслонки загрузочного лотка ЗЛ поступает на бункер-конвейер. При этом САУ устанавливает и поддерживает такую скорость полотна бункера νб, чтобы его заполнение происходило в соответствии с заданной нормой. Когда q2<q0, бункер-конвейер включается на разгрузку, т. е. на догрузку, конвейера № 1. Скорость полотна бункера устанавливается такой, чтобы количество угля, поступающего из бункера, составляло qб=q0-q2.

Объектом в САУ является бункер-конвейер, выходной параметр которого – скорость движения полотна νб, а входной – угловая скорость двигателя ω г.д. С учетом значительной жесткости системы этот объект может быть представлен как безынерционное, усилительное звено, т. е. Wб.к.(р)=kб.к.

Регулирование скорости движения полотна объекта происходит путем изменения угловой скорости ωг.д. приводного двигателя D под воздействием тиристорного преобразователя частоты (ТПЧ). Задающий сигнал Uз в САУ вырабатывается в блоке задания БЗ, который постоянно сравнивает значения Uз для САУ конвейера-бункера, а также Δl выдвижки заслонки загрузочного лотка.

Перечень ссылок

1. Справочник по автоматизации шахтного конвейерного транспорта/

Н.И. Стадник, В.Г. Ильюшенко, С.И. Егоров и др. – К.: Техніка, 1992. – 438 с.