УДК 621.867

СОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВИБРОПИТАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ

Кириленко И.В., специалист; Гутаревич В.О., к.т.н.. доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Уравновешенные двухмассные вибротранспортные машины получили широкое применение в различных отраслях промышленности в виде конвейеров, грохотов и питателей. Особенностью этих машин является то, что обе колеблющиеся массы могут являться рабочими транспортирующими органами [1].

Использование обеих масс в качестве грузонесущих органов вызывает необходимость иметь равные амплитуды колебаний верхней и нижней массы. Это требование приводит к необходимости того, чтобы массы обоих грузонесущих органов были одинаковы, благодаря чему уменьшается общая масса машины и вдвое увеличивается ее производительность [2].

Для получения дифференциальных уравнений движения системы      положим в уравнениях, составленных для схемы с опорными упругими связями с2 = 0 [3].

m1x1+μ(c01+c12)(x1−x2)+(c01+c12)(x1−x2)=μc01x0+c01x0; (1)

где μ−коэффициент внутренних сопротивлений при деформации осевого сжатия упругой связи;

О1, О2 - центры тяжести соответственно грузонесущего органа и рамы;

m1, m2, - приведенные массы соответственно грузонесущего органа и рамы относительно их главных центральных осей O1 и O2;

c01, c12,  - приведенные динамические жесткости соответственно упругих связей привода и основных упругих связей;

х1, х2 - абсолютные перемещения соответственно центров тяжести грузонесущего органа и рамы;

х0 – перемещение конца шатуна эксцентрикового механизма относительно рамы.

Тогда при с2 = 0 система примет вид:

m1x1+μ(c01+c12)(x1−x2)+(c01+c12)(x1−x2)=μc01x0+c01x0;           (2)

Складывая оба уравнения системы (2), получим

m1x1+m2x2=0,                                               (3)

откуда

x2x1=−m1m2=−k                                                (4)

Вычитая из первого уравнения системы (2) второе и производя замену переменных с помощью соотношений (3) и (4) при х0 = r sin ωt, получим

mx+μ(c01+c12)x+(c01+c12)x=Pcos(ωt−ϕ0)                              (5)

Приведенная масса системы:

m=m11+k=m1m2m1+m2;

Амплитуда возмущающей силы невозмущенной систем

P=rc011+μ2ω2;                                       (6)

где r - эксцентрицитет приводного вала;

ω - угловая скорость вращения приводного вала.

Угол сдвига фаз между этой возмущающей силой и возмущающим перемещением х0

ϕ0=arctg1μω.                                               (7)

Таким образом, рассматриваемая двухмассная система свелась к эквивалентной одномассной системе, состоящей из приведенной массы т, основных упругих связей cl2 и упругого привода с жесткостью c01.

Деля уравнение (5) на т, получим

x+μp2x+p2x=P0cos(ωt−ϕ0),                                    (8)

где собственная частота двухмассной системы (или эквивалентной одномассной системы)

p=(c01+c12)(m1+m2)m1m2;                                           (9)

P0=Pm - амплитуда возмущающей силы, отнесенная к единице массы.

Частное решение уравнения (8), соответствующее установившемуся процессу вынужденных колебаний, может быть получено обычным способом и будет иметь вид

x=Acos(ωt−ϕ0−ϕ),                                        (10)

где амплитуда перемещения массы т1 относительно массы m2

A=P0(ω2−p2)2+μ2p4ω2;                                      (10а)

угол сдвига фаз между относительным перемещением и возмущающей силой

ϕ=arctgμp2ωp2−ω2.                                           (10б)

При равных массах амплитуды колебаний будут A1=A2=12A и, согласно выражению (9),  собственная  частота системы найдется как

p=2(c01+c12)m1.

Из этого выражения следует, что для получения резонансных колебаний в двухмассной системе с равными массами т1 и m2 необходима в 2 раза меньшая жесткость упругих связей, чем в одномассной системе, имеющей массу грузонесущего органа т.

Работа, совершаемая возмущающей силой привода за один цикл колебаний, затрачивается на гистерезис в упругих связях машины, т. е. на восполнение потерь энергии, рассеянной в этих связях за один цикл колебаний.

Формула для подсчета работы, совершаемой за цикл колебаний, в функции параметров движения системы:

W=πc01r(A1cosψ2−A2cosψ1).                                (11)

где ψ1=ϕ1−ϕ0; ψ2=ϕ2−ϕ0 − углы сдвигов фаз между возмущающими перемещениями шатуна привода x0 и перемещениями x1 и x2.

При втором резонансе двухмассной системы (а также при резонансе системы без опорных упругих связей) значения углов сдвига фаз ψ1≈π и ψ2≈0 . В этом случае W достигает максимального значения

Wmax≈π⋅c01⋅r⋅(A1+A2).                                  (11а)

По упрощённой схеме работа вычисляется:

Wmax=π⋅c01⋅r⋅A.                                           (11б)

Поскольку мощность, необходимая для поддержания колебаний, определяется как N=WT ( T=2πω - период одного цикла колебаний), то с учетом формулы (11)

N=12c01rω(A2cosψ2−A1cosψ1).                           (12)

По упрощённой схеме мощность вычисляется по формуле:

N=12⋅c01⋅r⋅ω⋅A.                                        (12а)

Из формул (11), (11а) и (12) видно, что в резонансном режиме при данных исходных параметрах системы и частоте энергия и мощность пропорциональны сумме амплитуд колебаний масс.

В итоге на основании проведенных исследований получена математическая модель, позволяющая определять работу, совершаемую возмущающей силой привода за один цикл колебаний и мощность, необходимую для поддержания колебаний. Анализ приведенной математической модели показал рациональное сочетание параметров для правильной работы вибропитателя с электромагнитным приводом.

Перечень ссылок

- Потураев В. Н., Франчук В. П., Червоненко А. Т. Вибрационные транспортные машины, - М.: Машиностроение, 1964. – 272 с.

- Гончаревич И. Ф. Вибротехника в горном производстве. – М.: Недра, 1992. – 319 с.

- Гончаревич И.Ф., Фролов К.В. Теория вибрационной техники и технологии. – М.: Наука, 1981. – 320 с.