УДК 681.587

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫМ ПОДВЕСОМ

РОТОРА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА

Васильев Б. Ю., студент; Ягубов З. Х., д.т.н. профессор

(Ухтинский государственный технический университет, г.Ухта, Россия)

Основными элементами ГПА является авиационный газотурбинный двигатель и центробежный нагнетатель (ЦН). ЦН представляет собой рабочее колесо ГПА, вращающееся вокруг ротора. Для фиксации ЦН в рабочем положении используются подшипниковые опоры.

Активный магнитный подшипник (АМП)- это управляемое электромагнитное устройство, которое удерживает вращающуюся часть машины (ротор) в заданном положении относительно неподвижной (статора).

В зависимости от направления воспринимаемой нагрузки АПМ делятся на радиальные и осевые (упорные).

Вращение ротора ϕz является его рабочим движением, поэтому полный (неконтактных) магнитных подвес ротора должен ограничивать его перемещения и отрабатывать воздействие внешние  нагрузки в пяти направлениях: X1, Y1 - перемещение ротора ЦН около РАМП 1; X2, Y2 - перемещение ротора ЦН около РАМП 2; Z - продольные перемещения ротора ЦН.

Рисунок 1- Схеме ротора ЦН: РАМП 1 (2) – радиальный АМП;

ОАМП – осевой АМП

Каждый из трех АМП имеет свою, парциальную, не связанную с другими, систему управления магнитным подвесом (СУМП). При чем в радиальных АМП имеется по два канала управления для управления положением подвешиваемого ротора ЦН в направлениях X1, Y1, X2, Y2, как показано на рисунке 1. Таким образом, СУМП имеет пять каналов управления.

При эксплуатации СУМП может произойти обрыв датчика положения ротора (ДПР), что приведет к выходу из строя СУМП и аварийному останову ГПА.

Для сохранения управляемости магнитного подвеса возникает необходимость разработки стратегии выживания СУМП, которая может быть реализована, используя два вида наблюдателя состояний: наблюдатель положения, скорости и ускорения (НПСУ); наблюдатель положения, скорости и ускорении бездатчикого подвеса (НПСУ БП).

Сутью стратегии выживания является ее переконфигурирование в бездатчиковый подвес при обрыве датчиков обратной связи. Из вышесказанного вытекает следующая последовательность разработки стратегии выживания СУМП: 1-разработка НПСУ; 2-разработка НПСУ БП; 3-разработка структурной схемы стратегии выживания СУМП.

Решению первого этапа конструирования стратегии выживания САМП посвящены некоторые разделы [3].

Для решения второго этапа, разработки наблюдателя бездатчикого подвеса, опишем осевой АМП уравнениями в пространстве состояний:

| x=(z,z,z); z=z+zш; |  |
| --- | --- |
| А=010001rk2/L0−r/L; B=00hi/ML; NБП=n1БПn2БПn3БП;D=001, | (5) |

где NБП - матрица коэффициентов бездатчикого подвеса.

Как известно из [3], для системы уравнений описанной в нормальной форме Коши вида (5), наблюдатель состояний полного порядка имеет

| x=Ax+Bu+NБПz−Dx=A−NБПDx+Bu+NБПz, | (6) |
| --- | --- |

Динамические характеристики наблюдателя (6) зависят от распределения полюсов характеристического уравнения

| Δн(p)=detpE−(A−NБПD, | (7) |
| --- | --- |

где E - единичная матрица.

Потребуем, чтобы характеристически полином наблюдателя был третьего порядка вида

| Δн(p)=p3+2ωнр2+2ωн2р+ωн3, | (8) |
| --- | --- |

где ωн - собственная частота наблюдателя. Для того чтобы наблюдатель обладал достаточным быстродействием необходима, чтобы

| ωн=3÷5ω0. | (9) |
| --- | --- |

Найдем характеристическое уравнение наблюдателя согласно (6) с учетом (5)

| Δн(p)=detp100010001−010001rk2/L0−r/L−n1БПn2БПn3БП001==rL+n3p3+rk2Ln1p+1−n2rk2L. | (10) |
| --- | --- |

Сопоставляя (8) и (10) получаем коэффициенты наблюдателя

| n1БП=2ωнLrk2; n2БП=1−0,5n1; n3БП=−rL. | (11) |
| --- | --- |

Таким образом, стратегия выживания будет подразумевать изменение входного сигнала наблюдателя. Для штатного режима работы – это будет управляющее напряжение uи сигнал положение ротора z, а для аварийной (обрыв ДПР) - управляющее напряжение uи ток обмоток электромагнитов i.

Исходя из этого, структурная схема наблюдателя состояний будет иметь вид, представленный на рисунке 4:

Рисунок 2 - Структурная схема СУМП со стратегией выживания

СУМП в своем составе имеет логический блок управления (ЛБУ), который реализует переконфигурацию наблюдателя СУМП, на вход которого поступают три сигнала: сигнал ДПР; значение токов электромагнитов; время.

Работа ЛБУ заключается в следующем. В штатном режиме работы СУМП ЛБУ передает на вход наблюдателя сигнал положения ротора, управляющего напряжения и значение коэффициентов НПСУ.

В момент обрыва ДПР на входе ЛБУ пропадает данный сигнал и ЛБУ начинает отсчитывать определенный интервал времени (безопасный интервал, заданный оператором), по истечению которого на вход наблюдателя передается ток электромагнитов и коэффициентов НПСУ БП. Работа ГПА в этом случае продолжается, аварийного режима не происходит, что позволяет произвести штатный останов газотурбинного двигателя.

Перечень ссылок

- Васильев Б. Ю. Вывод уравнения одностепенного активного магнитного подвеса и синтез закона управления // Х научно – техническая конференция молодежи ОАО «Северные МН» [Текст]: материалы конф., г.Ухта, 25 – 27 нояб.2009 г. / под ред. О.И.Предеина. – Ухта: ООО «Региональный Дом печати», 2009. – 80 с.

- . Фильтра Калмана и Пугачева: Учебное пособие. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 640 с.: ил.

- Активные магнитные подшипники: Теория, расчет, применение. – СПб.: Политехника, 2003. – 206 с.: ил.