УДК 621.3.05

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРІВНЮВАННЯ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ ОЕС  ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНОЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Катюха І.А., магістрант; Манич А.О., член МАН; Жарков В,Я., к.т.н., доцент

(Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, Україна)

Безперервність процесу виробництва, передачі та споживання електроенергії, неможливість її складання потребують підтримки на електричній станції потужності, яка відповідає споживанню.

Сучасна енергетична політика у галузі енергетики приділяє значну увагу проблемі вирівнювання графіків навантаження [1,2]. Робота енергосистеми з нерівномірним ГН завжди пов’язана з додатковими витратами (у вигляді перепалу палива і наявності надлишкових генеруючих потужностей із супутніми їм іншими зайвими ресурсами), які закладаються в тариф на електроенергію з метою зберігання економічності енергосистеми. При цьому одночасно збільшуються витрати споживачів.

Генеруюча частина енергобалансу в ОЕС України складається з генерації електроенергії на АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та інших джерел (ВЕС, малі ГЕС та ін.). У 2007 р. із 196,3 млрд. кВт.год електроенергії більшість вироблялось ТЕС (47,6%) і АЕС (47,1%), а ГЕС лише 5,2% [3]. Встановлена потужність ГЕС і ГАЕС в ОЕС України становить 5 МВт, тобто 9,3% у балансі ОЕС, що вкрай недостатньо для її маневреності та покриття піків навантаження. Добові графіки навантаження (ДГН) ОЕС України за даними 1997 та 2003 рр. подані на рис. 1.

Рис. 1 – Добовий ГН ОЕС України

Робота енергосистеми з нерівномірним ГН завжди пов’язана з додатковими витратами (у вигляді перепалу палива і наявності надлишкових генеруючих потужностей із супутніми їм іншими зайвими ресурсами), які закладаються в тариф на електроенергію. При цьому одночасно збільшуються витрати споживачів. При зменшенні завантаження енергоблоку на 70% питомі витрати палива збільшуються приблизно на 10% [1].

ДГН різних країн різняться величиною, а не формою. Для прикладу на рис. 2 наведені ДГН ОЕС Білорусі.

Розглянемо можливості виробників для вирівнювання ГН. Блоки АЕС практично не беруть участь в регулюванні ДГН, але цілком можуть і повинні брати участь у сезонному і річному регулюванні ГН за рахунок зміни числа працюючих блоків .  Для стимулювання ТЕС до регулювання ГН необхідно розглянути можливість переходу останніх на розрахунки за вироблену електроенергію за двоставочним тарифом з тарифними коефіцієнтами,  тобто платити ТЕС за нічну електроенергію дешевше, а за денну – дорожче. Проте на сьогоднішній день ТЕС працюють за одноставочними тарифами, затвердженим НКРЕ, і будь-які розвантаження в нічний час для неї є економічно невигідними. Найбільш ефективним виробником-регулятором потужності є ГЕС, а при нестачі гідроресурсів – ГАЕС.

Рисунок   - Типові ДГН ОЕС Білорусі у 2007 р.:

1 – опалювальний період, вихідний день, середа (12.12.2007);

2 – опалювальний період, робочий день, неділя (16.12.2007);

3 – неопалювальний період, робочий день, середа (13.06.2007);

4 – неопалювальний період, робочий день, середа (17.06.2007).

В світовій практиці вважається, що для оптимальної структури енергосистем з переважною генерацією на ТЕС і АЕС потужність  ГЕС повинна становити не менше 15%. В Європі цей показник становить 22%. В Норвегії і Бразилії більше 90% електроенергії виробляють ГЕС. При відсутності гідроресурсів найбільш доцільно для регулювання ДГН використовувати споживачів, залучивши їх до цього через диференційовані тарифи на споживання електроенергії.

Диференціювання вартості електроенергії  стимулює споживачів знижувати навантаження в години максимуму та підвищувати в години нічних провалів. Тому необхідна автоматизована система комерційного обліку (АСКОЕ) електроенергії. Користувач електроенергії повинен сам з економічних міркувань вибирати прийнятну для нього систему обліку електроенергії – оплату за простим чи диференційованим тарифом.

Перелік посилань

1. Гуртовцев А., Выравнивание графика/ А. Гуртовцев, Е.  Забелло// Новости электротехники.-2009.- №9.

2. Лазуренко А.П. Определение потенциального экономического эффекта от выравнивания электрической нагрузки ОЭС Украины/ А.П. Лазуренко, Г.И. Черкашина // Світлотехніка та електроенергетика.- 2009.-№1.- С.4-12.

3. Статистичний щорічник України// За ред. О.Г. Осауленка.- К.: Техніка, 2008.- 598 с.