УДК 622.4

УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА

Стрюк И.Г., студент; Неежмаков С.В., доцент, к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В шахтных условиях одним из основных средств транспортирования угля   являются ленточные конвейеры. Важным с точки зрения автоматизированного управления ленточным конвейерным транспортом является измерение степени проскальзывания ленты.

Для используемых в настоящее время конвейеров скорость ленты составляет от 0...6 м/с. Допустимая величина проскальзывания принимается в пределах 0...3%, что сдедует из положений правил техники безопасности в угольных шахтах. Устройство измерения должно отвечать всем положениям,   закрепленным в правилах безопасности, иметь параметры, совместимые с используемой аппаратурой автоматизации конвейерных установок.

Известные синхронные тахогенераторы предназначены для работы с приводами, не требующими высокой стабильности скоростной характеристики; при их разработке в первую очередь стремятся получить дешевую, безотказную машину [1]. Для измерения проскальзывания целесообразно применить 2 датчика ДКС – на ленте и тяговом барабане, соответственно. Получая разность сигналов с датчиков, можно определить, в допустимых ли пределах (до 3%) находится степень проскальзывания ленточного конвейера. Усиленный сигнал рассогласования передается в систему автоматизированного управления (САУ) конвейерной линией (например, аппаратуру АУК-1М).

Коэффициент степени проскальзывания при максимальной скорости 6 м/с составляет не более 3%. В случае превышения этого значения на время, оговоренное правилами техники безопасности в угольных шахтах, САУ обеспечит выдачу сигнала на отключение конвейера, световую и звуковую сигнализацию об аварийной ситуации. Степень проскальзывания ленты конвейера (K) находится из соотношения:

K=Vл−VбVб

,                                                    (1)

где   Vл - скорость ленты; Vб - скорость приводного барабана.

Для измерения степени проскальзывания ленты предлагается структурная схема устройства измерения проскальзывания ленты, приведенная на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства измерения проскальзывания ленты конвейера

Измерение проскальзывания ленты конвейера осуществляется путём определения скорости ленты на приводном барабане (ОИ1) и скорости на самой ленте (ОИ2) с преобразованием в первичном и вторичном преобразователе датчика ДКС. Далее информационные сигналы вычитаются на дифференциальном усилителе (ДУ), а сигнал рассогласования (ΔU) поступает в систему автоматического управления.

Для реализации согласования предлагаемого устройства измерения и САУ необходимо исследовать характеристики передаточной функции датчика при возможных вариациях ее параметров. Передаточную функцию датчика ДКС  можно представить в следующем виде:

W(p)=k(T1p+1)(T2p+1)                                            (2)

Допускается, что остальные элементы структурной схемы (см.рис. 1) являются безинерционными звеньями. Постоянные времени датчика ДКС   изменяются в пределах [3]:Т1∈0.75;1.1с; Т2∈0.25;0.5 с.

Получены графики передаточной функции при k=2 и различных постоянных времени T1 и T2, а именно для случаев: T1=0.75с, T2=0.25с; T1=0.9 с, T2=0.4 с; T1=1.1 с, T2=0.5 с. (см.рис. 2).

H(t)

t,c

Рисунок 2 – График переходной функции датчика скорости ДКС

Графики, приведенные на рис. 2 позволяют проследить изменение динамических характеристик датчика при изменениях условий эксплуатации, тем самым обеспечивая возможность последующего синтеза системы автоматического защиты конвейерной линией от проскальзывания.

Перечень ссылок

- Преобразователи неэлектрических величин в электрические: Ф.М. Ступель. – Л., - «Лениниздат», 1964 – 64с.

- Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в горной промышленности: В.А. Батицкий, В.И. Куроедов, А.А. Рыжков. – М., - «Недра», 1991 – 299с.

- Автоматизация производственных процессов и установок: Н.Г. Попович, А.В. Ковальчук, Е.П. Красовский. – Л., - «Недра», 1986 – 248с.