# УДК 621.314

расчет емкости конденсаторов  гибридного

многоуровневого   преобразователя частоты на базе

четырехуровневого инвертора

Афендикова М.Н., студент; Шавёлкин А.А., доц., к.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В схеме гибридного  многоуровневого преобразователя частоты (ГМПЧ) на базе схемы четырехуровневого автономного инвертора напряжения (ЧАИН) с дополнительным однофазным АИН в выходных фазах при соотношении напряжений базового и дополнительных  инверторов 3:1, АИН с минимальным напряжением может быть выполнен без источника постоянного тока. Здесь возникает важный момент – расчет емкостей конденсаторов базового и дополнительного АИН.

Цель работы. Разработать методику расчета емкости конденсаторов в схеме ГМПЧ на базе схемы четырехуровневого автономного инвертора напряжения (АИН) с дополнительным однофазным АИН в выходной фазе при соотношении уровня напряжения базового и дополнительных  инверторов 3:1 и работе АИН без источника постоянного тока.

Схема ГМПЧ включает источник постоянного тока (ИПТ) с четырьмя уровнями напряжения 0, 3U, 6U, 9U (U – напряжение на конденсаторе в звене постоянного тока дополнительного АИН). ИПТ состоит из трех выпрямителей с емкостными фильтрами на выходе с напряжениями  3U, которые питаются от трех комплектов вторичных обмоток входного трансформатора. Осциллограммы токов для выпрямителей крайних уровней (1,3) и среднего уровня (2) приведены на рис.1 при максимальной амплитуде выходного напряжения ГМПЧ.

Расчет емкости конденсаторов производится исходя из значения коэффициента пульсаций напряжения КП (КП≤0.05) [1], которые обусловлены переменными составляющими тока конденсаторов. Как видно из рис.1 для крайних конденсаторов ЧАИН определяющей является 3я- гармоника (относительно частоты выходного напряжения ω) тока, для среднего 6я- гармоника тока.

id1

id2

Рис.1. Осциллограммы токов

потребляемых  от источников

Аналогичную картину имеем для дополнительного АИН, где первая гармоника выходного напряжения u(1)=0 (условие равенства нулю активной мощности передаваемой АИН) наибольшее влияние оказывает 2я- гармоника тока конденсатора, обусловленная 3ей- гармоникой выходного напряжения ДАИН [2]:

Im(2)=Um(3)Im(1)2U,                  (1)

где: Im(1) -  амплитуда выходного тока ГМПЧ.

Определяющим фактором при этом также является частота ω. Полагаем, что частота ω прямо пропорциональна амплитуде выходного напряжения А. Относительные значения емкости для конденсаторов ЧАИН могут быть определены через относительное значение амплитуды 3ей- и 6ой- гармоник тока [2] I*d1m(3)=f(A) и I*d2m(6)=f(A):

C1=I∗d1m(3)AMAX3⋅A,        C2=I∗d2m(6)AMAX6⋅A.                                           (2)

Для ДАИН используется относительное значение 3ей- гармоники

С1*

С2*

С*

А

Рис.2. Зависимости относительных значений

емкости  конденсаторов от амплитуды

выходного напряжения

U∗m(3)Um(3)U=f(A),

C∗U∗m(3)AMAX2⋅2A.       (3)

Значение емкости конденсаторов ЧАИН:

C=C∗Im(1)3U⋅ωMAX⋅KП.  (4)

Для ДАИН:

C=C∗Im(1)U⋅ωMAX⋅KП. (5)

Значения соответствующих значений гармоник токов и напряжений рассчитываются с использованием математической модели ГМПЧ.

В соответствии с расчетом при cosφ=0.8 максимальные значения относительной емкости С*1=0.163, С*2=0.065, С*=0.17. Принимаем АМАХ=5.3, ωМАХ=60Гц, КП=0.025, U=942 В, Im(1)=300А, тогда значения емкостей конденсаторов при :

С1=11536мкФ, С2=4600мкФ, С=36093мкФ.

Значение емкости конденсатора дополнительного АИН при возможности следует завышать, что обусловлено использованием релейного регулятора для стабилизации напряжения на нем.

Литература

1. Шавьолкін О.О. Перетворювальна техніка: навчальний посібник/ О.О. Шавьолкін, О.М.Наливайко. – Краматорськ,  ДДМА, 2008. - 326с.

2. Шавёлкин А.А. Несимметричный гибридный многоуровневый преобразователь частоты / А.А.Шавёлкин // Технічна електродинамікa.  Тем.вип. Силова електроніка і енергоефективність. Інститут електродинаміки НАН України. Київ. - 2008. - частина 2.- С.21-26.