УДК 621.31.311.728:725

ПРОЖЕКТОР НА ОСНОВІ НАД’ЯСКРАВИХ світлодіодІВ

Карпачов В.І., студ.; Носанов М.І., к.т.н., проф.;

Тимченко В.І., к.ф-м.н., доц.; Романова Т.І., ас.

(Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м. Макіївка, Україна)

В даний час виготовляються прожектори типа PG-150, PG-500 [1] під галогенні лампи розжарювання потужністю 150–500 Вт змінної напруги 220 В, 50 Гц. Наприклад, прожектор PG-150 має корпус, виготовлений із алюмінієвого сплаву – силуміну, відбивач із алюмінію, міцне скло, що захищає лампу від зовнішньої дії, галогенну лампу розжарювання (ЛР) типу КГ 220–230–150 потужністю 150 Вт, світловим потоком 2100 лм та середньою тривалістю горіння 1500 годин.

Ці прожектори, в тому числі і галогенні лампи, мають ряд недоліків. Основні із них – низький коефіцієнт корисної дії (ККД), низька світловіддача (14 лм/Вт), відносно велике споживання електроенергії, невелика тривалість горіння, велика робоча температура (до 120°С). Галогенні ЛР практично мають одне джерело світла, тому надійність світлового приладу знижується.

Тому створення прожектора з таким джерелом світла, конструкція якого дозволяла б максимально підвищити ККД, збільшити термін служби, підвищити світловіддачу, зменшити споживану потужність, підвищити надійність, зменшити температуру нагріву та інше є актуальною задачею.

Кафедрою електротехніки і автоматики Донбаської національної академії будівництва та архітектури пропонується для штучного освітлення площ, фасадів будівель, будівельних майданчиків, складських приміщень, басейнів і фонтанів, архітектурних споруд і інших відкритих просторів при стаціонарній установці на нерухомих об’єктах прожектор на основі над’яскравих світлодіодів [2].

Джерело світла прожектора виконане з nної кількості над’яскравих світлодіодів, котрі згруповані у незалежні модулі, які з’єднані паралельно і підключені до джерела живлення змінної напруги 220 В частотою 50 Гц.

Запропонований прожектор (рис. 1, 2) містить: 1 – корпус із пластику (температура від джерела світла не більше 35–40°С); 2 – рамка із пластику; 3 – скло захисту, виконан  із  прозорого  полікарбонату; 4 – над'яскраві світлодіоди;   5 – кріпильна рамка; 6 – панель розміщення СД; 7 – сполучна коробка; 8 – блок живлення (driver), живильна напруга 100–260 В, 50 Гц, вихідна напруга 12 В (±0,05 В) постійного струму.

Електрична потужність прожектора 12 Вт, що майже в 10 разів менше, ніж у існуючих аналогів, а світлова потужність більше на 7,1% і складає 2250 лм. Термін служби прожектору – 50–70 тис. годин, він має малі пускові струми, мале споживання електроенергії, категорія захисту IP44, живиться напругою 12 В від блоку живлення (driver), він механічно та вібростійкий, має велику надійність за рахунок nної кількості модулів – незалежних джерел світла, не має ртуті та кольорових металів та ін.

Вищезазначені переваги запропонованого прожектора дозволяють рекомендувати його використання замість існуючих прожекторів з галогенними лампами розжарювання.

| Рис. 1. Загальний вид прожектора на основі над’яскравих світлодіодів |  |
| --- | --- |

Рис. 2. Перетин по А–А прожектора на основі над’яскравих світлодіодів

Перелік посилань

1.Каталог продукції «ULTRALIGHT system», Київ, 2009 (офіційний сайт www.eurotrade.net.ua).

2.Носанов М.І., Тимченко В.І., Романова Т.І. Прожектор на основі над’яскравих світлодіодів. Патент України на корисну модель (пріоритет), 2010 р.