УДК 621.314

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ АКТИВНЫХ ТРЕХПОЛЮСНИКОВ

Конох С.И., студент; Федоров М.М., проф., д.т.н.

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

В разветвленных электрических цепях в ряде случаев нет необходимости рассчитывать токи в каждой ветви. В этом случае часть электрической схемы можно заменить эквивалентной. Например, в методе эквивалентного генератора [1]. В предлагаемой работе поставлена задача определения токов и напряжений в трех ветвях, соединенных звездой или треугольником. Вся остальная часть схемы представляется в виде активного трехполюсника (рис.1)

I1

1

R1

А

I2

R2

2

R3

3

I3

Рисунок 1 – Электрическая схема с активным трехполюсником

Активный трехполюсник рационально заменить эквивалентной схемой. Она может быть представлена в виде звезды или треугольника.

На рис. 2 активный трехполюсник представлен эквивалентной схемой в виде звезды

R1                I1             Е1э            R1э

1

R2                  I2             Е2э          R2э

2

R3	3        I3                        R3э

Рисунок 2 – Эквивалентная схема активного трехполюсника, соединенная звездой

Параметры эквивалентной схемы (Еэ1, Еэ2, Rэ1, Rэ2, Rэ3) могут быть определены расчетным путем и экспериментально. ЭДС источников напряжения равны напряжениям холостого хода (рис.3):Еэ1=Uxx1, Еэ2=Uxx2.

Uxx1

R1

А

R2              Uxx2

R3

Рисунок 3 – Электрическая схема холостого хода активного трехполюсника

Эквивалентные сопротивления могут быть определены по формулам:

,

где:  Rвх12, Rвх23, Rвх13 – входные сопротивления относительно соответствующих зажимов пассивного трехполюсника, полученного из активного путем замены источников питания их внутренними сопротивлениями.

Входные сопротивления также могут быть определены с помощью опытов короткого замыкания относительно соответствующих зажимов:

На рис. 4  приведена эквивалентная схема активного трехполюсника, соединенная треугольником.

1	 2	3

Eэ12	Rэ12	               Eэ23                 Rэ23

Eэ31                               Rэ31

Рисунок 4 – Эквивалентная схема активного трехполюсника, соединенная треугольником

Здесь

,  ,   ,  а

Из выше изложенного следует, что эквивалентную схему трехполюсника, соединенную звездой, рациональней использовать при соединении нагрузки звездой, а треугольником – при соединении нагрузки треугольником.

Перечень ссылок

- Бессонов Л.А.Теоретические о Бессонов Л.А.Теоретические основы электротехники–М.: В. шк., 1973.-752 с.