УДК 621.313

МИНИМИЗАЦИЯ ЗУБЦОВОГО МОМЕНТА В ВЕНТИЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ

С ВНУТРЕННИМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Кравченко П.А., магистр; Рымша В.В., проф., д.т.н.

(Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина)

На сегодняшний день прогресс в электромашиностроении определяется появлением современных преобразователей энергии, к которым относятся вентильные двигатели с высококоэрцитивными постоянными магнитами. В [1] приведены результаты оптимизации активной части вентильных двигателей с постоянными магнитами (ВДПМ). Такие ВДПМ выполнены с явнополюсной структурой магнитопровода статора и магнитами, определенным образом закрепленными на поверхности магнитопровода ротора (рис. 1,а). В то же время часто по условиям эксплуатации требуется применение ВДПМ с магнитами, вставленными в пазы магнитопровода ротора, т.е. с внутренними магнитами (рис. 1,б).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1.

Спецификой конструкции ВДПМ с внутренними магнитами является то, что для снижения потока рассеяния постоянных магнитов, т.е. части потока, не участвующего в процессе преобразования энергии и не сцепленного с обмоткой статора, в местах крепления магнитов на роторе выполняются боковые воздушные полости (см. фрагмент на рис. 1,б). В результате между этими воздушными полостями и внешним контуром ротора образуются тонкие магнитные участки (мостики). Высота магнитного мостика должна быть достаточной для обеспечения механической прочности фиксации магнита без деформации оболочки ротора, и, в то же время, должна выбираться как можно меньшей с целью снижения потока рассеяния магнита.

Очевидно, что степень насыщения мостика оказывает влияние на характеристики электромеханического преобразователя. Учитывая высокую степень насыщения мостика в реальных электродвигателях, задача расчета ВДПМ с внутренними магнитами решалась на основе моделирования магнитного поля в нелинейной постановке. Магнитное поле рассчитывалось методом конечных элементов в программе FEMM [2]. По результатам расчетов магнитного поля через тензор натяжений Максвела определялась зависимость зубцового электромагнитного момента MZ, возникающего от действия поля постоянных магнитов при отсутствии тока в обмотке статора, от положения ротора относительно статора - MZ=f(Θ).

Моделирование выполнялось для ВДПМ с расчетным номинальным моментом         0,6 Нм. Основные данные двигателя представлены в таблице.

Таблица

| Величина | Значение |
| --- | --- |
| Внешний диаметр статора, мм | 82 |
| Внутренний диаметр статора, мм | 56,5 |
| Воздушный зазор, мм | 0,5 |
| Длина пакета статора, мм | 25 |
| Марка магнитов | NdFeB |

В результате расчетов определено, что значение амплитуды зубцового момента равно 0,06 Нм, т.е. 10% от номинального момента ВДПМ.

Для снижения амплитуды зубцового момента MZ необходимо уменьшать магнитную проводимость по пути замыкания потока рассеяния. С этой целью в полевой модели постоянные магниты были смещены к центру ротора на 1 мм. При этом высота мостика осталась неизменной. В результате смещения магнитов амплитуда зубцового момента снизилась до 0,015 Нм (4% от номинального момента) (рис. 2)

Рис. 2.

Таким образом, применяя современные методы и средства моделирования магнитных полей, можно быстро проанализировать конструктивные решения, приводящие, в данном случае, к снижению амплитуды зубцового момента вентильного двигателя с высококоэрцитивными внутренними постоянными магнитами.

Перечень ссылок

1. Геометрические соотношения в вентильном двигателе с постоянными магнитами / И. Н. Радимов, В. В. Рымша, Чан Тхи Тху Хыонг [и др.] // Електротехнiка та електромеханiка. – 2008. - № 5. – с. 26-28.

2. http://www.femm.info/wiki/HomePage.