УДК 538.8:621.356.2

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЗА ПУЛЬСАЦІЄЮ ОСВІТЛЕННЯ

Кубатін Д.Г., студент; Курінний Е.Г., д.т.н., проф.

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, Україна)

Ефективність електричних джерел світла (ламп) можна оцінювати за різними параметрами електротехнічного й світлотехнічного режимів, одним з яких є пульсація освітлення. Вона призводить до додаткової втоми людини, внаслідок чого зменшується продуктивність праці й погіршується зір. У [1] встановлено норми на коефіцієнт пульсації Kп, однак цей показник не дає об’єктивної оцінки негативних наслідків пульсації, оскільки враховує лише діапазон миттєвих значень е освітленості без урахування її форми і частоти. В ДонНТУ запропоновано універсальний показник – дозу пульсації (ДП) PSп [2]. Метою статті є експериментальний аналіз пульсацій, які створюються лампами різного виду, та встановлення залежностей продуктивності праці від ДП.

При незмінній напрузі крива освітлення е(t) є періодичною функцією часу, тому застосовувалися методи гармонічного аналізу. Несинусоїдальність кривої освітлення утруднює визначення фактичної тривалості циклу tп. Тому ця тривалість визначається шляхом сплайн-інтерполяції кривої напруги, яка не має великих спотворень, що дозволяє чітко визначити точки переходу через нуль – границі циклів.

За фізичним смислом основна частота п1 пульсації дорівнює  а відповідні гармоніки порядку т мають частоти  Проте через завади частотою 50 Гц, коливання і несинусоїдальність напруги при вимірюваннях можуть з’явитися неканонічні гармоніки, що збільшує основну частоту до  Для повного виключення завад пропонується дослідні криві спочатку розкладати в ряд Фур’є по гармоніках порядку п з основною частотою  Усі непарні гармоніки мають частоти, не кратні  тому вони повністю виключаються, а парним гармонікам присвоюється порядок  якому відповідає частота При частоті напруги рівно 50 Гц непарні гармоніки дорівнюють 50, 150, … Гц. Постійна складова – середнє значення Епс пульсації – не змінюється.

Інерційність фотодатчика згладжує пульсації, тому діючі значення  гармонік є заниженими. Датчик звичайно моделюється інерційною ланкою зі сталою часу Т, тому множник kфт, що корегує, є величиною, оберненої до частотної функції ланки. Скореговані значення гармонік

Для ілюстрації в табл. 1 частково приведено результати визначення гармонік і їх корегування при Т = 0,0003 с для 1КЛЛ потужністю 20 Вт (Philips, Голландія). Гармоніки виражено у процентах від середнього значення.

У зоні частот, більших за 100 Гц, вплив пульсації зменшується обернено частоті, тому достатньо враховувати не більш ніж 20 гармонік. ДП розраховується за формулою з [1]

Таблиця 1

| т | пт Гц | % |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 5,373 | 1,018 | 5,468 |
| 2 | 200 | 1,017 | 1,069 | 1,087 |
| … | … | … | … | … |
| 9 | 900 | 0,047 | 1,969 | 0,093 |
| 10 | 1000 | 0,015 | 2,134 | 0,032 |

Допустимі значення  доз дорівнюють 1; 1,5; 2 – відповідно для розрядів І і ІІ, ІІІ і IV; IV-VIII зорової роботи. Технічну умову допустимості пульсацій визначає нерівність  Проте навіть при виконанні цієї умови економічно доцільним може виявитися перехід до ламп з меншою ДП. Для цього потрібно оцінювати продуктивність праці. В [2] приведено залежності продуктивності від доз у вигляді кусково-лінійних функцій. Було виконано їх апроксимацію безперервними функціями у вигляді сум двох експонент.

Використання норм  на коефіцієнти пульсації завищує оцінку допустимості пульсації у

В табл. 2 приведені показники пульсації для наступних ламп: 1КЛЛ, ЛР – лампи розжарювання 60 Вт (Philips, Іспанія), 1ЛЛ – люмінесцентної лампи 40 Вт (Україна), 2ЛЛ – настільної лампи 11 Вт (Фінляндія), 2КЛЛ – 18 Вт (Польща), 3КЛЛ – потужністю 21 Вт (Osram, Німеччина).

Таблиця 2

| Лампа | PSп | Kп % | kзп | Пп, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I и II | III | IV-VIII |
| КЛЛ8 | 0,78 | 9,8 | 1,26 | -6,7 | -4,22 | -1,7 |
| ЛН1 | 1,25 | 13,6 | 1,09 |  | -4,46 | -2,04 |
| ЛЛ2 | 1,89 | 24,9 | 1,32 |  |  | -2,43 |
| ЛЛ3 | 3,08 | 35,7 | 1,16 | Пульсація недопустима |  |  |
| КЛЛ1 | 3,76 | 42,6 | 1,13 |  |  |  |
| КЛЛ3 | 0,17 | 2,95 | 1,74 | -2,93 | -1,82 | -0,71 |

Чим меншою є доза, тим ефективнішою є лампа за пульсацією освітлення. Найкращою виявилася лампа 3КЛЛ, а найгіршою – 2КЛЛ без електронного керування. Таким чином, ефективність ламп потрібно оцінювати за дозою пульсації, яку потрібно ввести у [1] замість коефіцієнта пульсації. Врахування пульсації розширить техніко-економічну область доцільності використання КЛЛ.

Перелік посилань

1. Державні будівельні норми України. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5.-28-2006. – Київ: Міністерство житлово-комунального господарства України. – Введені в дію 15.05.2006.

2. Курінний Е.Г., Ленко В.Г. Електромагнітна сумісність. Доза пульсації // Світлотехніка та електроенергетика. – Харків: Харківська нац. академія міського господарства. АН ВШУ, 2005, № 5. – С. 48-53.