УДК 621.744.002.2:538.56.004.14,  621.3.002.3:546.726

### КОНДЕНСАТОРНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСНОГО ФОРМОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА С СОЛЕНОИДНЫМ  ИНДУКТОРОМ

# Терещенко А.А., студент, Никорюк Н.С., доц., к.г.н., Эсауленко В.А., проф., к.т.н.

#### (Донецкий национальный технический университет, г.Донецк, Украина)

Электромагнитные устройства с метательным соленоидом используются в металлургии, машиностроении, литейном производстве для ввода ферромагнитных дисперсных материалов в струю жидкого металла, для обработки литья, сварных изделий и проката ферромагнитным абразивом, для намагничивания, разгона и уплотнения специального формовочного материала в технологических линиях магнитной формовки, при намагничивании водной суспензии ферритов и в ряде других случаев [1,2].

В настоящей работе рассмотрены устройство и расчет перспективной конденсаторной схемы электропитания электромагнитных импульсных формовочных устройств с рекуперацией энергии магнитного поля индуктора. Предложенная схема по сравнению со схемой питания соленоида непосредственно от источника постоянного тока  позволяет получать более  мощные кратковременные импульсы тока в метательном соленоиде и, следовательно, более высокие скорости вылета порций сыпучего ферромагнитного материала [2].

Конденсаторная схема электропитания рис.1 содержит диоды 1-6 трехфазного выпрямительного моста, силовые тиристоры 7 и 8 включения и тиристор 10 отключения метательного соленоида 9, батарею импульсных конденсаторов 11, диоды рекуперации энергии магнитного поля 12 и 13, токоограничивающий дроссель 14 в цепи источника, коммутирующий конденсатор 15,  диод 16 и дроссель 17 цепи коммутации силовых тиристоров и схему управления 18.

Рисунок 1 –Конденсаторная  схема электропитания соленоида от батареи импульсных конденсаторов

2

1

7

i1

4

3

6

5

12

13

14

8

16

10

18

11

A B C

9

15

17

+

+

–

–

i0

Схема состоит из 5 реактивных элементов и содержит множество нелинейных резистивных элементов в виде тиристоров и диодов, что затрудняет задачу получения точного математического выражения для импульса тока метательного соленоида.

При решении упрощенного варианта этой задачи положим, что все реактивные элементы схемы линейные, тиристоры и диоды идеальные, и применим метод кусочно-линейной аппроксимации с численным решением полученной системы дифференциальных уравнений и использованием стандартных программ математической системы MathCAD.

В рассмотренной схеме электропитания можно выделить 6 различных последовательных состояний, которые принимает схема при формировании импульса питающего тока метательного соленоида.

Расчетные осциллограммы рис.2 получены для лабораторной установки электромагнитного импульсного формовочного устройства с конденсаторной схемой электропитания, имеющей следующие параметры: ud=513В (напряжение трехфазного источника – 380 В), R1 =2 Ом, L1 =0.09 Гн, R2 =5 Ом, L2 =0.02 Гн, R0 =5 Ом, Lо =0.01 Гн, С=10000 мкФ, Со=200 мкФ. Сопоставление результатов расчета и эксперимента для рассмотренной схемы свидетельствует о хорошей их сходимости.

Характер осциллограмм зависит от длительности импульса питающего тока соленоида, то есть от времени Δt=t2−to, где to= 0 - момент включения силовых тиристоров 7 и 8, а t2 - момент включения коммутирующего тиристора 10.

Рисунок 2 –  Осциллограмма  токов конденсаторной  схемы электропитания

Минимальная длительность импульса тока i1(t) равна времени переходного процесса в цепи коммутирующего конденсатора, а её максимальная величина определяется временем достижения максимума тока соленоида или другими технологическими требованиями.

t2

При увеличении длительности импульса минимальное напряжение батареи конденсаторов uc.min и конечное напряжение на коммутирующем конденсаторе uco3 уменьшаются, в то время как напряжение на коммутирующем конденсаторе при его первоначальном заряде uco1 незначительно возрастает.

ВЫВОДЫ

1. Конденсаторная схема электропитания метательного соленоида электромагнитного формовочного устройства позволяет формировать порционный вылет сгустков ферромагнитного материала с большой скоростью. По сравнению со схемой питания соленоида непосредственно от источника постоянного тока она позволяет получать мощные кратковременные импульсы тока с большой крутизной его нарастания и спада и рекуперацией энергии магнитного поля индуктора.

2. Разработанный метод расчета конденсаторной схемы электропитания  соленоида позволяет рассчитать как форму импульса тока в соленоиде, так и уровень напряжений и токов в остальных элементах схемы.

3. Длительность импульса питающего тока соленоида определяет максимальные величины напряжений и токов в различных ветвях схемы электропитания и скорость вылета порций ферромагнитного материала. Для лабораторной установки оптимальная длительность импульса составляет 50-60 мс.

Литература

1. Эсауленко В.А. Устройства в технологических и транспортных системах с непосредственным воздействием электромагнитного поля на сыпучие ферромагнитные материалы. Сборник трудов ДонГТУ. Серия: Электротехника и энергетика, выпуск 4: Донецк: ДонГТУ, 1999. –с.118-122.

2. Эсауленко В.А., Черников В.Ю., Корощенко А.В.  Разработка и исследование электромагнитного импульсного  формовочного устройства  с  магнитнотвердым  формовочным  материалом.   Сборник трудов ДонГТУ.  Серия: Электротехника и энергетика, выпуск 4: Донецк: ДонГТУ, 1999. -с.249-252.