### УДК.622.831.24

## ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПОДВИГАНИЯ НА РАБОТУ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

К.т.н. Лобков Н.И., Носач А.К., инж. Бачурин Л.Л., Присяжный Д.Н. (Красноармейский филиал ДонНТУ)

В статье приведены результаты исследований влияния скорости подвигания лав на физические процессы в кровле пласта  и работу очистного забоя.

.

Вопросами влияния скорости подвигания очистного забоя на процесс выемки угля продолжительное время занимался ряд исследователей в области горного дела. Установлено, что изменение скорости влияет на поведение пород кровли в призабойном пространстве, на режим работы крепи, на выбор длины лавы и способ управления кровлей,  обуславливает изменение организации труда.

Кравченко В.И. в своей работе / 1 /  установил, что быстрое подвигание забоя приводит к более интенсивному опусканию кровли, однако при этом опускание на один метр лавы уменьшается. С ускорением подвигания забоя трещиноватость в породах развивается медленнее, породы меньше деформируются, благодаря чему увеличивается устойчивость обнаженных пролётов кровли и улучшаются условия её управления. Кроме того с уменьшением скорости подвигания увеличивается интенсивность отжима угля.

Давидянц В.Т. и Козелев Г.Л. указывают, что увеличение скорости подвигания очистного забоя в 2 раза (от 0,53 до 1,17 м/сут., и от 0,9 до 1,8 м/сут) приводит к уменьшению опускания кровли на максимальном расстоянии от забоя при разных крепях и способах выемки на 34…41% и увеличению скорости опускания на 34…46% / 2 /.

Проведенные б.ВУГИ исследования на моделях из эквивалентных материалов показали  уменьшение на 25..30% средней интенсивности , величины смещений кровли и нагрузок на крепь на расстоянии 3,6м от забоя при увеличении скорости подвигания лавы с 1,8 до 7,2 м/сут. Дальнейшее увеличение скорости подвигания забоя до 15 м/сут., не даёт заметных изменений в проявлениях горного давления.

Аналитические исследования, проведенные Руппенейтом К.В., позволили установить, что смещения кровли интенсивно уменьшаются при увеличении скорости подвигания очистного забоя до 2..3 м/сут., дальнейшее увеличение скорости практически не влияет на величину смещений.

Исследованиями Дубова Е.Д., в шахтных условиях / 3 / подтверждена справедливость результатов аналитических исследований и показано, что увеличение скорости подвигания от 3…4 до 10…12 м/сут., практически не оказывают влияния на величину опускания кровли.

Исследуя проявления горного давления в лабораторных условиях

Медведчук В.Д., установил /4 /, что во всех случаях с увеличением скорости подвигания очистного забоя смещение кровли как впереди забоя, так и в призабойном пространстве уменьшается. Увеличение скорости подвигания с 1,3 до 20,7 м/сут., привело к уменьшению смещений кровли и почвы пласта на расстоянии 4 м от забоя в 4 раза. При изменении скорости подвигания очистного забоя в интервале 22,5…180 м/мес., наблюдается ряд изменений в поведении пород кровли. При малых скоростях подвигания ( 22,5…40 м/мес.) породы непосредственной кровли интенсивно расслаиваются над призабойным пространством, характер их обрушения резкий. С увеличением скорости подвигания до 90…180м/мес расслоение происходит менее интенсивно. Скорость подвигания забоя влияет и на обрушаемость пород в выработанном пространстве : при скорости подвигания лавы 0,45…2,7 м/сут., непосредственная кровля обрушалась вслед за передвижением крепи, при скорости 2,7…3,6.м/сут.. наблюдалось лишь небольшое зависание непосредственной кровли на расстоянии 1..2 и редко 3м от забоя. Оседание основной кровли происходило регулярно через 10..13м подвигания лавы, независимо от несущей способности крепи. С увеличением скорости подвигания забоя расслоение пород над призабойным пространством замедляется, этот процесс перемещается в выработанное пространство, где зависающие за крепью консоли породных слоев удлиняются, а высота беспорядочного обрушения непосредственной кровли уменьшается. При подвигании забоя 8,1м/сут., обрушение непосредственной кровли происходило на высоту 2,5м, а при скорости 20,7м/сут., при той же крепи – на высоту 1,5м..Выше зоны обрушения непосредственная кровля оседала блоками, шарнирные связи между ними при этом сохранялись. Максимум  концентрации опорного давления с увеличением скорости подвигания увеличивается и приближается к забою, увеличивается и шаг посадки основной кровли. При скорости 20,7м/сут., осадка основной кровли уподобляется плавному прогибу. Трещины разлома в основной кровле развивались над линией забоя и не всегда пересекали основную кровлю по всей мощности. В случае пересечения её образовавшийся блок не успевал сместиться в сторону призабойного пространства и оседал лишь в 15…20м от забоя. При интенсивном подвигании лавы смещений основной кровли над призабойным пространством не наблюдалось.

На зависимость характера разрушения пород впереди очистного забоя в зоне опорного давления от скорости подвигания лавы указывается в работе / 5 /.

Влияние скорости подвигания очистного забоя на устойчивость пород кровли наблюдалось и зарубежными исследователями / 6 /. Во Франции при струговой выемке пласта “Аделенд” при скорости подвигания забоя 2,5…3м/сут., нижний слой кровли, представленный аргиллитом легко отслаивался. С увеличением скорости подвигания до 5…7м/сут., отслаивание прекратилось, характер обрушения вышележащих слоёв оставался без изменения. Аналогичные явления наблюдались на шахте  №8 (США) при выемке пласта “Покахонтас”, где средняя скорость подвигания лавы составляла 6,7м/сут.

Приведенные выше результаты исследований позволяют сделать вывод, что увеличение скорости подвигания очистного забоя ведёт к:

1)	уменьшению трещинообразования и отжима угля в призабойной части пласта;

2)	уменьшению трещинообразования в породах кровли;

3)	уменьшению смещения пород кровли;

4)	уменьшению расстояния от груди забоя до максимума опорного давления;

5)	увеличению шага первичной и вторичных посадок кровли.

Уменьшение скорости подвигания забоя менее 2м/сут, ведёт к разрушению породы непосредственной кровли в зоне опорного давления на крупные блоки  при [σсж] > 50Мпа и на мелкие фракции при [σсж] < 50Мпа.

Проведенные  исследования позволяют представить следующую физическую картину.

В равных горно-геологических и горнотехнических условиях разработки увеличение скорости подвигания возможно за счёт уменьшения длины лавы. При этом уменьшается высота зоны сдвижения пород кровли и соответственно число породных слоёв, участвующих в формировании опорного давления. Уменьшается величина опорного давления и время действия повышенных напряжений в кровле пласта. Это в свою очередь препятствует разрушению кровли впереди забоя и уменьшает величину конвергенции пород в призабойном пространстве.

Значительное уменьшение длины лавы ведёт к увеличению объёма подготовительных работ. В этих случаях эффективным становится применение способов управления кровлей с закладкой выработанного пространства.

Разработка и внедрение параметров выемки угля с увеличением скорости подвигания лавы и частичной закладкой выработанного пространства на шахтах ПО «Торезантрацит», показали их эффективность, что позволяет считать верным представление о физических процессах в кровле пласта при увеличении скорости подвигания очистного забоя.

Литература

1. Кравченко В.И. Безопасность при управлении горным давлением в лавах пологих пластов.- М.: Недра, 1975.- 221с.

2. Давидянц В.Т., Козелев Г.Л., Измерения проявлений горного давления на шахтах  Донецкого бассейна.- М.: Углетехиздат,1952.- 116 с.

3. Дубов Е.Д. Исследования в шахтных условиях взаимодействия механизированных крепей с боковыми породами на пологих пластах Донецкого бассейна.- Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. техн. наук .- Донецк, 1967.- 20 с.

4. Медведчук Н.Д. Влияние скорости подвигания очистного забоя на проявление горного давления при выемке угольных пластов.- Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. техн. наук.- Донецк, 1968.- 27 с.

5. Лобков Н.И. Определение основных параметров управления кровлей при разработке пластов в сложных условиях глубоких шахт Донбасса.- Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. техн. Наук.- Донецк,1985.

6. Международная конференция по горному давлению.- Льеж.: Перевод с французского.- М.: Углетехиздат, 1957.- 414 с.