МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

# Кафедра «Розробка родовищ корисних копалин»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Особливості розробки

відкритих та рудних родовищ»

(для студентів спеціальності 7.090302 усіх форм навчання)

ДОНЕЦЬК – 2002

УДК 622.34:622.36:622.271

Є.І. Кольчик, М.М. Касьян, О.К.Мороз. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Особливості розробки відкритих та рудних родовищ” (для студентів спеціальності 7.090302 усіх форм навчання). – ДонНТУ. – Донецьк: 2002. –  18 с.

Приведені формули до розрахунків деяких параметрів, надано порядок виконання розрахунків та методичні вказівки до виконання робіт.

Автори:			доц. Кольчик Є.І.

доц. Касьян Н.Н.

доц.. Мороз О.К.

Робота 1. Розрахунок параметрів блока

Робота виконується на протязі 4 годин.

Варіанти завдань приведені у таблиці 1. Номер варіанта студент приймає по останній цифрі номера залікової книжки.

При виконанні цього завдання студент повинен визначити параметри блока, які являються основними при управлінні покрівлею.

По визначеним параметрам викреслюється у масштабі блок (панель).

# Таблиця 1 – Варіанти завдань

| Варіант | Н, м | , Н/м3 | р, кг/см2 | сж, кг/см2 | В, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 25,0 | 400 | 2000 | 100 |
| 2 | 300 | 30,0 | 200 | 1500 | 80 |
| 3 | 400 | 22,0 | 150 | 1600 | 90 |
| 4 | 250 | 27,0 | 175 | 1800 | 120 |
| 5 | 350 | 28,0 | 225 | 1900 | 75 |
| 6 | 450 | 26,0 | 250 | 1750 | 65 |
| 7 | 225 | 28,0 | 175 | 1000 | 100 |
| 8 | 375 | 25,0 | 200 | 1200 | 90 |
| 9 | 325 | 30,0 | 280 | 1400 | 85 |
| 10 | 425 | 25,0 | 300 | 1900 | 100 |

Розрахунок починається з визначення прольоту обнаженої покрівлі. При відношенні глибини залягання камери до її ширини більше 2 проліт можна визначити по формулі

A=4,5νγH+10σpγH1−0,8ν−8σp	(1)

де	 – коефіцієнт бокового розпору;  = 0,2...0,4;

 – удільна платність порід покрівлі, кН/м3;

Н – глибина розробки, м;

р – максимальні напруження при одноосному розтягненні порід, кг/см2.

Далі виконуються розрахунки інших параметрів опірних ціликів, які базується на умовах міцності ціликів

Δ/S=0,001nγHkнkασсжkф	(2)

де	 – площа горизонтального перерізу цілика, м2;

S – площа покрівлі, яка підтримується одним ціликом, м2;

n – коефіцієнт запасу міцності, n = 3..5;

kн – коефіцієнт, який враховує відношення ширини панелі (В) до глибини розробки;  kн = 1,0 якщо В/Н≥1;  kн = 0,7  якщо В/Н≥0,8...1;  kн= 0,5 якщо В/Н<0,8;

kα– коефіцієнт, що враховує кут падіння.

При розташуванні опірних ціликів довгою стороною по повстанню залежи kα=1; 0,99; 0,94; 0,88;  0,79  при  = 0; 10; 20; 30; 40.

При розташуванні ціликів довгою стороною по простяганню  kα=cos2α+νsin2α.

σсж– міцність руди на тиск, кг/см2;

kф – коефіцієнт форми цілика. При відношенні  h/a = 1...3   kф=1,15ha0. При інших значеннях відношення  kф=a/h.

Площа горизонтального перерізу для стрічкових ціликів дорівнює:

Δст=аℓ, м2	(3)

де 	а – ширина цілика, м;

ℓ – довжина цілика, м.

Для колових ціликів

Δкол=0,25πа2, м2;

для квадратних ціликів:

Δкв=а2, м2;

для прямокутних ціликів:

Δпр=аℓ, м2.

Площа  покрівлі, яка підтримується ціликом:

– для стрічкового цілика		Sст=а+Аℓ, м2;

– для квадратних 			Sкв=а+А2, м2;

– для колових			Sкол=а+А2, м2;

– для прямокутних 		Sпр=а+Аℓ+В, м2.

Визначаємо ширину цілика. Так:

- для квадратного перерізу 	акв=АΥ/1−Υ, м;

- для колового цілика		акол=АΥ/0,8−Υ,м;

- для бар’єрного цілика 	аб=0,03nγHkαBh/σсж,м

де	В – ширина панелі; м

ℓ – розмір більшої сторони цілика, м;

Y=0,001nγHkнkα/σсжkф.

Кількість рядів опірних ціликів по ширині панелі В дорівнює

Nоп=В−аб+а/а+А−1.

Значення Nоп  округляють  до меншого цілого значення

Після цього уточнюють ширину камери

A=B−aб−аNц/Nц+1, м

Рис.1

Схема до розрахунку параметрів ціликів для пологого та похилого падіння наведена на рис. 1.

Робота 2. Розрахунок шпурової відбійки руди

Робота виконується на протязі 2 годин.

Завдання: 1. Розрахувати основні параметри буро підривних робіт.

2. Викреслити паспорт БПР.

Розрахунок починається з визначення лінії найменшого опіру

W=0,785⋅Δ⋅kз.ш⋅d12m1g, м,	(4)

де	d1 – діаметр шпура, м;

 – щільність ВР, кгм3;

kз.ш – коефіцієнт заповнення шпура,   kз.ш =0,6...0,75;

m1 – коефіцієнт зближення зарядів. При електричному підриві m1=1...1,5, а при вогневому – m1=1,2...1,5;

g – питома вага ВР, кг/м3;  g=g'⋅k4⋅k5, кг/м3;

g'– теоретична питома вага ВР, кг/м3;

k4 – коефіцієнт відносної працездатності ВР;

k5 – коефіцієнт, який враховує виїм очну товщину рудного тіла (шара).

Відстань між шпурами визначається по формулі:

a=m1W, м	(5)

Довжина шпура дорівнює

ℓ=ℓз/η⋅sinα, м	(6)

де	ℓз – глибина заходки, м;

 – коефіцієнт використання шпура,  = 0,85...0,9;

 – кут нахила шпура, град.

Об’єм відбитої руди у вибої буде дорівнювати

V=ℓзМℓв, м	(6)

де	М – товщина рудного тіла, м;

ℓв– довжина вибою, м.

Потрібна кількість ВР на вибій дорівнює

Qвр=Vg, кг	(7)

Кількість шпурів дорівнює

Nш=М−2акра+1⋅ℓв−2акра+1, шт.	(8)

де	акр – відстань від крайнього шпура до контуру відбійки, акр=0,35...0,85 м.

Вага ВР у шпурі визначається по формулі:

gшп=QврNш, кг.	(9)

Загальна довжина шпурів становить

Lш=LшNш, м.	(10)

Рас ход по бурінню буде дорівнювати

ℓб=LшV, м/м3.

Варіанти завдань приведені у таблиці 2.

Таблиця 2 – Варіанти завдань

| Варіант | М, м | k4 | k5 | g', кг/м3 | , кг/м3 | ℓв, м | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 0,91 | 2,3 | 0,4 | 1000 | 20 | 4 |
| 2 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | 0,49 | 1050 | 40 | 6 |
| 3 | 3,0 | 0,76 | 1,15 | 0,61 | 1400 | 60 | 8 |
| 4 | 4,0 | 0,85 | 1,0 | 0,74 | 900 | 80 | 10 |
| 5 | 2,5 | 0,89 | 1,3 | 0,9 | 1100 | 100 | 12 |
| 6 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,09 | 1000 | 80 | 14 |
| 7 | 1,8 | 1,13 | 1,7 | 1,31 | 1000 | 60 | 16 |
| 8 | 3,5 | 0,82 | 1,0 | 1,4 | 1100 | 40 | 18 |
| 9 | 4,5 | 1,08 | 1,0 | 1,61 | 1050 | 20 | 20 |
| 10 | 2,5 | 0,91 | 1,4 | 0,85 | 1075 | 30 | 11 |

Робота 3. Розрахунок продуктивності навантажувально-доставочних та навантажувальних машин

Робота виконується на протязі 2 годин.

Продуктивність ковшової навантажувально-доставочної машини (НДМ) визначається по формулі:

, т/год,	(11)

де	Vк – місткість ковша, м3;

kнк – коефіцієнт заповнення ковша, =0,8–1,1 для крупнокусковатої руди; =0,55–0,7 – для вологої сипучої руди; kнк=0,6–0,75 – для руди крупністю до 50 мм;

 – щільність руди, т/м3;

tц – тривалість цикла, хвил.

tц=tн+tроз+kдtг+tп, хвил.	(12)

tн – тривалість заповнення ковша, хвил.; tн = 0,2–0,4 хвил.;

tроз – тривалість розвантаження, хвил.; tроз=31⋅kм/60, хвил.;

kм =1,1–1,5 – коефіцієнт маневрів при розвантаженні;

kд – коефіцієнт нерівномірності руху, kд =1,1;

tг – тривалість руху з вантажем, хвил.;

tг=0,06LVг , хвил.

L – довжина шляху, м;

Vг – середня швидкість руху машини з вантажем, Vг =5–10 км/год;

tп – тривалість руху порожньої машини, хвил.;

tп=0,06L/Vп;

Vп – середня швидкість руху порожньої машини, Vп = 5–12 км/год.;

kр – коефіцієнт розрихлення гірничої маси, kр = 1,8–2,0.

Експлуатаційна продуктивність ковшової НДМ дорівнює:

QЕ=Qтk2Тсм−tпз, т/зміну,

де	k2 – коефіцієнт використання вантажопідйомності машини, k2 = 0,8–1,0;

Тсм – тривалість зміни, годин;

tпз – підготовчо-заключні операції, годин; tпз = 0,7–0,8 години;

Продуктивність ковшово-бункерної НДМ визначається по формулі:

Qт=60⋅Vб⋅kн.б⋅γtц⋅kр, хвил.	(13)

де 	Vб – об’єм бункера, т;

kн.б = 0,75–1,0 – коефіцієнт заповнення бункера;

tц=tн+tроз+kдtг+tп, хвил.

tн, tроз – тривалість заповнення та розвантажування бункера, хвил.;

tн=Vп⋅kн.б⋅tк⋅kм⋅kнгVк⋅kнк, хвил.

tк – тривалість одного цикла черпання та розвантаження, хвил, tк=0,12–0,2 хвил.;

kм = 1,2–1,3;

kнг – коефіцієнт розбору негабаритів, kнг = 1,15–1,2;

Vк – об’єм ковша, м3;

kнк – коефіцієнт заповнення ковша, kнк = 0,8–1,25;

tроз – тривалість розвантажування бункера: для машин з опрокідним кузовом tроз = 1–1,65 хвил.; для машин з донним конвеєром tроз = 2–3 хвил.

Експлуатаційна продуктивність ковшово-бункерної машини визначається так, як і ковшових.

Технічна продуктивність навантажувальної машини з нагрібаючи ми лапами визначається по формулі:

Qтп=2n2Vпр, м3/хвил,

де	n2 – кількість ходів кожної лапи за хвилину,  n2 = 20–25 в тяжких умовах;  n2 = 30 – в легких умовах;

Vп – об’єм рудної маси, який черпається однією лапою, м3;

Vп=В⋅d⋅hтр2, м3,

де	В – ширина приймальної плити, м;  В = 1,6–2,5 м;

d – діаметр дисків, м;  d = 0,55–0,8 м;

hтр – висота шара рудної маси на плиті, м:

hтр = (1,2–1,5)hл – для скальних порід;

hтр = (0,7–1,0)hл – для м’яких порід;

hл – висота лапи, м;  hл = 0,25

Робота 4. Підрахунок витрат часу на прибирання гірничої  маси у одному вибої

Робота виконується на протязі 2 годин.

При виконанні цієї роботи об’єм відбитої руди приймається з роботи 2.

Витрати часу на прибирання гірничої маси визначаються по формулі:

ty=kз'k0Vkpkp'Qч.п+kcVkpkp'kспQч.п+Тпт, хвил.	(14)

де	kз'=1,1–1,15 – коефіцієнт, що враховує затримки в роботі;

k0 – коефіцієнт, що враховує основний об’єм гірничої маси, яка навантажується в найкращих умовах,  k0 = 0,85–0,9;

V – об’єм відбитої руди у масиві, м3;

kр – коефіцієнт розрихлення руди;

kp'– коефіцієнт додаткового рихлення гірничої маси при навантаженні, kp'=1,15–1,5;

kс – коефіцієнт, що враховує об’єм гірничої маси, яка знаходиться у стінок та в кутках вибою,  kс = 0,1–0,15;

kсп– коефіцієнт зниження продуктивності машини при навантаженні гірничої маси у кутках вибою, kсп=0,2–0,25;

Тпт – час простоїв, пов’язаних з очікуванням транспорту, хвил.;

Qч.п – хвилинна продуктивність навантажувальної машини, м3/хвил,  Qч.п приймається з роботи або по даним, які приведені  у кінці роботи.

Змінна продуктивність машини дорівнює:

Qп=60kвQч.пТсм, м3/хвил	(15)

де	kв – коефіцієнт, який враховує тип системи розробки, kв = 0,6–0,8 при торцевому випуску руди;  kв = 0,3–0,4 – у вибоях, де чергуються відбійка та навантаження;   kв = 0,4–0,6 – при обслуговуванні декількох вибоїв з чергуванням операцій;

Тсм – привалість зміни, год.

Продуктивність навантажувальної машини для пластів різної потужності дорівнює:

Qч.п=0,5−2,0 т/хвил.  при   М = 1,5–2,0 м;

Qч.п=2,0−4,0 т/хвил.  при   М = 2,0–4,0 м;

Qч.п=4,0−8,0 т/хвил.  при   М = 3,0–4,0 м;

Qч.п=8,0−12,0 т/хвил. при   М > 4 м.

Робота 5. Розрахунок параметрів кар’єру

Робота виконується на протязі 4 годин.

Завдання:

1. Підрахувати об’єми запасів корисних копалин та об’єми розкриши у контурах кар’єра.

2. Викреслити на міліметровому папері (розміром 20х33 см) у масштабі 1:2000 (1:2500) розріз кар’єра та вид кар’єра у плані.

Варіанти завдань приведені у таблиці 5.

Таблиця 5 – Варіанти завдань

| Варіант | Нк, м | hy, м | m, м | , град | , град | Lд, м | Вд, м | Шб, м | у, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 20 | 20 | 0 | 45 | 300 | 250 | 5 | 75 |
| 2 | 60 | 20 | 40 | 5 | 50 | 350 | 250 | 5 | 80 |
| 3 | 80 | 20 | 20 | 4 | 50 | 400 | 250 | 5 | 85 |
| 4 | 100 | 20 | 60 | 10 | 45 | 450 | mг | 5 | 75 |
| 5 | 120 | 20 | 60 | 15 | 55 | 300 | mг | 5 | 80 |
| 6 | 140 | 20 | 80 | 20 | 55 | 350 | mг | 5 | 85 |
| 7 | 100 | 20 | 60 | 30 | 50 | 400 | mг | 5 | 75 |
| 8 | 50 | 25 | 25 | 55 | 45 | 450 | mг | 5 | 80 |
| 9 | 90 | 15 | 60 | 60 | 45 | 300 | mг | 5 | 85 |
| 10 | 75 | 25 | 25 | 65 | 55 | 350 | mг | 5 | 75 |

де	Нк – глибина кар’єра, м;

hу – висота уступу, м;

m – товщина рудного тіла, м;

 – кут падіння рудного тіла, град;

 – кут погашення борта кар’єра, град;

Lд – довжина дна кар’єра, м;

Вд – ширина дна кар’єра, м;

Шб – ширина берми, м;

у – кут відкоса уступа, град.

Підрахунок запасів корисних копалин (Vп) та об’єм розкриши (Vр) у контурах кар’єра проводиться по формулам:

– для горизонтальних та пологих покладів ( < 5)

Vк=SдНк+0,5Р⋅Нк2⋅ctgγ+π3Hк3⋅ctg2γ, м3;

Vп=Sдmв+0,5Р⋅mв2⋅ctgγ+π3mв3⋅ctg2γ, м3,

де	Sу – площа дна кар’єра, м3;

Vк – об’єм кар’єра, м3;

mв, mг – вертикальна та горизонтальна товщина пласта, м.

Об’єм розкриши дорівнює  Vp=Vк−Vп, м3.

– для пологих та похилих покладів

Vк=SтLд+13НкS1+S2, м3;

Vп=FLд, м3,

де	Sт – площа поперечного перерізу торца кар’єра, м2;

S1, S2 – площа рознесення торців кар’єра у плані, м2;

F – площа поперечного перерізу покладу на розрізі кар’єра, м2.

– для крутих покладів

Vк=mгLдНк+0,5Р⋅Нк2⋅ctgγ+π3Hк3⋅ctg2γ, м3;

Vп=mгLдНк−hн, м3,

де	hн – товщина наносів, м.

Геологічні запаси кар’єрного типа становлять:

Qг=Vп⋅ρп, т,	(16)

де	ρп – обсягові маса корисної копалини, т/м3.

Промислові запаси корисної копалини становлять

Qпр=Qг⋅kиз, т,	(17)

де	kиз – коефіцієнт, який враховує витрати корисної копалини,

kиз = 0,95–0,97.

Робота 6. Визначення  параметрів  екскаваторних вибоїв

Робота виконується на протязі 2 годин.

Завдання:

1. Визначити ширину заходки та ширину робочої площадки.

2. Викреслити у масштабі 1:500 (1:1000) торець 2-х уступів з нанесенням усіх розмірів (рис. 2).

Рис. 2.

Ширина заходки при розробці м’яких порід прямою мехлопатою визначається по формулі

Аз=1,5Rч, м	(18)

де	Rч – радіус черпання, м.

Висота уступа приймається такою, що дорівнює висоті черпання

hy=Hч, м.

Ширина заходки при розрихлені порід за рахунок вибуху з послідуючим навантаженням прямою мехлопатою визначається по формулі

Аз=(1,5...1,7)Rч, м

Висота уступа приймається рівною

hy=1,5Hч, м.

Для роторних екскаваторів висота уступа приймається по максимальній висоті підйому стріли, а для драглайнів – по максимальній глибині черпання.

Ширина робочої площадки уступа визначається з урахуванням фізико-механічних властивостей гірничих порід, типу екскаваторів та типу транспорту.

Ширина робочої площадки дорівнює

Шр.п=Аз+r+c+T+B, м,	(19)

де	Аз – ширина заходки, м;

r – величина розвалу гірничої маси, м;

с – зазор безпеки, м;  с = 2,0 м;

T – ширина транспортної полоси, м. Якщо на площадці дві транспортні  полоси, то загальна ширина транспортної полоси становить.

Ti=2t+a, м,	(20)

де	а – зазор між транспортними засобами, м;

і – приймається по таблиці 6.

В – ширина призми обвалення, м,  В = 3 м.

B=hyctg {γ'−ctgαд, м,

γ'– кут відкоса порід, м.

Величина розвалу визначається по формулі

r=Аз2kphyh1−1, м,	(21)

де	kр – коефіцієнт розрихлення породи, kh = 1,8…2;

h1 – висота розвалу, м;  h1=(0,8...0,9)hy.

Таблиця 6 – Варіанти завдань

| Варіанти | Тип екскаватора | Rч, м | Тип транспорту | Т, м | Кількість полос | у, град | Ширина колії (кузова), мм | Висота чірпання (Нч), м | γ', град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕКГ-2 | 11,3 | Залізн. | 7,5 | 1 | 75 | 1,524 | 8,5 | 60 |
| 2 | ЕКГ-3,2 | 13,5 | Залізн. | 12,5 | 2 | 80 | 1,524 | 9,8 | 68 |
| 3 | ЕКГ-5 | 15,5 | Автомоб. | 10,5 | 2 | 85 | 3 | 11 | 70 |
| 4 | ЕКГ-8а | 18,2 | Автомоб. | 12 | 2 | 75 | 3,6 | 12,5 | 60 |
| 5 | ЕКГ-12,5 | 22,5 | Автомоб. | 9 | 1 | 80 | 4,0 | 15,6 | 65 |
| 6 | ЕКГ-20 | 24,0 | Залізн. | 6,5 | 1 | 85 | 1,0 | 18 | 68 |
| 7 | ЕКГ-2у | 18 | Залізн. | 11,0 | 2 | 75 | 1,0 | 16,9 | 60 |
| 8 | ЕКГ-3,2у | 20,5 | Залізн. | 6 | 1 | 80 | 0,75 | 18,3 | 68 |
| 9 | ЕКГ-4у | 23,7 | Автомоб. | 12,5 | 2 | 85 | 4 | 22,2 | 70 |
| 10 | ЕКГ-6,3ус | 19,9 | Автомоб. | 9 | 1 | 75 | 4 | 17,1 | 60 |

Робота 7. Визначення продуктивності та потрібного парка транспортних машин

Робота виконується на протязі 2 годин.

Розрахунок автомобільного транспорту

В залежності від продуктивності кар’єру вибирається вантажна підйомність автосамоскиду.

Тривалість рейсу дорівнює:

Tp=tп+tтр+tпор+tр+tдоп,  хвил.,	(22)

де	tп, tтр tпор, tр, tпор, tдоп – тривалість погрузки, руху навантаженого самоскида, порожнього с,амоскида, розвантаження та маневрі, хвил.;

tп=V⋅tц60⋅Е⋅Кз,  хвил.	(23)

де	V – об’єм кузова автосамоскида, м3;

tц – тривалість циклу черпання, сек..;

Е – об’єм ковша екскаватора, м3;

Кз – коефіцієнт екскавації, Кз = Кн / Кр;

Кн – коефіцієнт наповнення, Кн = 0,8–1,1;

Кр – коефіцієнт розрихлення, Кр = 1,1–1,45;

tгр+tпор=60LVгр+60LVпор⋅Крез, хвил.	(24)

L – довжина шляху транспортування, м;

Vтр, Vпор – швидкість руху автосамоскиду з вантажем та без нього, км/год;

Крез – коефіцієнт резерву, Крез = 1,1;

tр=1,0−1,5;		tдоп=1−3хвил.

Змінна продуктивність автосамоскиду дорівнює

Qзм=60⋅g⋅Kg⋅ТзмТр, т	(25)

де	g – вантажопідйомність автосамоскиду, т;

Кg – коефіцієнт використання кузова автосамоскиду, Кg=0,9;

Тзм – тривалість зміни, год;

Кв – коефіцієнт використання автосамоскиду, Кв = 0,7–0,9;

Кількість автосамоскидів при одному екскаваторі дорівнює

N=Tptп, шт.,	(26)

де	Тр – тривалість часу роботи екскаватора, год.

Робочий парк автосамоскидів на кар’єрі визначається по формулі:

Np=KнWcQзмn, шт.,	(27)

де	Кн – коефіцієнт нерівномірності роботи;  Кн = 1,1-1,15;

Wс – добовий вантажообіг кар’єру, т;

n – кількість робочих змін на добу.

Інвентарний парк автосамоскидів на кар’єрі дорівнює

Ni=NpKг,

де	Кг – коефіцієнт технічної готовності автопарка, Кг = 0,7–0,9;

Розрахунок залізничного транспорту

Загальна кількість рейсів визначається по формулі:

R=KнQcnвgв, шт.,	(28)

де	Кн – коефіцієнт нерівномірності роботи, Кн = 1,1–1,25;

Qс – добовий вантажообіг  кар’єра, т;

nв – кількість вагонів;

gв – вантажопідйомність вагона, т.

Кількість рейсів одного локомотива дорівнює

r=60⋅ТлТр,	(29)

де	Тл – тривалість роботи транспорту на добу, год.;  Тл = 22 год.;

Тр – тривалість рейсу локомотива, хвил.;

Тр=tп+tg+to+tроз, хвил.	(30)

де	tп – тривалість навантаження составу, хвил.;

tп=Vв⋅nв⋅tц60⋅Е⋅Ке, хвил.	(31)

де	Vв – об’єм  вагону, м3;

tц – тривалість циклу екскавації, с;

Ке – коефіцієнт екскавації, Ке = 0,45–1,00;

tg – тривалість руху поїзда  в обох напрямках, хвил.;

tg=2⋅6LVср, хвил.

Vср – середня швидкість руху, км/год.;

Vср = 15–20 км/год. по тимчасовим путям;

Vср = 35–40 км/год. по стаціонарним путям;

tо – тривалість обміну поїздів, хвил.;  tо = 5–10 хвил. на рейс;

tроз – тривалість розвантажування, хвил.;

tроз = 4–8 хвил. при одночасному розвантаженні;  tроз=nвτр при послідовному розвантаженні;  р = 1,5–2 хвил. літом та р = 3–5 хвил. зимою

Кількість робочих локомотивів дорівнює

Nл=Rr.

Кількість робочих вагонів:

Nв=Nл⋅nв.

Інвентарний парк вагонів та локомотивів приймається на 10–25% більше робочого парку.

Таблиця 7 – Варіанти завдань

| Варіанти | Вантажо-обіг кар’єру, млн.т/рік | Об’єм ковша, м3 | Об’єм кузова (вагона), м3 | Вантажо-підйом-ність, т | Швид-кість руху, км/год. | Відстань транспортування, км | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 8 | 21,7 | 40 | 18-25 | 5,0 | Автотранспорт |
| 2 | 8 | 4 | 15,8 | 27 | 20-30 | 4,0 | Автотранспорт |
| 3 | 6 | 4 | 15,8 | 27 | 21-26 | 2,5 | Автотранспорт |
| 4 | 22 | 10 | 37,8 | 75 | 25-35 | 3,0 | Автотранспорт |
| 5 | 14 | 8 | 21,7 | 40 | 20-25 | 4,0 | Автотранспорт |
| 6 | 20 | 6,3 | 26,3 | 60 | 15 | 4,0 | Залізн. транспорт |
| 7 | 25 | 8 | 38 | 65 | 18 | 6,0 | Залізн. транспорт |
| 8 | 15 | 5 | 26,3 | 60 | 30 | 8,0 | Залізн. транспорт |
| 9 | 50 | 20 | 50 | 125 | 15 | 7,0 | Залізн. транспорт |
| 10 | 22 | 8 | 26,3 | 60 | 20 | 5,5 | Залізн. транспорт |

Зміст

Робота 1. Розрахунок параметрів блока 		3

Робота 2. Розрахунок шпурової відбійки руди 		6

Робота 3. Розрахунок продуктивності навантажувально-доставочних

та навантажувальних машин  		8

Робота 4. Підрахунок витрат часу на прибирання гірничої маси у

одному вибої 		10

Робота 5. Розрахунок параметрів кар’єру		11

Робота 6. Визначення параметрів екскаваторних вибоїв		13

Робота 7. Визначення продуктивності та потрібного парка транспортних машин		15