П4. ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)

П4.1 Контрольна робота № 1

БЛОК МНОЖЕННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ В ОПЕРАЦІЙНОМУ АВТОМАТІ З МАГІСТРАЛЬНИМИ Й ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ

Вхідні дані

# Таблиця П4.1

| (N)m4 | ## Тип ОА і представлення операндів |
| --- | --- |
| 0 | # I-OA, додатковий код |
| 1 | # M-OA, прямий код |
| 2 | # I-OA, прямий код |
| 3 | # M-OA, додатковий код |

Де    I-OA – операційний автомат (ОА) з індивідуальними зв'язками;

M-OA – операційний автомат  з магістральними зв'язками.

Формат представлення операндів: вісім розрядів, з них старший розряд знаковий.

Таблиця П4.2

| (N)m6 | ## Тип мікросхем суматора і тригера |
| --- | --- |
| 0 | ### К155ИМ1, К155ТМ2 |
| 1 | ### К155ИМ2, К155ТВ1 |
| 2 | ### К155ИМ3, К155ТМ5 |
| 3 | ### К155ИМ1, К155ТВ1 |
| 4 | ### К155ИМ2, К155ТМ5 |
| 5 | ### К155ИМ3, К155ТМ2 |

Таблиця П4.3

| (N)m16 | ## Алгоритм і метод множення |
| --- | --- |
| 0 | Лемана , А |
| 1 | Карцева , Б |
| 2 | Бута , А |
| 3 | Мак – Сорлі, В |
| 4 | #### Лемана , Б |
| 5 | ### Карцева , Б |
| 6 | ### Бута , Б |
| 7 | ### Мак – Сорлі , Г |
| 8 | ### Груповий , А |
| 9 | #### Карцева , А |
| 10 | ### Мак – Сорлі , Б |
| 11 | ### Груповий , Б |
| 12 | ### Карцева , Г |
| 13 | ### Мак – Сорлі , А |
| 14 | ### Груповий , В |
| 15 | ### Груповий , Г |

Таблиця П4.4

| (N)m2 | ## Тип керуючого автомата |
| --- | --- |
| 0 | Милі |
| 1 | ### Мура |

Таблиця П4.5

| (N)m4 | ## Операнди для контрольних прикладів |
| --- | --- |
| 0 | ### А (Мн ) = + 10 ; В (Мт ) = ± 8 |
| 1 | ### А (Мн ) = + 13 ; В (Мт ) = ± 12 |
| 2 | ### А (Мн ) = + 7 ; В (Мн ) = ± 14 |
| 3 | ### А (Мн ) = + 8 ; В (Мн ) = ± 9 |

Примітка. Розрядність регістрів і суматора комбінаційної частини М-ОА прийняти рівної розрядності операндів  (8 розрядів).

##### Зміст звіту

1.	Два приклади реалізації заданого алгоритму в двоїчній системі числення з перевіркою правильності виконання операції в десятковій  системі числення.

2.	Функціональні схеми (ФС) ОА і КА з указівкою всіх керуючих, інформаційних і синхронізуючих сигналів.

3.	Графа-схема алгоритму (ГСА) з докладними коментарями.

4.	Синтез суматора та  одного з регістрів у заданій системі елементів.

5.	Імітаційні моделі і результати моделювання суматора (або іншого вузла ОА чи КА) з використанням САПР EWB 6.02  (MultiSim).

6.	Тимчасова діаграма одного такту роботи КА і ОА з познакою на ній тимчасових інтервалів t1, t2, …

7. Формули для розрахунку тривалості такту роботи  Т  и тимчасових інтервалів t12, t23, … tnm, ...

##### Методичні вказівки

В ОА з магістральними зв'язками мається сукупність регістрів (пам'ять автомата) і загальна комбінаційна частина (КЧ), у якій виконуються всі необхідні мікрооперації (додавання, вирахування, зрушення, чи додавання (зменшення) одиниці, перевірка логічних умов і інші).

Операнди з пам'яті автомата під впливом визначених керуючих сигналів через вхідні шини X і Y подаються на входи комбінаційної частини.У КЧ виконується  задана сукупність мікрооперацій і отриманий результат через вихідну шину Z може бути записаний в обраний регістр пам'яті ОА.

Як приклад розглянемо функціональну схему (мал.П4.1) і ГСА (мал.П4.2) М-ОА для реалізації операції множення операндів по алгоритму А, заданих у прямому коді. Будемо думати, що пам'ять автомата виконана на DC- тригерах зі спрацьовуванням по передньому фронту тактового сигналу (наприклад, К155ТМ2).

Видача операндів з пам'яті автомата на вхідні шини X і Y здійснюється через буферні підсилювачі (ВУ), що мають виходи з трьома станами (наприклад, К155ЛП8).У кожен такт часу вихід тільки одного з декількох ВУ може бути підключений до відповідного шині. Виходи інших буферних підсилювачів (які працюють спільно на одну шину) відключені і знаходяться в третьому стані. Керуванням вихідним станом ВУ відбувається за допомогою керуючого сигналу, поданого на вхід OE#.

Перед початком операції множення операнді множене А и множник В завантажуються з пульта керування (ПК)  у відповідні регістри пам'яті М-ОА.Для цього вони по черзі виставляються з ПК  через вхідну шину DI на вхід буферного підсилювача. З надходженням керуючого сигналу UВХІД вихіди ВУ підключаються до шини Z і далі завантажуються при наявності керуючого і синхронізуючого сигналів у регістри РА чи  РВ.

Рис. П4.1. Функціональна схема ОА з МС

Рис. П4.2. ГСА множення (початок)

Рис. П4.3. Закінчення

Аналогічним образом у регістр лічильника тактів (РЛТ) завантажується кількість тактів множення n = 15 (вершина 1 ГСА).Перед виконанням циклів множення (вершина 2) відбувається обнуление регістра часткових сум РС, де наприкінці операції буде отримана старша частина добктку. Молодша частина добутку буде знаходитеся після виконання операції множення в регістрі РВ на місці зрушеного вправо (і загубленого) множника. Операція зрушення здійснюється на комбінаційному сдвігатели СДВ.Спадаючий при зрушенні вправо розряд запам'ятовується на тригері РВПР і використовується при формуванні молодшої частини добутку (див. вершини 5, 6  і  7 ГСА).

Комбінаційний суматор SM здійснює операцію підсумовування операндів, що знаходяться на шинах X і F (при надходженні керуючого сигналу UВХП), або операцію поразрядного додавання по модулю два (під дією сигналу U+).Формувач коду (ФК) у залежності від керуючих сигналів, що надходять на нього, може виконувати одну з трьох операцій: виділяти модуль числа, пропускати число  без зміни і пропускати число з заповненням у старшому розряді одиниці.

Тимчасова діаграма одного такту роботи автомата приведена на мал.П4.3.Передбачається, що пам'ять КА і ОА виконана на однотипних тригерах К155ТМ2.Для правильної роботи схеми необхідно, щоб виконувалися наступні тимчасові  співвідношення:

t12=tзТРУА; t23=tзDCУА+tзФВСУА;

t34=tзКЛСОА ; t45=tподТРОА; t56=tзТРОА;

t67=tподТРУА ,

де	tзТРУА, tзDCУА, tзФВСУА – час затримки спрацьовування тригерів пам'яті, дешифратора станів і схеми вироблення функцій вихідних сигналів КА;

tподТРУА – час підготовки до спрацьовування тригерів КА;

tзТРОА , tподТРОА, tзКЛСОА – відповідно час затримки спрацьовування, підготовки тригерів ОА і час затримки спрацьовування КЛС  ОА.

Якщо в пам'яті ОА використовуються  DE - тригери типу “засувка”, наприклад К155ТМ5, схему необхідно модифікувати. На виході комбінаційної частини повиний бути встановлений регістр тимчасового збереження (RGB), що у мікротакті другого синхросигнала повинний  запам'ятовувати результат з вихіду  КЧ і  зберігати його незмінним поки відбувається запис в основний регістр.