УДК 622.42

Лапко В.В.1,Чередникова О. Ю.

МОДЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА

ОПТИМАЛЬНОГО ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ

БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕМИНИМАЛЬНОФАЗОВЫМ ОБЪЕКТОМ

Одной из слабо разработанных задач в теории автоматического управления является синтез систем оптимального по быстродействию управления объектами неминимальнофазового типа с ограничением фазовых координат на безопасном уровне. В качестве объекта управления рассматривалась аэрогазодинамическая сеть добычных участков угольных шахт, динамика которых сводится к уравнению второго порядка с производной в правой части по входному воздействию. В связи с этим при обычных способах регулирования объекта возникают так называемые «всплески» регулируемой величины, при определенном значении которой происходят тяжелые аварии [3].

В данной работе на основании анализа оптимальных процессов управления без ограничения фазовых координат предложен алгоритм управления с ограничением на безопасном уровне регулируемой фазовой координаты, близкий к оптимальному по быстродействию. Методами теоретического анализа установлены оптимальные логические законы управления с ограничением регулируемой величины для типичных начальных состояний объекта управления. Методами математического моделирования определены качественные характеристики безопасных процессов управления. Предложенный подход позволяет существенно снизить простои в работе объекта управления и исключить нарушения безопасных условий работы.

Математическая задача сводится к исследованию объекта управления, описываемого системой уравнений [1,4]:

dydt+1Ty=1Tz1+mdxdt;

k=θ1z2+θвy−x;

dxdt=U.

Здесь х – регулирующее воздействие; y – динамическая составляющая регулируемой координаты к; z1, z2 – возмущающие воздействия по двум каналам; θ1, θ2, m – параметры объекта; T – постоянная времени объекта управления; U – управляющее воздействие.

Управляющее воздействие выбиралось из множества состояний:

U={+U1, -U1, 0}.

Для формирования траектории движения фазовой точки к заданному состоянию были построены методами «попятного» движения линии переключения для управления U=+U1 и U=-U1, которые делят фазовую плоскость на две части [2].

Было показано, что в общем случае линии переключения описываются системой уравнений:

m⋅U⋅T(exUT−1)−x, при G>0

k(x)=

m⋅U⋅T(1−e−xUT)−x, при G<0.

Было установлено, что при типовых параметрах объекта управления оптимальный по быстродействию алгоритм управления обеспечивает значительное ускорение (более чем в 10 раз) отработки заданных режимов. При управлении с ограничением регулируемой величины время регулирования увеличилось в 5 раз по сравнению с оптимальным процессом. Однако при этом гарантируются безопасные режимы работы в объекте управления.

Дальнейшие исследования связаны с адаптацией разработанных алгоритмов для работы рассмотренных объектов в составе сложных сетевых вентиляционных систем угольных шахт.

- Лапко В.В., Чередникова О.Ю. Математическая модель и исследование переходных газодинамических процессов на выемочных участках шахт Донбасса // Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2008. – №2.  – С.115

- Воронов А.А. Основы теории автоматического управления. Часть 2. Специальные линейные и нелинейные системы автоматического регулирования одной величины.  – М.: Энергия, 1966. – 325с.

- Святный В.А. Моделирование аэрогазодинамических процессов и разработка систем управления проветриванием шахт: дисс. доктора техн. наук: 05.13.07  –  Донецк, 1985. –  440 с.

- Частотные свойства шахтной вентиляционной сети как объекта автоматического регулирования / П.Н. Ермолаев и др. – В кн.: Автоматическое управление в горном деле. – Новосибирск: Б. И., 1971, с.16 – 23.

1 К.т.н., профессор, Донецкий национальный технический университет

Ассистент, Донецкий национальный технический университет