УДК 543.68

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РТУТІ В ОБ'ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Целік М.С., Каулін В.Ю., Швець І.І.

Донецький національний технічний університет

Одними з найбільш небезпечних компонентів викидів металургійних підприємств є високотоксичні з'єднання ртуті. Для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище необхідно здійснювати ретельний контроль токсинів, що містяться у вихідній сировині і продукції підприємств.

Досить тривалий час одним з найсерйозніших і явних забруднень навколишнього середовища є викиди металургійних підприємств. Значна кількість металургійних підприємств України, викиди яких чинять негативний вплив на навколишнє середовище, знаходяться в Донецькій області. Найбільш небезпечними компонентами викидів металургійних підприємств є високотоксичні з'єднання ртуті. Так як в процесі збагачення вугілля Hg практично повністю переходить в газову фазу, то аналіз змісту Hg в вугіллі є первинним завданням для охорони навколишнього середовища.

Підвищений інтерес до проблеми визначення ртуті в об'єктах навколишнього середовища викликаний високою поширеністю цього елементу, найбільшою токсичністю в порівнянні з іншими важкими металами, здатністю до міграції та біоконцентрування [1].

Основна частина ртуті, що потрапляє в навколишнє середовище, має техногенний характер і пов'язана з наявністю і переробкою ртутьвмісних руд, вугілля, з використанням ртуті в сільському господарстві, органічному синтезі та інших галузях.

З точки зору екологічної безпеки з'єднання ртуті поділяються на три класи :

- леткі форми –  Hg, (CH3)2Hg;

- водорозчинні або що містяться у вигляді реакційноздатної форми – Hg2+, HgX2, [HgX4]2- (де X=OH-, Cl-, Br-); НgO на аерозольних частинках; комплекси ртуті (II) з органічними кислотами;

- нереакційноздатні форми – CH3Hg+, CH3HgCl, CH3HgOH та інші ртутьорганічні сполуки; Hg(CN)2, HgS та Hg2+, пов'язані з сіркою в гумінових речовинах.

Найбільш токсичними є йони Hg2+, тому особливо небезпечними є добре розчинні солі ртуті, які легко дисоціюють [2].

Для зменшення шкідливої дії викидів металургійних підприємств на навколишнє середовище необхідний ретельний контроль токсичних речовин, що містяться як у вихідній сировині, так і в продукції цих підприємств.

Проведений критичний аналіз літературних даних показав, що існує багато методів визначення вмісту ртуті – гравіметричні, титриметричні, спектрофотометричні та інші. Серед основних недоліків цих методів можна виділити низьку чутливість, відтворюваність результатів аналізу та відносно високу похибку. Методики з такою похибкою не дають змоги вчасно проводити попереджувальні заходи щодо виявлення та зниження вмісту ртуті у промислових викидах.

Найбільшою чутливістю та точністю характеризується атомно-абсорбційний метод, зокрема метод визначення ртуті методом «холодної пари». Метод оснований на вимірюванні поглинання світла з довжиною хвилі 253,7 нм атомами ртуті, виділеними з аналізованого розчину.

Унікальність цього методу полягає у більш повному вилученні ртуті з аналізованого об'єкта і повного її переведення у вигляді атомарного пару у вимірювальний простір. Цього можна досягти попереднім відновленням сполук ртуті (Hg2+ + Sn2+ ↔ Hg0 + Sn4+) і видуванням її потоком повітря або інертного газу з великої наважки або великого об’єму в малий об’єм поглинаючого розчину, з подальшим визначенням ртуті атомно-абсорбційним методом в концентраті.

Метод атомно-абсорбційної спектроскопії рекомендовано як уніфікований при визначенні ртуті в системі Європейського моніторингу. Розроблені стандарти для визначення ртуті в різних об’єктах, у тому числі об’єктах навколишнього середовища. Межа визначення ртуті цим методом 0,1 нг. Верхня межа вмісту, що визначається даним методом, залежить від розчинності елементарної ртуті і у воді складає 5,85 мкг/мл [3].

Застосування більш точних та чутливих методів може дозволити проводити ефективний моніторинг надходження токсичних сполук ртуті через викиди підприємств у навколишнє середовище.

Перелік посилань

1. Симонова Л. М. Концентрирование ртути при выделении ее в объектах окружающей среды. Обзор. / Л. М. Симонова, И. М. Брускина, 
В. М. Иванов. // Журнал аналитической химии. – 1989. – №4. – С. 582.

2. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Т. 3. Неорганические и элементоорганические соединения. Под ред. Лазарева Н.В. и Гадаскиной И.Д. – Л.: Химия. -1977. -608 с.

3. Алемасова А. С. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. Учебное пособие / А. С. Алемасова, А. Н. Рокун, И. А. Шевчук. – Донецк, 2003. – 327 с.